附件1

出口危险货物包装容器生产企业检测设备和环境设施要求

| 序号 | 包装容器分类/范围 | 检测设备和环境设施 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1* | 所有包装容器 | 称量衡器 | 量程满足称重要求。 |
| 2* | 所有包装容器 | 量具 | 钢直尺、卷尺等，测量材料厚度应配备游标卡尺。 |
| 3* | 包装 | 跌落试验设备 | 由提升装置、释放装置和冲击平面所组成，额定起重量和起升高度应能满足试验要求。 |
| 4* | 包装（袋类包装除外） | 堆码试验设备 | 由水平台面和加载装置组成，加载能力应满足试验要求。 |
|  | 裝液体的塑料桶/罐 | 堆码试验设备（高温） | 试验环境温度≥40℃的堆码试验设备。 |
| 5* | 裝液体的包装 裝液体的中型散装容器 | 气密试验设备 | 能够持续施加20KPa -30KPa的空气压力（根据包装容器实际要求）。 |
| 6* | 裝液体的包装 裝液体的中型散装容器 | 液压试验设备 | 能够持续施加100 KPa以上的水压（根据包装容器实际要求）。 |
| 7 | 中型散装容器（集装袋除外） 大包装 | 底部提升试验设备（叉车） | 起升质量≥试样最大允许总质量的1.25倍。 |
| 8 | 中型散装容器 大包装 | 行车或手拉葫芦，配套释放装置 | 额定起重量≥试样最大允许总质量，提升高度≥1.2米； 用于集装袋复原试验时，起升速度应≥0.1米/秒。 |
| 9 | 集装袋 | 集装袋顶部提升试验设备 | 加载负荷+内装物≥试样最大允许负荷的6倍。 |
| 10 | 编码为1H1、1H2、3H1、3H2、4H2、6HA1、31HA1、50H等需要进行冷冻跌落试验的包装容器 | 低温室（箱） | 能将试样及其内装物的温度降至-18℃或更低。 |
| 11 | 纸和纤维板材料的包装容器 | 恒温恒湿室（箱） | 满足温度23±2℃和相对湿度50%±2%、温度20±2℃和相对湿度65%±2%、温度27±2℃和相对湿度65%±2%三者之一。 |

备注：1.表中注“*”条目必备，未注“*”条目不作强制要求；

2.生产企业不具备部分检测设备或环境设施时，应委托有资质的第三方机构检测相关项目。