附件2

出口危险货物包装容器性能试验项目和标准

| 分类 | 包装类型 | 包装编码 | 常规性能试验项目 | 试验标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 包装 | 桶、罐类 | 1A1 | 跌落试验、堆码试验、气密(密封性）/渗漏试验、液压试验 钢提桶另有：提梁、提环强度试验 | SN/T 0370.2 SN/T 0760.2(钢提桶) 注：凡用于盛装液体的容器，均应进行气密试验和液压试验。 |
|  |  | 1B1, 3A1, 6HA1 |  |  |
|  |  | 1H1, 3H1 |  |  |
|  |  | 1A2 | 跌落试验、堆码试验 钢提桶另有：提梁、提环强度试验 |  |
|  |  | 1G, 1H2, 3H2 |  |  |
|  | 箱类 | 4A, 4B, 4C, 4D, 4G, 4H | 跌落试验、堆码试验 |  |
|  | 袋类 | 5H1, 5H2,5H3,5M1,5M2 | 跌落试验 |  |
| 中型散装容器 | 刚性，装固体 重力装卸 | 11A | 跌落试验、堆码试验（适用时）、底部/顶部提升试验（根据实际装卸方法） | SN/T 0987.8 |
|  |  | 11C, 11D |  | SN/T 0987.5 |
|  |  | 11G |  | SN/T 0987.7 |
|  | 刚性，装固体 压力装卸 | 21A | 跌落试验、堆码试验(适用时)、渗漏试验、液压试验底部/顶部提升试验（根据实际装卸方法） | SN/T 0987.8 |
|  | 刚性 盛装液体 | 31A | 跌落试验、堆码试验(适用时)、渗漏试验、液压试验、振动试验、底部/顶部提升试验(根据实际装卸方法） | SN/T 0987.8 |
|  |  | 31HA1 |  | SN/T 0987.3 |
|  | 集装袋 | 13H1,13H2,13H3,13H4 | 跌落试验、堆码试验（适用时）、顶部提升试验、扯裂试验、倾覆试验、复原试验 | SN/T 0987.6 |
| 大包装 | 刚性 | 50A, 50B, 50C, 50D, 50G, 50H | 跌落试验、堆码试验（适用时）、底部/顶部提升试验（根据实际装卸方法） | SN/T 1936.2 |

备注：1．试验标准未标注日期，表示适用该标准的最新版本。接受其他等效的试验标准和方法。

2．拟装运特定出口危险货物（如电石桶）的包装容器应满足该危险货物包装的特殊性能试验项目要求。