附件

- 房屋市政工程春季复工安全生产督查通报项目、单位名单

| 序号 | 项目名称及参建各方信息 |  | 存在的问题 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 太仓市致哲新建 320585004202GB00290号地块住宅用房及配套用房项目 | 1.钢筋加工区防护棚长度不足。2.施工用电设置不规范，一级配电箱总漏保参数选型过大（300mA.0.3s），分配电箱安装位置不当，杂物未清理。3.脚手架作业层脚手板未满铺。4.模板支撑立杆弯曲变形严重。5.悬挑卸料平台通道口未设置水平、立面防护。6.塔吊专用箱漏电保护器参数过大。7.使用螺纹钢自制吊笼。8.塔吊标准节混用。9.花篮拉杆式悬挑脚手架方案论证意见为“修改后通过”，修改后二次报审批程序未见、安全技术交底不全面。10.花篮栏杆悬挑式脚手架高强螺栓和花篮拉杆强度复试报告未见。11.省安管系统中安全生产标准化月评、企业检查不符合要求。12.超危工程（悬挑脚手架），未在省安管系统中上传超危工程专家论证签到表、论证报告、交底记录、验收告知单、验收表。13.省安管系统中部分塔吊安装备案人员数量不足（只有安拆工3名）。 施工现场消防方面：施工场地灭火器设置不符合要求。 扬尘治理方面：场内材料堆放混乱，垃圾清理不及时。 |  |
|  | 建设单位 | 苏州致哲房地产开发有限公司 |  |  |
|  | 施工单位 | 湖南省第六工程有限公司 |  |  |
|  | 项目经理 | 林毅 |  |  |
|  | 监理单位 | 苏州汉丰建设项目管理有限公司 |  |  |
|  | 项目总监 | 王卫华 |  |  |
| 2 | 项目名称 | 高淳区2019G04地块开发项目（10-2#楼，11#~19#楼，23#楼及地库南地块部分） | 1.超危大工程施工方案论证参加人员、交底、验收未严格按照我省危大工程实施细则实施。2.现场抽查焊工一人，未见特种作业证书、复工教育、安全技术交底，动火区域未设置消防器材。3.施工现场所有落地卸料平台、悬挑卸料平台安装搭设验收严重不符合方案和规范要求，侧边挡板破损后未及时修复。4.13#楼脚手架作业层未满铺脚手板，脚手架离墙距离过大，不符合规范及方案要求。5.13#楼电梯井防护未搭设，已搭设的不符合要求，屋面施工脚手架滞后，作业人员临边洞口作业无防护措施。6.部分楼栋未设置安全通道，安全通道搭设不符合要求，未设置安全警示标语、标识。7.施工现场模板支承工程未严格按照专项施工方案及相关标准进行搭设，纵横向杆件缺失严重，竖向剪道撑一根未见。8.现场8#塔吊机身铭牌出厂时间和现场材料时间不符。9.现场8#塔吊附着装置未能提供制造商检验合格证明，专项施工方案未经公司审批，方案无附着受力计算书，现场安装角度不能满足抗倾覆力。10.现场8#塔吊操作台紧急停止按钮功能失效，控制线路严重老化。11.施工现场使用拖线板现场较严重，用电设备未做做到一机一闸一箱一漏。12.钢筋加工区开关箱设置不合理，固定式开关箱与用电设备的水平距离不符合要求。13.施工现场塔吊专用开关箱保护零线未做重复接地。14.项目经理长期不在岗，专职安全员现场职责分工不明，未认真开展日常安全生产巡查。15.项目部未按照《江苏省建设工程施工安全标准化管理资料》要求建立安全生产管理台帐。 施工现场消防方面：1.现场可燃物堆场消防设施设置不足。2.施工现场、在建工程内、生活区宿舍内随意停放电动车充电，存在严重火灾隐患。3.施工现场门卫处搭设简易棚作为做饭间，使用煤气瓶，生活区宿舍内未采用低压供电，工人在宿舍内使用大功率电器。 扬尘治理方面：施工现场木方、模板、钢管、扣件等材料较凌乱，现场临时道路积尘严重，施工现场整体安全文明施工环境较差。 |  |
|  | 建设单位 | 南京环鑫房地产开发有限公司 |  |  |
|  | 施工单位 | 江苏建淳建设工程有限公司 |  |  |
|  | 项目经理 | 陈日升 |  |  |
|  | 监理单位 | 南京建嘉工程建设咨询有限公司 |  |  |
|  | 项目总监 | 赵亚鹏 |  |  |
| 3 | 项目名称 | 丰县龙城樾府1#-5#、10#、15#楼，地下车库 | 1.施工单位未认真落实复工复产要求，提供复工复产资料与现场、现实不吻合，安全教育、考试流于形式，资料不真实。2.施工单位编制危险性较大的分部分项专项基坑方案放坡比参数缺失，基坑施工完全未按照方案施工，偷工减料，多处开裂起鼓、空洞、渗水。3.根据施工单位提交的相关资料显示，配置的9名专职安全生产管理人员部分人员长期不在岗，安全生产管理台帐混乱，缺失8名安全管理人员安全日记。4.被查楼号整栋楼临边防护多处缺失（或未防护），所有楼层电梯井门洞未采取防护措施，所有的临边洞口未封闭（或未采取固定措施），悬挑层临边部位未封闭或封闭不严。5.部分安全通道、防护棚无顶面防护，地库人员通道、走道稳定性极差。6.塔式起重机末道附墙件未经检测合格就使用。7.人货电梯未按规定做防坠落试验。8.未能提供附墙件、预埋件合格证书。9.施工升降机只有人脸识别，显示器显示重量不正常。10.监理单位未按规定对施工单位复工条件认真审查，未认真审查危大工程专项方案，未对施工现场的消防安全实施监理、督促施工单位落实安全消防措施。 施工现场消防方面：被抽查10号楼，未按规定配置消防器材，未设置消防用水。 扬尘治理方面：1.建筑垃圾、生活垃圾末分类处理，长期存放的土堆和裸露土地未全面覆盖或采取绿化、固化措施。2.未使用预制沙浆，多台沙浆自搅拌机械未搭设防护棚，作业废水（污水）无防尘、降尘和排污措施。 |  |
|  | 建设单位 | 丰县九巨龙房地产开发有限公司 |  |  |
|  | 施工单位 | 山东九巨龙建设集团有限公司 |  |  |
|  | 项目经理 | 张成登 |  |  |
|  | 监理单位 | 山东儒弘项目管理有限公司、徐州市五星建设项目管理有限公司 |  |  |
|  | 项目总监 | 刘中轩、陈建虎 |  |  |

|  | 江苏省住房和城乡建设厅办公室 2023年3月27日印发 |  |
| --- | --- | --- |