强制性国家标准

《轻型商用车辆燃料消耗量限值》

（征求意见稿）

编制说明

标准起草项目组

- 2023年5月

目录

一、工作简况	1

二、	编制原则、强制性国家标准主要技术要求的依据及理由	3

三、与有关法律、行政法规和其他标准的关系	12

四、与国际标准化组织、其他国家或者地区有关法律法规和标准的比对分析	12

五、重大分歧意见的处理过程、处理意见及其依据	13

六、对强制性国家标准自发布日期至实施日期之间的过渡期的建议及理由	13

七、与实施强制性国家标准有关的政策措施	14

八、是否需要对外通报的建议及理由	14

九、废止现行有关标准的建议	14

十、涉及专利的有关说明	14

十一、强制性国家标准所涉及的产品、过程或者服务目录	14

十二、其他应当予以说明的事项	14

《轻型商用车辆燃料消耗量限值》国家标准

- 征求意见稿编制说明

- 一、工作简况

- 1. 背景

近些年来，我国经济持续快速发展，汽车行业保持高速增长，至2022年底我国汽车产销量已经连续十四年位居全球第一，对石油资源的需求激增，能源供需矛盾日益突出，对进口石油的依赖度不断提高。2022年中国原油表观消费量高达7.13亿吨，中国原油对外依存度由2011年的55%上升至2022年的71.2%。

截至2022年底，全国汽车保有量达3.17亿辆，其中载客汽车保有量达2.77亿辆，载货汽车保有量达3982万辆。据统计，2020年车用燃油消耗2.27亿吨，占社会表观汽柴油消耗量超过85%，预计随着我国汽车保有量的不断增长，汽车燃料消耗量在我国石油消耗中的比例还会继续提高。轻型商用车（指最大设计总质量不超过3.5吨的商用车辆）虽然保有量低于乘用车，但其作为生产资料其单车燃料消耗量、使用频率、行驶里程均显著高于乘用车，是目前我国道路交通中燃油消耗的重要组成部分。

自2008年起，中国汽车技术研究中心有限公司在主管部门的指导下启动了轻型商用车燃料消耗量标准研究工作。截止目前，已制定完成了GB/T 19233《轻型汽车燃料消耗量试验方法》、GB 20997《轻型商用车辆燃料消耗量限值》等标准，初步建立起轻型商用车节能标准体系。其中，第一、二、三阶段轻型商用车辆燃料消耗量限值分别于2009年、2011年、2020年全面实施，在降低轻型商用车燃料消耗量方面发挥了重要作用，有效地促进了先进技能技术的引进、应用和发展，显著提升了轻型商用车的燃油经济性，降低汽车碳排放。

- 2. 前期研究及任务来源

2017年工业和信息化部、发展改革委、科技部联合发布《汽车产业中长期发展规划》，提出到2020年商用车新车燃料消耗量接近国际先进水平、2025年商用车燃料消耗量达到国际领先水平的目标。

2020年12月，国标委下达《轻型商用车辆燃料消耗量限值》标准修订计划，标准项目号为20205230-Q-339。

在工业和信息化部和国家标准化管理委员会指导下，中国汽车技术研究中心有限公司从2020年开始着手进行《轻型商用车辆燃料消耗量限值》（第四阶段）标准前期预研工作，包括：1）密切跟踪欧洲、美国、日本等主要汽车生产和销售国家（地区）的轻型商用车节能标准法规动态；2）在行业内开展轻型商用车节能技术应用情况、潜力和成本调查等；3）在行业内广泛征集WLTC、中国工况与NEDC多种工况下的油耗测试值，研究工况切换对油耗限值可能产生的影响。

- 3. 主要工作过程

按照节能工作整体部署，GB 20997《轻型商用车辆燃料消耗量限值》标准修订工作于2020年正式启动。中国汽车技术研究中心有限公司组织召开多次工作会议和技术交流并开展了节能技术调查；通过会议交流和走访系统深入了解我国轻型商用车燃料消耗量技术水平；组织开展了WLTC、中国工况与NEDC多种工况下轻型商用车燃料消耗量摸底试验；组织行业制定标准草案并开展了技术验证。主要技术会议及研究活动计划如下：

表1 主要技术会议及研究活动

| 时间 | 会议活动 | 主要工作 |
| --- | --- | --- |
| 2020年1-3月 |  | 标准预研，核心起草组成员单位征集 |
| 2020年4月 | 轻型商用车辆燃料消耗量标准核心起草组第一次会议 | 启动标准修订，讨论确定工作计划 |
| 2020年5月 | 乘用车及轻型商用车燃料消耗量限值及指标类标准工作组2020年第一次会议 | 讨论标准框架，明确企业平均、工况选取、政策协调等核心研究内容 |
| 2020年6月 |  | 开展意见征集，细化研究方案 |
| 2020年7月 | 轻型商用车辆燃料消耗量标准核心起草组第二次会议 | 就国内外标准法规、节能技术、特殊车型、新能源车、政策建议等内容进行讨论 |
| 2020年10月 | 乘用车及轻型商用车燃料消耗量限值及指标类标准工作组2020年第二次会议 | 提出仅单车限值及单车限值&CAFC两种方案下同步推进的计划，初步提出限值及指标要求。 |
| 2021年3月 | 乘用车及轻型商用车燃料消耗量限值及指标类标准工作组2021年第一次会议 | 讨论评价体系、限值及指标方案以及不同方案下的指标要求 |
| 2021年4-5月 |  | 进一步征集不同工况下的油耗数据 |
| 2021年8月 | 轻型商用车辆燃料消耗量标准核心起草组第三次会议 | 讨论限值要点，明确CAFC核算应包含新能源，确定工况选取的原则，根据会议讨论形成第一版标准草案 |
| 2021年9月 | 乘用车及轻型商用车燃料消耗量限值及指标类标准工作组2021年第二次会议 | 讨论标准草案，形成修改意见 |
| 2021年11-12月 |  | 修改形成第二版草案，在工作组内开展意见征集 |
| 2022年3月 | 乘用车及轻型商用车燃料消耗量限值及指标类标准工作组2022年第一次会议 | 进一步讨论标准草案，就部分核心内容达成一致意见 |
| 2022年4月 |  | 修改形成第三版草案，在工作组内开展意见征集 |
| 2022年11月 | 乘用车及轻型商用车燃料消耗量限值及指标类标准工作组2022年第二次会议 | 就型式认证报告、同一型式判定方案进行讨论 |
| 2022年12月 |  | 修改形成第四版草案，在工作组内开展意见征集 |
| 2023年3月 | 乘用车及轻型商用车燃料消耗量限值及指标类标准工作组2023年第一次会议 | 就标准文本开展进一步讨论，形成一致意见 |
| 2023年5月 |  | 修改形成征求意见稿，开展意见征集 |

- 二、	编制原则、强制性国家标准主要技术要求的依据及理由

- 1. 编制原则

本标准是贯彻落实《汽车产业中长期发展规划》提出的“到2025年，商用车燃料消耗量达到国际领先水平”目标的重要措施。

标准制定主要考虑四方面原则，一是目标先进性，重点研究了我国与欧盟、美国、日本等的轻型商用车燃料消耗量水平的差距，保障我国节能水平达到国际领先；二是技术可行性，充分考虑了我国轻型商用车行业的节能技术潜力和成本，避免技术限制或成本过高对企业造成较大影响；三是标准协调性，考虑到下一阶段标准配套的测试方法标准进行更新，测试工况进行调整，因此分析了工况切换对燃料消耗量的影响；四是国际协同性，欧美日等主流国际和地区均采取企业平均的管理方式，我国也需要根据情况研究引入企业平均的可行性。综合四方面因素确定节能目标、限值和指标要求。

标准规定了轻型商用车辆燃料消耗量的限值、企业平均燃料消耗量计算方法及评价指标、生产一致性、同一型式判定和执行日期，适用于最大设计车速大于或等于50 km/h的N1类和最大设计总质量不超过3 500 kg的M2类车辆；不适用于作业类专用车辆。

- 主要技术要求

- （1）节能目标

标准起草组综合考虑了汽车产业现状、国家规划目标以及技术经济性等三个方面综合确定了节能目标。

1）汽车产业现状

2020~2021年各类车型的产量中，N1类汽油车产量占比82.41%，N1类柴油车产量占比17.38%，M2类汽油车产量占比0.21%，M2类柴油车产量占比不足0.01%。对2020~2021年各类车型的油耗现状及产量情况进行分析，得到轻型商用车的总体油耗水平，如图1~图4所示，图中，先进车型指各质量段油耗较低的前5%的车型。

图1 N1类汽油车油耗水平及对应产量

图2 N1类柴油车油耗水平及对应产量

图1、图2为N1类车型的油耗情况。可以看出，2020~2021年生产的N1类车型的平均油耗均低于限值，其中，N1类汽油车重量集中在865 kg~2110 kg之间，在这些质量段内，车辆的平均油耗较限值低1.52%~3.23%，先进车型的平均油耗较限值低4.92%~13.86%；N1类柴油车重量集中在1660 kg~2110 kg之间，在这些质量段内，车辆的平均油耗较限值低3.44%~5.15%，先进车型的平均油耗较限值低3.95%~14.37%。

图3 M2类汽油车油耗水平及对应产量

图4 M2类柴油车油耗水平及对应产量

图3、图4为M2类车型的油耗情况。可以看出，2020~2021年生产的M2类车型的平均油耗均低于限值。其中，M2类汽油车重量分布主要在1660 kg~1770 kg及1880 kg~2280 kg范围内，在这些质量段内，车辆的平均油耗较限值低0.02%~5.34%，先进车型的平均油耗较限值低0.47%~11.00%；M2类柴油车的产量非常少，2020~2021年仅为几十辆，并且全部集中在2280 kg~2510 kg质量段内，平均油耗较限值低8.73%，先进车型的平均油耗较限值低13.04%。

综合以上分析可以得出，2020~2021年所有类型轻型商用车油耗均能满足限值要求，根据先进车型油耗水平可知，各类车型中均有较限值低10%以上的车型，表明了我国轻型商用车短期内的节能潜力。

2）国家规划目标

2017年4月，工业和信息化部、国家发展改革委、科技部联合印发了《汽车产业中长期发展规划》，提出：“到2025年，新车平均燃料消耗量乘用车降到4.0升/百公里、商用车达到国际领先水平”。2022年7月，工业和信息化部、发展改革委、生态环境部联合印发《工业领域碳达峰实施方案》，指出：“加大交通运输领域绿色低碳产品供给，到2030年，商用车新车二氧化碳排放强度比2020年下降20%以上”。

为了实现《规划》目标、落实《方案》要求，一方面需要考虑国外标准后续加严幅度，另一方面也要研究引入反映总体能耗水平的管理指标。标准研究组将我国和欧盟、美国、日本的法规加严力度进行梳理。考虑国内外车型差异及油耗水平差距，明确下一阶段轻型商用车油耗目标应主要对标欧洲法规力度，通过综合预判认为：我国轻型商用车第三阶段油耗与2025年国外先进水平差距在15%左右，第四阶段油耗限值标准制定时应以此油耗降幅为目标，研判各类车型的油耗要求。同时，结合2030年二氧化碳排放强度下降20%的要求，研究通过企业平均的管理方式，实现行业能耗的总体降低。

3）节能技术经济性

自启动研究以来，就相关核心问题开展了广泛的意见征集及行业调研，其中节能技术方面调研了相关技术的名称、节油潜力及相应成本。图5中展示了非电气化的主流节能技术。结合调研结果看，不同企业在节能降耗方面所搭载应用的节能技术各有侧重，图5中的部分节能技术已在一定程度上得到了应用，但综合调研结果及各项节能技术的效果来看，目前已有技术储备能够实现传统车15%以上的油耗降幅，能够支撑下一阶段标准的制定。

图5 节能技术及应用成本行业调研

- （2）限值及指标方案

标准起草过程中，起草组就标准适用车型范围、评价单位、基准参数和评价体系进一步征求了标准工作组成员单位意见，考虑到企业平均能够在降低车辆总体油耗的同时，促进新能源汽车发展，经行业调研反馈，并经由主管部门指示，确定标准在GB 20997—2015仅单车限值的基础上，增加企业平均的管理方式。指标要求上，为保障2025年我国轻商油耗总体降低15%的目标，同时兼顾企业平均管理方式引入带来的灵活性机制，最终明确：单车限值将在三阶段的基础上，降低10%作为四阶段的单车限值要求；企业平均以传统燃油车油耗至少降低15%，结合一定的新能源比例，提出在三阶段的基础上，2026年总体降低21.8%、2030年总体降低37%的目标要求。

- （3）工况切换

2020年6月，GB/T 19233—2020《轻型汽车燃料消耗量试验方法》发布，对轻型商用车燃料消耗量测试规程、计算方式等进行调整。第四阶段轻型商用车油耗测试将从NEDC循环切换到WLTC或中国工况，对车型油耗造成影响。为保障测试工况与下一阶段排放标准协同，实现一次试验同时输出油耗和排放结果，以有效降低企业认证负担，最终确定WLTC工况作为下一阶段轻型商用车燃料消耗量测试工况。为定量评估工况切换的影响，标准起草组组织行业对NEDC和WLTC下车型油耗数据进行摸底，分析工况转换后对商用车油耗的影响。

标准工作组共征集到325条NEDC与WLTC的对比数据，根据不同工况下的油耗随质量的变化趋势得到整体变化趋势。标准研究前期，考虑两种转换方式，一种为结合各车型工况切换前后的油耗变化，研究给出固定的调整系数，如图6~图8所示；另一种为结合不同工况下油耗与质量的总体变化趋势，然后依据各线性关系中同一中间变量（测试质量）即可转换得出不同工况下各类车型油耗的换算公式，如图9~图11所示。其中，M2类柴油车型数据量很少，无法支撑相关趋势性分析，因此将结合汽、柴油车型相关关系测算给出。

图6 不同工况下N1类汽油车油耗对比

图7 不同工况下N1类柴油车油耗对比

图8 不同工况下M2类汽油车油耗对比

图9 不同工况下N1类汽油车油耗的转换关系

图10 不同工况下N1类柴油车油耗的转换关系

图11 不同工况下M2类汽油车油耗的转换关系

由图6~图8可知，工况切换后，燃料消耗量无明显变化规律，且不同车型结果差异显著，无法提出相对科学的统一转换系数。图9~图11为以测试质量为基准拟合得到的不同工况下的油耗变化趋势，进而得到了不同工况下的油耗转换关系。由图可知，基于测试质量得到的不同工况下油耗转换关系存在明显差异，且对比各类车型不同工况下油耗可以看出，油耗随质量变化趋势也各不相同，因此对于各类车型针对性的设置转换关系能够更加全面、客观的反映工况切换后的油耗与质量的关系。

基于图9~图11得到转换关系，结合三阶段阶梯型限值的线性拟合结果，即可得到图12所示的WLTC下与三阶段同等严格程度的油耗要求。

图12 WLTC下与三阶段同等严格程度的油耗要求

在图12显示的各公式的基础上，加严10%即可得到标准中规定的燃料消耗量限值要求；加严21.8%、37%即可相对得到标准中规定的2026年、2030年企业平均目标要求。

- （4）评价方式

上一阶段，我国轻型商用车的油耗试验方法采取的是分段式惯性加载的方式，因此对应到限值的方式也为分段式的阶梯型限值。下一阶段的试验方法中，车辆的加载方式为连续加载，因此应采用与乘用车油耗五阶段标准相同的线性方式。与阶梯型限值相比，线性限值随着基准参数的变化连续增加或减少，限值设定更为细致。

另一方面，试验方法切换后，测试质量也在原来的基础上增加了选装整备质量和代表性负荷，使得试验时车辆的质量与最大负载挂钩。由于不同车型的负载能力不同，实际测试时整备质量低但负载能力较强的车型的测试质量有可能大于整备质量高的部分车型，此时若仍以整备质量为基准则对整备质量低的这类车型不利。图13为试验方法修订前后测试质量与整备质量的关系。

图13 试验方法修订前后测试质量与整备质量的关系

由图13可以进一步看出，按原试验方法进行试验时的测试质量较整备质量均高100kg，随整备质量呈完全的线性关系，基于整备质量或测试质量得到的标准力度完全一致；而试验方法修订后，对应同一整备质量下，测试质量变化差别可达500kg以上，无法再沿用整备质量的测试基准。

基于以上分析，标准将以测试质量为基准提出相应指标要求。考虑到测试质量较整备质量显著增加，因此抓大放小的质量范围也进行了相应调整。

- （4）本标准与上一版本的主要差别

与GB 20997—2015相比主要变化如下：

——修改了适用范围；

——修改了燃料消耗量的确定；

——增加了CO2排放量参考值的计算方法；

——修改了燃料消耗量限值要求；

——增加了企业平均燃料消耗量的相关要求；

——修改了生产一致性要求；

——修改了同一型式判定要求；

——增加了混合动力车型能量消耗量型式认证报告/型式认证申请报告。

- 三、与有关法律、行政法规和其他标准的关系

本标准是我国汽车节能管理的重要内容；与现行相关法律、法规、规章及相关标准没有冲突或矛盾。

- 四、与国际标准化组织、其他国家或者地区有关法律法规和标准的比对分析

为应对全球性的资源短缺和气候变暖，巩固和提高本国汽车工业未来国际竞争力，欧美日等汽车工业发达国家都在采取积极措施推动和促进本国汽车节能技术发展、提高汽车燃料经济性水平，新一轮的汽车节能标准法规、政策措施制定和加严活动已经在全球范围内展开。

2021年1月20日，美国发布了第13990号行政命令——“保护公共健康和环境，恢复科学以应对气候危机”，指示联邦机构审查法规和其他机构行动，包括乘用车和轻型卡车燃油经济性和温室气体（GHG）排放的联邦标准。2021年8月，美国环境保护署（EPA）率先对轻型汽车温室气体排放标准提出了要求，具体为2023年较2022年目标加严8.3%，此外2024至2026年，较上一年度标准平均加严5%。2022年3月，美国交通部高速公路安全管理局（NHTSA）发布了最新的CAFÉ法案，提出2024年和2025年较上一年度相比燃油效率提升8%，2026年再进一步提升10%。

为控制轻型车CO2排放，2019年4月欧盟发布《为欧盟2020年后的新乘用车和新型轻型商用车（VAN）设定CO2排放性能标准》（EU 2019/631），取代并废除了之前法规EC 443/2009（汽车）和EU 510/2011（货车），为轻型商用车制定了CO2排放标准，2020年1月1日生效。EU 2019/631法规设定了从2020年、2025年和2030年开始实施的欧盟范围内的CO2排放目标。2020—2024年期间，EU 2019/631确认了根据法规EC 443/2009和EU 510/2011设定的欧盟范围内的CO2排放目标，即轻型商用车达到147 gCO2/km。此外，2020年排放目标水平是按照NEDC排放测试程序，从2021年起，制造商的排放目标将基于新的WLTP排放测试程序。从2025年和2030年开始，EU 2019/631设定了更严格的欧盟范围内的CO2排放目标。由于测试工况转换，法规并没有提出具体的目标要求，而是定义为比2021年基准年减少的百分比，具体为轻型商用车自2025年起减少15%，自2030年起减少31%。2023年4月，欧盟发布了新的《乘用车和新型轻型商用车（VAN）CO2排放法规》（P9TA(2023)0039），进一步加严了CO2排放目标，提出2030年起，CO2排放较2021年减少50%，2035年实现0排放。

2015年，日本国土交通省制定并发布了轻型货车燃料消耗量法规；2019年，发布了乘用车燃料消耗量法规。法规采用企业平均的方式进行管理。鉴于法规发布实施年限不同，相应的车型的要求也有所不同，其中，N1类车型要求2022年燃油经济性由2015年的14.5 km/L增加至17.9 km/L，合燃油消耗量由6.9 L/100km降至5.6 L/100km，即油耗加严18.8%；M2类车型要求2030年燃油经济性由2020年的17.6 km/L增加至25.4 km/L，合燃油消耗量由5.7 L/100km降至3.9 L/100km，即油耗加严31.6%。

- 五、重大分歧意见的处理过程、处理意见及其依据

本标准修订过程中无重大分歧。

- 六、对强制性国家标准自发布日期至实施日期之间的过渡期的建议及理由

考虑到燃料消耗量限值加严后，轻型商用车节能技术的研发和应用需要一定周期，因此标准发布后设定半年以上实施过渡期。对于新申请型式批准的车型，建议自2026年1月1日起实施；对于已获得型式批准的车型，建议自2028年1月1日起实施。企业平均燃料消耗量年度要求建议自2026年1月1日起实施。

- 七、与实施强制性国家标准有关的政策措施

本标准的实施监督管理部门是工业和信息化部。对于违反强制性国家标准的行为，应按照下列法律、行政法规、部门规章相关规定进行处理：

1.《中华人民共和国标准化法(2017修订)》

第二十五条  不符合强制性标准的产品、服务，不得生产、销售、进口或者提供。

第三十六条  生产、销售、进口产品或者提供服务不符合强制性标准，或者企业生产的产品、提供的服务不符合其公开标准的技术要求的，依法承担民事责任。

2.《道路机动车辆生产企业及产品准入管理办法》

第六条 申请道路机动车辆产品准入的，应当具备下列条件：

（一）取得道路机动车辆生产企业准入；

（二）生产的道路机动车辆产品能够满足安全、环保、节能、防盗等技术标准以及工业和信息化部制定发布的安全技术条件。

- 八、是否需要对外通报的建议及理由

本标准为强制性国家标准，不符合标准的车型不允许纳入准入，对企业车型技术研发布局有较大影响，建议对外通报。

- 九、废止现行有关标准的建议

自本标准实施之日起废止GB 20997—2015。

- 十、涉及专利的有关说明

本标准不涉及专利。

- 十一、强制性国家标准所涉及的产品、过程或者服务目录

标准适用于最大设计车速大于或等于50 km/h的N1类和最大设计总质量不超过3 500 kg的M2类车辆；不适用于作业类专用车辆。

- 十二、其他应当予以说明的事项

为持续降低传统燃油车燃料消耗量，同时有效促进新能源汽车发展，标准研究过程中，经行业调研反馈，并经由主管部门指示，确定本标准纳入企业平均的管理要求。

标准同时给出了燃料消耗量限值和企业平均燃料消耗量年度要求，发布实施后，限值将作为车辆准入管理要求，企业平均将配合未来商用车积分政策共同实施。