ICS 71.100.30

G 89

中华人民共和国国家标准

GB 28263—20XX

代替GB 28263-2012、GB 28261-2012

民用爆炸物品生产、销售企业

安全管理规程

Regulations of safety management for the manufacturing and marketing  enterprise of civil explosive materials

(征求意见稿)

20XX-XX-XX发布

20XX-XX-XX实施

发布

国 家 市 场 监 督 管 理 总 局

国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

目    次

前言  …………………………………………………………………………………………………………Ⅱ

1  范围  ………………………………………………………………………………………………………1

2  规范性引用文件……………………………………………………………………………………………1

3  术语与定义    ……………………………………………………………………………………………1  4  总则  ………………………………………………………………………………………………………4

5  综合安全管理  ……………………………………………………………………………………………4

6  建设项目安全管理…………………………………………………………………………………………7

7  生产工艺管理  …………………………………………………………………………………………10

8  设备与设施管理  ………………………………………………………………………………………13

9  作业场所管理   …………………………………………………………………………………………18

10  运输（装卸）与储存管理   ……………………………………………………………………………20

11  试验与销毁（销爆）管理  ……………………………………………………………………………24

12  生产安全事故应急预案与事故处理……………………………………………………………………28

附录A（规范性附录） 民用爆炸物品重大危险源辨识、分级方法 ……………………………………30

附录B（规范性附录） 民用爆炸物品生产安全技术操作规程的主要内容………………………………32

附录C（规范性附录） 密闭机械剪切式乳化器的主要技术参数…………………………………………34

附录D（资料性附录） 危险工（库）房警示标志牌式样…………………………………………………35

附录E（规范性附录） 民用爆炸物品道路运输车安全技术条件…………………………………………36

附录F（规范性附录） 抗爆容器技术要求、试验方法和检验规则………………………………………38

附录G（资料性附录） 民用爆炸物品企业火灾、爆炸、中毒事故档案…………………………………41

- 前    言

本文件按照GB/T 1.1－2020《标准化工作导则 第一部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替GB 28263－2012《民用爆炸物品生产、销售企业安全管理规程》、GB 28261－2012《安全气囊气体发生器用点火具生产安全技术条件》。与GB 28263－2012、GB 28261－2012相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

——章节结构内容做了增补，即：增加了“建设项目安全管理”一章，将“运输与储存管理”改为“运输（装卸）与储存管理”、“试验与销毁管理”改为“试验与销毁（销爆）管理”；

——整合了GB 28261-2012《安全气囊气体发生器用点火具生产安全技术条件》、WJ 9064-2010《增雨防雹火箭弹生产安全技术条件》、WJ 9067-2010《海上救生烟火信号产品生产安全技术条件》、WJ 9068-2010《民用爆破器材企业报废生产线销爆安全规程》、WJ 9072-2012《现场混装炸药生产安全规程》、WJ 9082-2015《含火药含水工业炸药生产安全技术条件》及WJ 9073-2012《民用爆炸物品物品运输车安全技术条件》涉及生产安全管理方面的内容；

——增加了“企业安全负责人”、工业炸药柔性生产线、临时人员、备案、报备等术语定义；修改了“定员”、“操作定员”、“最大允许定员”、“定量”、“定置”、“炸药制品”的定义；

——增加了企业应对民爆物品重大危险源管理方面的规定，并增加了附录A《民用爆炸物品重大危险源辨识、分级方法》；

——增加了安全生产标准化管理的要求；

——增加了风险分级管控和隐患排查治理体系的要求；

——增加了企业在安全活动中聘请民爆行业专家的规定；

——增加了满足24h连续生产的条件，经安全评价机构评价和省级民爆监管部门备案后由企业组织实施；

——重点修订了科研试验活动管理、工艺技术、危险作业现场定员定量、仓储能力和租用库房规定等方面的管理内容。在确定科研试验、工艺和设备选型、确定技术参数、销爆拆除等安全管理措施时，强调风险识别和评估，并体现企业是安全生产的主体责任；

——增加了安全防护装置应有设计依据，或经抗爆试验验证的要求；

——增加了密闭式乳化器、混合器、基质或炸药输送泵等存在机械剪切、摩擦的部位应采用有效强制冷却措施，并设有超压泄爆装置；

——删除了附录B中关于螺杆泵的参数；

——增加了因推进少（无）人化、智能化改造，需要在危险场所搭建无线局域网或使用电子标签等信息采集传输系统时的要求和自动控制器材的选型要求；

——增加了从事民用爆炸物品道路运输的企业、驾驶人员、押运人员的要求；

——增加了民爆物品运输车的要求；

——增加了销爆管理内容，并将销爆设施分类管理；

——编制组认为需要修改的其他技术内容。

请注意本文件的某些内容可能涉及到专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中华人民共和国工业和信息化部提出。

本文件由全国民用爆炸物品标准化工作组归口。

本文件所代替文件的历次版本发布情况为：

——GB 28263，2012年首次发布；

——GB 28261，2012年首次发布。

民用爆炸物品生产、销售企业安全管理规程

- 1  范围

本文件规定了民用爆炸物品（简称民爆物品）生产（含现场混装炸药）和销售企业安全管理总则、综合安全管理、建设项目安全管理、生产工艺管理、设备与设施管理、作业场所管理、运输（装卸）与储存管理、试验与销毁（销爆）管理，以及事故应急救援预案与事故报告制度等要求。

本文件适用于民爆物品生产、销售企业安全管理。从事民爆物品科研、检测活动也应执行本文件。

- 2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 7258  机动车运行安全技术条件

GB 8031  工业电雷管

GB 11567  汽车及挂车侧面和后下部防护要求

GB/T 12435  工业黑索今

GB 13365  机动车排气火花熄灭器

GB 13392  道路运输危险货物车辆标志

GB/T 14372  危险货物运输 爆炸品认可和分项试验方法

GB/T 14659  民用爆破器材术语

GB 15603  危险化学品仓库储存通则

GB 18218  危险化学品重大危险源辨识

GB 50089  民用爆炸物品工程建设安全标准

GB 50394  入侵报警系统工程设计规范

GB XXXX  民用爆炸物品专用生产设备危险类别及使用年限

GA 837  民用爆炸物品储存库治安防范要求

WJ/T 9093  民用爆炸物品重大危险源辨识

《危险化学品目录》（2022年调整版） 国家安全生产监督管理总局  2015.8.19  安监总厅管三〔2015〕80号

- 3  术语与定义

GB/T 14659、GB 50089界定的及以下术语和定义适用于本文件。

3.1

企业主要负责人  enterprise chief leader

对本单位的安全生产工作全面负责的企业领导人。

3.2

企业安全负责人  enterprise safety leader

协助主要负责人主管安全生产工作的企业领导人。

3.3

企业技术负责人  enterprise technology leader

协助主要负责人主管生产技术工作的企业领导人。

3.4

企业机电设备负责人  mechanical and electrical equipment enterprise leader

协助主要负责人主管机电设备工作的企业领导人。

3.5

定员  personal limits

危险性建（构）筑物内或操作工序（工位）上允许的人员数量。

注：定员分为操作定员和最大允许定员。

3.6

操作定员  operation fixed number of persons

危险性建（构）筑物内或操作工序（工位）上满足生产、装卸、试验、储存、销毁需要的最低操作人数及单班进入危险性工房（防护屏障内）单班累计时间不少于1h的人员。

3.7

- 最大允许定员  the maximum allowable fixed number of persons

允许进入危险性建（构）筑物内或操作工序（工位）上的操作人员和临时人员的最大数量。

3.8

- 临时人员  temporary personnel

- 指单班进入危险性建（构）筑物（防护屏障内）单班累计时间少于1h的检维修、检查、取样、送料、装卸、安检、参观等人员。

3.9

定量  amount limits

危险性建（构）筑物内或操作工序（工位）上允许存放的危险品最大计算药量。

3.10

定置  set position management

各类物品分区、定点管理放置的规定。

3.11

超量  over-amount

超过规定定量进行作业、存放和运输的行为。

3.12

- 超产 overcapacity

生产企业超过安全生产许可或行政主管部门批准的限定产量组织生产的行为。

3.13

- 超时 overtime

超过规定的作业时间组织生产的行为。

3.14

- 超员 overstaff

生产、经营企业在危险作业场所超过规定定员的行为。

3.15

专用生产设备  special production equipment

直接用于民爆物品生产，且易发生燃烧爆炸事故的主要生产设备。

注：专用生产设备根据其使用场所的危险性和发生事故概率，可分为0类、Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类。

3.16

人机隔离  separation between man and machine

通过设置防护装置和采用控制措施，使操作人员与危险品、危险作业现场隔离的作业方式。

3.17

基础雷管  basic detonator

尚未装配引火元件的雷管半成品。

3.18

- 炸药制品  products of industrial explosives

由火药、炸药（不含起爆药）加工制造而成的爆炸物品，如导爆索、震源药柱、中继起爆具、矿岩破碎器材、射孔弹、压裂弹等。

3.19

- 工业炸药柔性生产线  industrial explosive flexible production line

同一条工业炸药生产线能够生产两种及以上工业炸药成品或半成品的生产线。

3.20

销爆  explosive elimination treatment

采用水洗、热（水）蒸（汽）、化学、预烧和引爆等方法，消除用于生产、储存等设备设施及现场危险品爆炸危险性的作业。

3.21

备案 filing

是指企业向负有民爆行业管理职能的有关政府主管部门书面报告工作，主管部门在收到报告后的一定时限内以书面方式给予答复的管理方式。

3.22

报备 report

是指企业向负有民爆行业管理职能的有关政府主管部门书面报告有关工作，主管部门在收到报告后若无异议毋须答复，仅作存案备查的管理方式。

- 4  总则

4.1  企业在科研、生产、储存、装卸、运输、试验、销毁、销爆等作业过程中，应坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，执行国家和有关行政主管部门颁发的有关安全生产的法律、法规、标准、规范和规定。

4.2  企业安全生产管理的目的是防止和减少安全事故发生，保障人民群众生命和财产安全。

4.3  企业应按照国家民爆行业主管部门行政许可的品种、产量组织建设和生产经营，严禁非法建设、非法生产、非法储存、非法销售。

4.4  民爆物品生产、储存设施建设项目的安全设施应与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产使用。

4.5  民爆物品生产的危险工序应采用自动化、人机隔离的工艺，并贯彻执行在线危险品存量少、工房内定员少、危险工序少的生产工艺，在有固定操作人员的工况下，应符合非危险建筑物与危险建筑物隔开、非危险生产线与危险生产线隔开、非危险操作与危险操作隔开的原则。

4.6  企业应从消除事故隐患、降低事故危害程度出发，在管理制度、工艺技术、设备设施、操作方法、作业环境以及劳动组织等方面采取有效措施，防止发生火灾、爆炸、中毒等事故，减少职业危害；一旦发生伤亡事故，应按照《生产安全事故报告和调查处理条例》以及本文件的有关规定处置。

4.7  企业不应使用国家和行业行政主管部门明令淘汰禁止使用的生产工艺和设备，应贯彻执行民爆行业主管部门颁布的各项安全管理措施，应按照GB XXXX的有关要求使用和管理专用生产设备。鼓励采用自动化、智能化技术，提高本质安全水平及安全防护能力，保障安全生产。

- 5  综合安全管理

5.1  企业主要负责人是本单位安全生产的第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。企业主要负责人和安全生产管理人员应当接受安全培训，并按照国家和民爆行业主管部门的有关规定六个月内取得安全生产知识和管理能力合格证明。

5.2  企业应建立、健全本单位安全生产管理机构，配备与企业规模相适应的专职安全生产管理人员，并建立全员安全生产责任制，明确各级各类人员的安全生产责任。

5.3  企业应建立保证本单位安全投入及安全设施有效性的管理责任制制度。

5.4  企业应编制本单位安全生产规章制度和安全技术操作规程，每年至少进行一次审核，确保能有效指导安全生产。

5.5  企业应建立本单位从业人员安全生产教育和安全技能培训考核制度，危险工序作业人员应经培训，考核合格后方可上岗；特种作业人员应按国家规定持证上岗；并建立完善相关档案。

5.6  企业应按照国家对重大危险源管理的有关规定，建立本单位重大危险源的管理制度，对本单位的重大危险源进行评估、登记建档、分级、备案、警示标识和检测监控，并制定应急救援预案。民用爆炸物品重大危险源辨识、分级方法见附录A。

5.7  企业应依法建立生产安全事故报告制度和重大安全生产隐患排查治理报告制度，并建立事故档案和隐患排查治理档案。

5.8  企业应建立覆盖生产、储存、科研试验、销毁、运输装卸和其他危险性作业的安全风险分级管控和隐患排查治理体系和实施细则，落实风险辨识、评估、分级和管控措施，强化隐患排查、治理记录和建档监控过程，逐步实现事故预防科学化、标准化和信息化管理。

5.9  企业应结合本单位实际制定生产安全事故应急预案，建立企业生产安全事故应急预案管理制度，依法依规进行培训，并定期进行演练，依法评审和报备。

5.10  企业应建立视频监视和安监人员现场检查相结合的风险点安全检查制度，发现隐患应采取有效整改措施。

5.11  企业应建立健全工艺技术、安全管理、生产设备设施、建设项目、销爆拆除等档案及其管理制度。

5.12  企业应对进入危险品生产区、库区的生产作业人员、试验人员、检验人员、外来人员等建立管理制度，并应符合以下要求：

a） 对于本企业生产作业人员，应按照工业炸药类、起爆器材类生产工种作业人员分区管理，未经企业人事或安全保卫部门批准，不应进入非本职工作的生产区、库区和试验区；不同区域生产作业人员应采用不同颜色的服装或鞋帽等予以区分；

b） 对外来参观、工作检查的人员，进入危险工（库）房和危险区域时，应按照企业规定办理审批手续，并进行相关安全知识告知；穿戴好劳保护具，在指定人员的陪同下方可进入；每次进入1.1级危险性工（库）房的防护屏障内人数不应超过三人且不应超过最大允许定员；

c） 外来人员进入危险生产区、库区或试验场地参加危险性试验或从事临时性工程作业时，企业应与外来人员所在单位签订安全责任协议书，明确双方安全责任和义务；

d） 严禁将移动通讯工具带入民爆物品生产区、储存区、试验区和销毁场。

5.13  企业应开展安全生产标准化工作，实现企业安全生产全面达标。

5.14  企业应依法参加工伤保险、安全生产责任保险，为从业人员及有关人员缴纳保险费。

5.15  企业应为从业人员配备符合国家或行业标准规定的劳保防护用品。

5.16  企业在委托中介机构对本企业进行安全技术咨询、工程设计、安全评价等活动中，应对所提供资料的真实性、时效性负责。

5.17  企业应根据民爆物品生产的危险特性，制定科学合理的劳动作业班制；在生产技术不能满足24h连续作业的安全条件下，当日零点至六点期间（允许企业根据地域时差作顺延调整），不应组织工业炸药及其炸药制品的生产作业；当日二十二点至次日六点期间（允许企业根据地域时差作顺延调整），不应组织起爆器材的生产作业。因地域时差作顺延调整作息时间时，人、机连续工歇时间应与对应产品一致。本文件发布前已经通过省级民爆行业主管部门组织专家论证允许24小时连续作业的项目，可继续执行原安全条件（其他同类企业可参照，并经民爆行业专家评审取得安全生产许可证后执行），其他民爆产品生产线或生产工段应全部满足以下安全条件，并经安全评价机构评价结论为风险可接受的，获得安全生产许可后，企业方可组织24h连续生产作业：

a）现场无人及无0类专用生产设备；

b）危险工序应具有可靠防传爆或殉爆措施；

c）有完好的在线自动监控危险品存量的技术手段，门禁系统、视频监视系统和生产工艺参数管理系统能追溯分析现场违章违规；

d）生产区内中转库满足爆炸物料和成品当班中转需要；

e）具有双电源供电能力，或者具有断电保护安全装置和应急电源；

f）建立了与其对应的安全生产管理制度、应急救援方案、领导值班制度等；

g）企业近五年以来未发生火灾、爆炸引起的伤亡安全生产事故；

h）法律法规规定的其他有关要求。

5.18  企业应根据安全生产许可或行政主管部门批准的计划产量组织生产，严禁超产、超时、超员、超量。

5.19  当恶劣天气危及安全生产时，应立即停止生产并采取有效安全处理措施。遇有地震、台风、洪水等重大自然灾害，应及时启动应急预案，按照规定程序处理生产现场；造成安全生产设施破坏，恢复生产时应由省级民爆行业主管部门组织验收后方可复产。

5.20  企业应根据产品性质、生产设备结构特性等情况，制定停产时设备和现场的清扫制度。

5.21 严禁在正常生产的同时进行试验。从事新产品、新设备（处于研制阶段的专用生产设备）、新材料、新工艺等科研创新和试验验证活动，按照以下规定进行：

1）在正常生产线上进行时，经研制单位和试生产（试用）企业组织内部安全论证，或经有资质的安全评价机构安全咨询符合要求，并将安全论证或安全评价资料报省级民爆行业主管部门备案后方可进行。试验场所悬挂“XXX项目科研试验线”标识牌，试验期间，该生产线停止其他正常生产；疏散与试验无关的人员；试验中应指定专人负责安全监督工作。试验完毕生产线恢复正常生产前，企业应组织内部验收，并经企业主要负责人批准；

需要在工业炸药不合格品处理工房内进行与工业炸药产品有关的原材料工艺符合性、工艺技术参数等验证试验的，企业应制订相应安全管理制度和实验方案（不得超过原工房规定的定员定量，有雷管感度的危险物料一次试验药量最大不超过10kg，且以单一功能工艺性研究为主），经企业组织专业技术人员进行风险评估后认为风险可接受，并向省级民爆行业主管部门报备后进行；

2）在新建项目、扩建项目、改建项目和技术改造项目中进行时，按照本标准第6章规定通过设计评审后依照管理规定进行；

3）在独立设置的科研中试线上进行时，按照企业制订的科研试验管理制度进行。

5.22  生产区、总仓库区入口处应有“严禁烟火”等警示标志；民爆物品生产场所、危险性建筑物内的安全疏散通道应有指示性标志；有限空间、危险设施及设备应有警示标志。

5.23  企业在变更危险性建（构）筑物用途、危险等级和计算药量时，应由有资质的设计单位进行设计或由有资质的安全评价机构出具安全咨询意见，并经企业安全负责人和技术负责人共同签批后方可实施，相关技术资料应及时整理归档，并向省级民爆行业主管部门备案。

5.24  企业聘请民爆行业专家参加本文件规定的安全生产活动时，应从省级及以上民爆行业专家库中选取。

5.25  民爆物品生产线自动控制系统、现场混装炸药车的生产信息动态监控系统，应能即时记录、传输和储存产品产量等信息，自动控制、视频监视监控、生产过程相关数据录入到企业管理系统，按照GB 50089规定的关键工序视频图像信息保存不应少于90天，其他不应少于30天。

5.26  在爆炸物品生产区域内不应进行与生产许可范围无关的其他生产经营活动；为民爆物品配套的辅助材料生产应布置在辅助生产区内；当企业利用许可的民爆物品生产设施同时提供外销辅助材料时，辅助材料生产工房应当独立设置，且内部距离符合GB 50089的规定，不得超过设计、验收规定的工房定员人数，并严格控制外来人员进入该生产区域；

5.27  生产线因故停产超过6个月的，恢复生产时，主要生产设备、安全设施、仪表、工器具已经空车或用非危险模拟物料带料试运行达到正常，企业负责组织对安全设施进行验收合格后报当地民爆行业主管部门备案后方可进行生产。

- 6  建设项目安全管理

6.1  分类

按民爆物品建设性质，建设项目分为新建项目、扩建项目、改建项目和局部技术改造项目：

a）新建项目：指按生产许可批复，新建设生产设施厂址（含储存库区）的项目或按销售许可批复，新建销售企业储存库区的项目；

b）扩建项目：指调增许可产能、调增许可产品的生产性建设项目，且需要增加生产设施（工房）或工艺布局的，或在原储存库区增加仓库增加储存能力的项目；

c）改建项目：指不增加许可产能和品种，需调整生产工房布局，对生产线原有设备、工艺流程、作业方式等进行系统性改造的项目；或增加配套辅助设施或非生产性工程的项目。或对原储存库区改建仓库设施不增加储存能力的项目，或通过对原仓储设施进行设计审核调增仓储能力和调整储存品种的项目；

d）局部技术改造项目：指不改变原设施和生产区工艺布局，仅对原生产线新增或更新部分生产设备的生产性项目，分为一类、二类和三类：

一类：调增许可产能或品种的项目；

二类：不增加许可产能和品种的改造，仅升级专用生产设备或采用自动化人机隔离工艺技术及装备的项目；

三类：不增加许可产能和品种的改造，仅更换原设备相同的专用生产设备，或更换的专用生产设备危险类别低于原有设备的项目，或更新生产线其他生产设备的项目。

6.2  基本要求

- 6.2.1  生产或储存设施的建设项目安全管理包含立项申报、设计审查和项目验收核查等管理过程；企业应对所有资料做好归档管理。

- 6.2.2  生产企业的生产设施和储存设施工程设计应由具有民爆设计甲级资质的单位承担；销售企业的储存设施工程设计应由具有民爆设计乙级以上（含乙级）资质的单位承担；新建、扩建、改建生产设施和新建储存设施的项目应进行初步设计；局部技术改造项目中的一类项目应进行方案设计，储存设施的扩建、改建项目应进行方案设计或工程咨询。

- 6.2.3  建设项目采用的工艺技术和专用生产设备应通过科技成果鉴定或安全评估，设计中有科研项目的，设计文件、安全预评价文件中应进行安全论证，安全风险应低于同类现有技术，或聘请行业专家进行风险论证。

6.2.4  建设项目安全设施设计审查、试生产条件和项目验收核查时，应聘请不少于五名民爆行业专家参加；省级民爆行业主管部门对企业组织的验收活动和验收结论进行监督核查。

6.2.5  新建、扩建和改建项目初步设计（含安全设施设计）完成后，企业应提请民爆行业主管部门进行设计评审，根据评审意见完善设计后开始建设。

6.2.6  生产设施的新建、扩建、改建项目满足6.5.1的条件且企业组织验收合格后，并取得试生产批复后方可带危险物料生产，满足6.5.2的条件且由企业组织验收合格后，并取得安全许可后方可进行正式生产。为生产线配套的辅助性设施（性能试验场、爆炸塔、爆炸硐室、污水处理设施等）竣工后经企业组织相关专业人员验收或中介机构测试合格后直接投入使用。

6.2.7  储存设施新建、扩建满足6.6的条件且由企业组织验收合格后，并取得许可后方可投入使用；储存设施改建项目中有设备设施改造的，由企业组织专业人员（应有行业专家参加）验收合格后向民爆行业主管部门报备后投入使用，无设备设施改造的，以设计方案或工程咨询意见为准直接向民爆行业主管部门报备后投入使用。

6.2.8  生产设施的技术改造项目参照6.5.1条的相关要求，由企业主要负责人批准后进行试生产；由企业组织验收达到改造要求后，验收资料报省级民爆行业主管部门备案后方可进行正式生产。

- 6.2.9  不改变生产线工艺设备设施和布局进行调减生产能力时，或毋须改造生产性仓储设施调整储存品种或能力的项目，由企业编制方案报省级民爆行业主管部门办理许可变更手续。

6.2.10  国家或项目所在地政府主管部门另有法律法规规定的从其规定。

6.3  立项申报

- 6.3.1  生产、销售企业应根据建设项目类别分别向所在地省级民爆行业主管部门进行立项申报、备案或报备。

- 6.3.2  新建和扩建生产设施项目、改建生产设施项目中涉及调整生产能力和品种的项目以及技术改造项目中的一类项目应取得所在地省级民爆行业主管部门的立项批复。

- 6.3.3  不涉及生产能力和品种调整的生产设施改建项目，以及对原储存库区增加仓库或改建仓库设施增加储存能力的项目，由企业应向所在地省级民爆行业主管部门备案。

6.3.4  技术改造项目中的二类和三类项目由企业向所在地省级民爆行业主管部门报备。

6.4  设计审查

- 6.4.1  生产设施新建、扩建和改建项目的初步设计，技术改造项目中的一类项目方案设计，由所在地省级民爆行业主管部门组织行业专家进行设计审查，审查资料主要包括项目设计文件、安全预评价报告等，主要依据民爆行业产业政策和规定，审查安全设施配备、许可内容实施可行性、民爆产品生产技术来源或专用生产设备本质安全性等内容是否符合民爆行业规定。

6.4.2  二类、三类项目的改造方案由企业组织行业专家和企业专业技术人员进行设计审查，技改方案由设备提供方和企业共同编制，其中审查二类项目应聘请行业专家评审，三类项目由企业组织相关专业人员评审。评审主要依据民爆行业产业政策和规定，审查设备布置平面图、生产设备选型（技术鉴定或评估资料，与原生产线匹配性）和安全配套设施等内容。

6.4.3  储存设施新建项目应有初步设计，扩建项目应有方案设计，均应由所在地省级民爆行业主管部门组织行业专家进行设计审查；新建项目审查资料应包括设计文件和安全预评价报告等；改建项目应有设计方案或工程咨询意见，由企业组织相关专业人员审查。评审主要依据民爆行业产业政策和规定，审查安全设施配备、许可内容实施可行性、设施的本质安全性等内容是否符合民爆行业规定。

- 6.4.4  建设项目的安全设施设计人、设计单位（提出单位）对安全设施设计负责，审查部门及其负责审查的人员对审查结果负责。

- 6.4.5  施工图设计审查、消防设计审查、防雷设计审查等按相关规定执行。跨行政区域的建设工程消防设计审查，由项目工程所在行政区域消防设计审查验收主管部门共同的上一级主管部门指定负责。

6.5  新建、扩建和改建生产设施投产安全条件

6.5.1  试生产安全条件

- 试生产应具备以下安全条件：

- 生产设施已按照工程设计建设并竣工，建筑物（含土建）、防雷、消防等设施通过当地主管部门或专业机构的验收或检测合格；

- 安全预评价、设计文件以及设计审查时提出的安全对策、措施已按要求落实；

- 主要生产设备、安全设施、仪表、工器具已经空车或用非危险模拟物料带料试运行达到正常；设备、设施的安装、施工、调试记录完整；压力容器、安全计量仪表、安全保护装置等有合格证或在检定有效期内；

- 已编制试生产大纲，新建项目应编制综合应急预案和专项应急预案，改建、扩建项目应修订相关应急预案，并配备相应的应急救援器材；试生产安全技术操作规程等规定已经过企业技术负责人审批同意；建立了定员、定量、定置管理制度；建立了试生产劳动组织，并制定了各岗位责任制，各工位操作人员已经培训且考试合格后持证上岗；

- 生产工艺技术和生产专用设备已通过科技成果鉴定或安全评估（科研项目除外）；

- 企业与技术提供方联合对生产设备的自动控制、安全联锁和监控系统进行了检测，达到设计指标要求；

- 法律、法规规定的其它有关要求。

6.5.2  正式投产验收安全条件

- 正式投产验收应具备以下安全条件：

- 试生产期间发现的问题已经得到解决；试生产总结能充分证明主要设备、设施运行正常、安全可靠；

- 试生产产品数量应达到生产许可产量的5%以上（特种产品不少于20个批次以上），但不超过年生产许可产量的30%，试生产时间一般不超过6个月（特殊情况获批准后可延长试生产时间）；

- 试生产产品已取得用户反馈意见；产品的质量由具备民用爆炸物品质量监督检验资质的机构检测，符合国家标准或企业标准；

- 安全验收评价报告结论为具备安全验收条件；

- 工程竣工图纸、生产安全技术操作规程、安全管理制度齐全、完整、有效并归档；

- 新建项目应编制综合应急预案和专项应急预案，改建、扩建应修订相关应急预案，并配备相应的应急器材；应急预案已通过演练；

- 法律、法规规定的其它有关要求已符合。

6.6  新建、扩建和改建储存设施验收安全条件

新建、扩建和改建储存设施的建设项目验收应具备以下安全条件：

- 储存设施已按照工程设计建设并竣工，建筑物（含土建）、防雷、消防等设施通过当地行政主管部门或专业机构的验收或检测合格；

- 新建项目应编制综合应急预案和专项应急预案，改建、扩建应修订相关应急预案，并配备相应的应急器材；

- 安全技术操作规程等已经企业安全负责人审批同意；建立了定员、定量、定置管理制度；工程竣工图纸、安全技术操作规程、安全管理制度齐全、完整、有效并归档；

- 安全验收评价报告结论为具备安全验收条件；

- 法律、法规规定的其它有关要求。

6.7  局部技术改造生产设施投产安全条件

6.7.1  一类技术改造项目

一类技术改造项目应具备以下安全条件：

- 按照设计方案完成改造后，参照6.5.1条的相关要求，由企业聘请行业专家验收合格后，并通过民爆行业主管部门的核查取得批复后进行试生产；

- 项目通过安全验收评价，评价结论为风险可接受；经企业组织验收达到改造方案要求，一类项目取得省级民爆行业主管部门安全许可后正式投产。

6.7.2  二类、三类项目技术改造项目

二类、三类项目技术改造项目应具备以下安全条件：

- 按照改造方案完成改造后，参照6.5.1条相关要求，经企业组织验收合格，由企业主要负责人批准后进行试生产；

- 试产达到时间和批量达到要求后，由企业组织验收合格后，将有关资料报省级民爆行业主管部门报备后，正式投产。

- 7  生产工艺管理

7.1  基本要求

- 7.1.1  企业在生产与工艺技术方案（包括生产设备、利旧危险物料、工艺技术参数、操作方法、现场定员定量等）决策活动中，应组织专业技术人员进行方案论证，并制定有效的风险管控措施，或经有资质的安全评价机构评估后，方可实施。

- 7.1.2  企业在局部调整原生产线生产工艺、改变工艺参数和设备布置时，应组织专业技术人员充分论证，或经有资质的安全评价机构咨询后，再经企业安全负责人和技术负责人共同签批后方可实施，相关技术资料应及时整理归档，并向省级民爆行业主管部门备案。组分、产品结构与鉴定或评估有变化的应按科研项目管理要求履行相关程序。

- 7.1.3  企业应结合本单位实际，按照不同产品分类编制安全技术操作规程，内容要求见附录B。安全技术操作规程应及时调整或补充相关内容，并贯彻国家或行业有关民爆物品生产安全技术方面的最新标准、规定的有关要求，由企业技术负责人每年组织一次评审。

7.1.4  经安全生产许可的工业炸药柔性生产线不应同时生产两个品种，应按照交替生产方式的定员组织生产，并应按照1条（单品种）生产线的操作定员控制现场操作人员。不同品种工业炸药交替生产时应清理干净无关物料、设备设施，自控系统应各自独立设置并互锁。

7.1.5  应针对“安全联锁装置校验”制定专门的工艺技术文件，其内容至少应包括：安全联锁功能明细、配置点位、各功能校验方法、校验频次（时机）及有效性判据等；安全联锁装置除设有自动控制设施外，应急处置时还应设置手动控制设施。

7.2  技术要求

- 7.2.1  生产过程中具有燃烧爆炸性原料、半成品、成品的传输应有可靠的防传殉爆措施。易产生药尘的部位应有防止药尘积累和防止运动部件因摩擦、撞击产生危害的技术措施；在易发生燃烧或爆炸事故的工序之间，因工艺需要必须传递危险品的过墙孔洞时，应有隔火或隔爆的安全措施。

- 7.2.2  所有用于生产的原材料和辅料在储存、加工过程中应按照各自的理化性能存放或加工，性质相抵触的物质应隔离存储。

- 7.2.3  开启易燃易爆包装件时，应使用不发火材料工具。生产过程、取样中严禁使用与接触物质发生反应的工具。接触危险物品内包装材料应统一回收存放在远离热源的场所，并及时妥善处置。

7.2.4  经加工后的易燃易爆原材料、辅料和半成品因工艺需要存放或保温时，应有防止自行分解或加热分解而导致发生火灾和爆炸的安全技术措施。易燃易爆物品存放时，应距离加热器（包括暖气片）和热力管线300mm以上。

7.2.5  生产过程中需用热媒加热危险物料或加工中可能引起物料温升的作业点，均应设温度检测仪器并采取温控措施。

7.2.6  生产线危险工序的抗爆结构应由具有民爆物品设计甲级资质的专业设计单位设计，或经抗爆试验验证；在连续化生产线工序之间传送危险品时应有可靠的防殉爆措施和防传爆措施。

- 7.2.7  液态物料进入混合工序前，应设置过滤装置除去固体杂质；硝酸铵溶液应防止有机物、金属等杂质混入；工业炸药粉状原材料进入制药、混药工序前应设置除铁装置。起爆药、延期药、点火药等生产工艺用水和液态半成品（中间体）应设置除去杂质的过滤装置。

7.2.8  粉状类铵油炸药、膨化硝铵炸药连续化生产中混药工序应采用冷混工艺；严禁轴承设置在粉状危险性物料中混药、输送等；输送螺旋和混药设备内部应有自动应急消防雨淋装置，并应设置防护屏障外手动消防雨淋启动装置。

7.2.9  单质炸药粉碎的开、停机操作应在控制室内进行，控制室的设置应符合GB 50089的规定，设备工作间应有门机联锁装置。采用湿法粉碎混合单质炸药或点火药、延期药时，应待物料全部浸湿后方可开机。

7.2.10  延期药、点火药剂、烟火药剂（焰剂）的混合、造粒、晾药、烘干、筛分、装盒（箱）应根据药量设置可靠的防护设施、人机隔离操作。人工影响天气燃爆器材生产中，应根据具体产品的燃烧爆炸性质进行风险评估，管控措施按具体产品技术鉴定批准或安全许可报备的安全生产工艺规程、工序定员定量及作业指导书等执行。

7.2.11  起爆药生产线有爆炸危险的工序应采用人机隔离的作业。应设有防止工序间殉爆、药尘飞散撒落的安全技术措施。

7.2.12  基础雷管装填生产线应具备人机隔离、自动添加药、自动在线监测药高、自动剔除废品、自动回收残余药、自动安全报警、自动安全联锁、可靠防止工序间殉爆的连续化生产功能。

7.2.13  基础雷管装盒、分发、人工检查以及成品雷管卡口（卡腰）、打把装盒（袋）、排模、卸模、导爆管拉制加药、延期体药管装药（震动）等危险作业工序应在有效安全防护设施下进行；基础雷管质量检查、卡腰、收集装盒以及成品装配过程中的基础雷管传送分发、转模、卡口、编码排摸、打标及信息绑定、卸模等有爆炸危险的工序应实现人机隔离自动化生产；生产线工房内的危险品传输、分发应采用自动化。

7.2.14  工业炸药制造过程中采用机械搅拌混合氧化剂水溶液和可燃剂的工艺，应限制机械搅拌强度和输送泵的有关技术参数，其中乳化炸药（含粉状乳化炸药）的乳化应在常压下进行，基质冷却和基质温度低于70℃的敏化工序应采用敞口作业（静态工艺除外）；连续化生产线的密闭式乳化器不应采用两台（含两台）以上机械强力搅拌乳化。

- 7.2.15  药剂生产废水处理系统、危险性粉状物料除尘系统、炸药熔化蒸汽排除系统应定期清理。清理出的危险性残渣应及时销毁。

- 7.2.16  生产线不合格品和废品应隔离分类存放并及时处理。

- 7.2.17  退役和废旧火药、炸药应用于工业炸药及制品生产中，应根据火药、炸药的性质进行风险评估，采取相应的风险管控措施，并应符合以下要求：

- 组分不明确或安定性不确定的不应使用；

- 火药安定剂含量不应低于出厂标准的50%，物理形状应满足安全使用要求，无目视可见杂质；经粉碎处理的火药应保留一定含水量（由国库出库的火药除外），一级品为10%-30%，二级品为3%-5%；

- 在满足工艺、混药和装药设备安全要求的前提下，火炸药颗粒最大尺寸不大于10mm，通过科技成果鉴定或行业专家安全评估的，执行专家论证的工艺条件；

- 含火药含水工业炸药混药应采用连续化混药工艺，混药时投料顺序应依次为：含水炸药、火炸药；混药机内最大混药量应不大于250kg（包括火药和炸药总量）；

- 混药应采用隔离操作，在混药间和控制室均应设置相应的应急处置开关；

- 火药仓库内不应存放其他物品。用袋装方式存放挑选后的火药时，应单独存放，存放时间不应超过三天。存放粉碎后的火药时应将其装入防（导）静电复合塑膜袋中或其他安全有效的密闭容器内，且保持火药含水量在20%以上；

- 火药准备应在单独工作间进行。火药准备的浸泡、驱水、挑选、截断、计量、分装工房按照1.3级危险等级设置；颗粒直径小于3 mm的小品号火药的挑选、计量、分装工房按照1.1级危险等级设置。挑选、截断、计量和分装火药工序应在单独工作间内进行，截断火药应在水中或雨淋下进行；火药暂存间应设置在生产线工房一端，混药工序与相邻工序之间应采取防护隔离措施；火药驱水应独立设置工房；

- 除火药驱水和混药间应设置雨淋消防设施之外，还应在工房外安全距离处设置雨淋消防人工控制装置；在火药料仓、火药输送装置的上方或内部应设置自动消防水；火药驱水间和混药间进出物料的门、洞上方都应设置消防雨幕管，并应与自动消防雨淋系统联动；自动消防雨淋系统应同时设置感光探测自动控制启动和手动控制启动装置。

7.2.18  年许可产能（双班）超过18000t的包装型工业炸药生产线应满足以下要求：

- 中转站台（库）的计算药量在满足安全要求的情况下，不应小于2.5t；

- 应实现工艺流程数据可视化、生产数据在线采集、设备安全故障自动检测，工业炸药成品或半成品质量实现在线控制和在线监测；

- 无0类专用生产设备。

7.2.19  现场混装乳化基质按照GB/T 14372进行检测，能够通过第八组 8（a），8（b），8（c）试验的，其危险分项可判定为氧化性物质，运输按氧化性物质管理；不能通过第八组8（a），8（b），8（c）试验的，生产、储存、运输按爆炸品管理；能够通过第八组8（a），8（b），8（c）试验，但没有通过8（d）试验的，不应进行罐装运输。当乳化基质的组份发生改变可能增加安全风险时，应重新检测。

7.2.20  现场混装炸药物料装车应符合下列要求：

- 现场混装炸药车应在指定位置装车，装车点应宽敞平整，装车应在车辆停稳、可靠制动且发动机停机；

- 现场混装炸药车进入制备间装料时，车体与墙体及地面设备设施的距离不应小于1 m，并应保持疏散通道畅通；

- 多孔粒状硝酸铵等固体物料装车时，应设置指定上料区，现场混装炸药车车体与墙体及地面设备设施的距离不应小于1 m，并应保持疏散通道畅通；

- 原材料和半成品应用专用车辆运至爆破现场后再为现场混装炸药车装车，应制定有效的防火和警戒等安全措施。

7.2.21  现场混装炸药设置乳化基质储存区（不含生产区基质储存罐）时，储存区设置应符合下列要求：

- 储存区内允许设置乳化基质、发泡剂、柴油及多孔粒状硝酸铵等储存设施，各种物料均应单独存放；

- 储存区内可进行原材料和半成品的储存、装车和卸车等操作，不应进行水相、油相及乳化基质等半成品制备作业；

- 现场混装炸药车车库内只准停放现场混装炸药车和危险性物料运输车等生产用车辆，不应停放非生产用车辆；

- 储存区应设置符合GB 50089相关要求的视频监控系统，并设置符合GB 50394相关要求的周界入侵报警系统；

- 乳化基质罐体应有可靠的防隔热措施。

7.2.22  安全气囊用点火具危险性建筑物工作间内裸露、干态的危险品药剂存量超过1kg时，应设置消防雨淋系统。

7.2.23  海上救生烟火信号产品用烟火药剂成品应分别单库存放。10kg以下硝化纤维素和烟火药剂存药量小于5kg时，可按要求隔离存放。其他危险化学品应按GB 15603的要求分类、分区、分库贮存。

7.2.24  安全气囊用点火具、海上救生烟火信号产品、增雨防雹火箭（炮）弹（推进剂药柱包覆、整形、缠绕、固化、成品装配、喷漆除外）危险性生产工序应实现人机隔离操作，危险性生产工序与相邻工序间应采取防护隔离措施。增雨防雹火箭（炮）弹与其它危险产品共用生产线交替生产时，应清理干净无关物料、检查设备的完好性，并经企业安全负责人批准方可生产。

7.2.25  增雨防雹火箭及炮弹的火药（含焰剂）、部件（如火箭发动机及战斗部）应根据燃烧及爆炸危险程度不同分库存放，相同危险性质的药剂、部件及产品在包装状态下分类、分区分库存放。

7.2.26  危险性生产工序工作间温度有安全要求的执行工艺设计规定。

- 8  设备与设施管理

8.1  基本要求

8.1.1  设备与设施应符合GB 50089等要求，专用生产设备还应符合GBXXX的要求。0、Ⅰ、Ⅱ、III类专用生产设备按照GBXXX管理。

注：已布置在抗爆间室或抗爆防护装甲内、实现人机隔离作业的专用生产设备，以及实现了无人化生产线上的专用生产设备，不再纳入专用生产设备管理。

8.1.2  企业应建立专用生产设备管理制度，明确检修、更新等时间、内容，达到更换时间应按规定更换。专用生产设备在大修后投入使用前，企业应组织内部专业技术人员进行现场验收，必要时可邀请原设备提供方参加，并经企业安全负责人和机电设备负责人签批后投入使用，技术资料应及时整理归档。

8.1.3  企业应根据设备供应单位提供的有关技术资料，结合本企业实际编制能正确指导作业人员操作和维护设备的技术文件。

8.1.4  企业应建立设备使用维护档案，定期对生产监控系统有效性进行监督；制定安全联锁装置管理制度，并组织安全设备设施功能校验和维修、维护。

8.1.5  生产线分段采用不同设备提供方提供的工艺设备时，应由企业组织相关方论证设备之间相互匹配性，并明确由其中一方负责整线自动控制、安全联锁功能的集成。

8.1.6  入料口有肢体或杂物误入危险的部位以及有坠落危险的场所，应设可靠的防护措施。

8.2  机械

8.2.1  技术要求

8.2.1.1  生产过程中所用的设备、工装、器具、仪表与危险物品接触时应相容；对用于加工、输送、存储危险物品的各种设备、器具或有可能接触危险物品的转动部件，应有防止造成热积累和静电积累的措施。密闭式乳化器、混合器、基质或炸药输送泵等存在机械剪切、摩擦的部位有可能产生热积累的，应采用有效强制冷却措施，并设有超温、超压、断流等自动监控和安全联锁装置。工业炸药生产线输送乳化基质或炸药的螺杆泵转速不大于150r/min；现场混装系统泵送判定为氧化性物质的乳胶基质时，螺杆泵转速不大于300r/min。

8.2.1.2  密闭机械剪切式乳化器的主要技术参数应符合附录C的有关要求。

8.2.1.3  危险性物料输送装置、计量泵腔内等应有防止物料结晶或形成碾磨死角的技术措施，应结合工艺特点和生产情况制定设备装置的定期清扫制度。处理乳化炸药和水胶炸药生产工艺余料、返工品时，当采用机械装药时应采用单缸活塞方式。严禁将轴承设在粉状危险物料混药、输送等设备中；粉状混药、危险物料粉碎设备的转轴应与设备的主体等电位，设备结构应有利于泄爆、清扫、应急处理。

8.2.1.4  设计制造危险性物料螺旋输送机时，其长度和强度应能保证螺旋叶片与槽体之间不发生摩擦；应有防止物料进入空心轴和夹套的技术措施；不应采用螺纹连接。螺旋叶片和槽体之间应采用防腐金属材料制作，转动部件上的零件应采用防松动、防脱落结构。改性粉状硝酸铵和膨化硝酸铵输送（冷却）混合装置应有应急泄爆措施。

生产含火药含水工业炸药时，当采用机械搅拌式的搅拌叶片外形、强度和线速度等技术参数还应根据不同工艺要求，经试验验证其强度符合机械设计要求后，再确定相关零件尺寸；旋转零件与定子（或罐、槽体、料斗的内壁）的间隙应大于火药颗粒最大尺寸的1.5倍以上，旋转主轴应为实心轴，且不应采用密闭式结构；对连续混药设备应设置反应该参数变化的信号报警系统、自动停机、消防雨淋和应急泄爆等安全联锁装置。

8.2.1.5  设备机械传动部位应设置防护罩。

8.2.1.6  在压力容器、计量仪表和安全保护装置等设备和设施安装前，应查验设备和设施检定合格证或试验报告。

8.2.1.7  静态乳化器、静态敏化器等液态物料输送系统，应有控制压力的技术措施；压力装置、压力输送工艺管路的法兰连接处，应有防止物料泄露喷溅的安全防护措施。

8.2.1.8  现场混装炸药车要求如下：

- 发动机排气管应远离箱体及所装载物料，竖直安装在驾驶室后侧或车体前侧，对高温排气管应采取隔热及防火措施；

- 现场混装炸药车箱体上方人员行走部位应有防滑和防高处坠落措施；

- 现场混装炸药车尾部应加装防撞护栏，防撞护栏宽度应不小于所装载物料料仓的宽度，防撞护栏与料仓之间的距离应不小于150 mm；

- 现场混装炸药车设置导静电拖地带2条，底盘、罐体或厢体、管道及其他相关附件等相关装置任意两点间的电阻值应不大于5Ω。

8.2.2  检修

8.2.2.1  在对有可能产生燃烧、爆炸或中毒事故的设备和设施进行检修前，应制定检修安全规程，检修安全规程的主要内容应包括：危险物料及检修作业危险性告知、清扫处理措施、施工前后检查验收方法、施工过程注意事项、安全防护和应急救援措施等。

8.2.2.2  设备检修前，应停止生产并切断电源，应采取挂牌上锁等防止他人合闸的措施；应彻底清理所要检修的设备、管道及作业场所的危险品，必要时应做销爆处理；不产生明火的临时性检修应经生产现场负责人检查合格后方可进行。

8.2.2.3  危险工房内生产运行时不应进行设备零部件拆卸或组件检修，不应在带有压力的管线和容器上检修或拆卸阀门等部件。检修工具应符合安全要求，登高作业台、脚手架和起重设施等应安全可靠，随身携带的工具应有防坠落措施。受限空间作业应符合GB 30871相关规定要求。

8.2.2.4  检修用材料、填料和润滑油应符合安全技术要求。

8.2.2.5  拆除或修理含有起爆药的污水池、下水管和沉淀池前，应先做化学处理或其他有效的销爆处理。在起爆药生产区周围进行工程施工时，应制定专门的安全技术措施。

8.2.2.6  在危险区域内的焊接与动火作业应符合以下要求：

- 应制定焊接与动火许可审批制度，在危险场所施工或检修危险品生产设备时，焊接人员应了解危险品的性能和应急处理措施，并持证上岗；

- 应在危险生产区内设置固定的焊接动火地点，焊接动火地点距火灾爆炸危险场所的厂房、库房、罐区、设备、装置、窨井、排水沟、水封设施等不应小于30m。动火期间，距动火点30 m内不应排放可燃气体；距动火点15 m内不应排放可燃液体；在动火点10 m范围内、动火点上方及下方不应同时进行可燃溶剂清洗或喷漆或可燃性粉尘清扫作业；动火地点周围5m范围内应无杂草和其他可燃物品。固定的焊接动火地点应由企业安全部门审定。

- 在危险性建（构）筑物和构筑物内，未进行彻底清理和未经安检人员验收，严禁焊接与动火；

- 与危险品接触的设备及与该设备危险品有金属连接的一切设备进行焊接时应使用气焊，并有防止火花飞溅的措施；因工艺需要不能拆卸且使用电焊时，应由企业安全部门批准，并在被焊接的设备与其他设备之间应采取可靠的绝缘措施或防止杂散电流扩散的措施；

- 焊接动火期间应设专人监护，工作结束后应彻底清理现场。

8.2.3  危险性废旧设备设施处理

长期不用、更新拆除的危险性生产设备及设施，应及时进行销爆后处理；拟报废生产线上有利旧价值单机设备，按照第11.4.5.4条的要求处理。销爆处理后可利用的设备应由企业组织安全风险评估，风险可控时可继续使用。

8.3  电气

8.3.1  技术要求

8.3.1.1  企业应制定的电气设备安全技术维护管理制度，并能有效指导实际操作。

8.3.1.2  在危险作业场所内不应架设临时线路，确需安装临时线路时，应经企业安全部门审批，临时线路使用完毕后应及时拆除。

8.3.1.3  无粉尘（气体）爆炸风险、但有爆炸物品存在的的生产现场，为能实现作业现场少（无）人化、智能化生产和传输，在电气设备（机器人、伺服电机、步进电机、电加热装置等）和控制器材的选型时，若该场所即使发生火灾爆炸事故，不会造成事故扩大、也不会伤及作业人员，且事故财产损失不构成较大以上等级的，经设备制造单位和使用单位组织专业人员风险评估或经行业专家安全评估，认为风险可以接受，或通过民爆行业主管部门组织的科技成果鉴定后，允许由设备技术提供方确定电气器材防护等级。

8.3.2  运行与维护

8.3.2.1  应定期试用备用电源和各种安全事故报警信号等装置，确保安全事故报警信号等装置处于完好状态。

8.3.2.2  应保持电气设备处于良好的清洁、通风、散热状态。

8.3.2.3  运行中如发生下列情况，操作人员应采取紧急措施并立即上报企业安全部门：

- 电气设备发出异常声响或异常气味；

- 负载电流突然超过允许值；

- 电气设备及线路突然出现高温或冒烟；

- 电气设备连接部件松动或产生火花；

- 设备壳罩破损；

- 自控设备出现异常启动、停机等；

- 其他异常情况。

8.3.2.4  易燃易爆作业场所中的电气设备不应任意变动。如需变动应由企业机电设备负责人批准。

8.3.2.5  不应任意更改或拆除经验收合格投入运行的电气联锁装置及其他安全保护装置，如确需更改，应报企业技术负责人和安全设备负责人批准后方可进行。

8.3.3  检修

8.3.3.1  对所有的电气设备及线路应制定定期检修和定期检查制度，发现问题应及时处理。

8.3.3.2  拆修有易燃易爆危险物品存放的危险场所的电气设备时应按以下规定进行：

- 制定安全技术措施，并按企业规定办理审批手续；

- 彻底清理检修现场，将易燃易爆危险物品移至安全场所；

- 切断该设备的电源，并悬挂“有人工作，禁止合闸”的警示标志牌。

8.3.3.3  更换或检修后的电气设备及线路，应经验收和试运行合格后方能投入正式使用。

8.3.3.4  应保持电气设备的接地保护系统完好，并定期检测。

8.4  通讯

8.4.1  企业应有方便快捷的对内、对外通讯系统，有固定操作人员的各类危险作业场所应能与企业生产调度中心、企业安全部门及医务室等保持通讯畅通。

8.4.2  有固定操作人员的危险性生产工房内应设置防爆电话机，非防爆电话机应安装在非危险性工房或非危险性工作间出入口处的外面。允许工作业务电话兼作报警电话。

8.4.3  民爆物品仓库区应设报警电话。

8.5  消防

8.5.1  企业应根据危险物料性质配置相应种类和数量的消防器材、消防设备和设施。

8.5.2  消火栓、灭火器、雨淋装置等消防设施应定期检查、定期维修，保持消防设施处于良好状态。

8.5.3  企业不应随意拆除、移动和改装消防设施。

8.5.4  现场混装炸药车及其配套的危险性物料运输车至少应配备两具灭火能力不低于5kg的磷酸铵盐干粉灭火器。

8.6  采暖与通风

8.6.1  采暖设施使用前应进行试运行，其温度、压力、运行性能应符合安全要求。采用低压蒸汽采暖的设施，蒸汽进入工房前应设置减压阀、安全阀和压力表。

8.6.2  在产生有毒有害粉尘或气体的作业场所应设置通风或除尘装置，有毒有害粉尘或气体不应直接向室外排放。危险性工房的通风、空气调节系统应采用直流式，其送风机的出口应装止回阀，风管上的调节阀应采用防爆型。通风和空气调节机室应单独设置，且不应与危险性工作间相通。

8.6.3  爆炸、燃烧危险性粉尘除尘系统应采用水浴除尘器，水浴除尘器应按规定保持一定水位。

8.6.4  防爆型空调系统的过滤器应定期清洗。

8.7  自动控制

8.7.1  生产过程中易引起燃烧爆炸事故的机械化作业，应根据危险程度选择设置自动报警、自动停机、自动泄爆、自动雨淋等自动控制装置；抗爆间室的防爆门与抗爆间室内的设备应有安全联锁装置；自动化生产线的单机设备除有自动控制系统监控外，在生产现场还应设置应急控制操作装置。

8.7.2  乳化器、敏化器、输送泵等密闭式带有机械搅动装置的专用生产设备，应有防止超压、超温、断料（断流）的自动控制装置。

8.7.3  对开、停车有顺序要求的操作应设程序控制和安全联锁装置。

8.7.4  突然发生停气、停电、停水时，应有安全措施确保工艺操作和设备运转安全。

8.7.5  自动控制系统中执行机构的动作形式及调节器正反作用的选择，应使自动控制系统在突然停电或停气时能满足再次开机的安全要求。

8.7.6  生产线自动控制系统的自动记录装置应设应急备用电源。

8.7.7  控制或检测信号电缆、脉冲管线由危险区域至非危险区域，或不同危险区域之间穿越隔墙或穿越楼板时，应采用金属管护套或阻燃材料严密封堵。控制或检测信号电缆不应与动力电缆混在一起或通过同一个预留孔出入工作室。

8.7.8  自动控制系统应设专业人员管理，应定期检查、试验或标定传感器、转换器、执行器、信号传输线及自动保护装置，每次检查、试验或标定后应做记录，并由检查、试验或标定人员签字保留。

8.7.9  因推进少（无）人化、智能化改造，需要在危险场所搭建无线局域网或使用电子标签等信息采集传输系统时，应由企业聘请民爆行业专家及无线电射频安全专家论证或第三方机构进行风险评估，结论为“风险可接受”方可在指定区域内使用。

8.8  防静电与防雷

8.8.1  防静电与防雷设施及其接地应符合GB 50089的要求。

8.8.2  危险物料粉碎混合加工过程中易产生静电积聚的工序应设置自动导出静电的装置，出料时应将接料车和出料器用导线可靠连接并整体接地。生产工序中盛装火工药剂及其炸药制品的盒、盘等活动器具应采用防静电材料制品，活动器具对地电阻值应为1.0×104Ω～1.0×108Ω。

8.8.3  静电危险场所不应存在电容大于3pF的孤立导体。装有产品和危险物料的金属容器应有接地措施直接放置在防静电地面上。起爆药、延期药、黑火药等对静电敏感药剂的库房、仓库以及8.8.6条中的工序应有防静电柔性地面。

8.8.4  进入8.8.6条规定的工房或工作间入口处应设导出静电的门帘、扶手及人体电阻检测仪，工房地面、工作台面、椅子、脚踏等应铺设防静电材料。

8.8.5  进入工业雷管药剂生产工房内的工业雷管暂存间、装填装配生产工房以及有防静电要求的点火具、海上救生烟火信号、人工影响天气等工房的作业人员，应穿戴防静电（或纯棉）工作服、防静电（或纯棉）鞋袜，经静电检测合格后方可进入，人体对地电阻值应为1.0×104Ω～1.0×108Ω。

8.8.6  企业应根据危险物品特性、静电危害风险以及生产加工作业方式等因素，规定危险作业场所空气相对湿度下限。以下生产工房（工作间）内的空气相对湿度不应低于60%（工艺有特殊要求的生产企业可另行规定）：

- 起爆药制造：分盘工作间、筛分工作间、称量工作间；

- 炸药粉碎工房；

- 延期药（点火药）制造：混合工作间、造粒工作间、筛分工作间、称量分盒工作间；

- 导爆药制造：配料工作间、混合工作间、筛药工作间、分盒工作间；

- 基础雷管装填线、雷管装配：有危险品和作业人员同时存在的工作间；

- 含火药工业炸药及制品：火炸药开箱、分拣、过筛、称量等工作间；

- 起爆具和震源药柱制造：火炸药称量工作间、过筛工作间、TNT熔化工作间、灌装工作间；

- 有必要控制相对湿度的其它生产工房。

8.8.7  防静电用品及器材主要技术性能指标应符合以下要求：

- 导静电胶板对地电阻值为5.0×104Ω～1.0×108Ω；

- 人体电阻测试仪检测范围为1.0×107Ω～1.0×108Ω，测量值误差应不大于±10%；

- 防静电工作服的摩擦带电量每件应小于0.5μC，防静电工作服布料的摩擦起电电位应低于500V，防静电鞋对地等效电阻值为5.0×104Ω～1.0×108 Ω；

- 生产工器具使用的棉织品或防静电织品的电荷面密度应小于1μC／m2，摩擦起电电位应低于500V。

8.8.8  企业对生产线和危险品仓库的防静电接地系统应每半年检测一次，防静电地面、防静电台面等装置每月应不少于一次抽查，应经常检查各工序、工位的静电接地线是否连接可靠，发现安全隐患应立即处理。

8.8.9  生产线接料小车应与设备等电位连接；运输危险品小车应设置静电导出装置。

8.8.10  避雷针塔附近应根据实际情况设立警示标志牌或护栏。防雷接地装置应按当地气象特点要求定期检测。

- 9  作业场所管理

9.1  生产现场

9.1.1  应保持作业场所整齐清洁，疏散通道畅通；有操作人员作业的场所照度应满足要求。

9.1.2  工房内设备与工作台的布置应有利于工序间物流传递、方便操作、方便设备维修及方便操作人员安全疏散。物流、人流应设置各自通行路线和标识，避免交叉。

9.1.3  应对作业场所的人员、物料、成品、工具及其在制品实行定置管理。作业现场危险物品的存放方式应有利于防止殉爆。

9.1.4  危险工房内的楼梯、平台应装设坚固可靠的扶手和护栏；楼梯的宽度和角度应便于人员通行和疏散；平台和楼梯的表层材料应符合相关要求；设备的入料口设在平台或楼板上时，入料口四周应有防肢体误入措施；厂区内的地沟、地坑、沉淀池等应有盖板或护栏；升降口和提升平台应加围栏，提升平台的围栏高度不应低于1m。顶棚、墙面应光洁，地面应平整无裂缝、无坑洼，门窗应完好无损、开启灵活。

9.1.5  穿越危险工房隔墙和楼板的管道安装完毕并经检验合格后，应将墙洞、楼板洞与管道之间的空隙在粉刷或油漆前用阻燃材料填封密实，通风管道中的空隙部分应选用柔性阻燃材料填封。

9.1.6  应在危险工（库）房外墙的显著位置设立警示标志牌，警示标志牌式样和内容参见附录D。危险工房内外通道、安全出口（含安全窗口）及安全疏散隧道等应设置明显的警示标志，严禁堆放任何物品，严禁设置坎、沟、台阶等。

9.1.7  生产设备及场所应建立班后、停产清扫制度。危险工房维修前应按停工要求彻底清扫，清扫的垃圾应存放在指定地点并统一定期销毁。

9.1.8  现场混装应符合以下要求：

- 禁止在地面站内混制炸药；

- 现场混装炸药车不应在硝酸铵装车区同时装柴油，现场混装炸药车加注柴油时应做好等电位连接措施；

- 地面站应设置现场混装炸药车冲洗场地，冲洗污水应经处理并符合环保要求后方可排放或循环使用；

- 现场混装炸药车装车后的危险物料最长停放时间不超过1周，从车内排出的、没有油品污染的多孔粒状硝酸铵应分装密封后，送原材料仓库保管，已被油污染的应按废料单独处理；

- 存有危险物料的现场混装炸药车应停放在与地面站同等级别专用车库或企业规定的停放点，应有防盗措施，并设置覆盖全部区域的视频监控。

9.1.9  民爆物品生产线停产期间，不应存放易燃易爆原材料、半成品和成品，因工艺需要在工房内过夜干燥、保温的，应设值守人员监护；试验用少量雷管在生产区和试验场准备间过夜的执行10.3.4条规定。

9.2  定员定量管理

9.2.1  有整体爆炸危险的1.1级建（构）筑物内操作定员为：

- 工业炸药生产线（含成品中转站台）总计不大于三人；

- 单个震源药柱等专用药柱生产工房不大于五人；

- 工业炸药及工业炸药制品不合格品处理工房不大于三人；

- 火工药剂生产工房不大于二人；

- 单个射孔弹、穿孔弹生产工房不大于二人；

- 单个导爆索生产工房不大于五人；

- 单个起爆具熔混注工房不大于三人、单个退模检验包装工房不大于五人；

- 海上救生烟火信号生产工房不大于五人；

- 库房及仓库不大于五人，且在装卸操作时不允许临时人员进入防护屏障内。

9.2.2  1.2级建（构）筑物内操作定员为：

- 手工操作工序（科研、试验、不合格品处理、销毁等）操作定员不大于二人；

- 工业雷管自动装填线（包括起爆药和炸药传送、添加、自动装填、检查、装盒以及其他联建在一起的工位）直接接触雷管（指操作人员需要在室内通过手工传送火工药剂药盒或工作全程直接接触雷管的）的操作定员不大于三人；

- 工业雷管装配生产线直接接触雷管的操作定员不大于三人（指工房内的基础雷管上管、装配、检查、卸模、装盒（袋）、装箱工序，工作时间全程手工直接与雷管接触的人）；一个工房内安装两条及以上装配生产线的，直接接触雷管人员不大于六人（含），其中实现了装配（含包装）连续化自动化生产的，允许以一个相对独立物理隔离工作区域（用砖墙、钢板密实相隔）内人数合计计算；连续化自动化装填线与连续化自动化装配线联建的，且上下道之间有可靠隔爆措施的，允许分别计算；

- 非连续化自动化生产工序的抗爆间室外或独立防护装甲外，操作定员不大于一人；

- 射孔弹、石油射孔器材生产工房操作定员不大于六人；

- 增雨防雹火箭（炮）弹生产工房操作定员不大于九人；

- 工房内的最大允许定员，由企业根据釆用的生产工艺、工房布局等情况确定，联建工房已有隔墙分隔的允许分别独立管理。

9.2.3  现场混装炸药地面站单个工房操作定员不大于五人；利用包装型乳化炸药生产线接装乳化基质工序的操作定员计入该工房操作定员内。

9.2.4  内部危险品运输车定员二人。

9.2.5  其他危险性生产线以及试验、检测、储存等危险作业场所的操作定员由企业根据设计方案和安全防护条件制定，最大允许定员均分别在操作定员基础上加三人。

9.2.6  工业雷管生产线各岗位（工位）的定量在满足生产的前提下降低危险品存量，在人工作业雷管检查、卡口（中腰）、排摸、打把装盒（袋）等工位最大存量不大于210发，直接暴露在作业人员面前的雷管不大于20发，其余产品应存放在防爆安全箱内；连续化、自动化雷管装配线应设可靠的防护；紧邻自动化装配线的基础雷管自动分发工位应设防爆装甲，定量不大于500发，有可靠防殉爆措施的定量不大于1000发，或执行抗爆间室计算药量；成品装箱、封箱工位最大存量不大于1000发，组批待运工位电子雷管最大存量不大于3000发，导爆管雷管最大存量不大于3000发，电雷管最大存量不大于6000发，在抗爆间室内暂存时执行设计计算药量；基础雷管装填线或卡中腰后基础雷管收集岗位（工位）定量不大于500发，基础雷管暂存不大于2500发，在抗爆间室内暂存时执行设计计算药量。

9.2.7  当停止生产后进行设备检修或参观检查时，允许进入工房的人数由企业规定；库房内无爆炸物品时，允许进入的人数由企业自定。

9.2.8 本文件发布实施后，民爆行业主管部门对定员另有规定的从其规定。

9.3  环境保护与职业健康卫生

9.3.1  新建、改建、扩建和技术改造的企业，涉及到影响环境和职业卫生时应按照国家有关要求办理相关手续。其防治污染和职业危害的设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产使用，竣工时应经环保检测机构和卫生健康主管部门出具合格检测报告后方可投入生产。

9.3.2  生产产生的废水、废气、废渣、噪音等应达到国家有关排放和控制标准的要求。危险性废水应经销爆后送废水处理工房统一处理；固体残渣应根据不同的危险成分或有害成分分别销毁处理；有害粉尘和气体应消除其危害后再排入大气。

9.3.3  应对从事有毒有害作业的人员定期进行体检，若体检发现不应从事有毒有害作业，应及时更换。

- 10  运输（装卸）与储存管理

10.1  运输

- 10.1.1  厂（库）区内部运输

10.1.1.1  生产区至总仓库区的运输路线通过企业外部公路时，由企业和当地交通安全管理部门确定运输路线，不应随意更改。

10.1.1.2  生产区至总仓库区运输道路应路面平整、边坡稳定，并应按照国家相关规定设置必要的交通标志。

10.1.1.3  在生产区和总仓库区内运输民爆物品的机动车行车速度不应超过15km/h，前后车之间的距离不应小于50m。

10.1.1.4  使用普通汽车运输民爆物品时，排气管应前置并安装排气火花熄灭器，车厢底部应铺软垫，产品不应倒置或侧放；装载量不应超过额定装载量；产品包装箱超出车厢的高度不应超过产品包装箱高度的三分之一；雷管装车高度应低于车厢三分之一，采用集装箱运输的除外；车厢应盖好蓬布，捆绑牢固，在确保包装件固定可靠后，方可关严车厢栏板。

10.1.1.5  采用电瓶车运输民爆物品时，电瓶车应符合防爆要求；采用防爆叉车装运民爆物品时，叉杆应有防止火花产生的安全措施。

10.1.1.6  由使用单位和设备提供方联合组织相关专家安全评估后认为风险可接受的自动导航车辆（AGV车）可用于危险物料传送（输）。

10.1.1.7  人力手推车运输民爆物品或半成品时，所载工业炸药质量不超过300kg，所载成品工业雷管不超过2000发，所载基础雷管不超过15000发。运输过程中应采取防滑、防摩擦产生火花等安全措施；人力手推车运输散装工业炸药时应保持车厢清洁、干净，装药高度不应超过车厢高度，并应有防止工业炸药药粉撒落的安全措施。

10.1.1.8  人工传送起爆药等药剂时，一次最多不超过3kg，应有专用道路并保持道路平整；传送人员和传送工具应有明显标志；传送人员行走时应与他人保持5m以上间距。

10.1.2  厂（库）区外运输

10.1.2.1  从事民爆物品道路运输的企业应取得交通运输部门核发的“道路运输经营许可证”，从事民爆物品科研、检验等非经营性单位应取得“道路危险货物运输许可证”。

10.1.2.2  民爆物品运输车应符合附录E的要求，样车定型时应通过民爆专业中介机构的安全评价或聘请民爆行业专家进行安全评估，结论应为适用于民用爆炸物品运输，风险可以接受。

10.1.2.3  民爆物品不同品种同车运输时，应符合GB 50089同库存放的规定；具备同时运输炸药和雷管的特种民用爆炸物品运输车应按照附录F要求，通过有抗爆检测能力的检测机构合格检测，具体技术要求如下：

- 采用总质量不大于2000 kg的汽车底盘，货厢内应安装符合附录F规定的抗爆容器；

- 货厢内应加装隔离墙将货厢隔离成两个独立的货仓，前仓以货厢侧门为通道，后仓以货厢后门为通道；

- 货厢隔离墙的厚度不应小于80mm，墙的夹层内应装入能吸收爆炸冲击波能量且不燃（或阻燃）的材料；

- 抗爆容器应装在同载车的后仓内，抗爆容器泄爆孔的位置不得与汽车底盘的重要零部件相对；

- 应在同载车的后门、侧门内侧分别粘贴雷管和炸药的最大允许运输药量表，炸药运输药量应不大于1000 kg，雷管运输药量应不大于0.3 kg；

- 单个抗爆容器存药量不应超过100 g（或折合8号工业雷管数量不应超过100发）。

10.1.2.4  运输民爆物品的汽车（含现场混装炸药车）驾驶员除应取得与驾驶车辆相符合的驾驶证外，还应具有50000km和三年以上安全驾驶经历。

10.1.2.5  道路危险货物运输驾驶人员和押运人员上岗时应当随身携带交通部门核发的“爆炸品运输”类别从业资格证。

10.1.2.6  应随车携带有效的“民用爆炸物品运输许可证”，相关人员应掌握押运产品的数量、质量、规格和装载等情况，了解所押运物品的主要危险特性和安全防护知识。押运人员应与库房管理人员当面点清所押运民爆物品的品种和数量，运达时应与接收人员办理有关交接手续。

10.1.2.7  企业应对民爆物品运输管理人员定期进行安全教育培训和应急演练；每年应对民爆物品运输管理人员进行一次安全审核，不符合要求应及时调整。

10.1.2.8  运输民爆物品的车辆应当保持安全车速，车厢内严禁载人，遇有涉及危险品的火灾、爆炸、丢失、被盗和交通事故等应立即报告当地公安机关，出现危险情况应采取应急处置措施。

10.1.2.9  运输民爆物品的车辆出车或收车前应将车厢打扫干净，清出的药粉、药渣应存放在指定地点并统一定期销毁。

10.1.2.10  在暴雨和雷电等恶劣天气情况下，产品不应出入库；能见度在5m以内，或道路坡度在6%以上且能见度在10m以内时，运输民爆物品的车辆应停止行驶。

10.1.2.11  装有民爆物品的车辆临时停车时，应避开人员密集地区和重要设施，并设专人监护；车辆故障检修时，严禁对装有民爆物品的车辆和车辆附近50m范围内实施动火作业。

10.1.2.12  运输工业电雷管的车辆安装卫星定位导航终端时，应同时符合以下要求：

- 工业电雷管发火冲能不小于2.0 A2·ms时，卫星定位导航终端的工作频率为900 MHz时，输出功率应不大于2 W；工作频率为1800 MHz时，输出功率应不大于 1W；天线增益应不大于3 dB；卫星定位导航终端天线的位置应不高于车体；卫星定位导航终端的天线与运输车内电雷管的距离应不小于0.5m；

- 工业电雷管发火冲能小于2.0 A2·ms时，卫星定位导航终端的技术参数和安装要求除应符合上述要求外，卫星定位导航终端的天线与电雷管的距离应按国家有关标准要求计算和测试后确定。

10.1.2.13  采用铁路、水路或航空运输时应符合国家相关规定。

- 10.2  装卸

10.2.1  装卸民爆物品，应在装卸现场设置警戒，禁止无关人员进入。作业人员不应穿带有铁钉的工作鞋和易产生静电的工作服，严禁将火种、通讯工具带入装卸作业区。装卸应符合以下要求：

- 非防爆机动车辆不应直接进入危险性建筑物内，装卸作业应在距危险性建筑物不小于2.5m处进行；

- 当危险性建筑物内有火炸药粉尘或易燃易爆溶剂挥发气体时，装卸机动车应在距危险性建筑物不小于5m处进行；

- 用于装卸民爆物品的高位站台应设置防止车辆顶撞站台的缓冲设施或采取其他有效措施；

- 装卸和搬运民爆物品时应轻拿轻放，严禁抛掷、翻滚、拖拉，严禁用撬棍、榔头等铁器敲打包装件；

- 包装件应码放整齐并根据运输量确定合适的码放高度；中途卸车后及时调整包装件的堆放高度，防止高位坠落和撞击；正确使用专用运输车内捆绑带和挂钩；

- 装运民爆物品时，装卸人员应对民爆物品的包装进行检查，发现不符合包装要求和破损的，应及时报告和处理；

- 同车装载不同品种的民爆物品时，应符合不同品种的民爆物品同库存放的相关要求。

10.2.2   装有民爆物品的车辆临时需要在厂区或库区过夜的，企业应制定临时监管措施，并指定专人负责监控，行车记录仪保持开启状态。

- 10.3  储存

10.3.1  企业应有民爆物品专用仓库，仓库的最大允许存量由设计或安全评价单位核定，严禁超量存储。企业仓储能力应满足企业生产、销售需要，生产点总库储存能力与该生产点安全许可能力相适应，且应满足以下要求：

- 包装炸药及其炸药制品：

1）安全许可能力小于或等于20000t时，总库储存能力应不小于200t；

2）安全许可能力大于20000t时，储存能力应不小于300t；

3）起爆具储存库能力应不少于安全许可能力的5%。

- 工业雷管成品总库储存能力应不小于安全许可能力的5%。

- 工业导爆索成品总库储存能力应不小于安全许可能力的10%。

- 仅为本单位矿区爆破服务、产品无外销的企业，储存能力根据矿山生产需要确定。

10.3.2  企业应建立严格的民爆物品进出仓库检查制度，设置仓库负责人，并配备相应的仓库管理人员和安防人员，库门实行双人双锁管理。

10.3.3  生产区内的库房应设置“人防”、“物防”、“技防”措施，总仓库区应按GA 837的规定设置“人防”、“物防”、“技防”和“犬防”措施。设置固定岗哨和流动岗哨，并配备必要的自卫器具。

10.3.4 试验、销毁用少量起爆器材允许储存在生产区的工（库）房或试验场准备间的单独房间内过夜。利用生产区工（库）存放起爆器材需进行工程设计，并通过安全评价；普通建筑结构厂房最多不超过500发（放置在钢结构防盗箱内），抗爆结构厂房按设计定量核定；工（库）房或防盗箱的门应采取双人双锁，工（库）房场所应有入侵或周界报警、视频监控和电子巡更等防范措施；报警信号和视频图像应传输到企业监控系统。

利用试验场（试验塔）准备间的单独房间存放起爆器材，需存放在抗爆箱内，最大存量500发雷管，并设有防盗、视频监控、报警装置；超过一周以上法定节假日或停止使用的，不得储存。

10.3.5  仓库管理人员应了解仓库所储存产品的安全性能，掌握防火、防爆、防盗等知识，熟悉仓库的各项安全规定。

10.3.6  外来人员进入民爆物品仓库应按照企业规定办理审批手续，在了解仓库有关管理规定的前提下由公司相关人员带领进入。企业应根据库区实际情况，指定库房装卸间隙的库管员、装卸工的临时待避安全地点，不得长时间在库房或防护屏障内等待。

10.3.7  出库后返回的民爆物品应由专人验收并办理手续方可入库单独堆垛存放。拆箱（袋）的产品应单独堆垛存放。严禁性质不明的民爆物品入库。

10.3.8  民爆仓库内严禁储存无关物品，不同品种的民爆物品同库存放时，应符合GB 50089的规定；电子雷管爆破网络连接线与电子雷管同库存放时应分垛储存。

10.3.9 出租或租用仓库，应整个库区、整座仓库或独立隔间（隔间应有单独的外开门）出租或租用，其中每座仓库不应大于两家企业使用，两家企业不得同时出入库作业，各方应签订安全生产责任协议书，各方共同制定管理制度和应急预案，明确责任主体。

10.3.10  民爆物品仓库应环境整洁、通风良好，仓库内产品的堆放应整齐、稳固、标志清晰、利于行走、搬运方便，具体应符合以下要求：

- 产品应按生产批号成垛堆放，不同规格的民爆物品应分垛堆放。

- 堆垛间应设不小于1.2m宽的装运通道，堆垛与墙之间、堆垛与堆垛之间的距离不小于0.6m。

- 堆放工业炸药及炸药制品、索类火工品成品箱的堆垛总高度不应大于1.8m；堆放工业雷管和其他起爆器材成品箱的堆垛总高度不应大于1.6m。

- 吨包硝酸铵等氧化剂物料堆垛净高度不大于2层，普通包装的硝酸铵、硝酸钠等氧化剂的物料堆垛净高度不大于2.2m。

10.3.11  严禁在总库区仓库内开箱；需取出产品时应在仓库管理人员监督下，将产品箱移至仓库防护屏障外指定地点进行；应使用不产生火花的启箱工具。

10.3.12  维修民爆物品仓库时，应采取可靠的安全措施。门窗小修可移至室外指定地点进行；仓库和库房大修或动火作业时应将仓库内的产品全部搬出，库房清扫干净后方可进行，并采取相应安全措施。

- 11  试验与销毁（销爆）管理

- 11.1  基本要求

11.1.1  企业应建立民爆物品性能试验、销毁和报废设备设施销爆管理制度，制定相应的安全技术操作规程和编制应急处置方案，并对从业人员进行培训合格后持证上岗；拆除民爆物品生产、储存设施时，应按照不同危险类别编制销毁（销爆）实施方案，并按规定的管理要求组织实施。

注：本章民爆物品还包括民爆物品生产用的火炸药、爆炸性原料和半成品。

11.1.2  企业应建立完整的民爆物品试验与销毁记录，每次试验与销毁均应清点数量，账物应一致，并由参与试验或销毁的主要操作人员共同签字。严禁将民爆物品丢弃、掩埋处理。

11.1.3  起爆器材生产企业应有固定的试验场和销毁场；工业炸药及其炸药制品生产企业应有固定的工业炸药性能试验场，允许试验场兼做销毁场，但应有相应安全管理制度。试验场或销毁场的设置应满足GB 50089的要求。

11.1.4  试验、销毁、销爆工作不应单人进行。

11.1.5  进行试验或用爆炸法、烧毁法进行销毁或销爆时，引爆或点火前应发出音响警告信号；当采用较为封闭的爆炸塔或爆炸硐室进行爆炸性能试验或销毁时，其防爆门应与起爆线路实现门电联锁；在非封闭场所进行试验或用爆炸法、烧毁法进行销毁或销爆时，引爆或点火前应发出音响警告信号；在销毁场以外销毁时，应按规定在销毁场地四周安排警戒人员，严格控制所有可能进入危险区域的人员和车辆。

11.1.6  起爆器的手柄或钥匙应始终由指定的放炮员随身携带。放炮员应亲自接通放炮线和启动起爆器，严禁其他人员进行上述作业。

11.1.7  试验或销毁工作结束后应检查和清理现场、熄灭余烬，确认无残留爆炸物后方可离开场地。

- 11.2  产品性能试验

11.2.1  民爆物品性能试验场单次最大试验药量一般不大于1kg，当单次最大试验药量需大于1 kg时，企业应组织相关专业人员论证，并经企业安全负责人和企业技术负责人审批后方可进行。

11.2.2  试验场样品准备间的工业雷管与工业炸药应分开放置。当准备工作全部完毕、放炮员撤离试验场地前，方可将工业雷管插入药卷中。

11.2.3  采用电雷管起爆时，通电线路应设置双重开关，第一道开关合闸时应发出音响报警信号。采用电子雷管起爆时，应按照电子雷管的起爆作业程序操作完成后，再按电雷管的起爆操作过程进行。

11.2.4  试验完毕后剩余的民爆物品应按企业相关规定处理。在非节假日期间，若因工作需要存放不多于100发工业雷管过夜的，应存放在双人双锁管理的防爆箱或保险柜里，且存放间应设置技防、物防、人防措施。

11.2.5  增雨防雹火箭（及炮弹）试验应按产品定型鉴定批准并备案的具体产品试验规程和安全技术操作规程进行。其中场外对空射击试验必须向有关部门申请空域并取得批准的安全条件下进行。

- 11.3  销毁

11.3.1  销毁过程应在安全管理人员的监护下进行。

11.3.2  销毁场内不应设置待销毁的民爆物品储存库，允许设置为销毁时使用的点火件或起爆件掩体。

11.3.3  销毁方法应根据民爆物品的特点选择，可采用炸毁法、烧毁法、溶解法或化学分解法等。新研制的民爆物品销毁方法应由研制单位经试验后提出，由企业安全负责人和企业技术负责人审批后方可进行。

11.3.4  采用炸毁法销毁民爆物品时，应符合以下要求：

- 被销毁的民爆物品应放置在销毁坑中进行，当销毁场地周围没有自然屏障时，在销毁坑周围应设高度不低于3 m的防护土堤；

- 一次销毁药量（不包括工业雷管）不应大于2kg，周围环境允许且已制定可靠的安全措施时，经企业安全负责人和企业技术负责人审批后，允许适当扩大销毁药量；采用爆炸容器销爆时执行设计当量；

- 应采用工业雷管在安全距离外起爆。采用电雷管起爆的爆炸场地不应设在有射频电源、高压电网和其他有电磁波干扰源的附近，其杂散电流不应大于30mA；

- 销毁工业雷管时，允许在工业雷管上面放置适量的炸药，每次销毁的工业雷管和炸药的总质量不应大于1kg，采用爆炸容器销爆时执行设计当量；基础雷管应整齐地装入纸盒内进行销毁操作；零散工业雷管应在安全防护下将脚线或导爆管剪下，装入纸盒内进行销毁操作；

- 每次起爆后应停留10 min以上人员方可进入现场检查。未爆炸或怀疑爆炸不完全时，应停留30 min后人员方可进入现场处理。

11.3.5  采用烧毁法销毁民爆物品时，应符合以下要求：

- 禁止不同性质的民爆物品混合烧毁，烧毁前应进行彻底检查，严防起爆药或装有起爆药的制品等混入被烧毁物中；

- 铺设烧毁物的方向应与当时的风向平行，点火点应设在下风向烧毁物的端头；

- 烧毁工业炸药前应将工业炸药在地面上铺成厚度不大于3 cm、宽度为20 cm～30 cm的带状长条，条距不应小于3 m。硝酸铵类炸药一次最大烧毁量不应大于200 kg；梯恩梯、黑索今、太安等单质炸药一次最大烧毁量不应大于100 kg。严禁成箱成堆烧毁，结块的工业炸药应用木锤轻轻打碎后再进行烧毁。烧毁火药或含火药工业炸药及制品时，应将废药平铺在平坦的地上，铺设的废药厚度应小于或等于5 cm，铺设的废药宽度应不大于60 cm，铺设的废药长度应不大于20 m；废药条间距应大于5 m，一次烧毁的废药药量应不大于200 kg；

- 烧毁导爆索时，应将索团松开铺成厚度不大于10cm，宽度不大于1m的条状，条距不应小于3m。导爆索不应成团或堆积在一起，不应混入工业炸药。每条带导爆索质量应不大于10kg，每次烧毁应不大于两条；

- 烧毁法的引火材料可用蜡纸、木材等，应在点火点铺1m～2m长的引火物，烧毁时应先点燃引火物，不应直接点燃待销毁的民爆物品；

- 在同一地点分多次烧毁民爆物品时，每次烧毁后应待烧毁场地地面温度降至常温后方可再次进行烧毁；

- 应待烧毁场地地面冷却后再彻底清理烧毁场地，清理动作应轻、稳。当发现有未烧毁的民爆物品时应立即组织就地烧毁；

- 操作人员点火后应立即离开烧毁点撤到安全距离以外（安全距离视销毁药量和品种确定）。

11.3.6  采用溶解法销毁民爆物品时，应使民爆物品全部溶解后，滤出其中的不溶物另行处理。

11.3.7  采用化学分解法销毁民爆物品时，应使药剂和溶剂充分混合并完全分解，其溶液应经处理，符合有关规定后再排入下水道。

11.3.8  销毁其他起爆药时，应根据相应起爆药性质制定销毁规程。

11.3.9  增雨防雹火箭（及炮弹）废品销毁应按产品定型和安全许可条件核查时报备或备案的“废品废药销毁工艺规程”进行。

11.3.10  待销毁的物品及物料严禁在阳光下暴晒；严禁将销毁不彻底的民爆物品随地散失和任意处理。严禁在夜间、暴风、雷雨、大雪、大雾和风向不定等恶劣天气进行销毁作业。

- 11.4  销爆

- 11.4.1  分类

根据拟拆除的民爆物品科研、生产、储存设施危险程度分为以下二类，有相互交叉情况时，按最高危险类别处理：

- I类（中高度危险设施）：起爆药及与起爆药性质相近的药剂生产制造设备设施（含母液及污水处理设施）；含火药、单质炸药或单质炸药的混合物（硝酸甲胺视为单质炸药）制造、加工生产设备设施；火工和烟火药剂生产设备设施及中转库；基础雷管装填设备设施；含单质炸药的工业炸药制品加工制造设备设施，粉状硝酸铵类工业炸药有粉尘积聚的生产设备设施等；

- II类（低危险设施）：乳化炸药、多孔粒状铵油炸药、乳化铵油炸药、粘性炸药等工业炸药生产设备设施，粉状硝酸铵类工业炸药无粉尘积聚的生产设备设施，现场混装炸药车及地面辅助设施，检验、试验、销毁设备设施，民爆物品仓库及库房。

- 11.4.2  编制销爆方案

11.4.2.1  编制销爆方案前，企业应对拟销爆设施进行危险源、危险点调查统计，列出危险源、危险点明细。分析拟销爆设施危险源、危险点位置，危险品种类、数量、感度特性、是否有再利用设备等，并应对发生火灾爆炸事故的危害程度进行评估。

11.4.2.2  销爆方案由企业或委托第三方机构编制，内容应至少包含：组织方式和人员分工，危险源、危险点统计数据，销爆范围，销爆拆除后设备设施预计去向，风险分析及对策措施，销爆方法、安全技术操作规程、事故应急处置方案，验收方法。

- 11.4.3  销爆方案评审及报批

不同危险类别危险性设施的销爆实施方案评审按如下要求进行：

- I类：由省级民爆行业主管部门聘请不少于5名民爆行业专家组织评审，并报批后按照实施方案由企业组织实施；

- II类：由企业组织有关专业人员对销爆实施方案组织评审，并经企业主管安全负责人签批后按照实施方案组织实施。

- 11.4.4  销爆方法

- 11.4.4.1  常用销爆方法及适用原则：

- 水冲洗法：通过水溶解和稀释消除危险品的爆炸性能，以及为后续拆除消除危险；适用于所有销爆设备设施的初步清理。

- 蒸汽（热水）熏蒸吹扫（蒸煮冲洗）法：通过热水和蒸汽的同时作用对粘附在生产线设备、设施、地沟等处的危险药垢进行加热分离或溶解，使其消除爆炸性能，为后续拆除消除危险；适用于存在有结晶性、粘结性危险物料设备设施的销爆清理。

- 化学处理法：通过化学药剂与危险品进行化学反应后能使其分解失去爆炸性能；适用于存在起爆药、火炸药等化合物的场所和设备设施的销爆清理。

- 烧毁法：通过对建筑物内的设备设施、地面、墙面采用明火预烧，引燃或加热残留危险品使其消除危险的方法；适用于即使采取上述销爆方法后都无法确认设备设施已经完全消除危险、且采用烧毁法不会产生次生灾害的设备设施的销爆。

- 炸毁法：通过对可能存在危险品的设备设施、地下管线等处安设导爆索、少量炸药等进行起爆，进而引爆残留危险品的方法；适用于即使采取上述销爆方法也都无法确认设备设施已经完全消除危险、且经评估采用炸毁法后不会产生次生灾害的设备设施的销爆。

11.4.4.2   销爆过程中收集的废药，以及当拆除后的设备、管线需要进一步采取烧毁或炸毁法销毁时，无法判断是否会有事故发生的，都应在销毁场内进行。

- 11.4.5  销爆实施

11.4.5.1  企业应成立销爆工程项目部（项目部中应有生产企业熟悉该项目情况的人员参加），负责销爆工程的统一管理、协调工作，编制施工组织设计文件。

11.4.5.2  销爆工程项目部应建立安全管理制度和各岗位安全生产责任制，委托外单位进行的，应签订安全责任协议，其主体责任仍为原设备设施单位。

11.4.5.3  现场指挥人员应具备民爆专业工艺技术管理、销爆安全知识和实践经验。

11.4.5.4  拟销爆后拆除生产线上具有利旧价值的单机设备，且专用生产设备尚在使用年限内，企业可按照销爆方案首先对拟利旧设备周边局部彻底清扫消除危险，并经企业验收后拆除该设备；实施记录和验收资料作为最终整体项目验收资料的组成部分。

- 11.5  销爆验收

11.5.1  销爆工程完成后，企业申请原销爆方案审批部门组织验收，并提交下列资料：

- 销爆工作总结报告；

- 企业内部验收资料；

- 设备设施关键部位销爆过程记录（含影像资料）或销爆验证资料；

- 销爆技术和施工组织方案的变更资料。

11.5.2   I类项目由原省级行业主管部门组织验收，聘请不少于5名行业专家进行验收；II类项目由企业组织相关专业人员验收。

11.5.3  销爆工程验收应符合下列要求：

- 销爆工程应消除报废设备、装置、管线及建（构）筑物和场地的燃烧、爆炸、中毒危险源、危险点，并应符合销爆方案批准文件和专家评审意见的要求；

- 销爆后的设备、装置、管线及建（构）筑物等，其表面和内部不应有目视可辨的危险品附着物；

- 批准的销爆范围内若包括接触过起爆药、烟火药的设备、装置、管线及建（构）筑物，应将拆除的设备和建（构）筑物等所在地坪清理至地下0.1 m；

- 销爆并拆除后的场地上，随机抽取部分区域的物件进行火烧检验，或在可进行火烧处理的部位喷洒酒精进行火烧检验，应无危险品燃烧爆炸现象，必要时可抽样进行理化检测。

11.5.4  完成销爆工程验收后，企业应将项目的全过程资料整理归档，并向民爆行业主管部门备案。

- 12  生产安全事故应急预案与事故处理

- 12.1  生产安全事故应急预案管理

12.1.1  企业应根据本企业的实际情况，依据相关法律法规和相关标准，分别编制企业生产安全事故综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案，并依法上报备案，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。

12.1.2  企业生产安全事故综合应急预案应以一个独立的生产经营场点为单位进行编制和管理，同一个县区内、同属一个集团企业且性质类同的场点，允许视为一个独立场点。

12.1.3  生产经营场点的主要负责人应是本场点生产安全事故应急预案指挥机构的负责人，相关负责人为指挥机构成员，下设日常办事机构。

12.1.4  为应急救援配备的器材和装备不应移做他用，器材和装备应保持完好、有效状态。应与当地消防、救护等应急救援机构保持协同联系。

12.1.5  企业（含集团）应制定安全生产事故应急预案管理制度，每年至少一次对预案中规定的机构、责任制、报警系统、预防措施、演练记录和救援设施等内容进行检查，发现问题及时纠正。生产线改（扩）建或技术改造进行试生产和科研创新项目试验前，企业应根据具体情况编制（修订）专项应急预案或现场处置预案，经企业评审后进行。

- 12.2  生产安全事故报告及处理

12.2.1  民爆物品生产安全事故是指科研、生产和经营活动中发生火灾、爆炸、中毒等人身伤害和较大经济损失事故。事故等级划分如下：

- 特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒），或者1亿元以上直接经济损失的事故；

- 重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；

- 较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；

- 一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者500万元以上1000万元以下直接经济损失的事故；

- 一般伤害事故，指造成3人以下重伤或者10人以上轻伤的事故。

- 轻微伤害事故：指造成10人以下轻伤的事故。

注：本条中的“以上”包括本数，“以下”不包括本数。

12.2.2  企业发生伤亡事故后，企业主要负责人应当立即启动应急预案，采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并按照《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定如实上报当地政府主管部门外，还应上报属地民爆行业主管部门，并配合调查事故原因。不应瞒报、谎报、故意迟延不报，不应故意破坏事故现场、毁灭事故证据。

12.2.3  事故报告应包括以下内容：

- 事故发生的单位、时间、地点及事故现场情况；

- 事故的简要经过、伤亡人数（包括下落不明人数）和直接经济损失的初步估计；

- 事故发生原因的初步判断；

- 事故发生后采取的措施及事故控制情况；

- 事故报告单位及主要负责人、联系人、联系电话。

12.2.4  企业根据事故报告制度对发生的事故处理完毕后，应填写“民用爆炸物品企业火灾、爆炸、中毒生产安全事故档案”，封面及格式参见附录G，报属地民爆行业主管部门。

12.2.5  上报事故资料应按以下规定进行：

- 事故造成人员伤亡或经济损失已达到《生产安全事故报告和调查处理条例》规定的等级时，应按照《生产安全事故报告和调查处理条例》以及属地民爆行业主管部门的有关规定上报；

- 企业发生伤害事故或生产经营过程中发生火灾、爆炸、中毒而未造成人员伤害的事故，应在事故发生后的一个月内将事故调查报告上报至属地民爆行业主管部门。

- 12.2.6  企业发生一般及以上伤亡事故后，应按照《生产安全事故报告和调查处理条例》规定的管理权限由主管部门负责组织调查处理和批准恢复生产；发生一般伤害事故和轻微伤害事故分别由企业（集团）和生产经营场点按照“四不放过”的原则进行整改后方可恢复生产。

- 附录A

- （规范性附录）

- 民用爆炸物品重大危险源辨识、分级方法

- A.1  辨识

- 列入《危险化学品目录》的危险品依据GB 18218规定的临界量进行辨识，列入《民用爆炸物品品名表》的民爆物品成品及其在制品按WJ/T 9093规定的临界量进行辨识。

- A.2  分级

A.2.1  原理

- 采用单元内各种危险品实际存量与其在GB 18218和WJ/T 9093中规定的临界量比值，经校正系数校正后的比值之和R作为分级指标。

A.2.2  R的计算方法

R=αβ1q1Q1+β2q2Q2+⋅+βnqnQn

- 式中：

- q1，q2，…，qn ——每种危险品计算量（单位：吨）；

- Q1，Q2,…，Qn——与各危险品的临界量（单位：吨）；

- β1，β2…，βn—— 与各危险品相对应的校正系数；

- —— 该重大危险源以外暴露人员的校正系数。

A.2.3  校正系数β的取值

根据单元内危险品的类别不同，设定校正系数β值，见表A.1。硝酸铵、硝酸钠危险等级为防火甲级时β值均按1，危险等级为1.4级时β值均按2。

- 表A.1 校正系数β取值表

| 危险品类别 | 毒性气体 | 爆炸物品 | 易燃气体 | 危险化学品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| β | 按GB 18218 | 2 | 1.5 | 1 |

A.2.4  校正系数α的取值

根据重大危险源外墙以外一定距离（x）范围内的工作人员和常住人口的数量，设定外部暴露人员校正系数α值，见表A.2。

距离（x）的确定：仓储设施的重大危险源，x按GB 50089表4.3.2、4.3.3、4.3.5中计算药量序号1的距离确定，最低不小于500米；未列入表中的仓储设施以及生产、试验设施等重大危险源，x按500米。

- 表A.2  校正系数α取值表

| 半径为X范围内可能暴露人员数量 | α |
| --- | --- |
| 100人以上 | 2.0 |
| 50人～99人 | 1.5 |
| 30人～49人 | 1.2 |
| 1～29人 | 1.0 |
| 0人 | 0.5 |

A.2.5  分级标准

根据计算出来的R值，按表A.3确定重大危险源分为四级，一级为最高级别，四级为最低级别，并到相关部门备案。

- 表A.3  重大危险源的分级标准

| R值 | 重大危险源级别 | 分级备案 |
| --- | --- | --- |
| R<10 | 四级 | 省级、市级、县级民爆行业主管部门 属地县级应急管理部门 |
| 50>R≥10 | 三级 |  |
| 100>R≥50 | 二级 |  |
| R≥100 | 一级 |  |

附录B

（规范性附录）

民用爆炸物品生产安全技术操作规程的主要内容

- B.1  安全守则

安全守则的内容应包括:

a） 物品危险、有害性说明；

b） 个人防护要求；

c） 主要安全设施及使用方法；

d） 作业现场管理（定员、定量、定置和清扫等要求）；

e） 现场应急程序；

f） 特殊作业审批规定；

g） 其他。

- B.2  工艺规程

工艺规程的内容应包括:

a） 原材料、辅助材料技术标准；

b） 主要工艺技术参数；

c） 仪器设备检查和校准（含安全联锁校验）；

d） 质量控制措施（材料或半成品技术指标、抽检方法和记录要求等）；

e） 不合格品和废品管理：

——分类；

——隔离存放要求；

——合理利用的方法；

——废品（废弃物）的处理方法。

f） 其他。

- B.3  操作规程

操作规程的内容应包括:

a） 材料配制或准备过程。

b） 操作程序：

——启动程序；

——操作过程；

——收工程序。

c） 安全注意事项：

——紧急停机（异常）；

——生产故障排除指导说明（应急情况处理方法和现场记录等）；

——报警和警告。

- B.4  其他

附录C

（规范性附录）

密闭机械剪切式乳化器的主要技术参数

- C.1  胶状乳化炸药乳化器

机械搅拌连续式胶状乳化炸药乳化器的主要技术参数应符合以下要求：

a） 主轴工作转速不大于1500rpm；

b） 转子线速度不大于15m/s；

c） 产能与装机功率之比不小于300kg/kW；

d） 转子与定子（无定子的以容器内壁计）径向间隙不小于2.5mm，转子的轴向间隙不小于3.0mm；

e） 物料出口直径不小于50mm；

f） 有防止轴承碎裂引起主轴径向和轴向位移的技术措施；有防止物料进入轴承和机械密封的技术措施；

g） 有效容积不大于5L。

- C.2  粉状乳化炸药乳化器

机械搅拌连续式粉状乳化炸药乳化器的主要技术参数应符合以下要求：

a） 转子线速度不大于10.0m/s；

b） 转子直径不大于200mm；

c） 转子与定子（无定子的以容器内壁计）径向间隙不小于3.25mm；

d） 物料出口直径不小于50mm；

e） 有防止轴承碎裂引起主轴径向和轴向位移的技术措施；有防止药体进入轴承和机械密封的技术措施。

- C.3  其他

乳化炸药乳化器主要技术参数与国家民爆行业主管部门最新公布的专用生产设备要求有差别的，以最新要求为准。

附录D

（资料性附录）

危险工（库）房警示标志牌式样

D.1  “危险工（库）房警示标志牌”尺寸应为700mm×660mm；材质应有一定强度，不易变形；字体大小按字数多少排列并居中；标志牌颜色与字体颜色应有明显反差，且应采用白底黑字。

D.2  危险工（库）房警示标志牌样式见图D.1。

700mm

140mm

乳化炸药制造工房

危 险 等 级：        1.1级

计 算 药 量：        2500kg

危险有害特性：   火灾、爆炸、腐蚀

定  量

乳化基质    1200 kg

乳化炸药    1000 kg

定  员

操作：3人；最大允许：6人

520mm

图D.1   危险工（库）房警示标志牌样式

D.3  警示标志牌内容应符合以下要求：

a） “危险工（库）房名称”按建筑物内实际生产或存储主要危险品名称确定，如：乳化炸药制造工房、工业雷管库；

b） “工（库）房危险等级、计算药量”按GB 50089的规定确定；

c） “危险工（库）房操作定员和最大允许定员”按本文件的规定确定；

d） “危险品名称及定量”按建筑物内存放的主要危险性原材料、半成品及成品的名称和最大允许存放危险品的数量确定；

e） “危险、有害特性”按危险品的主要危险性和有害性确定。

附录E

（规范性附录）

民用爆炸物品道路运输车安全技术条件

- E.1 整车

民用爆炸物品道路运输车整车安全要求如下：

- 采用燃油发动机的排气管应前置，并安装排气火花熄灭器，排气火花熄灭器的性能应符合GB 13365的规定。

- 车辆发动机排气管设置在货厢底板下面时，应在排气火花熄灭器与货厢底板之间加装隔热板，隔热板应涂防热辐射材料。

- 车辆发动机排气管与油箱、油管的距离应不小于300 mm，与裸露的电气开关的距离应不小于200 mm。

- 应安装若干个行车记录仪，保证视角全覆盖，出车或装有爆炸物品时保持24h连续开启，影像资料存储硬盘至少满足30天以上。

- 在车辆驾驶室和电瓶位置应分别设置串联电路隔离开关。

- 总质量大于3500 kg的车辆的侧面（包括油箱外侧）均应安装符合GB 11567要求的防护装置，车辆的后端应安装符合GB 11567要求的防护装置。

- 在车辆前后防护装置上应加装面积不小于150 mm×80 mm，厚度不小于40 mm的缓冲物。车辆前后均应设有拖钩或拖拽装置。

- 车辆应安装符合表1要求的危险警报系统，危险警报系统的操纵装置应不受电源总开关的控制，并应符合GB 7258的相关规定。

- 表E1  危险警报系统安装要求

| 序号 | 车辆总质量 kg | 要求 | 报警音响声级 dB | 摄像头广角 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | — | 感烟火灾探测器应设在货厢内，报警装置应设在驾驶室内。 | ＞100 | ＞140° |
| 2 | ＞2000 | 防盗报警装置应设在货厢后门和侧门上，报警装置应设在驾驶室内。 |  |  |
| 3 | ＞9000 | 观察效果良好的摄像头应设在货厢后部，监视器应设在驾驶室内。 |  |  |
| 注：“—”表示所有车辆。 |  |  |  |  |

- 货厢内的烟雾报警性能应使用香烟和分贝仪进行检验，距感烟火灾探测器0.5 m的自然吸烟应能触发报警。

- 车辆的防盗报警性能应使用分贝仪进行检验，打开车辆后门或侧门时，驾驶室内的报警装置应报警。

- 车辆的电瓶座应安装坚固耐腐蚀的防护罩，电极不应裸露。

- 车架上应安装导静电橡胶拖地带，导静电橡胶拖地带应与车架等电位连接，车辆总质量小于等于2000kg导静电橡胶拖地带数量≥1，车辆总质量大于2000kg导静电橡胶拖地带数量≥2。

- 车架与货厢应进行等电位联接，货厢内壁的导静电性能应使用量程为1×104Ω～1×108Ω的兆欧表测量，每2m2测量一点内侧壁板和底板相对导静电橡胶拖地带之间的电阻。电阻应为5.0×104Ω～1×108Ω。

- 车辆应使用无内胎子午线轮胎。严禁使用翻新的轮胎。

- 车辆上除安装车辆出厂标牌外，还应有符合GB 13392规定的安全标志图形和文字。安全标志设置应符合下列规定：

- 1）应在驾驶室顶部外表面前端中间位置及车辆尾部的右侧分别安装符合GB 13392规定的，印有黑体字“危险”字样的三角形顶灯和矩形标牌；

- 2）应在车辆两侧喷涂“禁止烟火”字样，车辆后侧喷涂“民用爆炸物品运输车”字样；

- 3）应在货厢门内侧张贴符合GB 50089规定的民用爆炸物品同车运输表。

- 在车辆明显位置和易取用位置上应放置两具不小于5 kg的磷酸铵盐干粉灭火器，固定灭火器的装置或容器应牢固可靠。

- E.2   货厢

民用爆炸物品道路运输车货箱安全要求如下：

- 货厢基本结构应为金属骨架和金属外蒙皮封闭式，金属骨架应具有一定的强度和刚度，金属骨架管体截面尺寸应不小于20 mm×20 mm，管件连接采用焊接方式。

- 货厢内蒙皮材料应选用撞击不发生火花的阻燃材料（如：有色金属材料或船用胶合板），选用船用胶合板时内表面应涂防火涂料。

- 货厢内外蒙皮之间的空隙应用阻燃隔热的材料填充。

- 货厢侧壁应设置具有防雨功能的通风窗，通风窗应能防止异物进入。货厢的密封性应通过汽车行业的检验。

- 货厢内壁不应有突出的尖角或锐边；货厢前内壁板应加装能缓冲货物冲撞的橡胶制品；货厢内应设置能固定货物的紧固装置；货厢底板应采用金属材料，表面应平整，如有焊口应修平。

- 货厢底板上应铺设阻燃导静电胶板，货厢底板与阻燃导静电胶板之间应使用导静电粘接剂平整、均匀粘固，接口、缝隙应用粘接剂填充，阻燃导静电胶板不应起皱或翘曲。

- 阻燃导静电胶板材料的电阻率应为1×104Ω～1×108Ω，厚度不应小于5 mm。

- 货厢内严禁安装除感烟火灾探测器以外的任何照明灯具等电气设备。

附录F

（规范性附录）

抗爆容器技术要求、试验方法和检验规则

- F.1  技术要求

F.1.1  外观质量

- F.1.1.1  抗爆容器外观应无掉漆、磕碰、飞边和毛刺。

- F.1.1.2  焊接件破口满焊，无目测可见孔洞，外观平滑。

- F.1.1.3  抗爆容器内外均应涂防锈漆；除泄爆孔部位外，其余外露的表面还应覆涂“中黄”警示颜色的油漆。

- F.1.1.4  抗爆容器泄爆孔表面应覆涂黑色油漆。

F.1.2  结构

- F.1.2.1  抗爆容器上应设置泄爆孔。

- F.1.2.2  抗爆容器泄爆孔与抗爆容器的储藏室之间用铝箔爆破片相隔。

F.1.3  安全系数

抗爆容器的抗爆安全系数不应小于200 %。

- F.2  性能

F.2.1  抗爆裂

- 发生爆炸时，除抗爆容器泄爆孔损坏外，其他部位不应爆裂损坏，但允许变形。

F.2.2  抗殉爆

- 发生爆炸时，抗爆容器可以防止其邻近的其他民用爆炸物品被同时引爆。

F.2.3  抗爆炸冲击波超压

- 发生爆炸时，在距离抗爆容器外侧面2.5 m处的爆炸冲击波超压应不大于0.02 MPa。

F.2,4  隔噪声

- 发生爆炸时，在距离抗爆容器外侧面5 m处的噪声应不大于115 dB。

- F.3  试验方法

F.3.1  试样

- 工业雷管：符合GB 8031的8号工业电雷管或符合WJ/T 9085的电子雷管；

- 炸药：符合GB/T 12435的工业用黑索今。

F.3.2  外观质量

- 用目视的方法检查。

F.3.3  结构

- 用目视的方法检查。

F.3.4  抗爆裂

- 抗爆容器内装200发雷管，人为引爆。

F.3.5  抗殉爆

- 抗爆容器内装200发雷管，同时在抗爆容器外壁上捆扎与抗爆容器内相同数量的雷管，人为引爆抗爆容器内的雷管。

F.3.6  抗爆炸冲击波超压

- 抗爆容器内装100发雷管，人为引爆。

F.3.7  隔噪声

- 抗爆容器内装100发雷管，人为引爆。

- F.4  检验规则

F.4.1  检验分类

- 抗爆容器的检验分为出厂检验和型式检验。

F.4.2  出厂检验

- F.4.2.1  检验项目

- 抗爆容器的出厂检验项目见表F.1。

表F.1  抗爆容器的出厂检验项目

| 序号 | 检验项目 | 要求的章条号 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观质量 | F.1.1 | F.3.2 |
| 2 | 结构 | F.1.2 | F.3.3 |

- F.4.2.2  抽样方案

- 按出厂检验项目100 %进行检验。

- F.4.2.3  合格判据

- 抗爆容器的出厂检验项目全部合格为该产品检验合格；有两项不合格时，允许返工一次，返工经过复验仍不合格的，即判定为该产品不合格。

F.4.3  型式检验

- F.4.3.1  检验时机

- 有下列情况之一时，应进行型式检验：

- a）  新产品或老产品转厂生产试制定型时；

- b）  产品停产两年后，恢复生产时；

- c）  正常生产产量累计300台时；

- d）  正式生产后，如材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

- e）  出厂检验与定型检验有重大差异时。

- F.4.3.2  检验项目

- 抗爆容器的型式检验项目见表F.2。

表F.2  抗爆容器的型式检验项目

| 序号 | 检验项目 | 要求的章条号 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗爆裂性 | F.2.1 | F.3.4 |
| 2 | 抗殉爆性 | F.2.2 | F.3.5 |
| 3 | 抗爆炸冲击波超压性 | F.2.3 | F.3.6 |
| 4 | 隔噪声性 | F.2.4 | F.3.7 |

- F.4.3.3  受检样品数

- 受检样品数应为三台。

- F.4.3.4  合格判据

- 型式检验项目全部合格为该产品检验合格；任何一项不合格即判定为该产品不合格。

- F.5  标志

- F.5.1  抗爆容器表面应喷涂“型号”、“名称”和警示标志。

- F.5.2  抗爆容器应有产品标牌，产品标牌上应包含下列内容：

a）产品名称及型号；

b）主要技术参数：雷管TNT当量100 g或100发雷管；

c）出厂编号、生产日期；

d）生产厂名称。

附录G

（资料性附录）

民用爆炸物品企业火灾、爆炸、中毒生产安全事故档案

G.1  民用爆炸物品企业火灾、爆炸、中毒生产安全事故档案封面格式见图G.1。

民用爆炸物品企业 火灾、爆炸、中毒生产安全事故档案 事故企业名称 企业注册地省份 事故地点省份 年 月 日

图G.1  民用爆炸物品企业火灾、爆炸、中毒生产安全事故档案封面格式

G.2  民用爆炸物品企业火灾、爆炸、中毒生产安全事故记录表格样式见图G.2。

| 企业名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 发生事故时间 |  | 年 月 日 时 分 |  |  |
| 发生事故单位、地点 |  |  |  |  |
| 事故性质 |  |  |  |  |
| 事故类别 |  |  |  |  |
| 伤亡人数 |  | 死亡 人 | 重伤 人 | 轻伤 人 |
| 直接经济损失（万元） |  |  |  |  |
| 破坏程度 |  |  |  |  |
| 事故 概况 |  |  |  |  |
| 事故 经过 |  |  |  |  |
| 原因 分析 |  |  |  |  |
| 整改 措施 |  |  |  |  |
| 填报 单位 意见 | 填表人（签字） 企业负责人（签字） 单位（公章） 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |
| 注1： 凡有事故现场的录像带、照片等资料随此表一并附上。 注2： 表格内内容填不下时可附页。 |  |  |  |  |

图G.2  民用爆炸物品企业火灾、爆炸、中毒生产安全事故记录表格样式