ICS 65.060.01

CCS B90

DB32

江苏省地方标准

DB XX/ XXXXX—XXXX

大蒜机械化收获技术规程

Technical code of practice for garlic mechanized harvesting

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

江苏省市场监督管理局   发布

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由江苏省农业机械标准化技术委员会提出并归口。

本文件起草单位：江苏省农业机械技术推广站，南京农业大学，江苏省农业科学院，南京交通职业技术学院，邳州市农机推广站，丰县农业机械技术推广站，铜山区农机推广站，泗阳县农机推广站。

本文件主要起草人：吴小伟、钟志堂、李骅、郭文琦、武文娟、王永健、唐莉莉、韦家武、史新明、戴尔建、尹明超、王峰、王凯。

大蒜机械化收获技术规程

- 范围

本文件规定了大蒜机械化收获作业的基本要求、作业准备、作业要求、安全要求及维护保养。

本文件适用于蒜头机械化收获。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 10395.1 农林机械 安全 第1部分：总则

JB/T 14656 大蒜收获机

NY 2609 拖拉机 安全操作规程

NY 2800 微耕机 安全操作规程

NY/T 3029 大蒜良好农业操作规程

- 术语和定义

JB/T 14656标准中规定的术语和定义适用于本文件。

- 基本要求

4.1人员。机具操作人员应经过专业培训合格，应严格按照使用说明书的操作规程对机具进行调整、作业和维护。

4.2 机具。机具应满足大蒜机械化收获作业农艺要求，安全性应符合GB10395.1要求。挖掘深度调整应灵活可靠。

4.3 地块。地块地势平坦，作业地土质、土壤含水率满足收获机使用说明书中规定的收获作业要求。作业地内应无影响作业的杂物和障碍。

- 作业准备

5.1 按使用说明书的规定对收获机进行检查﹑连接、调整和保养，确保连接可靠、状态良好。

5.2 联合收获机主要检查对齐切茎切根除土装置、夹持装置、挖拔装置等是否完好，必要时进行更换。收集装置应严密，不漏蒜头。输送部件应保证作物整齐、输送流畅，交接过渡处应可靠，不发生干扰、卡阻等现象。

5.3 挖掘或松土机构升降应灵活、平稳、可靠，无卡阻现象。

5.4 在地块两端人工清理出机组作业转弯通道，宽度应大于机组长度的2倍。

5.5 机具作业前应进行空运转试验，按使用说明书调整至最佳工作状态，各连接件和紧固件不得有松动现象，机具运转平稳，无异常声音。

- 作业要求

  - 适收期

大蒜适收期可参照NY/T 3029标准规定。

  - 操作要求

6.2.1 机手应根据作业田块的进出口，合理规划收获机械作业路线。

6.2.2 以挖掘铲能够切掉一半的根须为标准调整挖掘深度，联合收获机的挖掘深度为播种深度下方不少于5cm，挖掘收获机的挖掘深度为播种深度下方不少于10cm。

6.2.3 对于联合收获机，调节夹持输送带（链条）底部离地高度，最下侧输送带（链条）与地面距离为5cm~10cm，以不碰地膜为宜。前端扶禾板调整应紧贴地面不入土。

6.2.4 挖掘部件中心线对准大蒜行起步作业。

6.2.5 作业时按使用说明书选择适宜的作业速度，应避免中途停车、变速和倒车作业。

6.2.6 在试收20m~30m后，检查作业质量和机具运转状况，必要时进行调整并重新试收，直至符合质量要求方可进行正式作业。

6.2.7 作业时，发现缠绕、堵塞等问题时，应及时停机排除。

- 作业质量要求

7.1 挖掘收获作业质量应符合：明蒜率不小于96%（铺放式）、漏挖率不大于2%（松土式）、伤蒜率不大于1%。

7.2 联合收获作业质量应符合：伤蒜率不大于1.5%、损失率不大于4%、含杂率不大于5%、蒜头合格率不小于85%。

- 作业安全要求

8.1 作业过程中如出现堵塞或其他异常状况，应立即停机再进行检查清理。

8.2 收获机工作时，工作部件前禁止站人。

8.3 收获机运转时，不得拆下安全防护罩。严禁接触传动皮带、切割刀片、输送链等运动零部件。

8.4 在地头转弯或田间转移时，应切断收获机动力并将其置于提升状态，可靠锁定，慢速行驶。

8.5 收获机长距离转移地块时，应将悬挂部件锁死。联合收获机应将割台升到安全高度并可靠锁定。

8.6 机具使用安全技术要求应符合GB 10395.1的规定。松土式挖掘收获机的安全操作可参照NY 2800标准，与拖拉机配套的前置挖掘收获机的安全操作可参照NY 2609标准。

- 维护保养

9.1 作业后，应及时清除各部件上的杂物，按使用说明书要求进行全面保养维护。

9.2 维护保养后机具应妥善存放。存放时应将机架垫起，使挖掘铲、限深轮离开地面。

_________________________________