2023年彭城工匠职业技能竞赛无人机驾驶员-理论题库（公示）

一、单选题（1~448）

1.无人机的英文缩写是

A.UVS

B.UAS

C.UA

答案：C

2.遥控站是指

A.遥控器

B.飞控系统

C.用于操纵无人机的设备

答案：C

3.无人机系统的（ )，是指由运营人指派对无人机的运行负有必不可少职责并在飞行期间适时操作飞行的人。

A.驾驶员

B.机长

C.观测员

答案：A

4.无人机系统的（ )，是指由运营人指派在系统运行时间内负责整个无人机系统运行和安全的驾驶员。

A.驾驶员

B.机长

C.观测员

答案：B

5.无人机系统的机长是指

A.操控无人机的人

B.协助操控无人机的人

C.负责整个无人机系统运行和安全的驾驶员

答案：C

6.超近程无人机活动半径在______以内。

A.15km

B.15~50km

C.50~200km

答案：A

7.近程无人机活动半径在______以内。

A.15km

B.15~50km

C.50~200km

答案：B

8.中程无人机活动半径为______。

A.50~200km

B.200~800km

C.>800km

答案：B

9.任务高度一般在0~100m之间的无人机为

A.超低空无人机

B.低空无人机

C.中空无人机

答案：A

10.超低空无人机任务高度一般在______之间

A.0~100m

B.100~1000m

C.0~50m

答案：A

11.低空无人机任务高度一般在 之间

A.0~100m

B.100~1000m

C.1000~7000m

答案：B

12.中空无人机任务高度一般在______之间

A.0~100m

B.100~1000m

C.1000~7000m

答案：C

13.微型无人机，是指空机质量小于等于多少千克的无人机

A.5千克

B.6千克

C.7千克

答案：C

14.轻型无人机是指

A.质量大于等于7千克，但小于116千克的无人机，且全马力平飞中，校正空速小于100千米/小时（55海里/小时），升限小于3000米

B.质量大于7千克，但小于等于116千克的无人机，且全马力平飞中，校正空速大于100千米/小时（55海里/小时），升限大于3000米

C.空机质量大于7千克，但小于等于116千克的无人机，且全马力平飞中，校正空速小于100千米/小时（55海里/小时），升限小于3000米

答案：C

15.多轴飞行器上的链路天线应尽量_____飞控和GPS天线安装

A.远离

B.贴合

C.靠近

答案：A

16.无人机相对有人机的优势，以下哪条不正确（）

A.无需生命支持系统

B.训练可多依赖于模拟器

C.可靠性指标高

答案：C

17.“失速”指的是

A.飞机失去速度

B.飞机速度太快

C.飞机以大于临界迎角飞行

答案：C

18.不属于无人机系统的是

A.飞行器平台

B.飞行员

C.导航飞控系统

答案：B

19.某多轴动力电池标有10Ah,表示

A.理论上,以10mA电流放电,可放电一小时

B.理论上,以10000mA电流放电,可放电一小时

C.理论上,以10A电流放电,可放电10小时

答案：B

20.多轴飞行器动力系统主要使用

A.进步电机

B.内转子电机

C.外转子电机

答案：C

21.无人机系统飞行器平台主要使用的是______空气的动力驱动的航空器。

A.轻于

B.重于

C.等于

答案：B

22.多轴飞行器在风中悬停时下列影响正确的是

A.与无风悬停相比,逆风悬停机头稍低,且逆风速越大,机头越低。

B.一般情况下,多轴飞行器应尽量在顺风中悬停。

C.侧风的作用将使多轴飞行器沿风的去向位移,因此,侧风悬停时应向风来的反方向压杆。

答案：A

23.目前主流的民用无人机所采用的动力系统通常为活塞式发动机和（）两种。

A.涡喷发动机

B.涡扇发动机

C.电动机

答案：C

24.使飞机绕横轴转动的力矩称为

A.倾斜力矩

B.俯仰力矩

C.滚转力矩

答案：B

25.使飞机绕立轴作旋转运动的力矩称为

A.俯仰力矩

B.纵向力矩

C.偏航力矩

答案：C

26.飞机绕纵轴的稳定性称为

A.纵向稳定性

B.航向稳定性

C.横向稳定性

答案：C

27.飞机的横向和航向稳定性之间

A.互相独立

B.必须匹配适当

C.横向稳定性好,航向稳定性就差

答案：B

28.飞机纵稳定性是指飞机受到上下对流扰动后

A.产生绕立轴转动,扰动消失后转角自动回到零

B.产生绕横轴转动,扰动消失后俯仰角自动回到零

C.产生绕横轴转动,扰动消失后自动恢复原飞行姿态

答案：C

29.飞机横向稳定性是指飞机受到扰动后

A.产生绕纵轴转动,扰动消失后转角自动回到零

B.产生绕纵轴转动,扰动消失后自动恢复原飞行姿态

C.产生绕横轴转动,扰动消失后转角自动回到零

答案：B

30.飞机航向稳定性是指飞机受到侧风扰动后

A.产生绕立轴转动,扰动消失后转角自动回到零

B.产生绕立轴转动,抗动消失后自动恢复原飞行姿态

C.产生绕横轴转动,扰动消失后转角自动回到零

答案：B

31.飞机的重心位置对飞机的哪个稳定性有影响

A.纵向稳定性和航向稳定性

B.只对纵向稳定性

C.横向稳定性

答案：A

32.垂直爬升时升限为海拔1,000米的多轴飞行器,如果在10km/h的前飞中爬升,其升限

A.将降低

B.将升高

C.将保持不变

答案：B

33.32华氏度是0摄氏度,那么59华氏度是多少摄氏度?

A.0摄氏度

B.15摄氏度

C.27摄氏度

答案：B

34.多轴飞行器前飞时,单个旋翼

A.前行桨叶相对气流速度等于后行桨叶相对气流速度

B.前行桨叶相对气流速度小于后行桨叶相对气流速度

C.前行桨叶相对气流速度大于后行桨叶相对气流速度

答案：C

35.伯努利方程的使用条件是

A.只要是理想的不可压缩流体

B.只要是理想的与外界无能量交换的流体

C.必须是理想的、不可压缩、且与外界无能量变换的流体

答案：C

36.《一般运行和飞行规则》的颁布目的是①为了维护国家领空主权;②为了规范民用航空器的运行;③保证飞行的正常与安全

A.①②③

B. ①②

C.②③

答案：A

37.Ⅱ级别无人机是指

A.0.25KG<空机质量≤4KG,1.5KG<起飞全重≤7KG,超视距运行的

B.0.25KG<空机质量≤4KG,1.5KG<起飞全重≤7KG ,视距内运行的

C.0.25KG<空机质量≤4KG,1.5KG<起飞全重≤7KG

答案：C

38.直接控制电机转速的是

A.电池

B.电调

C.飞控

答案：B

39.无人机伞降回收方式一般的应用范围为

A.Ⅲ、Ⅳ、Ⅺ级别无人机。

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅶ级别无人机。

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ、Ⅶ级别无人机。

答案：B

40.线圈匝数越多的电机,KV值 。

A.越高

B.无关

C.越低

答案：C

41. 以下哪个是小型电动无人机常用的动力电池类型

A.Li-Po

B. Ni-Cd

C.Ni-MH

答案：A

42.风向袋所表示的风向是与风向袋成相反的方向,所以风向袋指向正北表明

A.南风

B.北风

C.都不是

答案：A

43.风向270度,航向90度,这时无人机在

A.侧风飞行

B.顺风飞行

C.逆风飞行

答案：B

44.标有60A的电调中,选用多大的电池合适?

A.大于60A

B.等于60A

C.小于60A

答案：A

45.围绕多轴飞行器横轴的是什么运动

A.滚转运动

B.俯仰运动

C.偏航运动

答案：B

46.对装备定距螺旋桨的活塞发动机,通常用来反映功率的仪表是

A.进气压力表

B.转速表

C.燃油流量表

答案：B

47.围绕多轴飞行器纵轴的是什么运动

A.滚转运动

B.俯仰运动

C.偏航运动

答案：A

48.民用无人机用于农林喷洒作业时,以下哪些人员要求持有民用无人机驾驶员合格证并具有相应等级:①作业负责人;②独立喷洒作业人员;③作业高度在15米以上的作业人员

A. ①②③

B.②③

C.②

答案：A

49.无人机电气系统中电源和（）两者组合统称为供电系统。

A.用电设备

B.配电系统

C.供电线路

答案：B

50.无人机搭载任务设备重量主要受（）限制。

A.飞机自重

B.飞机载重能力

C.飞机最大起飞能力

答案：B

51.无人机配平的主要考虑是（）沿纵轴的前后位置

A.气动焦点

B.发动机

C.重心

答案：C

52.监视系统获取民用无人机运行信息的方式包括

A.主动反馈系统,是指运营人主动将航空器的运行信息发送给监视系统。

B.被动反馈系统,是指航空器被雷达、ADS-B系统、北斗等手段从地面进行监视的系统,该反馈信息不经过运营人。

C.两者都有

答案：C

53.指挥控制与（）是无人机地面站的主要功能

A.飞行状态监控

B.任务规划

C.飞行视角显示

答案：B

54.无人机地面站系统不包括

A.机载电台

B.无人机控制站

C.载荷控制站

答案：A

55.无人机地面站显示系统应能显示（）信息。

A.无人机飞行员状态

B.飞机状态及链路、载荷状态

C.飞行空域信息

答案：B

56.地面站地图航迹显示系统可为无人机驾驶员提供飞机（）等信息。

A.飞行姿态

B.位置

C.飞控状态

答案：B

57.无人机系统通讯链路主要包括：指挥与控制（C&C）， （），感知和规避（S&A）三种。

A.空中交通管制（ATC）

B.视频通信

C.通信中继

答案：A

58.目前世界上无人机的频谱使用主要集中在UHF、L和 波段

A.C

B.VHF

C.任意

答案：A

59.以下不是导航飞控系统组成部分的是

A.传感器

B.电台

C.执行机构

答案：B

60.导航子系统功能是向无人机提供相对于所选定的参考坐标系的______，引导无人机沿指定航线安全、准时、准确的飞行。

A.位置、速度、飞行姿态

B.高度、速度、飞行姿态

C.俯仰、滚转、偏航

答案：A

61.导航子系统功能是向无人机提供______信息，引导无人机沿指定航线安全、准时、准确的飞行。

A.角速度

B.角加速度

C.高度、速度、位置

答案：C

62.位置传感器用于感受无人机的位置，是无人机飞行轨迹控制的必要前提。（ ）是典型的位置传感器。

A.角速率传感器

B.加速度传感器

C.GPS卫星导航接收机

答案：C

63.______是无人机完成起飞、空中飞行、执行任务、返场回收等整个飞行过程的核心系统，对无人机实现全权控制与管理，因此该子系统之于无人机相当于驾驶员之于有人机，是无人机执行任务的关键。

A.飞控计算机

B.飞控子系统

C.导航子系统

答案：B

64.飞控子系统必须具备的功能为

A.无人机姿态稳定与控制，无人机飞行管理，应急控制

B.无人机飞行管理，与导航子系统协调完成航迹控制，信息收集与传递

C.无人机起飞与着陆控制，无人机飞行管理，信息收集与传递

答案：A

65.飞控子系统可以不具备如下功能

A.姿态稳定与控制

B.导航与制导控制

C.任务分配与航迹规划

答案：C

66.无人机在控制增稳飞行控制模式下，期间飞控子系统 控制。

A.参与

B.不参与

C.不确定

答案：A

67.属于无人机飞控子系统的是

A.无人机姿态稳定与控制

B.无人机任务设备管理与控制

C.信息收集与传递

答案：A

68.不属于无人机飞控子系统所需信息的是

A.经/纬度

B.姿态角

C.空速

答案：A

69.飞控上的GPS/COMPASS模块不能给无人机提供哪些数据

A.方向

B.位置

C.加速度

答案：C

70.不应属于无人机飞控计算机任务范畴的是

A.数据中继

B.姿态稳定与控制

C.自主飞行控制

答案：A

71.电动动力系统主要由动力电机、动力电源和（）组成

A.电池

B.无刷电机

C.调速系统

答案：C

72.下述电池中哪种电池价格最便宜（）

A.锂电池

B.镍氢电池

C.铅酸蓄电池

答案：C

73.下述电池中哪种电池价格最便宜。

A.锂电池LiPo

B.镍氢电池NiMH

C.铅酸蓄电池VRLA

答案：C

74.无人机电气系统一般包括______3个部分。

A.电源、电缆、接插件

B.电源、配电系统、用电设备

C.电缆、供电系统、用电设备

答案：B

75.______两者组合统称为供电系统。

A.电缆和配电

B.电源和电缆

C.电源和配电

答案：C

76.______的功能是向无人机各用电系统或设备提供满足预定设计要求的电能。

A.配电系统

B.电源

C.供电系统

答案：C

78.螺旋桨如受损则可能

A.高速运转过程中断裂

B.引起发动机过度抖动损坏发动机

C.以上都有可能

答案：C

79.螺旋桨在旋转时如打到东西，可能

A.发动机停车

B.螺旋桨受损

C.以上都可能

答案：C

80.无人机通过 控制舵面和发动机节风门来实现无人机控制。

A.操纵杆

B.伺服执行机构

C.脚蹬

答案：B

81.无人机搭载任务设备重量主要受限制于

A.载重能力

B.空重

C.最大起飞重量

答案：A

82.无线电视距内通讯的无人机多数机载安装（ ），需要进行无线电超视距通讯的无人机一般采用自跟踪抛物面卫通天线。

A.定向天线

B.蘑菇头天线

C.全向天线

答案：C

83.以下地面链路天线哪一种是定向天线（ ）

A.八木天线

B.鞭状天线

C.三叶草天线

答案：A

84.常用的侦查搜索设备有光电平台、______、激光测距仪等

A.SRA雷达

B.测绘雷达

C.激光雷达

答案：A

85.下列哪些是正确的

A.牛顿第三运动定律表明，要获得给定加速度所施加的力的大小取决于无人机的质量。

B.牛顿第二运动定律表明作用力和反作用力是大小相等方向相反的。

C.如果一个物体处于平衡状态，那么它就有保持这种平衡状态的趋势。

答案：C

86.不稳定运动状态与稳定运动或者静止状态的情况不同之处就是多了

A.速度

B.加速度

C.重力加速度

答案：B

87.流体在管道中以稳定的速度流动时，如果管道由粗变细，则流体的流速

A.减小

B.增大

C.保持不变

答案：B

88.流体的伯努利定理

A.适用于不可压缩的粘性流体

B.适用于不可压缩的理想流体

C.适用于粘性的理想流体

答案：B

89.一个平滑流动或流线型流动里面的空气微团，接近一个低压区时

A.会加速

B.会减速

C.速度不变

答案：A

90.通过一个收缩管道的流体，在管道的收缩区，速度的增加必然造成收缩区压力

A.增加

B.减少

C.不变

答案：B

91.对低速气流，由伯努利方程可以得出______

A.流管内气流流速增加，空气静压也增加

B.流管截面积减小，空气静压减小

C.流管内气流速度增加，空气静压减小

答案：C

92.根据伯努利定律，同一管道中，气流速度增大的地方，压强将

A.增大

B.减小

C.不变

答案：B

93.空气流过一粗细不等的管子时，在管道变粗处，气流速度将

A.增大

B.减小

C.不变

答案：B

94.CL=1.3和CL=1.0

A.前者产生更大升力

B.后者产生更大升力

C.产生升力相等

答案：A

95.公式L=Wg

A.适用于飞行器下滑过程

B.适用于飞行器爬升过程

C.都不适用

答案：C

96.保持匀速上升时，升力与重力

A.相等

B.升力大于重力

C.升力小于重力

答案：A

97.影响升力的因素

A.飞行器的尺寸或面积、飞行速度、空气密度

B.CL

C.都是

答案：C

98.对于滑翔机和下滑中的飞机来说，升力和重力关系

A.L=Wgcosɑ

B.L=Wgsinɑ

C.L=Wg

答案：A

99.在机翼上，驻点处是

A.空气与前缘相遇的地方

B.空气与后缘相遇的地方

C.都不正确

答案：A

100.如果对称机翼相对来流仰头旋转了一个迎角，驻点

A.稍稍向前缘的上表面移动

B.稍稍向前缘的下表面移动

C.不会移动

答案：B

101.下列正确的选项是

A.了解飞机阻力是如何产生的并如何去减小它是很重要的

B.飞行器飞行时阻力是可以避免的

C.每次翼型或迎角的变化都不会改变飞机的阻力

答案：A

102.飞机平飞遇垂直向上突风作用时

A.阻力将增大

B.升力将增大

C.升力将减小

答案：B

103.飞机以一定速度逆风起飞时

A.升力将减小

B.升力将增大

C.阻力增大升力减小

答案：B

104.保持匀速飞行时，阻力与推力

A.相等

B.阻力大于推力

C.阻力小于推力

答案：A

105.飞行速度增大一倍，阻力

A.减小为原来的四分之一

B.增大为原来的四倍

C.增大为原来的二倍

答案：B

106.围绕多轴飞行器立轴的是什么运动

A.滚转运动

B.俯仰运动

C.偏航运动

答案：C

107.如果数据链路上行中断会发生的后果

A.无人机退出地面站控制模式

B.不能获取无人机状态信息

C.无法在线重规划航线航点及发送任务指令

答案：C

108.如果数据链路下行中断会发生的后果

A.无法在线重规划航线航点及发送任务指令

B.地面站不再更新无人机的遥测数据

C.无人机航拍图传图像丢失

答案：B

109.个人民用无人机拥有者在“无人机实名登记系统”中登记的信息包括

A.驾驶员姓名、有效证件号码、联系方式

B.拥有者姓名、有效证件号码、工作单位、联系方式

C.拥有者姓名、有效证件号码、使用目的

答案：C

110.螺旋桨叶本身是扭转的,因此桨叶角从毂轴到叶尖是变化的最大安装角或者最大螺距在

A.毂轴处

B.叶尖处

C.桨叶中间

答案：A

111.无人机的药箱应

A.具有防腐性

B.外观美观

C.越大越好

答案：A

112.关于多旋翼使用的无刷电机与有刷电机,说法正确的是

A.无刷电调驱动直流电机,无法调速

B.有刷电机便于调速和驱动交流电机,

C.三相交流电机通过交流电调将电池直流变成交流作为电机输入

答案：C

113.多轴飞行器悬停时的平衡不包括

A.俯仰平衡

B.方向平衡

C.前飞废阻力平衡

答案：C

114.无人机在飞行中晃动过大或反应滞后,除了飞控感度的原因,还有可能是什么原因?①多旋翼飞行器机臂刚度不够,或有安装旷量;②多旋翼机体太大致使转动惯量太大;③多旋翼螺旋桨太重,加减速慢致使操纵相应慢;④固定翼机体或舵面刚度不够,连杆、摇臂或舵机本身有旷量。

A.①②③

B.②③④

C.①②③④

答案：C

115.四级风的风速是

A.3.4-5.5m/s

B.5.5-7.9m/s

C.8-10.7m/s

答案：B

116. 气象里上下两横一样长的“F”标志代表几级风?

A.2

B.3

C.4

答案：C

117.下列关于阻力的哪种说法是正确的

A.干扰阻力是飞机各部件之间由于气流相互干扰而产生的一种额外阻力

B.干扰阻力是由于气流的下洗而引起的

C.在飞机各部件之间加装整流包皮可以减小诱导阻力

答案：A

118.有些飞机的翼尖部位安装了翼稍小翼，它的功用是

A.减小诱导阻力

B.减小压差阻力

C.减小摩擦阻力

答案：A

119.飞机上产生的摩擦阻力与什么困素有关

A.与大气可压缩性有关

B.与大气的粘性、飞机表面状况以及周围气流接触的飞机表面面积有关

C.仅与大气的温度有关

答案：B

120.多旋翼无人机机体一般不使用（）的材料。

A.玻璃纤维

B.碳纤维

C.高强度工程塑料

答案：A

121.KV1000的无刷电机搭配11.1V电池,空载转速是

A.1110转/分

B.1110转/秒

C.11100转/分

答案：C

122. 以下哪个频段可用于无人机系统下行链路

A.840.5-845MHZ

B.1430-1444MHZ

C.2408-2440MHZ

答案：C

123.大风伞降回收在什么位置开伞合适

A.在高处

B.在上风处

C.在下风处

答案：B

124.多轴飞行器飞行平台由哪些设备组成？

A.飞控，电调，电机，螺旋桨，机架，接收机

B.飞控，电调，电机，螺旋桨，机架，倾斜盘

C.飞控，电调，电机，螺旋桨，机架，遥控器

答案：A

125.以下无人机相关组件部件，数传电台、飞控、电子调速器、 OSD、5.8G图传、电机、摄像头，连接方式正确的是？

A.OSD-5.8C图传一电机

B.电机一电子调速器一飞控一数传电台

C.电机一电子调違器一数传电台一飞控

答案：B

126.请将多旋翼无人机以下部件正确用线连接：IMU、ESC、起落架、电机、螺旋桨

A.ESC——IMU——螺旋桨，其余不连

B.IMU——ESC——螺旋桨，其余不连

C.ESC——电机——螺旋桨，其余不连

答案：C

127.电台、接收机、调速器、电池、GPS、电机（多旋翼无人机以下哪个组设备连接是正确的）

A.接收机-调速器-电池-电台

B.电池-调速器-电机

C.调速-电机-GPS-接收机

答案：B

128.电机、电调、电池、接收机、数传电台请把他们用合格的方式连接

A.电池-电调-电机

B.数传电台-电池-电调-电机

C.接收机-电池-电调-电机

答案：A

129.电机、电调、飞控、电台，将可以直接连接的用线连接起来

A.飞控-电台-电调-电机

B.电台-飞控-电调-电机

C.电调-飞控-电台-电机

答案：B

130.下列哪种连接是对的？

A.电池-电调-电机

B.电机-电调-电池-IMU

C.电机-电调-IMU-电池

答案：A

131.伺服舵机由哪几部分组成？

A.控制电路，电机，减速齿轮组，电位器

B.外壳，控制电路，减速齿轮组，电位器

C.外壳，控制电路，电机，减速齿轮组，电位器

答案：C

132.飞行前检查的第一项是

A.重心

B.紧固件

C.电压

答案：B

133.地面站，飞机电，遥控器，哪个是检查程序中最后一项？

A.地面站

B.遥控器

C.飞机电

答案：C

134.地面站，遥控器，飞机的通电顺序

A.飞机电，地面站，遥控器

B.地面站，遥控器，飞机电

C.遥控器，飞机电，地面站

答案：B

135.电池放在机体哪里方式飞行更灵活？

A.下面

B.上面

C.中间

答案：B

136.要想飞机飞行更稳定，负载应

A.尽量向上远离重心位置安装

B.尽量向下远离重心位置安装

C.靠近重心安装

答案：C

137.多旋翼1.1米轴距代表什么意思？

A.对角电机之间的半径距离为1.1米

B.相邻电机之间的直径距离为1.1米

C.对角电机之间的直径距离为1.1米

答案：C

138.以下哪种多旋翼机架是“H”型？

A.悟

B.经纬M600

C.MAVIC

答案：A

139.多轴无人机一般以双数螺旋桨配置，可否有奇数的配置，怎么配

A.可以，但需要加个矢量舵机

B.不可以

C.可以

答案：A

140.多旋翼有三轴布局的形式，这种布局中间轴多了一个舵机，这个舵机的作用是什么？

A.抵消反扭矩

B.收起起落架

C.改变旋翼螺距

答案：A

141.所使用的多旋翼无人机，其所使用的是定距螺旋桨还是变距螺旋桨

A.变距螺旋桨

B.定距螺旋桨

C.有定距螺旋桨也有变距螺旋桨

答案：B

142.飞机的迎角是

A.飞机纵轴与水平面的夹角

B.飞机翼弦与水平面的夹角

C.飞机翼弦与相对气流的夹角

答案：C

143.伯努利定理指的是？

A.由于能量守恒定律,同一流管内横截面积大的地方静压更小

B.由于能量守恒定律,同一流管内流速快的地方静压大

C.由于能量守恒定律,同一流管内流速快的地方静压小

答案：C

144.升力公式L=1/2CL*ρV2*S，各个字母的含义分别是

A.CL为升力系数，ρ是运行环境大气密度，V是真空速，S是机翼面积

B.CL为升力系数，ρ是机体材料密度，V是真空速，S是机体迎风面积

C.CL为升力系数，ρ是运行环境大气密度，V是地速，S是机体迎风面积

答案：A

145.通过改变迎角，无人机驾驶员可以控制飞机的

A.升力、空速、阻力

B.升力、空速、阻力、重量

C.升力、拉力、阻力

答案：A

146.民用无人机运行多处于低空速环境下，主要受到的阻力有：1摩擦阻力；2循环阻力；3干扰阻力；4激波阻力；5诱导阻力；6压差阻力

A.1234

B.1256

C.1356

答案：C

147.相同迎角，飞行速度增大一倍，阻力增加约为原来的

A.一倍

B.二倍

C.四倍

答案：C

148.关于诱导阻力，以下说法错误的是

A.滑翔机为了减小诱导阻力，

B.飞行速度越快，诱导阻力越小

C.有的机翼加装了翼梢小翼，目的是增强气流的下洗以增大升力，从而减小诱导阻力

答案：C

149.飞机失速的原因是

A.飞机速度太小

B.机速度太大

C.飞机迎角超过临界迎角

答案：C

150.多轴飞行器有几个运动轴，几个自由度？

A.3个运动轴，1个自由度

B.3个运动轴，6个自由度

C.3个运动轴，3个自由度

答案：B

151.多旋翼有几个自由度，滚转运动是绕哪个轴？

A.6个，横轴

B.6个，纵轴

C.3个，纵轴

答案：B

152.多旋翼无人机运动状态改变的操纵一般通过改变（）来实现。

A.螺距

B.扭矩

C.旋翼转速

答案：C

153.四轴飞行器为什么相邻的桨旋转方向不同

A.更加灵活

B.抵消反扭矩

C.增加升力

答案：B

154.多旋翼飞行器为什么一般相对的桨旋转方向是不一样的

A.效率更高

B.产生更大升力

C.抵消反扭矩

答案：C

155.当俯视四轴无人机转动时，顺时针旋转和逆时针旋转的螺旋桨是（）的。

A.相对

B.相邻

C.都不是

答案：B

156.顶视正反桨下列说法正确的是

A.顺时针转的为反桨、逆时针转的为正桨

B.顺时针转的为正桨、逆时针转的为反桨

C.正桨为顺时针旋转、反桨为逆时针旋转

答案：A

157.多旋翼飞机如何实现左转弯，螺旋桨转速如何变化

A.（顶视）顺时针减速、逆时针加速

B.（顶视）顺时针加速、逆时针加速

C.（顶视）顺时针加速、逆时针减速

答案：C

158.四轴在原地左转，哪种浆加速

A.逆时针相对两个桨加速

B.顺时针相邻两个桨加速

C.顺时针相对两个桨加速

答案：C

159.当俯视四轴无人机逆时针转动时，各个螺旋桨的变化？

A.顺时针两个桨减速，逆时针两个桨加速

B.顺时针两个桨加速，逆时针两个桨减速

C.顺时针两个桨加速，逆时针两个桨加速

答案：B

160.四轴如何实现左转90°

A.顺时针旋转的桨减速

B.逆时针旋转的桨加速

C.顺时针旋转的桨加速

答案：C

161.对于考试六轴，向左平移，哪种桨加速？

A.飞机右侧的三个桨加速

B.飞机左侧的三个桨加速

C.全部桨加速

答案：A

162.多旋翼无人机要实现在悬停中向右偏航, 不同螺旋桨应如何变化？

A.机体轴左边螺旋業加速,

B.逆时针加速,顺时针減速

C.逆时针減速,

答案：B

163.多轴左右平移时，飞机姿态是绕哪根轴发生变化？

A.立轴

B.横轴

C.纵轴

答案：C

164.绕多轴横轴运动是什么运动？

A.横滚运动

B.俯冲运动

C.俯仰运动

答案：C

165.直升机在飞行过程中，若尾旋翼失效，飞机将

A.继续保持原来飞行姿态

B.自旋

C.自旋几圈后恢复原来姿态

答案：B

166.常规布局直升机尾桨的作用不包括

A.抵消反扭矩

B.改变航向

C.减少噪声

答案：C

167.一般情况下，要增加直升机最大负载，最合适的办法是

A.增加转速，增大桨距

B.增加转速，减小桨距

C.减小转速，增大桨距

答案：B

168.众所周知，物体运动的速度是一个矢量，关于飞行过程中空速与地速的关系，下列正确的是（）

A.正侧风时，空速=地速

B.无论何时，空速+风速=地速

C.逆风时，空速<地速

答案：B

169.多旋翼控制前后飞行时，油门需要怎么变化，为什么？

A.前后飞行时，飞机会产生倾斜角，导致升力垂直分量不足以抵消重力，所以需要适量增加油门

B.前后飞行时，飞机会产生倾斜角，导致升力垂直分量不足以抵消重力，所以需要适量减小油门

C.前后飞行时，飞机会产生倾斜角，导致升力水平分量不足以抵消重力，所以需要适量增加油门

答案：A

170.多旋翼动力系统由哪几部分组成

A.电机，飞控，电调，电池，桨

B.电机，电调，电池，桨

C.电机，飞控，电调，电池

答案：B

171.多旋翼动力系统由那几部分组成?每部分有几根线？

A.电池（两根动力线），电调（三根线），电机（三根线）

B.电池（两根动力线），电调（八根线），电机（两根线）

C.电池（两根动力线），电调（八根线），电机（三根线）

答案：C

172.6S电池一共有几根线？

A.7

B.8

C.9

答案：C

173.下列锂聚合物动力电池上描述正确的

A.3s电池有3根红线，一根黑线

B.3s电池有4根引出线

C.3s电池有3根引出线

答案：B

174.4S电池平衡头有几根引出线

A.6根

B.5根

C.7根

答案：B

175.控制电机转速设备的英文缩写为

A.BE

B.ESC

C.MCS

答案：B

176.电调是通过改变什么来控制电机转速的

A.电压

B.电流

C.功率

答案：A

177.电调的作用不包括

A.改变电机转速

B.直流电变交流电

C.改变电流大小

答案：C

178.使用独立电调的无人机，ESC上一共有几根线？最粗的两根线连接的是？最细的三根杜邦线连什么？

A.7或8；电源；飞控

B.7或8；电源；电机

C.5；电源；电机

答案：A

179.电调几根线？

A.7根、8根都有

B.7根

C.8根

答案：A

180.常用电调线的数量不包括

A.8根

B.7根

C.6根

答案：C

181.下列无人机部件中，电调杜邦线接什么？

A.接收机

B.飞控

C.电机

答案：B

182.无刷电机要用直流电还是交流电？

A.三相交流电

B.两相直流

C.三相直流电

答案：A

183.连接电机的三根线是以（）方式给无刷电机供电的

A.交流、直流都可以

B.直流

C.交流

答案：C

184.目前常用无人机使用什么类型的电机

A.外转子三相交流无刷同步电机

B.外转子三相交流无刷异步电机

C.内转子直流有刷电机

答案：A

185.连接无人机电机为什么是三根线

A.三相直流电，变换任意两根线电机会发生反转

B.三相交流电，变换任意两根线电机会发生反转

C.两相交流电，变换任意两根线电机会发生反转

答案：B

186.无刷电机如果遇到旋转方向相反，需要换向时应如何处理？

A.电调与电源线的连接进行对换

B.电调与电机的连接线3根中任意对换2根

C.电调与飞控连接线进行对换

答案：B

187.飞行器检查时，多旋翼电机产生振动，在排除电机本身故障后，检查动力电路。我们应检查电调的输入端连接还是输出端连接

A.输入端

B.输出端

C.不用检查

答案：B

188.多轴在测试电机，电调时最重要的安全措施是什么？

A.卸下螺旋桨

B.不接动力电

C.卸下电机

答案：A

189.多旋翼在测试电机转动方向最重要的安全措施？

A.拆卸电机

B.拆卸机臂

C.拆卸螺旋桨

答案：C

190.什么电池记忆能力最强？

A.镍氢电池Ni/M

B.镍铬电池Ni/Cd

C.锂电池Li-Po

答案：B

191.以下哪种电池不具有记忆效应

A.镍镉电池

B.镍氢电池

C.锂电池

答案：C

192.连续性原理指的是？

A.由于质量守恒定律，同一流体横截面积大的地方静压更小

B.由于质量守恒定律，同一流管单位时间内流经不同横截面的流体质量一定

C.由于质量守恒定律，同一流体横截面积大的地方流速更快

答案：B

193.同样容量不同类型的电池，最轻的是

A.铅酸蓄电池

B.碱性电池

C.聚合物锂电池

答案：C

194.目前无人机平台常用动力电池类型为锂聚电池，关于其特点错误的是?

A.无记忆效应

B.充满电压一般为4.7V

C.标称电压一般为3.7V

答案：B

195.成品lipo6s1p12000mah30c电池，请问该电池单片电芯容量

A.12000mah

B.72000mah

C.24000mah

答案：A

196.飞机绕横轴的稳定性称为

A.横向稳定性

B.航向稳定性

C.纵向稳定性

答案：C

197.飞机绕立轴的稳定性称为

A.航向稳定性

B.横向稳定性

C.纵向稳定性

答案：A

198.飞机的纵向和航向稳定性之间

A.必须匹配适当

B.纵向稳定性好，航向稳定性就差

C.互相独立

答案：C

199.飞机的纵向安定性有利于

A.防止飞机绕立轴偏转过快

B.防止飞机绕纵轴滚转过快

C.防止飞机抬头过高或低头过低

答案：C

200.现有一块聚合物锂电池可能会长时间不使用，充放电至电量多少，电压多少储存合适？

A.80%；4.7V

B.40%至50%；3.8V

C.20%，3.7V

答案：B

201.电池保存电压为多少？

A.3.85V

B.3.7V

C.4.2V

答案：A

202.成品Lipo6S1P12000mAh30C电池， 请问该电池的单片电芯容量为多少mAh？该组电池电压在几 V 的状态下可长时间保存？

A.12000mAh，22.8V-23.1V

B.12000mAh，22.2V-25.2V

C.12000mAh，21.6V-22.8V

答案：A

203.为了确保航空运输安全，额定能量不超过100wh(瓦特小时）的电池无需航空公司批准，超过100wh但不超过160wh经航空公司批准后方可携带，严禁旅客携带额定能量超过（）的电池乘机。

A.100wh

B.160wh

C.都不是

答案：B

204.电池C数代表什么？

A.放电倍率

B.充电倍率

C.以上都是

答案：C

205.标有4S-6S的电调，最大运行多大电压

A.22.2V

B.25.2V

C.44.4V

答案：B

206.无人机ESC部件（标称：输入电压为12.6-25.2、持续电流为120A），以下两组电池6S10000mah10C和12S16000mah15C，哪一组适用？

A.12S16000mah15C

B.6S10000mah10C

C.都适用

答案：B

207.多旋翼电调与电机如何匹配

A.电调的额定电流要比电机的最大电流高

B.电调的额定电压要比电机的最大电流高

C.电调的额定电流要比电机的最大电流底

答案：A

208.无人机用无刷电机的主要技术参数有哪些？

A.定子直径，定子高度，kv值

B.定子直径，转子高度，kv值

C.转子直径，转子高度，kv值

答案：A

209.某多轴电机标有3810字样，意思是指

A.该电机最大承受38V电压，最小承受10V电压

B.该电机转子直径为38毫米

C.该电机转子高度为38毫米

答案：B

210.内定子外转子电机规格2208、9T、KV1000分别代表什么含义

A.定子线圈直径22英寸，定子线圈高度8英寸，每分钟转速为1000转

B.定子线圈直径22英寸，定子线圈高度8英寸，每伏特电压能达到的每分钟转速为1000转

C.定子线圈直径22毫米，定子线圈高度8毫米，每伏特电压能达到的每分钟转速为1000转

答案：C

211.扁粗电机和细长电机的特点？

A.扁粗电机扭矩大，转速低；细长电机扭矩相对较小，转速高。

B.扁粗电机扭矩小，转速低；细长电机扭矩相对较高，转速高。

C.扁粗电机扭矩大，转速高；细长电机扭矩相对较小，转速小。

答案：A

212.一般情况下， 无人机使用电机5022和4025哪个电机的KV值大些

A.5022

B.4025

C.一样快

答案：B

214.飞机的理论升限______实用升限。

A.等于

B.大于

C.小于

答案：B

215.飞机的最大起飞重量指

A.飞机离地时的重量

B.飞机开始滑行时的重量

C.飞机开始起飞滑跑时的重量

答案：C

216.5048和7015电机，哪个更适合大载重

A.5048

B.7015

C.都适合

答案：B

217.需要灵活操控性能的飞机，是选用高转速还是高扭矩电机

A.高直径

B.高扭矩

C.高转速

答案：C

218.高转速电机一定是高KV值吗

A.不一定

B.是

C.不是

答案：A

219.能否使用高KV的电机带动远大于适配桨大小的桨

A.能

B.不能

C.无所谓

答案：B

220.描述飞机在空间姿态的姿态角有

A.迎角，偏航角，滚转角

B.滚转角，偏航角，俯仰角

C.俯仰角，侧滑角，滚转角

答案：B

221.桨螺旋桨的主要技术参数有哪些?

A.直径，螺距，桨叶数

B.直径，螺距，桨叶数，材料

C.直径，螺距，材料

答案：B

222.螺旋桨的螺距是什么?

A.螺距是指螺旋桨旋转一周所上升或前进的距离

B.螺距是指螺旋桨旋转一周所前进的距离

C.螺距是指螺旋桨旋转一周所上升的距离

答案：A

223.多轴飞行器常用的螺旋桨的剖面形状是

A.对称型

B.凹凸型

C.S型

答案：B

224.一般X型四轴右前方旋翼一般是CW还是CCW桨

A.CCW顶视顺时针

B.CW顶视逆时针

C.CCW顶视逆时针

答案：C

225.大气是一种混合物，它由（）组成

A.空气和水汽凝结物；

B.空气和固体微粒；

C.空气、水汽及液体或固体杂质

答案：C

226.三大气象要素为

A.气温.气压和空气湿度

B.气温.风和云

C.风.云和降水

答案：A

227.温度对飞机的升限有影响，关于升限，下列何种叙述是正确的

A.气温升高，大型飞机的升限要升高

B.气温变化对喷气式飞机的升限没有影响

C.气温升高，所有飞机的升限都要减小

答案：C

228.当气温高于标准大气温度时，飞机的载重量要

A.增加

B.减小

C.保持不变

答案：B

229.影响空气粘性力的主要因素是

A.空气温度

B.空气清洁度

C.相对湿度

答案：A

230.在大气层内，大气压强

A.在同温层内随高度增加保持不变

B.随高度增加而增加

C.随高度增加而减小

答案：C

231.使原来静止的空气产生垂直运动的作用力，称为

A.对流冲击力

B.气动作用力

C.热力作用力

答案：A

232.白天，在太阳辐射作用下，山岩地、沙地、城市地区比水面、草地、林区、农村升温快，其上空气受热后温度高于周围空气，因而体积膨胀，密度减小，使浮力大于重力而产生上升运动。这种现象会引起

A.压差作用力

B.温差作用力

C.热力对流冲击力

答案：C

233.风吹来时，那种局地风向不断改变，风速一阵大一阵小的现象称为

A.风的阵性

B.风切变

C.风向不定

答案：A

234.雾通常发生在接近地面的空气温度冷却到空气的露点时，是从地表开始

A.50英尺内的云

B.80英尺内的云

C.100英尺内的云

答案：A

235.和地面建筑物有关的湍流强度依赖于______，这会影响任何飞机的起飞和着陆性能，也会引发非常严重的危险。

A.障碍物的多少和风的基本速度

B.障碍物的大小和风的基本方向

C.障碍物的大小和风的基本速度

答案：C

236.下述何种天气现象是稳定大气的特征

A.能见度极好

B.能见度较差

C.有阵性降水

答案：A

237.最小能见度是指

A.能看到最近的物体距离

B.能见度因方向而异时，其中最小的能见距离

C.能见度因方向而异时，垂直和水平能见度最小的距离

答案：B

238.国际上对以下哪些能见度定义是正确的

A.烟雾的能见度定义为不足1km

B.薄雾的能见度为1km～3km

C.霾的能见度为3km～5km。

答案：A

239.山地对风的影响，以下描述错误的是

A.山体本身的障碍影响，使气流被阻滞不前

B.一般山顶和峡谷风口的风速增大

C.一般山底和峡谷风口的风速增大

答案：C

240.在山区飞行时应当注意，最强的乱流出现在

A.山谷中间

B.山的迎风坡

C.山的背风坡

答案：A

241.气象上的风向是指

A.风的去向

B.风的来向

C.气压梯度力的方向

答案：B

242.机场上常用风向袋来估计风速，当风向袋吹平时，风速已达

A.5～6米/秒

B.6～10米/秒

C.10～12米/秒

答案：B

243.根据地面天气图上分析的等压线，我们能决定出

A.降水区域

B.气压梯度

C.槽线位置

答案：B

244.机场上吹东风时，飞机起飞着陆的最好方向应是（ ）

A.由西向东

B.由东向西

C.由北向南

答案：A

245.气象台发布的风向标有SE，为：

A.东南风

B.西南风

C.西北风

答案：A

246.起落场地从北京移至拉萨，对哪类无人机的高度性能影响最严重：（）

A.油动固定翼

B.电动固定翼

C.电动多轴

答案：A

247.现有螺旋桨1845、1555和电机5035、4012，请写出最优化的组合方式

A.1845和4012、1555和4012

B.1845和5035、1555和4012

C.1845和4012、1555和5035

答案：B

248.气压计是反映无人机的什么物理量？

A.速度

B.高度

C.温度

答案：B

249.飞控中的气压高度传感器经过修正参数以后所获得的高度数据是

A.相对高度

B.海拔高度

C.真实高度

答案：A

250.一般不用来给无人机提供高度信息的传感器是

A.温度传感器、大气湿度传感器

B.无线电高度表、超声波传感器

C.GPS、气压计

答案：A

251.以下不属于多旋翼无人机传感器的是

A.陀螺仪

B.空速管

C.气压计

答案：B

252.GPS的3个主要功能

A.高度、速度、经纬度

B.高度、速度（地速）、位置

C.高度、速度（空速）、位置

答案：B

253.无人机系统中的GPS模块为飞控提供了哪些信息

A.传感器、姿态与加速度

B.位置、高度与地速

C.经纬度、高度与空速

答案：B

254.自动驾驶仪中的陀螺是用来测量哪些物理量

A.飞机角速度或飞机姿态

B.飞机角速率或飞机姿态角

C.飞机角速度或飞机姿态角

答案：C

255.无人机的基本感度是什么感度？

A.陀螺仪的感度

B.磁罗盘的感度

C.姿态角的感度

答案：A

256.多旋翼飞行器如果重新组装后，必须校准哪些传感器

A.接收机，IMU

B.电调，GPS

C.磁罗盘，陀螺仪

答案：C

257.每到一个新的地方必须校准什么传感器

A.GPS

B.气压计

C.地磁传感器

答案：C

258.多旋翼飞行器如果重新组装后，不需要校准哪些传感器

A.GPS

B.磁罗盘

C.气压计

答案：C

259.遥控器摇杆模式美国手副翼、升降、油门、方向等控制通道的英文简称分别是什么

A.AIL/RUD/ELE/THR

B.AIL/ELE/THR/RUD

C.AIL/THR/ELE/RUD

答案：B

260.民用无人机系统有哪几种链路

A.遥控器链路，数传链路，图传链路

B.遥控接收链路，数传链路，图传链路

C.数传链路，图传链路

答案：A

261.遥控器、图传、地面站与飞行器之间数据链路分别是

A.上行链路、下行链路、上行链路

B.上行链路、下行链路、上下行链路共存

C.下行链路、下行链路、上行链路

答案：B

262.结合遥控器说说民用无人机系统有哪几条链路

A.遥控器上行，图传下行，数传上下行

B.遥控器上行，图传上下行，数传下行

C.遥控器下行，图传下行，数传上下行

答案：A

263.地面站链路属于什么链路

A.上行

B.下行

C.上下行

答案：C

264.一般民用无人机所使用遥控器的频率

A.2.4GHZ

B.2.4WHZ

C.2.4ZHZ

答案：A

265.若一架无人机在飞行中可以进行舵面遥控，但无实时图像信号，地面站有各类仪表信息，但无法编辑航点航线，请问该无人机的遥控器()正常，图传()故障，数传电台()正常，()故障。

A.上行链路、上行链路、下行链路、下行链路

B.下行链路、上行链路、下行链路、上行链路

C.上行链路、下行链路、下行链路、上行链路

答案：C

266.多轴无人机各种天线设备位置有什么要求

A.GPS天线要高出机体竖直向上，WIFI模块天线要垂直向下，接收机两根天线互相垂直

B.GPS天线要高出机体竖直向上，WIFI模块天线要垂直向上，接收机两根天线互相垂直

C.GPS天线要低出机体竖直向下，WIFI模块天线要垂直向下，接收机两根天线互相垂直

答案：A

267.多旋翼飞行器上各种天线设备布置有什么要求

A.GPS接收天线安装在机腹

B.数传天线布置于机腹

C.数传天线、图传天线尽量靠近布置

答案：B

268.关于无人机GPS天线与遥控接收机天线的说法错误的是

A.GPS接收卫星信号（一般为顶端蘑菇头）

B.接收机接收地面遥控发射机遥控信号（一般为90度布置的两个小鞭状天线）

C.GPS天线一般为定向天线，位于机体下方

答案：C

269.多轴飞行器上的天线应尽量（）飞控和GPS天线安装。

A.贴合

B.靠近

C.远离

答案：C

2700.飞机飞行中通过什么与地面站连接

A.飞控，GPS

B.接收机，遥控器

C.WIFI模块，电台

答案：C

271.下列属于定向天线的是

A.各长度鞭状天线

B.蘑菇头天线

C.八木

答案：C

272.定向型天线的优点

A.覆盖范围广

B.辐射距离远

C.绕射能力强

答案：B

273.各长度鞭状天线架设方式必须和通讯方向

A.垂直

B.平行

C.相同的方向

答案：A

274.地面站中无线电波长越长，绕射能力越

A.强

B.弱

C.没变化

答案：A

275.地面站中无线电频率越小，穿透能力越

A.强

B.弱

C.没变化

答案：B

276.多旋翼无人机以下哪个下降速度较为合理？

A.5m/s

B.2m/s

C.8m/s

答案：B

277.多旋翼无人机自动驾驶状态下，安全下降速率应该是哪一个

A.5米/秒

B.2米/秒

C.8米/秒

答案：B

278.多旋翼无人机在姿态遥控状态下，如出现动力失效则正确的处理方法是

A.接地瞬间将油门收至最小

B.始终保持油门最大位置试图恢复动力

C.遥控器油门保持中间略上位置

答案：A

279.多旋翼遥控状态下动力失效的处理办法

A.迅速收油门

B.自动返航

C.开伞迫降

答案：C

280.自动定高飞行时，飞行器持续升高或下降，不可能的原因是什么

A.角速度计故障

B.动力系统故障

C.高度传感器故障

答案：A

281.使用遥控器遥控飞行时，如果无人机反应时断时续或无反应，不可能的原因是

A.遥控器电量不足

B.磁场干扰

C.动力电池电量不够

答案：C

282.飞行中地面站里显示滚转角为零，目视飞机有明显的坡度，原因是什么

A.磁罗盘故障

B.陀螺仪故障

C.GPS故障

答案：B

283.飞行中地面站显示滚转角度为零，目视飞机有明显的坡度，原因是什么

A.磁罗盘故障

B.下行链路中断

C.GPS故障

答案：B

284.飞行中地面站显示滚转角度为零，目视飞机有明显的坡度，不太可能的是什么原因

A.飞控故障

B.上行链路中断

C.传感器故障

答案：B

285.使用遥控器遥控飞行时，如果无人机反应时断时续或无反应，可能的原因不包括

A.飞行距离过远

B.遥控器电量不足

C.数传受到干扰

答案：C

286.自主飞行时，油门应该处于什么位置

A.中立位偏上

B.中立位偏下

C.中立位

答案：C

287.在自主飞行过程中，遥控器油门的位置应处于

A.最大位置

B.中间略向上

C.最小位置

答案：B

288.多旋翼无人机在使用地面站超视距飞行中，数传下行链路故障中断，该如何处理

A.继续飞行，自动连接

B.暂停飞行，尝试重新连接，点击原地悬停

C.暂停飞行，尝试重新连接，点击一键返航

答案：C

289.多旋翼无人机在使用地面站超视距飞行时，数传上行链路中断，该如何处理

A.检查上行链路设备恢复通信

B.继续飞行，会自动连接

C.暂停飞行，尝试重新连接，点击一键返航

答案：A

290.在高海拔地区，多轴飞行器出现较难离地时，最有效的应对措施是

A.减重

B.更换大桨

C.更换大容量电池

答案：A

291.无人机怎么飞最省油或最省电

A.高速

B.匀速

C.底速

答案：B

292.无人机视距外飞行丢星怎么办？

A.自动悬停

B.降高度

C.升高度

答案：C

293.四轴飞行器和八轴飞行器的区别

A.四轴飞行时间久，效率高。八轴更稳

B.四轴飞行时间短，效率高。八轴更稳

C.八轴飞行时间久，效率高。四轴更稳

答案：A

294.保持油门不变飞机匀速上升，螺旋桨转速怎么变化？

A.减小

B.增加

C.不变

答案：B

295.保持油门持续爬升，电机功率会增加还是减小？

A.减小

B.增加

C.不变

答案：C

296.汽油机随着高度的增加，功率会增加还是减小

A.增大

B.不变

C.减小

答案：C

297.同样重量不同类型的动力电池,容量最大的的是

A. 镍镉电池

B.镍氢电池

C.聚合物锂电池

答案：C

298.外转子电机和内转子电机,在相同电压相同电流下哪个转速高?

A.外转子电机

B.内转子电机

C. 一样大

答案：B

299.某多轴螺旋桨长381毫米,螺距127毫米,那么它的型号可表述为

A.15×5

B.38×12

C.3812

答案：A

300.某多轴电调上标有“30A”字样,意思是指

A.电调所能承受的最大瞬间电流是30安培

B.电调所能承受的最小工作电流是30安培

C.电调所能承受的稳定工作电流是30安培

答案：A

301.部分多轴飞行器螺旋桨加有外框，其主要作用是

A.提高螺旋桨效率

B.增加外形的美观

C.防止磕碰提高安全性

答案：C

302.在升高与下降过程中，无人直升机与多轴飞行器表述正确的是

A.无人直升机主要改变旋翼转速，多轴飞行器主要改变旋翼总距

B.无人直升机主要改变旋翼转速，多轴飞行器同样改变旋翼转速

C.无人直升机主要改变旋翼总距，多轴飞行器主要改变旋翼转速

答案：C

303.部分商用多轴飞行器有收放脚架功能或机架整体变形功能，其主要目的是

A.减小前飞废阻力

B.调整重心增加飞行器稳定行

C.改善机载任务设备视野

答案：C

304.一架4轴飞行器，在其他任何设备都不更换的前提下，安装了4个大得多的螺旋桨，下面说法不一定正确的是

A.转速变慢

B.桨盘载荷变小

C.升力变大

答案：C

305.多轴飞行器的螺旋桨

A.桨根处线速度大于桨尖处线速度

B.桨根处线速度等于桨尖处线速度

C.桨根处线速度小于桨尖处线速度

答案：C

306.多轴飞行器

A.无自转下滑能力

B.有自转下滑能力

C.有部分自传下滑能力

答案：A

307.多轴飞行器常用螺旋桨的剖面形状是

A.对称型

B.S型

C.凹凸型

答案：C

308.多轴飞行器螺旋桨从结构上说，更接近于

A.固定翼飞机螺旋桨

B.风力发电机叶片

C.直升机旋翼

答案：A

309.多旋翼飞行器属于以下哪个概念范畴（ ）

A.轻于空气的航空器

B.直升机

C.旋翼机

答案：C

310.关于多轴飞行器定义描述正确的是

A.具有两个及以上旋翼轴的旋翼航空器

B.具有不少于四个旋翼轴的无人旋翼航空器

C.具有三个及以上旋翼轴的旋翼航空器

答案：C

311.（ ）无人机平台结构通常包括机架、支臂、脚架和云台等。

A.单旋翼

B.多旋翼

C.固定翼

答案：B

312.多轴旋翼飞行器通过（）改变控制飞行轨迹。

A.总距杆

B.转速

C.尾桨

答案：B

313.四轴飞行器如何实现控制

A.通过调整不同旋翼之间的总矩

B.通过调整不同旋翼之间相对转速

C.通过调整不同旋翼之间倾斜角度

答案：B

314.多轴飞行器悬停转向和以10km/h速度前飞转向中

A.横滚角相同

B.横滚角不同

C.横滚角不确定

答案：B

315.对于多轴航拍飞行器云台说法正确的是

A.云台保证无人机在云层上飞行的安全

B.云台是航拍设备的增稳和操纵装置

C.云台的效果与传统舵机一样

答案：B

316.用多轴飞行器作业

A.应在人员密集区，如公园、广场等

B.在规定空域使用，且起飞前提醒周边人群远离

C.不受环境影响

答案：B

317.多旋翼在空中有几个自由度

A.3

B.4

C.6

答案：C

318.四轴飞行器飞行运动中有（ ）

A.沿3轴移动，绕3轴转动

B.绕4个轴转动

C.沿3个轴移动

答案：A

319.发动机螺旋桨桨叶数越多则

A.效率越高

B.效率越低

C.没有区别

答案：A

320.发动机螺旋桨桨叶数越多则

A.反扭力越大

B.反扭力越小

C.没有区别

答案：A

321.多轴飞行器动力系统主要使用

A.无刷电机

B.四冲程发动机

C.有刷电机

答案：A

322.多轴飞行器使用的电调一般为

A.有刷电调

B.无刷电调

C.双向电调

答案：B

323.多轴飞行器使用的动力电池一般为

A.银锌电池

B.铅酸电池

C.聚合物锂电池

答案：C

324.多轴飞行时地面人员手里拿的“控”指的是

A.链路系统

B.导航飞控系统

C.地面遥控发射机

答案：C

325.多轴飞行器的螺旋桨

A.桨根处迎角大于桨尖处迎角

B.桨根处迎角小于桨尖处迎角

C.桨根处迎角等于桨尖处迎角

答案：A

326.4轴飞行器，改变航向时

A.相邻的2个桨加速，另2个桨减速

B.4个桨均加速

C.相对的2个桨加速，另2个桨减速

答案：C

327.目前多轴飞行器飞控市场上的APM飞控特点是

A.基于Android开发

B.可以应用于各种特种飞行器

C.配有地面站软件，代码开源

答案：C

328.目前多轴飞行器飞控市场上的MWC飞控特点是

A.可以应用于各种特种飞行器

B.基于Android开发

C.配有地面站软件，代码开源

答案：C

329.目前多轴旋翼飞行器飞控市场上的DJI NAZA飞控特点是

A.配有地面站软件，代码开源

B.稳定，商业软件，代码不开源

C.可以应用于各种特种飞行器

答案：B

330.关于多轴飞行器机桨与电机匹配描述错误的是

A.3S电池下，KV1200-1400配3寸桨

B.3S电池下，KV900-1000的电机配1060或1047桨

C.2S电池下，KV1300-1500左右用9050浆

答案：A

331.X模式4轴飞行器从悬停转换到前进，那两个轴需要加速

A.右侧两轴

B.左侧两轴

C.后方两轴

答案：C

332.多轴飞行器的旋翼旋转方向一般为

A.俯视逆时针旋翼

B.两两对应

C.俯视顺时针旋翼

答案：B

333.部分多轴飞行器螺旋桨根部标有“CCW”字样，其意义为

A.此螺旋桨为顶视逆时针旋转

B.此螺旋桨为顶视顺时针旋转

C.此螺旋桨由CCW公司生产

答案：A

334.某多轴飞行器螺旋桨标有“CW”字样，表明该螺旋桨

A.俯视多轴飞行器逆时针旋翼

B.俯视多轴飞行器顺时针旋翼

C.该螺旋桨为“CW”牌

答案：B

335.某多轴飞行器动力电池标有11.1V，它是

A.11.1S锂电池

B.3S锂电池

C.6S锂电池

答案：B

336.多轴飞行器起降时接触地面的一般是

A.脚架

B.云台架

C.机架

答案：A

337.多轴的“轴”指

A.旋翼轴

B.舵机轴

C.飞行器运动坐标轴

答案：A

338.多轴飞行器每个“轴”上，一般连接

A.1个电调，2个电机

B.2个电调，1个电机

C.1个电调，1个电机

答案：C

339.如不考虑结构、尺寸、安全性等其他因素，单纯从气动效率出发，同样起飞重量的8轴飞行器与4轴飞行器

A.8轴效率高

B.4轴效率高

C.效率一样

答案：B

340.以下不是多轴飞行器优点的是

A.气动效率高

B.成本低廉

C.结构简单

答案：A

341.大多数多轴飞行器自主飞行过程利用_____实现位置感知

A.平台惯导

B.GPS

C.捷联惯导

答案：B

342.多轴飞行器飞控软件使用中要特别注意的事项，不包括

A.文件大小

B.各通道正反逻辑设置

C.版本

答案：A

343.相对于传统直升机，多轴的劣势是

A.载重能力

B.悬停能力

C.速度

答案：C

344.多轴飞行器在没有发生机械结构改变的前提下，如发生漂移，不能直线飞行时，不需关注的是

A.调整重心位置

B.指南针校准

C.GPS定位

答案：A

345.描述一个多轴无人机地面遥控发射机是“日本手”，是指

A.左手左右动作控制油门或高度

B.左手上下动作控制油门或高度

C.右手上下动作控制油门或高度

答案：C

346.某多轴电机标有2208字样，意思是指

A.该电机转子高度为22毫米

B.该电机转子直径为22毫米

C.该电机最大承受22V电压，最小承受8V电压

答案：B

347.某多轴电机标有1000KV字样，意义是指

A.对应每V电压，电机提供1000000转转速

B.电机最大耐压1000KV

C.对应每V电压，电机提供1000转转速

答案：C

348.某多轴电机转速为3000转，是指

A.每分钟3000转

B.每小时3000转

C.每秒钟3000转

答案：A

349.某多轴动力电池标有3S2P字样，代表

A.电池组先由2个单体串联，再将串联后的3组并联

B.电池由3S2P公司生产

C.电池组先由3个单体串联，再将串联后的2组并联

答案：C

350.某多轴动力电池容量为6000mAh,表示

A.理论上，以60A电流放电，可放电1小时

B.理论上，以6000A电流放电，可放电1小时

C.理论上，以6A电流放电，可放电1小时

答案：C

351.一般锂聚合物电池上都有2组线。1组是输出线（粗，红黑各1根）；1组是单节锂电引出线（细，与S数有关），用以监视平衡充电时的单体电压。下面说法正确的是

A.6S电池有5根红色引出线，1根黑色引出线

B.6S电池有6根引出线

C.6S电池有7根引出线

答案：C

352.对于多轴飞行器

A.旋翼只充当纵横向和航向的操纵面

B.旋翼既是升力面又是纵横向和航向的操纵面

C.旋翼只起升力面的作用

答案：B

353.多轴飞行器动力电池充电尽量选用

A.快速充电器

B.平衡充电器

C.便携充电器

答案：B

354.多轴飞行器上的电信号传播顺序一般为

A.飞控——机载遥控接收机——电机——电调

B.机载遥控接收机——飞控——电调——电机

C.飞控——电调——机载遥控接收机——电机

答案：B

355.电调上最粗的红线和黑线用来连接

A.动力电池

B.电动机

C.机载遥控接收机

答案：A

356.多轴无人机，电调上较细的白红黑3色排线，也叫杜邦线，用来连接

A.飞控

B.机载遥控接收机

C.电机

答案：A

357.多轴飞行器，电调和电机一般通过3根单色线连接，如任意调换其中2根与电机的连接顺序，会出现

A.该电机出现过热并烧毁

B.该电机反向运转

C.该电机停转

答案：B

358.4轴飞行器飞行运动中有

A.6个自由度，3个运动轴

B.4个自由度，4个运动轴

C.4个自由度，3个运动轴

答案：A

359.四轴飞行器有“X”模式和“＋”模式两大类，其中

A.“X”模式操纵性好

B.两种模式操纵性没有区别

C.“＋”模式操纵性好

答案：A

360.多轴飞行器飞控板上一般会安装

A.3个角速率陀螺

B.6个角速率陀螺

C.1个角速率陀螺

答案：B

361.多轴飞行器飞控计算机的功能不包括

A.稳定飞行器姿态

B.接收地面控制信号

C.导航

答案：B

362.某多轴电调上有BEC 5V字样，意思是指

A.电调能从较细的红线与黑线向外输出5V的电压

B.电调能从较粗的红线与黑线向外输出5V的电压

C.电调需要从较粗的红线与黑线输入5V的电压

答案：A

363.经测试，某多轴飞行器稳定飞行时，动力电池的持续输出电流为5安培，该多轴可以选用

A.10A的电调

B.5A的电调

C.30A的电调

答案：C

364.用遥控器设置电调，需要

A.断开动力电源

B.接上电机

C.断开电机

答案：B

365.无刷电机与有刷电机的区别是

A.两类电机效率差不多

B.有刷电机效率较高

C.无刷电机效率较高

答案：C

366.关于多轴使用的无刷电机与有刷电机，说法正确的是

A.无刷电调驱动直流电机

B.有刷电调驱动交流电机

C.无刷电调驱动交流电机

答案：C

367.有2个输出功率相同的电机，前者型号3508，后者型号2820，以下表述不正确的是

A.2820适用于更高的转速

B.3508适合带动更大的螺旋桨

C.尺寸上，2820粗一些，3508高一些

答案：C

368.某螺旋桨是正桨，是指

A.从多轴飞行器上方观察，该螺旋桨逆时针旋转

B.从多轴飞行器下方观察，该螺旋桨逆时针旋转

C.从多轴飞行器上方观察，该螺旋桨顺时针旋转

答案：A

369.八轴飞行器安装有

A.2个顺时针旋转螺旋桨，6个逆时针旋转螺旋桨

B.4个顺时针旋转螺旋桨，4个逆时针旋转螺旋桨

C.8个顺时针旋转螺旋桨

答案：B

370.多轴飞行器使用的锂聚合物动力电池，其单体标称电压为

A.3.7V

B.11.1V

C.1.2V.

答案：A

371.以下哪种动力电池在没有充分放电的前提下，不能够以大电流充电

A.镍镉电池

B.铅酸蓄电池

C.锂聚合物电池

答案：A

372.以下哪种动力电池放电电流最大

A.8000mAh，20C

B.20000mAh，5C

C.2000mAh，30C

答案：A

解析：电池最大放电电流=容量*放电倍率，8000*20=160000=160A最大（1A=1000mA）。

373.同一架多轴飞行器，在同样做好动力匹配的前提下

A.两叶桨的效率高

B.两种桨效率一样高

C.三叶桨的效率高

答案：A

解析：同拉力下桨叶越少效率越高，也就是越省电。

374.多轴飞行器不属于以下哪个概念范畴

A.直升机

B.重于空气的航空器

C.自转旋翼机

答案：C

375.通过专用的遥控器、外部控制盒操纵无人机的驾驶员称为（）

A.飞行员

B.起降驾驶员

C.飞行驾驶员

答案：B

376.通过地面站界面、控制台上的鼠标、按键、飞行摇杆操纵无人机的驾驶员称为（）

A.飞行员

B.起降驾驶员

C.飞行驾驶员

答案：C

377.无人机系统中，起降驾驶员一般不参与哪个阶段控制（ ）

A.起飞阶段

B.降落阶段

C.巡航阶段

答案：C

378.无人机系统中，起降操作手一般不参与哪个阶段控制

A.起飞阶段

B.降落阶段

C.巡航阶段

答案：C

379.对于无人机关键性能，无人机驾驶员

A.不必了解

B.视情况了解

C.必须了解

答案：C

380.无人机着陆时，收油门的基本要领是

A.适时，柔和

B.适时，快速

C.跟着感觉走

答案：A

381.不属于无人机起飞方式的是

A.弹射

B.滑跑

C.滑翔

答案：C

382.不属于无人机回收方式的是

A.伞降

B.飘落

C.气囊回收

答案：B

383.无人机的发射方式可归纳为手抛发射.零长发射.弹射发射.起落架滑跑起飞.母机空中发射.容器式发射装置发射和垂直起飞等类型。下列说法正确的是

A.在地面发射时，无人机使用较为广泛的发射方式是母机空中发射与零长发射

B.无人机安装在轨道式发射装置上，在压缩空气.橡筋或液压等弹射装置作用下起飞，无人机飞离发射装置后，在辅发动机作用下完成飞行任务

C.容器式发射装置是一种封闭式发射装置，兼备发射与贮存无人机功能。它有单室式和多室式两种类型

答案：C

384.无人机的回收方式可归纳为伞降回收.中空回收.起落架轮式着陆.拦阻网回收.气垫着陆和垂直着陆等类型。下列说法错误的是

A.中空回收，在大飞机上必须有中空回收系统，在无人机上除了有阻力伞和主伞之外，还需有钩挂伞.吊索和可旋转的脱落机构

B.起落架轮式着陆，有些无人机的起落架局部被设计成较坚固

C.用拦截网系统回收无人机是目前世界小型无人机较普遍采用的回收方式之一

答案：B

385.气垫着陆

A.气垫着陆的最大缺点是，不能在未经平整的地面.泥地.冰雪地或水上着陆

B.优点是不受无人机大小.重量限制，且回收率高

C.空中回收则是1分钟1架次

答案：B

386.关于伞降回收以下正确的是

A.降落伞由主伞.减速伞和阻力伞三级伞组成

B.当无人机完成任务后，地面站发遥控指令给无人机，使发动机慢车，飞机减速，降高

C.无人机悬挂在主伞下慢慢着陆，机下触地开关接通，使主伞收回无人机内，这是对降落伞回收过程最简单的描述

答案：B

387.关于拦截网或“天钩”回收以下正确的是

A.用拦截网系统回收无人机是目前世界中型无人机较普遍采用的回收方式之一

B.拦截网系统通常由拦截网.能量吸收装置组成

C.能量吸收装置与拦截网相连，其作用是吸收无人机撞网的能量，免得无人机触网后在网上弹跳不停，以致损伤

答案：C

解析：用拦截网系统回收无人机是目前世界小型无人机较普遍采用的回收方式之一。拦截网系统通常由拦截网、能量吸收装置和自动引导设备组成。能量吸收装置与拦截网相连，其作用是吸收无人机撞网的能量，免得无人机触网后在网上弹跳不停，以致损伤。

388.关于固定翼垂直起飞错误的是

A.飞机在起飞时，以垂直姿态安置在发生场上，由飞机尾支座支撑飞机，在机上发动机作用下起飞

B.机上配备垂直起飞用发动机，在该发动机推力作用下，飞机垂直起飞

C.美国的格鲁门公司设计的754型无人机，它保留普通起落架装置，机尾有尾支座，可采用起落架滑跑方式起飞，也可以垂直姿态起飞

答案：C

389.关于垂直起飞和着陆回收以下错误的是______

A.垂直起降是旋翼无人机的主流发射回收方式

B.部分特种固定翼无人机也可采用垂直方式发射和回收

C.垂直起降的固定翼无人机均安装有专用的辅助动力系统

答案：C

解析：固定翼无人机垂直起降分两种情况，一种是配备垂直起降专用发动机，一种是利用主发动机推力的垂直分力。

390.无人机______是指根据无人机需要完成的任务、无人机的数量以及携带任务载荷的类型，对无人机制定飞行路线并进行任务分配。

A.航迹规划

B.任务规划

C.飞行规划

答案：B

391.任务规划的主要目标是依据地形信息和执行任务环境条件信息，综合考虑无人机的性能、到达时间、耗能、威胁以及飞行区域等约束条件，为无人机规划出一条或多条自______的______，保证无人机高效、圆满地完成飞行任务，并安全返回基地。

A.起点到终点，最短路径

B.起飞点到着陆点，最佳路径

C.出发点到目标点，最优或次优航迹

答案：C

392.无人机任务规划是实现______的有效途径，它在很大程度上决定了无人机执行任务的效率。

A.自主导航与飞行控制

B.飞行任务与载荷匹配

C.航迹规划与自主导航

答案：A

393.无人机任务规划需要实现的功能包括：______

A.自主导航功能，应急处理功能，航迹规划功能

B.任务分配功能，航迹规划功能，仿真演示功能

C.自主导航功能，自主起降功能，航迹规划功能

答案：B

394.无人机任务规划需要考虑的因素有：______，______，无人机物理限制，实时性要求

A.飞行环境限制，飞行任务要求

B.飞行任务范围，飞行安全限制

C.飞行安全限制，飞行任务要求

答案：A

395.无人机物理限制对飞行航迹有以下限制：______，最小航迹段长度，最低安全飞行高度。

A.最大转弯半径，最小俯仰角

B.最小转弯半径，最小俯仰角

C.最小转弯半径，最大俯仰角

答案：C

396.______是指由于无人机飞行转弯形成的弧度将受到自身飞行性能限制，它限制无人机只能在特定的转弯半径范围内转弯。

A.最大俯仰角

B.最大转弯半径

C.最小转弯半径

答案：C

397.______限制了航迹在垂直平面内上升和下滑的最大角度。

A.最小转弯半径

B.最大俯仰角

C.最大转弯半径

答案：B

398.无人机具体执行的飞行任务主要包括到达时间和进入目标方向等，需满足如下要求：______。

A.航迹距离约束，固定的目标进入方向

B.执行任务时间，进入目标位置

C.返航时间，接近目标的飞行姿态

答案：A

399.从实施时间上划分，任务规划可以分为______。

A.航迹规划和任务分配规划

B.航迹规划和数据链路规划

C.预先规划和实时规划

答案：C

400.就任务规划系统具备的功能而言，任务规划可包含航迹规划、任务分配规划、数据链路规划和系统保障与应急预案规划等，其中______是任务规划的主体和核心。

A.航迹规划

B.任务分配规划

C.数据链路规划

答案：A

401.______是在无人机执行任务前，由地面控制站制定的，主要是综合任务要求、地理环境和无人机任务载荷等因素进行规划，其特点是约束和飞行环境给定，规划的主要目的是通过选用合适的算法谋求______飞行航迹。

A.实时规划，航程最短

B.预先规划，全局最优

C.航迹规划，航时最短

答案：B

402.______是在无人机飞行过程中，根据实际的飞行情况和环境的变化制定出一条可分航迹，包括对预先规划的修改，以及选择应急的方案，其特点是约束和飞行环境实时变化，任务规划系统需综合考量威胁、航程、约束等多种条件，采用______生成飞行器的安全飞行航迹，任务规划系统需具备较强的信息处理能力并具有一定的辅助决策能力。

A.预先规划，最优航迹规划算法

B.航迹规划，最短航迹规划算法

C.实时规划，快速航迹规划算法

答案：C

403.任务规划由______等组成。

A.任务接收、姿态控制、载荷分配、航迹规划、航迹调整和航迹评价

B.任务理解、环境评估、任务分配、航迹规划、航迹优化和航迹评价

C.任务分配、姿态控制、导航控制、航迹规划、航迹调整和航迹评价

答案：B

404.任务分配提供可用的无人机资源和着陆点的显示，辅助操作人员进行______。

A.载荷规划、通信规划和目标分配

B.链路规划、返航规划和载荷分配

C.任务规划、返航规划和载荷分配

答案：A

405.______包括携带的传感器类型、摄像机类型和专用任务设备类型等，规划设备工作时间及工作模式，同时需要考虑气象情况对设备的影响程度。

A.任务规划

B.载荷规划

C.任务分配

答案：B

406.______包括在执行任务的过程中，需要根据环境情况的变化制定一些通信任务，调整与任务控制站之间的通信方式等。

A.链路规划

B.目标分配

C.通信规划

答案：C

407.______主要指执行任务过程中实现动作的时间点、方式和方法，设定机会航点的时间节点、飞行高度、航速、飞行姿态以及配合载荷设备的工作状态与模式，当无人机到达该航点时实施航拍、盘旋等飞行任务。

A.任务分配

B.载荷规划

C.目标分配

答案：C

408.航迹优化是指航迹规划完成后，系统根据无人机飞行的对航迹进行优化处理，制定出适合无人机飞行的航迹。

A.最大转弯半径和最小俯仰角

B.最小转弯半径和最大俯仰角

C.最大转弯半径和最大俯仰角

答案：B

409.无人机航迹规划需要综合应用______，以获得全面详细的无人机飞行现状以及环境信息，结合无人机自身技术指标特点，按照一定的航迹规划方法，制定最优或次优路径。

A.导航技术、地理信息技术以及远程感知技术

B.飞控技术、导航技术以及地理信息技术

C.导航技术、航迹优化算法以及地理信息技术

答案：A

410.航迹规划需要充分考虑______的选取、标绘，航线预先规划以及在线调整时机。

A.飞行航迹

B.地理位置

C.电子地图

答案：C

411.______在无人机任务规划中的作用是显示无人机的飞行位置、画出飞行航迹、标识规划点以及显示规划航迹等。

A.电子地图

B.地理位置

C.飞行航迹

答案：A

412.地面站电子地图显示的信息分为三个方面:一是______二是______三是其他辅助信息，如图元标注。

A.无人机位置和飞行航迹，无人机航迹规划信息

B.无人机地理坐标信息，无人机飞行姿态信息

C.无人机飞行姿态信息，无人机航迹规划信息

答案：A

413.______是完成任务的一项重要的辅助性工作，细致规范的______将大幅度提高飞行安全性和任务完成质量。

A.场地标注

B.图元标注

C.警示标注

答案：B

414.图元标注主要包括以下三方面信息______：

A.坐标标注、航向标注、载荷任务标注

B.场地标注、警示标注、任务区域标注

C.航程标注、航时标注、任务类型标注

答案：B

415.______主要包括起飞场地标注、着陆场地标注、应急场地标注，为操作员提供发射与回收以及应急迫降区域参考。

A.场地标注

B.任务区域标注

C.警示标注

答案：A

416.______主要用于飞行区域内重点目标的标注，如建筑物、禁飞区、人口密集区等易影响飞行安全的区域

A.场地标注

B.任务区域标注

C.警示标注

答案：C

417.______无人机侦察监测区域应预先标注，主要包括任务区域范围、侦察监测对象等。

A.场地标注

B.任务区域标注

C.警示标注

答案：B

418.由于加载的电子地图与实际操作时的地理位置信息有偏差，需要在使用前对地图进行______。

A.标注

B.更新

C.校准

答案：C

419.地图校准时，在命令下拉菜单中选取______定位点作为校准点，并在对话框左侧输入这些定位点的实际地理位置信息。

A.2个

B.3个

C.4个

答案：B

420.校准地图时选取的校准点______。

A.不能在同一直线上

B.不能在同一纬度上

C.不能在同一经度上

答案：A

421.航线规划一般分两步：首先是飞行前______，其次是飞行中______

A.预先规划，在线规划

B.预先规划，实时规划

C.预规划，重规划

答案：C

422.______即根据既定任务，结合环境限制与飞行约束条件，从整体上制定最优参考路径并装订特殊任务。

A.在线规划

B.飞行中重规划

C.飞行前预规划

答案：C

423.______即根据飞行过程中遇到的突发状况，如地形、气象变化、未知限飞禁飞因素等，局部动态的调整飞行路径或改变动作任务。

A.在线规划

B.飞行中重规划

C.飞行前预规划

答案：B

424.______的内容包括出发地点、途经地点、目的地点的位置信息、飞行高度速度和需要到达的时间段。

A.航线规划

B.航迹规划

C.任务规划

答案：A

425.______应具备的功能包括：标准飞行轨道生成功能，常规的飞行航线生成、管理功能。

A.航线规划

B.航迹规划

C.任务规划

答案：A

426.任务规划时还要考虑______，即应急航线。

A.紧急迫降措施

B.安全返航措施

C.异常应急措施

答案：C

427.应急航线的主要目的是确保飞机安全返航，规划一条安全返航通道和______，以及______。

A.安全着陆点，安全着陆策略

B.应急迫降点，航线转移策略

C.应急迫降点，安全返航策略

答案：B

428.______是指从航线上的任意点转入安全返航通道或从安全返航通道转向应急迫降点或机场。

A.安全着陆策略

B.航线转移策略

C.安全返航策略

答案：B

429.______是指综合考虑无人机系统本身的约束条件、目标任务需求和应急情况想定，合理设置地面站与无人机的配比关系，科学部署工作地域内的各种无人机地面站，制定突发情况下的无人机工作方案。

A.系统保障与维护预案规划

B.系统保障与安全措施规划

C.系统保障与应急预案规划

答案：C

430.______功能通常包括指挥调度、任务规划、操作控制、显示记录等功能。

A.数据链路分系统

B.无人机地面站系统

C.飞控与导航系统

答案：B

431.______主要是制定无人机飞行任务、完成无人机载荷数据的处理和应用，指挥中心/数据处理中心一般都是通过无人机控制站等间接地实现对无人机的控制和数据接收。

A.指挥处理中心

B.无人机控制站

C.载荷控制站

答案：A

432.______主要是由飞行操纵、任务载荷控制、数据链路控制和通信指挥等组成，可完成对无人机机载任务载荷等的操纵控制。

A.指挥处理中心

B.无人机控制站

C.载荷控制站

答案：B

433.______与无人机控制站的功能类似，但只能控制无人机的机载任务设备，不能进行无人机的飞行控制。

A.指挥处理中心

B.无人机控制站

C.载荷控制站

答案：C

434.地面控制站飞行参数综合显示的内容包括

A.飞行与导航信息、数据链状态信息、设备状态信息、指令信息

B.导航信息显示、航迹绘制显示以及地理信息的显示

C.告警信息、地图航迹显示信息

答案：A

435.指令信息不包括

A.发送代码

B.发送状态

C.接收状态

答案：A

436.飞行控制是指采用______对无人机在空中整个飞行过程的控制。

A.遥感方式

B.遥测方式

C.遥控方式

答案：C

437.下列哪项是飞行控制的方式之一

A.陀螺控制

B.指令控制

C.载荷控制

答案：B

438.______下发动机处于小油门状态，或怠速甚至关机

A.俯冲状态

B.爬升状态

C.滑翔状态

答案：C

439.最低下降高度是指

A.进行精密进近时的进近界限高度

B.进行非精密进近时的进近界限高度

C.以上都对

答案：B

440.无人机飞行手册中规定的过载表明

A.飞行中允许的最大过载

B.起飞时允许的最大过载

C.着陆时允许的最大过载

答案：A

441.绕多轴飞行器纵轴的是什么运动

A.偏航运动

B.俯仰运动

C.滚转运动

答案：C

442.绕多轴飞行器立轴的是什么运动

A.滚转运动

B.偏航运动

C.俯仰运动

答案：B

443.悬停状态的四轴飞行器如何实现向左移动

A.横轴前侧的螺旋桨加速，横轴后侧的螺旋桨减速

B.纵轴右侧的螺旋桨加速，纵轴左侧的螺旋桨减速

C.纵轴右侧的螺旋桨减速，纵轴左侧的螺旋桨加速

答案：B

444.悬停状态的四轴飞行器如何实现向后移动

A.纵轴右侧的螺旋桨减速，纵轴左侧的螺旋桨加速

B.横轴前侧的螺旋桨减速，横轴后侧的螺旋桨加速

C.横轴前侧的螺旋桨加速，横轴后侧的螺旋桨减速

答案：C

445.如果多轴飞行器安装的螺旋桨与电动机不匹配，桨尺寸过大，会带来的坏处不包括

A.飞控电流过大，造成损坏

B.电调电流过大，造成损坏

C.电机电流过大，造成损坏

答案：A

446.部分多轴飞行器会安装垂尾

A.会增加高速前飞时的稳定性，增加悬停时的稳定性

B.会增加高速前飞时的稳定性，减小悬停时的稳定性

C.会减小高速前飞时的稳定性，增加悬停时的稳定性

答案：B

447.垂直爬升时升限为海拔1000米的多轴飞行器，如果在10km/h的前飞中爬升，其升限

A.将升高

B.将保持不变

C.将降低

答案：A

448.多轴飞行器的操纵不包括

A.航向操纵

B.周期变距

C.俯仰操纵

答案：B

二、多选题（449~490）

449.多轴航拍飞行器可以完成哪种工作

A.超远距离监控

B.直播

C.测绘

答案：BC

450.使用多轴飞行器在低温及潮湿环境中作业时的注意事项，包括

A.曝光偏差

B.飞行器与摄像器材防止冰冻

C.起飞前动力电池的保温

答案：BC

451.使用多轴飞行器航拍时，以下哪种方法无法改善画面的“水波纹”现象

A.改用姿态模式飞行

B.改善云台和电机的减震性能

C.提高飞行速度

答案：AC

452.对于多轴飞行器动力电源充电，以下哪些充电方法是正确的

A.磷酸铁锂电池单体充至3.6V满电

B.聚合物锂电池单体充至4.2V满电

C.聚合物锂电池单体充至4.6V满电

答案：AB

453.使用多轴飞行器，航拍过程中，关于曝光描述正确的是

A.全自动拍摄

B.以拍摄主体为主，预先设定好曝光量

C.最好用高ISO来拍摄

答案：AB

454.使用多轴飞行器航拍过程中，温度对摄像机的影响描述正确的是

A.在温差较大的环境中拍摄要注意镜头的结雾

B.在温度较低的环境拍摄摄像机电池使用时间短

C.在温度较高的环境拍摄摄像机电池使用时间不变

答案：AB

455.多轴飞行器都有哪些用途:

A. 应急救灾

B. 军用侦察、警用监视

C. 娱乐、广电行业

答案：ABC

456.多轴飞行器正常作业受自然环境影响的主要因素是

A.温度

B.地表是否凹凸平坦

C.风力

答案：AC

457.关于部分多轴飞行器，机臂上反角设计描述错误的是

A.提高机动性

B.减少电力损耗

C.提高稳定性

答案：AB

458.多轴飞行器重心过高于或过低于桨平面会影响

A.显著影响电力消耗

B.机动性

C.稳定性

答案：BC

459.多轴飞行器航拍中，果动效应或水波纹效应产生的根本原因不包括

A.低频振动传递到摄像机

B.高频振动传递到摄像机

C.摄像机无云台增稳

答案：AC

460.下列哪种方式对提高多轴飞行器载重无效

A.桨叶直径不变，电机功率变小且桨叶总距变小

B.桨叶总距不变，电机功率变大且桨叶直径变大

C.电机功率不变，桨叶直径变大且桨叶总距变大

答案：AC

461.下列哪种方式，无法使多轴飞行器搭载的摄影装备拍摄角度实现全仰拍摄。

A.多轴飞行器搭载前探式云台

B.多轴飞行器使用折叠式脚架

C.多轴飞行器搭载下沉式云台

答案：BC

462.在多轴飞行器航空摄影中，日出日落拍摄时，摄像机白平衡调整应调整为______不利于拍出正常白平衡画面。

A.闪光灯模式

B.高色温值

C.低色温值

答案：AB

463.当多轴飞行器飞远超出视线范围无法辨别机头方向时，应对方式正确的是

A.加大油门

B.一键返航

C.云台复位通过图像确定机头方向

答案：BC

464.多轴飞行器飞行中，图像叠加OSD信息显示的电池电压不是

A.负载电压

B.空载电压

C.已使用电压

答案：BC

465.下列哪种感觉是无人机操纵员在操纵无人机时可以感知的

A.视觉

B.听觉

C.前庭觉

答案：AB

466.关于“机长的权利和义务”正确的是：

A.有关保障条件低于最低安全标准,或者缺乏信心时,有权拒绝飞行

B.发现机组成员不适宜继续飞行,有碍飞行安全时,提出将其更换

C.发生特殊情况时,为保证航空器和旅客安全,对航空器处置作出最后决定

答案：ABC

467.多轴飞行器控制电机转速的有关设备为

A.飞控

B.电调

C.电源

答案：AB

468.在高海拔、寒冷、空气稀薄地区，飞行负载不变，飞行状态会

A.功率损耗增大

B.最大起飞重量减小

C.飞行时间较小

答案：ABC

469.目视飞行时,两机在同一高度上交叉相遇,飞行员从座舱左侧看到另一架飞机时,错误的操作是

A.下降高度；

B.上升高度；

C.向左转弯

答案：BC

470.关于“民用机场”正确的是

A.民用机场经验收合格,取得机场使用许可证,方可开放使用

B.民用机场使用许可证由地区管理局颁发

C.机场关闭后禁止航空器起降

答案：AC

471.旋翼机下降过程中，错误的方法是

A.先快后慢

B.先慢后快

C.一直保持快速垂直下降

答案：BC

472.某多轴飞行器动力电池标有22.2V，它不可能是

A.3S锂电池

B.22.2S锂电池

C.6S锂电池

答案：AB

473.现代旋翼机通常包括

A.直升机

B.旋翼机

C.倾转旋翼机

答案：ABC

474.在人口稠密区上空进行农林喷洒作业飞行应当符合：

A.取得作业飞行区域的政府部门的书面批准;

B.向作业区域有管辖权的地方飞行标准部门递交完整的作业飞行计划并取得批准；

C.通过有效的方式向公众发出作业通知

答案：ABC

475.经测试，某多轴飞行器稳定飞行时，动力电池的持续输出电流为10安培，不可以选用

A.15A的电调

B.10A的电调

C.50A的电调

答案：AB

476.电子围栏是指在特定地区周围划设的为保障特定地区安全的电子隔离装置，其功能包括

A.阻拦即将侵入该地区的航空器；

B.阻拦即将离开该地区的航空器；

C.报警功能。

答案：AC

478.对于接入无人机云系统的用户，无须：

A.向相关部门了解限制区域的划设情况，包括机场障碍物控制面、飞行禁区、未经批准的限制区以及危险区等；

B.机身需有明确的标识，注明该无人机的型号、编号、所有者、联系方式等信息，以便出现坠机情况时能迅速查找到无人机所有者或操作者信息

C.运行前需要提前向管制部门提出申请，并提供有效监视手段A.①②③

答案：ABC

479.飞行中,遇到严重威胁航空器和机上人员生命安全的情况时,机组应当按规定发出遇险信号，如“ＳＯＳ”，对于装有应答机的航空器,机组不应将应答机置于

A.A7500

B.A7600

C.A7700

答案：AB

480.无人机云系统（无人机云），是指轻小民用无人机运行动态数据库系统，用于

A.提供航行服务；

B.提供气象服务；

C.对民用无人机飞行数据实时监测

答案：ABC

481. 无人直升机或多旋翼飞行器飞行时间不包含

A.地面通电检查时间

B.旋翼开始转动至旋翼停止转动的瞬间

C.地面维护和检修时间

答案：AC

482. 从事通用航空飞行活动的单位、个人违反本条例规定，下列哪些情形下（ ），由有关部门按照职责分工责令改正，给予警告；情节严重的，处2万元以上10万元以下罚款，并可给予责令停飞1个月至3个月、暂扣直至吊销经营许可证、飞行执照的处罚；造成重大事故或者严重后果的，依照刑法关于重大飞行事故罪或者其他罪的规定，依法追究刑事责任：A.未经批准擅自飞行的, 未经批准飞入空中限制区、空中危险区的；

B.未按批准的飞行计划飞行的；

C.不及时报告或者漏报飞行动态的

答案：ABC

483. 空域通常划分为

A.机场飞行空域

B.航路、航线

C.空中禁区.空中限制区和空中危险区。

答案：ABC

484. 关于通用航空的说法正确的是

A.通用航空企业从事经营性通用航空活动，应当与用户订立书面合同，但是紧急情况下的救灾飞行除外。

B.组织实施作业飞行时，应当采取有效措施，保证飞行安全。

C.组织实施作业飞行时，保护环境和生态平衡，防止对环境.居民.作物或者牲畜等造成损害。

答案：ABC

485. 空中交通管制单位为飞行中的民用航空器提供的空中交通服务中不包括

A.飞行情报服务

B.机场保障服务

C.导航服务

答案：BC

486.多轴飞行器的飞控不包括

A.机载导航飞控系统

B.机体结构

C.机载任务系统

答案：BC

487.下列不属于现今多旋翼飞行器典型应用的是

A.高空长航时侦查

B.航拍，电影取景

C.侦打一体化

答案：AC

488.关于“飞行管理”正确的是

A.在一个划定的管制空域内，可由两个空中交通管制单位负责空中交通管制

B.通常情况下，民用航空器不得飞入禁区和限制区

C.民用航空器未经批准不得飞出中华人民共和国领空

答案：BC

489. 速率陀螺仪测量的信号不包括

A.姿态角

B.角速度

C.航向角

答案：AC

490.当前国内民用无人机的主要控制方式包括（ ）

A.自主控制

B.人工遥控

C.人工智能

答案：AB

三、判断题（491~560）

491. 预先规划是在无人机执行任务前，由地面控制站制定的，主要是综合任务要求、地理环境和无人机任务载荷等因素进行规划，其特点是约束和飞行环境给定，规划的主要目的是通过选用合适的算法谋求全局最优飞行航迹。

A.对

B.错

答案：A

492. 实时规划是在无人机飞行过程中，根据实际的飞行情况和环境的变化制定出一条可分航迹，包括对预先规划的修改，以及选择应急的方案，其特点是约束和飞行环境实时变化，任务规划系统需综合考量威胁、航程、约束等多种条件，采用快速航迹规划算法生成飞行器的安全飞行航迹，任务规划系统需具备较强的信息处理能力并具有一定的辅助决策能力。

A.对

B.错

答案：A

493.任务规划由任务理解、环境评估、任务分配、航迹规划、航迹优化和航迹评价等组成。

A.对

B.错

答案：A

494.任务分配提供可用的无人机资源和着陆点的显示，辅助操作人员进行链路规划、返航规划和载荷分配。

A.对

B.错

答案：B

495.任务分配包括携带的传感器类型、摄像机类型和专用任务设备类型等，规划设备工作时间及工作模式，同时需要考虑气象情况对设备的影响程度。

A.对

B.错

答案：B

496.链路规划包括在执行任务的过程中，需要根据环境情况的变化制定一些通信任务，调整与任务控制站之间的通信方式等。

A.对

B.错

答案：B

497.目标分配主要指执行任务过程中实现动作的时间点、方式和方法，设定机会航点的时间节点、飞行高度、航速、飞行姿态以及配合载荷设备的工作状态与模式，当无人机到达该航点时实施航拍、盘旋等飞行任务。

A.对

B.错

答案：A

498.航迹优化是指航迹规划完成后，系统根据无人机飞行的对航迹进行优化处理，制定出适合无人机飞行的最大转弯半径和最小俯仰角的航迹。

A.对

B.错

答案：B

499.无人机航迹规划需要综合应用导航技术、地理信息技术以及远程感知技术，以获得全面详细的无人机飞行现状以及环境信息，结合无人机自身技术指标特点，按照一定的航迹规划方法，制定最优或次优路径。

A.对

B.错

答案：A

500.航迹规划需要充分考虑电子地图的选取、标绘，航线预先规划以及在线调整时机。

A.对

B.错

答案：A

501.飞行航迹在无人机任务规划中的作用是显示无人机的飞行位置、画出飞行航迹、标识规划点以及显示规划航迹等。

A.对

B.错

答案：B

502.地面站电子地图显示的信息分为三个方面:一是无人机飞行姿态信息，二是无人机航迹规划信息，三是其他辅助信息，如图元标注。

A.对

B.错

答案：B

503.图元标注是完成任务的一项重要的辅助性工作，细致规范的图元标注将大幅度提高飞行安全性和任务完成质量。

A.对

B.错

答案：A

504.图元标注主要包括以下三方面信息场地标注、警示标注、任务区域标注。

A.对

B.错

答案：A

505.场地标注主要包括起飞场地标注、着陆场地标注、应急场地标注，为操作员提供发射与回收以及应急迫降区域参考。

A.对

B.错

答案：A

506.任务区域标注主要用于飞行区域内重点目标的标注，如建筑物、禁飞区、人口密集区等易影响飞行安全的区域

A.对

B.错

答案：B

507.警示标注无人机侦察监测区域应预先标注，主要包括任务区域范围、侦察监测对象等。

A.对

B.错

答案：B

508.由于加载的电子地图与实际操作时的地理位置信息有偏差，需要在使用前对地图进行校准。

A.对

B.错

答案：A

509.地图校准时，在命令下拉菜单中选取2个定位点作为校准点，并在对话框左侧输入这些定位点的实际地理位置信息。

A.对

B.错

答案：B

510.校准地图时选取的校准点不能在同一直线上。

A.对

B.错

答案：A

511.航线规划一般分两步：首先是飞行前预规划，其次是飞行中重规划。

A.对

B.错

答案：A

512.飞行前预规划即根据既定任务，结合环境限制与飞行约束条件，从整体上制定最优参考路径。

A.对

B.错

答案：A

513.飞行中重规划即根据飞行过程中遇到的突发状况，如地形、气象变化、未知限飞禁飞因素等，局部动态的调整飞行路径或改变动作任务。

A.对

B.错

答案：A

514.任务规划的内容包括出发地点、途经地点、目的地点的位置信息、飞行高度速度和需要到达的时间段。

A.对

B.错

答案：B

515.任务规划应具备的功能包括：标准飞行轨道生成功能，常规的飞行航线生成、管理功能。

A.对

B.错

答案：B

516.任务规划时还要考虑异常应急措施，即应急航线。

A.对

B.错

答案：A

517.应急航线的主要目的是确保飞机安全返航，规划一条安全返航通道和应急迫降点，以及航线转移策略。

A.对

B.错

答案：A

518. 安全着陆策略是指从航线上的任意点转入安全返航通道或从安全返航通道转向应急迫降点或机场。

A.对

B.错

答案：B

519.系统保障与应急预案规划是指综合考虑无人机系统本身的约束条件、目标任务需求和应急情况想定，合理设置地面站与无人机的配比关系，科学部署工作地域内的各种无人机地面站，制定突发情况下的无人机工作方案。

A.对

B.错

答案：A

520.无人机地面站系统功能通常包括指挥调度、任务规划、操作控制、显示记录等功能。

A.对

B.错

答案：A

521.指挥处理中心主要是制定无人机飞行任务、完成无人机载荷数据的处理和应用，指挥中心/数据处理中心一般都是通过无人机控制站等间接地实现对无人机的控制和数据接收。

A.对

B.错

答案：A

522.无人机控制站主要是由飞行操纵、任务载荷控制、数据链路控制和通信指挥等组成，可完成对无人机机载任务载荷等的操纵控制。

A.对

B.错

答案：A

523.载荷控制站与无人机控制站的功能类似，但只能控制无人机的机载任务设备，不能进行无人机的飞行控制。

A.对

B.错

答案：A

524.地面控制站飞行参数综合显示的内容包括飞行与导航信息、数据链状态信息、设备状态信息、指令信息。

A.对

B.错

答案：A

525.指令信息不包括发送状态。

A.对

B.错

答案：B

526.飞行控制是指采用遥感方式对无人机在空中整个飞行过程的控制。

A.对

B.错

答案：B

527.指令控制是飞行控制的方式之一。

A.对

B.错

答案：A

528.爬升状态下发动机处于小油门状态，或怠速甚至关机。

A.对

B.错

答案：B

529.最低下降高度是指进行非精密进近时的进近界限高度。

A.对

B.错

答案：A

530.无人机飞行手册中规定的过载表明飞行中允许的最大过载。

A.对

B.错

答案：A

531.绕多轴飞行器纵轴的是俯仰运动。

A.对

B.错

答案：B

532.绕多轴飞行器立轴的是偏航运动。

A.对

B.错

答案：A

533.纵轴右侧的螺旋桨加速，纵轴左侧的螺旋桨减速可使悬停状态的四轴飞行器向左移动。

A.对

B.错

答案：A

534.横轴前侧的螺旋桨减速，横轴后侧的螺旋桨加速可使悬停状态的四轴飞行器向后移动。

A.对

B.错

答案：B

535.如果多轴飞行器安装的螺旋桨与电动机不匹配，桨尺寸过大，会使飞控电流过大，造成损坏。

A.对

B.错

答案：B

536.部分多轴飞行器会安装垂尾会增加高速前飞时的稳定性，减小悬停时的稳定性。

A.对

B.错

答案：A

537.垂直爬升时升限为海拔1000米的多轴飞行器，如果在10km/h的前飞中爬升，其升限将升高。

A.对

B.错

答案：A

538.多轴飞行器的操纵不包括俯仰操纵。

A.对

B.错

答案：B

539.Uh-60黑鹰是多轴飞行器。

A.对

B.错

答案：B

540.当多轴飞行器地面站出现飞行器电压过低报警时，第一时刻采取的措施是迅速将油门收到0。

A.对

B.错

答案：B

541.大多数多轴飞行器自主飞行过程利用GPS实现高度感知。

A.对

B.错

答案：A

542.大多数多轴飞行器自主飞行过程利用GPS实现速度感知。

A.对

B.错

答案：A

543.多轴飞行器GPS定位中，最少达到2-3颗星，才能够在飞行中保证基本的安全。

A.对

B.错

答案：B

544.多轴飞行器的飞控硬件尽量安装在飞行器前部。

A.对

B.错

答案：B

545.多轴飞行器中的GPS天线应尽量安装在飞行器尾部。

A.对

B.错

答案：B

546.高空长航时侦查是现今多轴飞行器典型应用场景。

A.对

B.错

答案：B

547.提高夜间视力的一种方法是提高座舱内部的照明强度。

A.对

B.错

答案：B

548.酒精对睡眠的影响是对快波睡眠具有强烈抑制作用。

A.对

B.错

答案：A

549.多轴飞行器动力装置多为电动系统的最主要原因是电动系统形式简单且电机速度响应快。

A.对

B.错

答案：A

550.如观察到其他飞机的灯光是右红左绿时，应将该机判断为与自己相向飞行。

A.对

B.错

答案：A

551.为保障飞行安全，建议无论是在白天还是夜间,当发动机在运转时就打开防撞灯。

A.对

B.错

答案：A

552.在管制机场附近的所有航空器，以及在地面的航空器都服从机长的指令。

A.对

B.错

答案：B

553.如果在机场中只有一条跑道,其跑道使用方向应保证航空器能够逆风起降。

A.对

B.错

答案：A

554.关于对地摄像按照国家规定经批准后方可进行。

A.对

B.错

答案：A

555.昼间飞行的含义指的是从天黑到天亮之间的飞行。

A.对

B.错

答案：B

556.夜间飞行的含义指的是从日落到日出之间的飞行。

A.对

B.错

答案：A

557.禁止航空器着陆的辅助指挥符号是在着陆地带昼间铺设"十"字布,夜间铺设"十"字灯。

A.对

B.错

答案：A

558.X模式4轴飞行器，左前方的旋翼一般多为俯视顺时针旋转。

A.对

B.错

答案：A

559.航空器在飞行中,若需改变高度层时,通常情况下机长应经有关空管部门许可后方可改变。

A.对

B.错

答案：A

560.C类空域为进近管制空域，通常是指在一个或几个机场附近的航路汇合处划设的便于进场和离场航空器飞行的管制空域

A.对

B.错

答案：A