水利工程液压式启闭机检修技术规程

Technical specification for examine and repair of hydraulic hoist

in water projects

DB32/T XXXX―2023

DB32

江苏省地方标准

ICS 93.160

CCS P 55

2023-XX-XX发布                                        2023-XX-XX实施

江苏省市场监督管理局   发 布

目次

前    言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  总体要求	2

4.1  检修范围与分类	2

4.2  检修一般要求	3

5  定期检查	3

5.1  项目与周期	3

5.2  技术要求	3

6  小修	4

6.1  项目与周期	4

6.2  技术要求	4

7  大修	5

7.1  项目与周期	5

7.2  技术要求	5

8  试运行与验收	9

8.1  试运行前检查	9

8.2  试运行	9

8.3  验收	11

附录 A（资料性）液压式启闭机定期检查记录	13

附录 B（资料性）常见故障及处理方法	14

附录 C（规范性）液压式启闭机大修报告与验收卡	19

附录 D（资料性）液压式启闭机荷载试运行检验记录	19

- 前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由江苏省水利厅提出并归口。

本文件起草单位：江苏省淮沭新河管理处、江苏武进液压启闭机有限公司、江苏省水利勘测设计研究院有限公司。

本文件主要起草人：袁聪、孙勇、孙超君、汤云、盛维高、王煦、肖怀前、刘俊青、胡志浪、钱邦永、谭超、殷振兴、丁跃、周成洋、王俊、姚家明、李杨、邹明忠。

水利工程液压式启闭机检修技术规程

# 1  范围

本文件规定了水利工程液压式启闭机检修的总体要求、检查、小修、大修、试运行与验收。

本文件适用于水利工程液压式启闭机检修，水运、水电等其他工程液压式启闭机检修可参照执行。

# 2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 3181  漆膜颜色标准

GB/T 8923.2  涂覆涂料前钢材表面处理表面清洁度的目视评定 第2部分：已涂覆过的钢材表面局部清除原有涂层后的处理等级

GB/T 14039  液压传动油液固体颗粒污染等级代号

NB/T 35020  水电水利工程液压启闭机设计规范

NB/T 35051  水电工程启闭机制造安装及验收规范

NB/SH/T 0599  L-HM液压油换油指标

SL 105  水工金属结构防腐蚀规范

SL 226  水利水电工程金属结构报废标准

SL/T 381  水利水电工程启闭机制造安装及验收规范

DB32/T 2334.4  水利工程施工质量检验与评定规范 第4部分：电气设备与自动化DB32/T 2948  水利工程卷扬式启闭机检修技术规程

DB32/T 3839  水闸泵站标志标牌规范

# 3  术语和定义

NB/T 35020、SL/T 381、DB32/T 2948界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

检修 examine and repair

检查和修理的简称。通过检查发现设备的故障、隐患和存在的问题，为修理提供依据，

通过修理解决存在的问题，使设备恢复原有的性能。

[来源：DB32/T 2948，3.11]

3.2

空载试验 no-load test

启闭机在无荷载状态下进行的运行试验和模拟操作。

[来源：SL/T 381，3.11]

3.3

荷载试运行 on-load test run

启闭机检修安装完毕后，连接闸门等荷载，按照技术标准或相关技术文件要求进行的带负荷试验运行和检查。

3.4

液压式启闭机 hydraulic hoist

通过对液压能的调节、控制、传递和转换达到开启和关闭闸门的机械设备。

[来源：SL/T 381，3.5]

3.5

液压站 hydraulic pump station

即液压泵站，由液压泵电动机组和油箱总成组成、为液压缸提供压力油的设备。

[来源：NB/T 35020，2.1.7，有修改]

3.6

液压缸 hydraulic cylinder

由缸筒、活塞、活塞杆、端盖、吊头、支承件、密封和导向件等零件装配后注入压力油即可使活塞杆产生往复运动的部件。

[来源：NB/T 35020，2.1.2]

3.7

液压系统 hydraulic system

根据闸门的启闭功能要求，将多种液压、电气元器件组成相应的液压控制回路，按操作程序的逻辑原理互相连接，通过电气控制使液压缸实现相应动作并具有电、液保护功能的油路系统。

[来源：NB/T 35020，2.1.6]

# 4  总体要求

- 4.1  检修范围与分类

4.1.1  检修范围

液压式启闭机（以下简称启闭机）检修范围应包括液压站、液压缸、管路、液压油、承重部件、控制保护系统和电缆等部分。

4.1.2  检修分类

4.1.2.1  检修分为定期检查、小修和大修。

4.1.2.2  定期检查是指根据启闭机运行时间和运行状况进行检查，以便及时了解设备存在的缺陷和异常情况，为确定启闭机检修性质提供依据。定期检查记录见附录A。

4.1.2.3  小修是指启闭机出现系统压力、液位、噪声异常和轻微渗油等常见故障时，在不拆卸整体设备或主要部件的情况下，重点处理部分部件的缺陷或对设备进行一定的完善改造，以恢复启闭机安全工作状态。常见故障及处理方法见附录B。

4.1.2.4  大修是指当启闭机发生较大损坏或设备老化，修复工程量大，技术较复杂，需要有计划进行恢复性修理。一般是把整机或主要部件解体，对零部件的结构和计算数据进行检测鉴定，修复或更换损坏的零部件，按技术要求安装调试， 全面消除缺陷， 恢复或提高设备原有性能。

4.1.2.5  在启闭机出现液压泵损坏、活塞杆弯曲变形、阀组堵塞和漏油等故障时，应立即组织检修，视故障严重程度实施小修或大修。

- 4.2  检修一般要求

4.2.1  检修前应成立专门组织机构，配备掌握相应技能的检修人员，明确分工和职责。

4.2.2  检修前应准备必要的检修设备、工具和器械，需要外购或运出现场加工的部件应提前联系加工单位，避免造成误工，影响检修进度。

4.2.3  检修过程中应配备专（兼）职安全员负责检修安全管理工作，落实安全措施；汛期应急检修应制定防汛应急预案。

4.2.4  检修过程中应确认闸门是否关闭到位，无法关闭到位的闸门应锁定，必要时应吊放检修闸门；应确认控制柜电源已断开，悬挂“禁止合闸，有人工作”安全警示牌；应确认相关阀组已关闭，各阀件不应有渗漏现象。

4.2.5  检修过程中应保持作业环境卫生，采取必要的场地防护措施；现场临时用电应符合相关安全技术要求。

4.2.6  检修过程中应及时收集和整理各类文件、报告和检测数据等，形成完整的技术档案和验收资料。大修报告与验收卡格式应符合附录C的规定。

4.2.7  大修完成后，应按要求进行检测和试运行，经验收合格后方可投入使用。

# 5  定期检查

- 5.1  项目与周期

- 5.1.1  定期检查项目应包括液压站、液压缸、管路、液压油、承重部件、控制保护系统、电缆和其他检查项目。

5.1.2  定期检查应每年不少于2次，应安排在汛前和汛后进行。运行频繁的启闭机，定期检查周期可视具体情况适当缩短。

- 5.1.3  启闭机投入使用满1年应对液压油进行取样检测。

- 5.2  技术要求

5.2.1  液压站定期检查应包括以下主要内容：

- 液压站液压泵电动机组、连接油管和阀组等运行是否正常，有无异常响声和振动；

- 液压泵、油箱、油管、阀组和法兰连接处等有无渗漏；

c） 液压阀组安装是否牢固，有无裂纹、腐蚀等损伤；

d） 油箱液位是否正常，温度与压力是否正常，滤油器是否堵塞，回油管有无异常温升；

e） 压力表显示是否正常，压力继电器整定值、系统压力整定值是否准确，液压元器件保护动作是否可靠，压力表是否定期送检；

f）电动机接线盒压线螺栓是否松动、烧伤，电动机绕组绝缘电阻值应不小于0.5MΩ，启

闭机及电动机外壳接地电阻值应不大于4Ω。

- 5.2.2  液压缸定期检查应包括以下主要内容：

- 液压缸外观及保护是否完好，安装部位有无松动、裂纹、咬合和变形等异常现象；

- 液压缸有无外泄漏和明显内泄漏；

c） 活塞杆有无污染附着物、伤痕、涂层剥落和弯曲变形等，动作是否正常；

d） 液压缸与闸门或其他连接件处各类轴承润滑性能是否良好，运行是否灵活。

5.2.3  管路定期检查应包括以下主要内容：

- 管路是否有异常振动、固定件是否牢固可靠；

- 管路、弯头和三通等部件有无松动、渗漏；

- 高压软管有无老化、裂痕，管路有无阻塞，管路压力是否正常；

- 外观及油漆是否完好，有无变形、锈蚀，示流标识是否正确。

- 5.2.4  液压油定期检查应包括以下主要内容：

a） 液压油的液位是否正常；

b） 液压油有无气泡、浑浊、变色和异味等异常现象，液压油的清洁度应符合GB/T 14039  的规定；

c） 液压油的抗氧化安定性、水分、机械杂质、铜片腐蚀和酸值等检测指标是否符合NB/SH/T 0599的规定。

- 5.2.5  承重部件定期检查应包括以下主要内容：

a） 液压缸支承件、接杆等承重部件是否稳定可靠；

b） 螺栓或焊缝连接处有无裂纹、变形。

- 5.2.6  控制保护系统定期检查应包括以下主要内容：

a） 控制保护系统是否存在故障报警，液压系统及行程数据采集是否准确；

b） 接地装置是否良好；

c） 启闭机运行到全开或全关，限位装置是否可靠，动作是否灵活；

d） 行程检测装置运行是否平稳，输出信号是否准确，液压缸同步是否正常；

e） 断路器、接触器、软启动器、继电器、可编程序控制器（PLC）、触摸屏和开关电源等柜内元器件是否正常；

f） 动力回路的元器件、连接电线、接线桩头及发热元器件有无发热变色、放电痕迹。

- 5.2.7  电缆定期检查应包括以下主要内容：

a） 电缆线是否破损、老化，绝缘是否良好；

b） 电缆线连接是否可靠，接点是否良好；

c） 电缆线屏蔽层是否可靠接地。

# 6  小修

- 6.1  项目与周期

6.1.1  小修项目应包括管路、油箱、阀组、活塞杆、电缆、仪表、防腐与标识和其他小修项目。

6.1.2  小修应每年1次，应安排在汛前或汛后进行，并与定期检查结合。

6.1.3  运行频繁的启闭机，液压油检测不合格应缩短周期。

- 6.2  技术要求

6.2.1  管路小修应包括以下主要内容：

a） 管路出现异常振动时，应增加管夹固定；

b） 管路及接头松动、渗漏时，应修理或更换管路及接头，并更换密封件；

c） 高压软管出现老化、裂纹时，应进行更换。

6.2.2  油箱、阀组小修应包括以下主要内容：

a） 油位低于最低油位时，应进行补油；

b） 阀组漏油时，应修理或更换相关阀件，并更换密封件；

c） 过滤器出现堵塞报警时，应进行清洗，有损坏时应更换；

d） 空气滤清器出现变色失效时，应进行烘干或更换；

e） 液压油的换油指标应符合NB/SH/T 0599的规定。

6.2.3  活塞杆小修应包括以下主要内容：

a） 活塞杆表面有轻微擦伤或伤痕时，应进行手工修磨，尺寸公差、粗糙度和硬度等

应符合设计要求；

b） 活塞杆维修前，应对活塞杆表面进行彻底清洁。

6.2.4  电缆小修应包括以下主要内容：

a） 电缆绝缘电阻值不符合要求时，应进行绝缘处理，必要时应更换电缆或接头；

b） 电缆出现破损、老化时，应进行更换。

6.2.5  仪表小修应包括以下主要内容：

a） 仪表有松动、异响时，应对仪表及零部件进行紧固；

b） 仪表损坏或校验不合格时，应进行更换。

6.2.6  防腐与标识小修应包括以下主要内容：

a） 启闭机易受腐蚀部位，应进行清理和防腐处理；

b） 标识不清晰或缺失时，应进行更换和补充，标识的规格、尺寸和内容等应符合DB32/T3839的规定。

# 7  大修

- 7.1  项目与周期

7.1.1  大修项目应包括液压站与管路、液压缸、控制保护系统、承重部件、检测及其他大修项目。

7.1.2  启闭机投入运行后的5年内应大修1次，以后每隔5年～8年应大修1次。

7.1.3  对运行频率过高或过低的启闭机，可结合设备实际运行状况，适当调整大修时间。

7.1.4  启闭机运行中发现异常情况，并经检测判明有较大损坏或故障时，应及时大修。

7.1.5  启闭机的油缸和其他液压件大修后不能满足使用要求，应按SL 226的规定报废。

- 7.2  技术要求

- 7.2.1  准备

7.2.1.1  查阅启闭机运行、维修技术档案准备应包括以下主要内容：

a） 运行和检查中发现的缺陷、异常情况及故障处理记录；

b） 历次大修总结报告和技术档案；

c） 启闭机技术要求和图纸资料；

d） 历次检测记录。

7.2.1.2  编制大修方案及施工组织计划准备应包括以下主要内容：

a） 启闭机基本情况，大修的原因；

b） 大修项目及进度表，内容应包括检修项目、设备缺陷、运行情况、历次检修遗留

问题、采用新技术、新材料和新工艺的建议等；

c） 人员组织及具体分工；

d） 大修主要步骤和工作程序；

e） 外购或运出现场加工项目内容、工期、工程量、维修过程和出厂验收要求；

f） 特殊项目的施工方案；

g） 质量保证措施，内容应包括检修记录、各道工序检验要求；

h） 现场安全和环境保护措施；

i） 绘制必要的施工图。

7.2.1.3  大修场地和设施准备应包括以下主要内容：

a） 大修宜在现场进行，现场应有防雨、防尘、消防设施；

b） 大修现场对解体部件的放置、吊装工具、各种油料和临时电源等应有合理的安排，无法在现场更换活塞杆、密封圈和导向套等时，应做好返回制造厂维修准备；

c） 液压油应准备有专用容器存放。

- 7.2.2  解体

- 7.2.2.1  液压站及管路解体应包括以下主要内容：

a） 排空液压油并清洗油箱，拆除时油管两端应做封口保护；

b） 检查油箱盖板有无渗漏现象；

c） 检查管路表面有无裂纹、磨损，管内有无堵塞、渗漏现象。

- 7.2.2.2  液压缸解体应包括以下主要内容：

a） 拆解缸体、活塞杆、活塞和上、下端盖等部件；

b） 检测缸体变形量、表面粗糙度和表面锈蚀等情况，超出设计标准时应进行现场处理或返回制造厂维修；

c） 检测活塞杆直线度、表面粗糙度和表面防护层等情况，超出设计标准时应进行现场处理或返回制造厂维修；

d） 检查密封圈的外观、材料、尺寸和硬度等是否正常，密封性能不符合要求应更换；

e） 清洗各部件，检查磨损情况。

- 7.2.2.3  控制保护系统解体应包括以下主要内容：

a） 液压缸解体前，应先检查行程检测装置、限位装置是否准确，不符合设计要求应更换；

b） 拆除电缆线两端连接，做好电缆线两端标识，检查电缆线是否破损、老化，检测电缆线的绝缘电阻值；

c） 清扫柜体及接线桩头灰尘，检查桩头放电痕迹、发热变色情况。

- 7.2.2.4  承重部件解体应包括以下主要内容：

a） 拆卸各部位连接螺栓、连杆、吊耳、吊座和销轴等；

b） 检查或检测机架、支承件、支铰座和吊耳等的裂缝、缺损、变形和锈蚀情况，检查连接螺栓及机座的基础；

c） 清理机架、支承件、支铰座及基础表面灰尘杂物。

- 7.2.3  组装

- 7.2.3.1  液压缸组装应包括以下主要内容：

a） 依次安装防尘圈、刮污圈、端盖、密封圈和活塞等部件；

b） 组装活塞杆及缸体应采取保护活塞杆表面、缸旁阀组等部件的措施；

c） 连接闸门前检查活塞杆应无变形，活塞杆竖直状态下，其垂直度应不大于0.5mm/1000mm，且全长不超过杆长的1/4000；

d） 装配后的液压缸应运动灵活，外接螺纹、进出油口边缘等应无损伤；

e） 液压缸组装完成后，应重新排气并进行耐压试验。

- 7.2.3.2  液压站及管路组装应包括以下主要内容：

a） 组装前应清洗油箱，保证油箱清洁度；

b） 油管两端及接头应密封良好；

c） 重新过滤注油，检查液压油牌号、油位和油质，液压油的检查与更换应符合5.2.4的规定；

d） 液压站组装后，应对液压系统进行耐压试验。

- 7.2.3.3  承重部件组装应包括以下主要内容：

a） 安装连接螺栓、连杆、吊耳、吊座和销轴等；

b） 安装液压缸并紧固螺栓，螺栓、螺母等缺失应补齐，损坏应进行更换；

c） 承重部件组装后表面出现轻微损伤应进行补焊处理，损伤修复后应进行防腐处理。

- 7.2.3.4  控制保护系统组装应包括以下主要内容：

a） 安装、调整行程检测装置和限位装置，装置动作应准确可靠，开度显示应与闸门实际位置相符；

b） 按照拆除时电缆线两端的标识及控制保护系统相关图纸，敷设电缆线及保护管，连接应牢固可靠；

c） 按照元器件清单及控制保护系统相关图纸，核对控制柜内元器件额定电压、额定电流和规格型号等，元器件安装应牢固可靠，布置整齐，标识清楚；

d） 检查控制柜接地情况，接地装置金属截面应满足安全导电要求，两端连接处应无锈蚀、松动现象，接地电阻应不大于4Ω；

e） 动力回路、控制回路应无短路及接地故障，绝缘电阻值应不小于0.5MΩ；

f） 电动机应设置热过载保护装置，整定电流为额定电流的1.1倍～1.15倍；

g） 控制柜安全警示标志应齐全，按钮“开、关、停”标识应正确清晰；

h） 自动化控制系统检修应符合DB32/T 2334.4的规定。

- 7.2.4  检测

- 7.2.4.1  液压缸检测

液压缸检测质量标准应符合表1的规定。

表1 液压缸检测质量标准

| 序号 | 检测项目名称 | 检测方法 | 质量标准或技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空载试验 | 调整系统压力，使液压缸排气后，液压缸在无荷载情况下往复运动2次 | 不应有爬行、抖动、外部渗油等异常现象 |
| 2 | 最低启动压力试验 | 活塞停留在无杆腔端盖端，调整溢流阀，使油缸无杆腔压力从零逐渐升高至活塞杆移动，测量活塞杆平稳移动时的最低启动压力 | ≤0.5MPa，不应有外泄漏现象 |
| 3 | 外泄漏试验 | 在额定压力下，将活塞停于液压缸两端，各保压2min | 不应出现外部漏油现象 |
| 4 | 内泄漏试验 | 在额定压力下，将活塞停于液压缸一端，保压10min，每min内泄漏量不应超过(D2-d2 )/200ml,其中D为缸径(cm),d为活塞杆直径(cm) | 测得的内泄量小于允许值 |
| 5 | 耐压试验 | 当液压缸的额定压力≤16MPa时,试验压力应为额定压力的1.5倍；当液压缸的额定压力＞16MPa且≤19.2MPa时,试验压力应为24MPa；当液压缸的额定压力＞19.2MPa时,试验压力应为额定压力的1.25倍。将活塞分别停在行程两端,在试验压力下保压2min [来源：NB/T 35051－2015，11.3.3] | 不应有外泄漏或破坏现象 |
| 6 | 行程测量 | 实测值与行程显示值进行比较 | 液压缸行程应符合设计要求 |

- 7.2.4.2  液压站检测

液压站检测质量标准应符合表2的规定。

表2 液压站检测质量标准

| 序号 | 检测项目名称 | 检测方法 | 质量标准或技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空载试验 | 液压站在无荷载情况下进行至少2次运行，每次运行时间不少于3min | 运行应平稳无异常 |
| 2 | 保压试验 | 在额定压力下，液压站保压10min | 不应有泄漏和异常现象 |
| 3 | 耐压试验 | 当液压缸的额定压力≤16MPa时,试验压力应为额定压力的1.5倍；当液压缸的额定压力＞16MPa且≤19.2MPa时，试验压力应为24MPa；当液压缸的额定压力＞19.2MPa时，试验压力应为额定压力的 1.25倍。在试验压力下保压2min [来源：NB/T 35051－2015，11.3.4] | 不应有外泄漏或破坏现象 |
| 4 | 油液清洁度检测 | 油液清洁度检测 | 符合设计要求 |
| 5 | 液压站运行噪音检测 | 采用声级计近场测量法测量液压站的运行噪声 | 噪声值≤85dB(A) |
| 6 | 阀组动作试验 | 灵敏度检测 | 阀件位置反馈功能应符合设计要求 |
| 7 | 保护功能试验 | 操作检测 | 液压站中的滤清器堵塞报警、液位传感器和温度传感器的功能应符合设计要求 |

- 7.2.5  防腐

7.2.5.1  启闭机检修安装后，应清理机体表面并进行防腐处理，防腐质量应符合SL 105的规定。

7.2.5.2  油漆涂装前，应彻底清除氧化皮、铁锈、焊渣、油污、灰尘和水分等；用金属洗净剂清洗，除锈等级应符合GB/T 8923.2的规定，表面清洁度不低于Sa2.5级，粗糙度应达到40μm～80μm。

7.2.5.3  油漆涂装颜色应符合GB/T 3181、DB32/T 3839的规定，启闭机外壳面漆宜喷涂灰色，旋转部位喷涂红色，警示部位涂色宜采用黄色和黑色相间与水平面成45°的斜道，电气接地部分涂黄绿相间条纹。

7.2.5.4  对设备铭牌、油位观测尺、阀组、滤油器、传感器和仪表等部位不应喷涂油漆。

7.2.5.5  对位于沿海或处于腐蚀较严重环境中的启闭机，其表面防腐可根据防腐材质和施工作业条件，喷涂环氧富锌漆或喷锌后再喷涂油漆，其施工工艺和质量要求应符合SL 105的规定。

# 8  试运行与验收

- 8.1  试运行前检查

8.1.1  试运行现场应清理干净，闸门门槽应无杂物，保证闸门和液压缸不受卡阻。

8.1.2  各元器件和管路应无损坏和渗漏。

8.1.3  液压站、液压缸和管路等安装应牢固，对采用焊接固定的，应检查焊缝质量是否满足要求；对采用螺栓固定的，应检查螺母是否松动。

8.1.4  各润滑点应按设备技术文件规定的型号和数量加注润滑油。

8.1.5  电气设备的安装与接线应正确。

- 8.2  试运行

- 8.2.1  空载试验

8.2.1.1  启闭机在空载动作试验时不应带任何荷载。

8.2.1.2  调整试验系统压力，使液压缸排气后，液压缸在无荷载情况下往复运动2次，不得出现外部漏油及爬行等现象。液压缸的试验主要内容应包括最低启动压力、耐压、内泄漏、外泄漏和行程检测等试验项目。液压缸检测质量标准见表1。

8.2.1.3  液压泵第一次启动时，应将液压泵溢流阀全部打开，连续空转30～40min，液压泵不应有异常现象。

8.2.1.4  液压泵空转正常后，在监视压力表的同时，将溢流阀逐渐旋紧使管路系统充油，充油时应排除空气，管路充满油后，调整液压泵溢流阀，使液压泵在其工作压力的25％、50％、75％和100％的情况下分别连续运转15min，应无振动、杂音和温升过高等现象。

8.2.1.5  液压站的空载运行应平稳无异常，液压站的空载试验主要内容应包括保压、耐压、保护功能、阀件动作反馈和运行噪声等试验项目。液压站的检测质量标准见表2。

8.2.1.6  空载试验完成后，调整液压泵溢流阀，使其压力达到工作压力的1.1倍时动作排油，排油时应平稳、无异常。

- 8.2.2  荷载试运行

8.2.2.1  空载试验完成后，连接闸门对启闭机进行带荷载试运行，荷载试运行应在设计水头工况下进行，如无法达到设计水头工况，应对系统压力进行整定，使启闭荷载接近设计水头工况下的荷载全行程升降闸门2次，荷载试运行时应分别进行手动和自动试运行操作。启闭机压力、启闭速度和行程检测等各项参数均应符合设计要求，所有信号及显示应准确，保护装置功能应安全可靠。

8.2.2.2  现地手动试运行操作应包括以下内容：

a） 将液压站溢流阀的压力整定在最小值；

b） 手动操作电动机启动/停止按钮，电动机应正向运行；

c） 手动操作开门/关门按钮，检查阀组动作应正常；

d） 调整液压站溢流阀的压力整定值；

e） 手动操作开门按钮，阀组动作，闸门开启到达全开位，限位装置动作，闸门停止；

f） 手动操作关门按钮，阀组动作，闸门关闭到达全关位，限位装置动作，闸门停止；

g） 闸门启闭过程有同步要求时，应对同步阀组进行手动操作；

h） 限位装置动作应灵敏可靠，行程检测、数据采集等装置应准确。

8.2.2.3  现地自动试运行操作应包括以下内容：

a） 操作开门按钮，电动机空载启动运行，电动机运行正常后，开门阀组动作，闸门开启到达全开位，闸门停止，电动机停止；

b） 操作关门按钮，电动机空载启动运行，电动机运行正常后，关门阀组动作，闸门关闭；

到达全关位，闸门停止，电动机停止；

- 对于闸门有同步控制要求的进行自动控制，满足设计要求；

- 开门/关门动作操作流程应根据液压系统原理图动作表要求执行。

8.2.2.4  具备远控操作功能的启闭机自动操作试运行，应确认现地电源控制柜与远控的输入/输出（I/O）模块接口、通讯协议准确，PLC程序应包含远控的监控点表。

8.2.2.5  荷载试运行时，应进行以下检查：

a） 闸门运行无卡阻现象；

b） 闸门应运行平稳，无异常声响和油管漏油现象；

c） 限位装置动作应灵敏可靠，行程检测装置应准确；

d） 电动机应运行平稳，三相电流不平衡度不应超过±10％；

e） 双吊点启闭机应进行两个吊点同步检测调试，确保闸门同步平稳运行。

8.2.2.6  荷载试运行应记录液压系统运行、闸门下滑、启门和闭门速度等检验项目。荷载试运行检验记录见附录D。

- 8.2.3  试运行要求

8.2.3.1  试运行现场应设置明显标志，严禁一切无关人员及机具进入试运行现场。

8.2.3.2  试运行工作应结合工程水情、工情条件，并严格按照闸门启闭操作规程的要求进行。

8.2.3.3  试运行结束后，启闭机的液压系统不应存在渗漏现象，机械部分不应存在永久变形、连接松动等现象，电气部分不应存在异常发热、影响性能和安全等现象。

8.2.3.4  试运行结束后，应收集整理试运行记录，形成试运行报告。

8.2.3.5  试运行质量标准应符合表3的规定。

表3  液压式启闭机试运行质量标准

| 序号 | 检测项目名称 | 检测方法 | 质量标准或技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空载试验 | 电动机、液压泵空载运行 | 平稳、无异常 |
| 2 | 启门（或闭门）动作试验 | 启门（或闭门）动作 | 液压缸无抖动、爬行，液压系统运行平稳，无异常，液压缸行程测量显示与实际相符，综合测量误差≤5mm；对于双吊点启闭机，两套液压缸在行程内任意位置的同步偏差大于设计允许值时，自动投入纠偏装置，闸门运行平稳 |
| 3 | 启门（或闭门）到位试验 | 启门（或闭门）到位 | 行程检测装置发讯测试及相关阀组动作正常；限位装置发讯测试及相关阀组动作正常 |
| 4 | 液压泵故障 | 模拟工作液压泵出现故障处理 | 故障排除，液压泵运行正常 |
| 5 | 系统超压保护 | 系统压力超过1.1倍额定压力时 | 停机并报警 |
| 6 | 启门超压保护 | 当工作压力超过启门额定压力时 | 停机并报警 |
| 7 | 启门失压保护 | 当工作压力低于设计值时 | 停机并报警 |
| 8 | 闭门超压保护 | 当工作压力超过闭门额定压力时 | 停机并报警 |
| 9 | 系统压力监视 | 观察 | 系统压力监视与压力表显示数据相同 |
| 10 | 滤油器堵塞 | 模拟滤油器堵塞 | 压力＞0.3MPa时报警 |
| 11 | 油箱液位控制 | 模拟油箱油位超高、超低 | 超高、偏低位报警，超低位停机 |
| 12 | 油箱温度控制 | 模拟油箱温度 | 油温过高报警或停机 |
| 13 | 闸门位移复位 | 闸门位移 | 闸门位移，液压泵启动运行，闸门恢复回位，液压泵停止运行 |
| 14 | 油液清洁度检测 | 测量油液清洁度 | 符合设计要求 |

- 8.3  验收

8.3.1  小修完成后应形成设备维修记录，大修完成后应形成大修报告与验收卡。

8.3.2  大修验收前，检修单位应提交启闭机大修前情况说明、启闭机大修计划及实施方案、启闭机大修过程检验记录和启闭机大修报告等资料。

8.3.2.1  启闭机大修前情况说明。主要内容应包括启闭机存在的主要问题及大修项目实施的必要性，具体维修部位及维修方案、大修前启闭机相关检测报告和大修前现状照片等。

8.3.2.2  启闭机大修计划及实施方案。主要内容应包括大修项目概况、实施方案编制主要依据、大修缘由及大修内容、检修人员、主要材料、设备及工期安排、施工期间对工程运行的影响及采取的措施、安全和度汛专项方案、施工图或示意图等。

8.3.2.3  启闭机大修过程检验记录。主要内容应包括主要材料的材质证明文件、探伤检验报告、更换零部件的图纸、返厂维修后的检验报告和质量检测数据等。

8.3.2.4  启闭机大修报告。主要内容应包括大修说明，大修内容，相关检查、检测、试运行情况、遗留问题说明和大修结论等。

8.3.3  启闭机大修应报请上级主管部门主持或参加验收。列入启闭机维修项目的，还应按照维修项目管理的相关要求进行管理和验收。

附  录  A

（资料性）

液压式启闭机定期检查记录

表A给出了液压式启闭机定期检查记录内容

## 表A  液压式启闭机定期检查记录

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 编号 |  |  | 时间 | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 |  |  |  |  |  |  |  | 设备编号 |  |  |  |
| 规格型号 |  |  |  |  |  |  |  | 安装日期 |  |  |  |
| 检查保养周期 |  |  |  |  |  |  |  | 上次检查日期 |  |  |  |
| 查定内容 | 电 气 部 分 | 线路 |  |  |  |  |  | 仪表及指示灯 |  |  |  |
|  |  | 开关 |  |  |  |  |  | 限位装置 |  |  |  |
|  |  | 接触器 |  |  |  |  |  | 行程装置 |  |  |  |
|  |  | 过流保护 |  |  |  |  |  | 安全接地 |  |  |  |
|  | 动 力 元 件 | 液压站状况 |  |  |  |  |  | 液压泵有无渗漏 |  |  |  |
|  |  | 仪表显示是否正常 |  |  |  |  |  | 电机绝缘电阻值 |  |  |  |
|  | 执 行 元 件 | 液压缸状况 |  |  |  |  |  | 活塞杆有无弯曲、锈蚀情况 |  |  |  |
|  |  | 液压缸有无渗漏 |  |  |  |  |  | 密封圈有无拉毛、反边现象 |  |  |  |
|  | 控 制 元 件 | 液压阀组状况 |  |  |  |  |  | 液压阀组有无渗漏 |  |  |  |
|  |  | 油箱有无渗漏 |  |  |  |  |  | 油质油位 |  |  |  |
|  |  | 管路有无渗漏 |  |  |  |  |  | 接头有无渗漏 |  |  |  |
|  | 其 他 | 机械锁定是否可靠 |  |  |  |  |  | 吊座螺栓联接状况 |  |  |  |
|  |  | 导向轮是否灵活 |  |  |  |  |  | 行走轨道是否锈蚀 |  |  |  |
|  | 设 备 评 级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查人： 技术负责人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附  录  B

（资料性）

常见故障及处理方法

表B给出了液压式启闭机常见故障及处理方法

## 表B  常见故障及处理方法

| 故障 | 原 因 | 处 理 方 法 |
| --- | --- | --- |
| 没有 压力 | 1.液压泵的定向控制装置故障 2.液压泵不工作 3.液压泵吸不进油液 4.吸油管阻塞或阻力过大 5.吸油管进气 6.液压泵的联轴器扭断 7.大量油液从溢流阀溢回油箱 | 1.检查控制装置线路 2.修理或更换 3.油箱加油、换过滤器 4.检查，清理吸油管 5.拧紧管接头或更换吸油管 6.更换、调整联轴器 7.清洗、修理或更换溢流阀 |
| 压力偏低 | 1.液压泵、电动机、液压缸损坏、内泄大 2.溢流阀的先导阀或方向阀因下列原因始终处于打开位置： （1）阻尼孔堵塞； （2）控制卸荷油路泄漏； （3）先导滑阀卡阻、堵塞或泄漏 3.换向阀中位卡阻 4.压力表或压力表开关堵塞 5.减压阀或溢流阀设定值过低 6.减压阀或溢流阀损坏 7.油箱液位低 8.液压泵转速过低 9.回路或油路块设计有误 | 1.修理或更换 2.按下列方法处理： （1）拆下方向阀清洗； （2）使控制油路可靠封闭； （3）清洗、修理或更换先导阀 3.修理换向阀 4.清洗压力表或压力表开关 5.重新调整 6.修理或更换 7.注油至标定高度 8.检查电动机及控制系统 9.重新设计、修改 |
| 表B 常见故障及处理方法（续） |  |  |
| 故 障 | 原 因 | 处 理 方 法 |
| 系统中 有噪声 | 1.液压泵内有气穴： （1）油液温度太低或粘度太高； （2）吸油管长度、管径、弯头设计不合理； （3）进油过滤器堵塞； （4）液压泵距液面太高； （5）辅助泵故障； （6）泵转速太快 2.油液中有空气： （1）选用油液不合适； （2）回油管在液面以上； （3）油箱液位低； （4）进油管接头松动，进入空气； （5）液压泵油封损坏； （6）系统排气异常 3.液压泵磨损或损坏 4.液压泵与电动机同心度不足 5.电动机噪声： （1）管接头松动； （2）电动机磨损或损坏； （3）电动机与液压泵同轴度低 6.溢流阀噪声： （1）压力整定值过低； （2）锥阀、阀座磨损； （3）溢流阀振动或系统共振 7.管路噪声： （1）油液剧烈流动； （2）管路未固定 | 1.按下列方法处理： （1）加热油液或更换； （2）更改管路设计； （3）清洗或更换； （4）更改液压泵安装位置； （5）修理或更换； （6）调节到合理转速 2.按下列方法处理： （1）更换油液； （2）油管调整到液面以下； （3）注油至标定高度； （4）更换或紧固管接头； （5）更换油封； （6）系统重新排气 3.更换或修理 4.重新调整 5.按下列方法处理： （1）紧固管接头； （2）修理或更换； （3）重新调整 6.按下列方法处理： （1）调整、清洗或更换； （2）修理或更换； （3）紧固设备刚性部分 7.按下列方法处理： （1）更换大直径管路、减少弯头； （2）固定管路 |

| 表B 常见故障及处理方法（续） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 故障 | 原 因 | 处 理 方 法 |
| 运动部件 产生爬行 现象 | 1.液压缸和管路中有空气 2.系统压力过低或不稳定 3.闸门与轨道阻力大 4.液压缸与机架安装不良，机架刚度不够、紧固螺栓松动等 5.油箱液位低 6.溢流阀振动或系统共振 7.启闭速度过慢 8.闸门或轨道制造安装质量不符合要求 | 1.排除系统中空气 2.调整、修理压力阀 3.修理、注润滑油 4.调整、紧固 5.注油 6.紧固设备刚性部分 7.调整速度 8.修理或更换 |
| 液压泵 故障 | 电动机过载 | 1.检查热继电器设定值 2.检查电动机及引线是否松动 3.检查油路是否堵塞 |
| 液位 过高/过低 | 油箱液位过高或过低 | 1.放油 2.检查系统是否渗漏，没有则注油 |
| 闸门产生位移 | 漏油 | 检查油路及密封情况 |

附  录  C

（规范性）

液压式启闭机大修报告与验收卡

表C.1规定了液压式启闭机大修报告的内容和格式。

表C.1  液压式启闭机大修报告

| 大修项目 |  | 工程名称 |  | 大修经费 | 元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 启闭机编号 |  | 启闭机型号 |  | 经费来源 |  |
| 管理单位 |  | 单位负责人 | 检修负责人 | 大修工程量 |  |
|  |  |  |  | 大修时间 |  |
| 大修原因： |  |  |  |  |  |
| 大修内容： |  |  |  |  |  |
| 相关检查、检测、试运行情况及遗留问题说明： |  |  |  |  |  |
| 大修结论： |  |  |  |  |  |

表C.2规定了液压式启闭机大修验收卡的内容和格式。

C.2  液压式启闭机大修验收卡

单位：

| 大修项目 |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 启闭机编号 |  |  |  |  | 批准经费 |  | 元 |  |  |
| 批准工程量 |  |  |  |  | 项目责任人 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  | 施工负责人 |  |  |  |  |
| 开工时间 | 年 月 日 |  | 竣工时间 | 年 月 日 |  |  | 工期 |  | 天 |
| 完成经费 | 元 | 其中 | 人工费用 | 材料费用 |  | 机械费用 |  | 其他费用 |  |
| 大修施工情况及存在问题： 施工单位（盖章） 施工负责人 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大修质量自评意见： 自评负责人 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理单位意见： 管理单位（盖章） 单位负责人 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大修验收意见： 验收负责人 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参加验收单位及验收人员： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附  录  D

（资料性）

液压式启闭机荷载试运行检验记录

表D给出了液压式启闭机荷载试运行检验记录的内容和格式。

表D  液压式启闭机荷载试运行检验记录

| 序号 | 检验项目 | 质量标准或技术要求 | 检验记录 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液压系统运行 | 系统无漏油、振动、杂音、温升过高等现象，阀件动作正常。液压泵在1.1倍额定压力下排油，无剧烈振动和杂音 |  |
| 2 | 液压缸运行 | 运行平稳，无冲击声和其他异常声响 |  |
| 3 | 闸门下滑 | 24 h内的下滑量不大于100 mm，下滑量大于100 mm时有警示信号。下滑量大于200 mm时液压系统自动复位，72 h内自动复位的次数不大于2次 |  |
| 4 | 纠偏 | 两套油缸在行程内任意位置的同步偏差不大于设计允许值；自动纠偏装置能自动投入运行 |  |
| 5 | 电气控制与操作系统 | 动作正确可靠 |  |
| 6 | 开度指示与限位装置 | 开度指示与实际开度一致；启闭机运行至上下极限位置，能自动切断回路 |  |
| 7 | 启门、闭门速度 | 启闭门速度符合设计要求，闸门接近底槛时最大速度不宜超过5 m/min；快速闸门闭门时间不大于设计允许值 |  |
| 8 | 闸门运行 | 滚轮、支铰、顶枢、底枢等转动部件运行正常，闸门无卡阻、无异常响声、无振动，门体左右两侧动作同步，止水橡皮无损伤 |  |
| 施工单位意见： 施工单位（盖章） 施工负责人 年 月 日 |  |  |  |
| 管理单位意见： 管理单位（盖章） 技术负责人 年 月 日 |  |  |  |