目 次 ICS 33.160.25 CCS M74

DB32

江苏省地方标准

DB 32/T XXXX—20XX

应急广播终端安装施工规范

Specification for installation and construction of emergency broadcast terminals

20XX- XX - XX发布

20XX- XX - XX实施

江苏省市场监督管理局 发布

前  言	I

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　缩略语	2

5　总体要求	2

6　施工程序	2

7　安全要求	9

附录A（资料性）终端测试记录表	10

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由江苏省广播电视局提出并归口。

本文件起草单位：江苏省广电有线信息网络股份有限公司、江苏省广电有线信息网络股份有限公司无锡分公司。

本文件主要起草人：朱瑞娟、杨宏宇、赵宇晖、赵晓光、王伟、李鑫、朱俊、吕斌、李稚萱、叶昕、高明、丁琮琮、张栋、卫平、尹德恩

应急广播终端安装施工规范

- 1　范围

本文件规定了应急广播终端安装施工的总体要求、施工程序和安全要求等内容。

本文件适用于江苏省内应急广播终端安装施工。

本文件适用于应急广播音柱、应急广播收扩机、应急广播太阳能音柱、应急广播5G音柱/收扩机的安装施工。

- 2　规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的的版本适用于本文件。不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

| GD/J 080—2018 | 应急广播系统资源分类及编码规范 |
| --- | --- |
| GD/J 085—2018 | 模拟调频应急广播技术规范 |
| GD/J 086—2018 | 有线数字电视应急广播技术规范 |
| GD/J 087—2018 | 地面数字电视应急广播技术规范 |
| GY/T 5093—2020 | 应急广播平台工程建设技术标准 |

- 3　术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1

- 应急广播  emergency broadcasting

利用广播电视、网络视听等信息传送方式，向公众或特定区域、特定人群发布应急信息的传送播出系统。

- 3.2

- 应急广播终端 emergency broadcast terminal

具备应急广播消息接收处理、签名验签、终端唤醒功能，提供应急消息播发服务的一类广播设备。

- 3.3

- 应急广播音柱 emergency broadcast sound post

一种具有应急广播消息接收、解析、验证，并通过自带音箱实现应急广播消息播发的广播终端设备。

- 3.4

- 应急广播收扩机 emergency broadcast receiver

一种具有应急广播消息接收、解析、验证，并通过外接音箱、号角喇叭实现应急广播消息播发的广播终端设备。

- 4　缩略语

下列缩略语适用于本文件。

DTMB ：地面数字多媒体广播（Digital Terrestrial Multimedia Broadcast）

DVB-C ：有线数字电视（Digital Video Broadcasting-Cable）

FM ：调频（Frequency Modulation）

IP ：互联网协议（Internet Protocol）

ONU ：光网络单元（Optical Network Unit）

RDS ：广播数据系统（Radio Digital System）

TS ：传输流（Transport Stream）

4G ：第四代移动通信技术（The 4th Generation Mobile Communication technology）

5G ：第五代移动通信技术（The 5th Generation Mobile Communication technology）

- 5　总体要求

- 5.1　安装施工应遵循技术先进、经济合理、安全适用、节能环保、可持续升级发展的要求。

- 5.2　安装施工应考虑原有设施，在满足设计使用需求的条件下，合理有效利用原有资源。

- 5.3　安装施工应遵循近期建设规模与远期发展规划协调一致的原则，以满足群众对应急广播的使用需求为根本目标。

- 5.4　安装施工应按规范实施，确保播出安全、网络安全、信息安全、设施安全。

- 5.5　安装施工除应符合本文件外，尚应符合国家现行有关文件的规定。

- 6　施工程序

- 6.1　施工流程

终端施工要求应按照GY/T 5093-2020第8章的规定，并根据江苏省应急广播终端安装实际情况，施工流程包括安装选址、硬件及线路准备、安装作业、终端登记和测试、施工验收5个环节，流程见图1。

图1 终端施工流程

- 6.2　选址要求

- 6.2.1　基于第三方立杆（电力杆、监控杆）、壁挂或自建应急广播立杆资源，宜复用监控杆、通信铁塔，不应安装于树木之上。应急广播终端距离光纤末端分纤箱线路皮长小于100 m，距离220 V电源线路皮长小于20 m。收扩机距离号角喇叭线路皮长小于50 m。

- 6.2.2　选择地势高的安装地点，杆装终端离地不小于3.5 m，墙装终端离地不小于2.5 m，号角喇叭安装离地不小于3.5 m，覆盖重点区域和人群相对集中的区域。

- 6.2.3　应远离树木、广告牌和其它恶劣天气下会危及设备安全的物体，上方应避开电力线路、变压器，不应在高压线、加油站和干扰源附近。

- 6.2.4　选择资源近、易终端架设、易光缆敷设和易管理维护的安装地点。

- 6.2.5　宜选择村委会/社区办公楼、乡镇/街道办公楼作为安装地点，不宜直接朝向办公区域、居民住宅或学校。

- 6.2.6　合理布局号角喇叭朝向，确保声场均匀，避免周围高大地形、地物产生回声，避免建筑物、植被、环境噪声影响覆盖效果。

- 6.2.7　音柱按半径100 m（20°-160°），号角喇叭按半径200 m（60°）的扇形区域，计算无阻挡理论覆盖范围。

- 6.2.8　选址确定后，按照安装点位与相关责任方确认，民房挂墙安装应提前征得房主同意。

- 6.3　硬件及线路准备

- 6.3.1　硬件准备

收扩机、音柱、ONU、交换机、路由器应提前准备，提前配置终端的资源ID和IP地址。定期校验的仪器设备，应按期完成校验。根据安装的终端类型，提前准备以下硬件。

- 音柱（太阳能音柱应包括太阳能组件）。

- 收扩机（包括号角喇叭）。

- 杆件（包括不锈钢抱箍）。

- 取电箱（包括电缆和配电设备）。

- 机箱（包括网线和光纤线）。

- 天线（包括FM天线、DTMB天线和5G天线）。

- 测试仪器（场强仪、示波器、码流分析仪）。

- 6.3.2　线路准备

应按照以下情况进行线路准备。

- 基于广电自建监控杆的音柱安装，应和原抱杆机箱共享电力和ONU端口，使用五类网线连接音柱。

- 基于第三方立杆（电力杆、监控杆）、壁挂或自建应急广播立杆的音柱安装，应增加抱杆机箱，箱体内应包含排插、空气开关、ONU设备。必要情况下应新增光交或新设主干光缆。

- 基于第三方立杆（电力杆、监控杆）、壁挂或自建应急广播立杆的收扩机/音柱安装，应从就近光机或放大器引出同轴电缆。抱杆机箱或壁挂箱体内应包含排插、空气开关。一杆多终端时，箱内应有加装分支分配器的空间。

- 若安装位置无法提供IP有线网络，宜安装5G收扩机/音柱。若安装位置的信号较弱，应外接高增益天线。

- 6.4　安装作业

- 6.4.1　作业条件

终端安装应满足以下作业条件。

- 完成前期选址勘察。

- 完成前期沟通和协调。

- 完成设备物料接收。

- 完成验收方案制定。

- 6.4.2　收扩机工艺标准

收扩机加号角喇叭安装施工应做到稳固（防风、防水、防雷）。具体要求如下。

- 使用不锈钢抱箍将号角喇叭、收扩机安装于立杆上，安装位置距离四相线不小于1 m。喇叭口应与水平面呈10°俯角，喇叭接线口应朝下。音频线的线径：距离20 m以内2.0 mm；20 m以上不小于2.5 mm。安装示意图见图2。

图2 抱箍固定安装示意图

- 将号角喇叭固定安装于楼顶或墙上。安装示意图见图3。

图3 螺丝固定安装示意图

- 收扩机的安装使用不锈钢抱箍固定在杆件或者墙面。安装示意图见图4。

图4收扩机杆件安装示意图

- 电源线及信号线的连接：

- 箱内通过排插取电的场景，直接通过排插取电；

- 远点取电的场景，应在取电点加装取电箱，连接箱体内空气开关取电；

- 自建立杆的双向IP收扩机安装场景，使用网线连接ONU并确认网口指示灯正常；

- 自建立杆的TS收扩机安装场景，采用DVB-C有线接入时应将同轴电缆直接连接收扩机射频输入口。

- FM 天线：

- 采用75-5同轴电缆制作简易接收天线，末端40 cm长度去掉屏蔽网并以热缩导管方式处理；

- 以垂直方式固定，向高处延伸，以横平竖直原则穿管接入设备。

- DTMB天线：

- 携带场强仪测试DTMB信号；

- DTMB信号低于30 dbv时采用成品八木天线；高于30 dbv时采用75-5同轴电缆制作简易接收天线，末端40 cm长度去掉屏蔽网并以热缩导管方式处理；

- 以垂直方式固定，向高处延伸，以横平竖直原则穿管接入设备。

- 5G天线：安装大于2 dB的5G增益天线，对安装点蜂窝网络信号进行测试，若信号较弱应外接高增益天线。

- 接地要求：满足接地条件的安装地点宜打圆钢接地，接地连接线用2.5 mm镀锌铁丝拧紧，接地棒顶端入	地不小于10 cm，接地棒上端连接终端外壳拧紧，接地电阻小于等于10 Ω。

- 6.4.3　音柱工艺标准

音柱安装施工应做到稳固（防风、防水、防雷）。具体要求如下。

- 使用不锈钢抱箍将音柱安装于立杆上，安装位置距离四相线不小于1 m，安装高度离地不小于3.5 m。音柱与立杆之间夹角约15°，接线口应朝下安装。安装示意图见图5。

图5 抱箍固定安装示意图

- 使用膨胀螺钉或固定铁件将音柱固定安装于墙上，音柱离地高度不小于2.5 m。安装示意图见图6。

图6 壁挂音柱安装示意图

- 电源线及信号线的连接：

- 箱内通过排插取电的场景，直接通过排插取电；

- 远点取电的场景，应在取电点加装取电箱，连接箱体内空气开关取电；

- 太阳能音柱取电的场景，根据太阳能电池板安装说明安装电池板和蓄电池，将蓄电池输出电源线连接到音柱上，注意电池板不应被遮挡，蓄电池防雨、防潮；

- 自建立杆的双向IP音柱安装场景，使用网线连接ONU并确认网口指示灯正常；太阳能音柱使用光纤线连接并确认光纤信号指示灯正常；

- 自建立杆的TS音柱安装场景，采用DVB-C有线接入时应将同轴电缆直接连接音柱射频输入口。

- 天线安装。

FM、DTMB、5G天线安装参照6.4.2e）、6.4.2f）、6.4.2g）收扩机相关天线安装。

- 接地要求。

满足接地条件的安装地点宜打圆钢接地，接地连接线用2.5 mm镀锌铁丝拧紧，接地棒顶端入	地不小于10 cm，接地棒上端连接终端外壳拧紧，接地电阻小于等于10 Ω。

- 6.5　终端登记和测试

- 6.5.1　终端登记

终端登记流程如下。

- 提前安装应急广播终端登记和测试工具，并分配安装测试权限。

- 参照终端设备说明书，登录应急广播终端进行配置，配置信息应包括：“IP地址”、“资源编码（23位数字）”、“服务器地址”、“端口”，资源编码按照GD/J 080-2018中第5章要求填写。

- 通过终端登记和测试工具完善终端信息，宜包括：“设备名称”、“设备类型”、“安装位置”、“坐标”。

- 拍摄安装现场照片，宜包括：设备布线图、设备安装图、设备周边环境图，并通过终端登记和测试工具上传。

- 6.5.2　终端测试

- 6.5.2.1　IP有线网络通道测试

采用IP有线网络通道连接终端，测试步骤如下。

- 使用终端登记和测试工具对已登记的终端通过IP有线网络通道播放测试音频节目。

- 观察被测终端是否正常播放测试音频节目。如无测试音，排查安装接线或更换设备验证。

- 确认终端播出正常后，结束播出的测试音频节目。

- 6.5.2.2　5G无线网络通道测试

采用5G无线网络通道连接终端，测试步骤如下。

- 断开IP有线网络。

- 使用终端登记和测试工具对已登记的终端通过5G无线网络通道播放测试音频节目。

- 观察被测终端是否正常播放测试音频节目。如无测试音，排查安装接线或更换设备验证。

- 确认终端播出正常后，结束播出的测试音频节目。

- 恢复IP有线网络并确认网口连接正常。

- 6.5.2.3　FM通道测试

采用FM通道测试终端，测试步骤如下。

- 通过适配器和FM发射机发射符合应急广播标准的FM节目。

- 使用终端登记和测试工具对已登记的终端选择FM通道进行测试。

- 观察被测终端是否正常播放。如未播放，通过示波器查看FM信号，按GD/J 085-2018第5章的描述分析是否存在RDS指令，结合收音机排查信号，如信号正常，排查安装接线或更换设备验证。

- 确认终端播出正常后，结束FM通道测试。

- 6.5.2.4　DVB-C/DTMB通道测试

采用DVB-C/DTMB通道测试终端，测试步骤如下：

- 通过适配器、复用器以及发射机发送符合应急广播标准的DVB-C/DTMB节目。

- 使用终端登记和测试工具对已登记的终端选择DVB-C/DTMB通道进行测试。

- 观察被测终端是否正常播放。如未播放，通过场强仪和码流分析仪查看TS信号，按GD/J 086-2018和GD/J 087-2018的描述分析TS流中是否包含应急广播指令，如指令正常，排查安装接线或更换设备验证。

- 确认终端播出正常后，结束DVB-C/DTMB通道测试。

- 6.5.2.5　太阳能供电测试

太阳能音柱应优先使用市电，测试步骤如下。

- 断开太阳能音柱市电。

- 按照6.5.2.1到6.5.2.4章节步骤进行测试。

- 当有异常时，首先检查太阳能供电是否正常。

- 每次断开市电后宜在2小时内完成相关测试。

- 完成测试后，恢复太阳能音柱市电。

- 6.5.2.5　记录测试结果

测试结果记入表A.1。

- 6.6　施工验收

- 6.6.1　收扩机安装验收标准

收扩机加号角喇叭安装施工应做到稳固（防风、防水、防雷）。具体要求如下。

- 使用不锈钢抱箍将号角喇叭、收扩机安装于立杆上时，安装位置距离四相线不小于1 m，喇叭安装高度离地不小于3.5 m。喇叭口应与水平面呈10°俯角，喇叭接线口应朝下。音频线的线径：距离20 m以内2.0 mm；20 m以上不小于2.5 mm。

- 杆装收扩机离地高度不小于3.5 m；墙装收扩机离地高度不小于2.5 m。

- 箱内通过排插取电的场景，直接通过排插取电。

- 远点取电的场景，应在取电点加装取电箱，连接箱体内空气开关取电。

- FM接收天线安装符合6.4.2e)工艺标准。

- DTMB天线安装符合6.4.2f)工艺标准。

- 5G天线安装符合6.4.2g)工艺标准。

- 接地要求符合6.4.2h）工艺标准。

- 完成安装现场照片拍摄，包括：设备布线图、设备安装图、设备周边环境图，并已上传。

- 已按6.5.2.5要求填写终端测试结果。

- 6.6.2　音柱安装验收标准

音柱安装施工应做到稳固（防风、防水、防雷）。具体要求如下。

- 使用不锈钢抱箍将音柱安装于立杆上时，安装位置距离四相线不小于1 m，安装高度离地不小于3.5 m。音柱与立杆之间夹角约15°，接线口朝下安装。

- 使用膨胀螺钉或固定铁件将音柱固定安装于墙上时，离地不小于2.5 m。

- 箱内通过排插取电的场景，直接通过排插取电。

- 远点取电的场景，应在取电点加装取电箱，连接箱体内空气开关取电。

- 天线安装符合6.4.3d)工艺标准。

- 接地要求符合6.4.3e）工艺标准。

- 完成安装现场照片拍摄，包括：设备布线图、设备安装图、设备周边环境图，并已上传。

- 已按6.5.2.5要求填写终端测试结果。

- 7　安全要求

- 7.1　施工安全要求

终端安装施工过程安全要求如下。

- 施工前应对施工人员进行安全培训。

- 登高作业人员应持有登高证，佩戴安全帽、安全绳、穿防滑鞋。

- 登高作业时，不应高处抛物，正下方2 m半径内不应站人。

- 不应将高压380 V接入额定电压220 V设备。

- 施工现场用电应专人管理。

- 施工现场使用大功率电动机具应连接配电箱，应做好漏电和接地保护。

- 大功率电动机具和线缆应定期检查，保证绝缘良好，防止线缆老化（铜铝氧化、护套面破损）。

- 7.2　人员安全要求

施工人员安全要求如下。

- 不应穿拖鞋、高跟鞋、赤脚或赤膊进入施工现场。

- 不应私自用火，不应在施工区域吸烟。

- 不应酒后作业。

- 不应在施工现场随地大小便，乱扔垃圾、饭菜。

- 不应在作业区内打闹、嬉戏，应服从施工负责人管理。

- 附 录 A

（资料性）

终端测试记录表

终端测试记录表见表A.1。

表A.1 终端测试记录表

设备名称：                               资源编码：

安装地址：

| 序号 | 测试项名称 | 结果（通过划√，不通过划×） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | IP有线通道播出节目 |  |  |
| 2 | 4G/5G无线通道播出节目 |  |  |
| 3 | FM通道播出节目 |  |  |
| 4 | DVB-C/DTMB通道播出节目 |  |  |
| 5 | 太阳能音柱，使用太阳能供电测试 |  |  |