同轴接入5G边缘云技术规范

Technical specification for 5G edge cloud of coaxial access network

20XX- XX - XX发布

20XX- XX - XX实施

江苏省市场监督管理局   发布

ICS 33.040.20 CCS M 30

DB32

江苏省地方标准

DB 32/T XXXX—20XX

目  次

前  言	3

1 范围	4

2 规范性引用文件	4

3 术语和定义	4

4 缩略语	5

5 基本规定	5

6 系统架构	6

7 功能要求	11

8 接口要求	16

9 安全要求	17

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由江苏省广播电视局提出并归口。

本文件起草单位：江苏省广电有线信息网络股份有限公司、网络通信与安全紫金山实验室、江苏有线技术研究院有限公司、国家广播电视总局广播电视科学研究院、东南大学。

本标准主要起草人：孙圣安、戎麒、胡俊、李鑫、包一鸣、黄永明、欧阳峰、朱琛刚、殷晓星、陆炜、陈起、冒海波、尤建洁、沈燕、朱忠进、林清全、李金帅、谢玉永、高琪、黄韬、刘韵洁。

同轴接入5G边缘云技术规范

- 范围

本文件规定了同轴接入5G边缘云的系统架构、功能、接口及安全要求。

本文件适用于同轴接入5G边缘云的应用。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

| YD/T 3962—2021 | 5G核心网边缘计算总体技术要求 |
| --- | --- |

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 边缘云 edge cloud

一种在网络边缘或靠近用户接入点侧部署云计算能力的平台。

- 5G一体化小基站

一种基带处理单元与射频处理单元一体化集成为用户侧提供室内5G信号接入的设备。

- 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

5GC	：5G核心网（5G Core network	）

AF：应用功能（Application Function）

AMF：接入和移动管理功能（Access and Mobility Management Function）

AUSF：鉴权服务器功能（Authentication Server Function	）

CFS	：面向客户的服务（Customer Facing Service）

DNAI：数据网络接入标识（DN Access Identifier）

HB ：HINOC局端（HINOC Bridge）

HINOC：高性能同轴电缆网络（High performance Network Over Coax）

HM：HINOC终端（HINOC Modem）

LADN：本地数据网络（Local Area Data Network）

LCM：生命周期管理（Life Cycle Management）

MEC：多接入边缘计算（Multi-access Edge Computing）

MEO：MEC编排器（MEC Orchestrator）

MEP：MEC平台（MEC Platform）

NEF：网络开放功能（Network Exposure Function）

NRF：网络存储功能（Network Repository Function）

NSSF：网络切片选择功能（Network Slice Selection Function）

OSS	：运营支撑系统（Operation Support System）

PCF：策略控制功能（Policy Control Function）

PLB：策略分流功能（Policy-based Local Breakout）

RAN：无线接入网（Radio Access Network）

SMF：会话管理功能（Session Management Function）

SSC	：会话和服务连续（Session and Service Continuity）

UDM：统一数据管理（Unified Data Management）

UE：用户设备（User Equipment）

URSP：UE路由选择策略（UE Route Select Policy）

UL CL：上行分类器（Uplink Classifier）

UPF	：用户面功能（User Plane Function）

- 基本规定

5.1  采用5G边缘云技术将云计算能力和IT服务环境下沉至网络边缘，提高边缘网络的计算和存储能力，通过用户数据的本地分流降低时延并实现高效的业务转发。

5.2  采用有线电视网络作为5G室内渗透的重要入户信息通道，利用高性能同轴电缆宽带接入HINOC技术解决5G室内深度覆盖问题。

5.3  HB设备部署于楼头或楼道，通过光网络上联至5G边缘云系统。HM设备与HB设备构成星型网络，通过以太网接口与5G一体化小基站相连。5G一体化小基站与边缘云共同部署，与5G核心网联动。网络拓扑见图1。

- 5G边缘云网络拓扑

- 系统架构

  - MEC架构

6.1.1  5G边缘云系统采用ETSI GS MEC规范[1]定义的MEC参考架构。

6.1.2  ETSI MEC系统由MEC主机和MEC管理功能组成。应包括以下组成部分:

- MEC主机包含MEC平台、虚拟化基础设施以及各种MEC应用服务；

- MEC管理功能包含MEC系统级管理功能和MEC主机级管理功能；

- MEC系统级管理功能包含MEC编排器、运营支撑系统和用户应用生命周期管理代理；

- MEC主机级管理功能包含MEC平台管理器和虚拟化基础设施管理器。

- 6.1.3  ETSI MEC系统部署在网络边缘，分别与5G核心网和同轴网络交互信息。

  - 功能单元

    - MEC平台

MEC平台应具有以下功能：

- 提供一个环境，使MEC应用可以发现、通告、使用和提供MEC服务，并且还可定义通过其他平台获得MEC服务；

- 从MEC平台管理器、应用或服务接收流量规则，并相应地指示数据平面。包括将流量规则中代表UE的令牌转换为特定的IP地址；

- 从MEC平台管理器接收DNS记录并相应地配置DNS代理/服务器；

- 托管MEC服务；

- 提供对持久性存储和每日时间信息的访问。

    - MEC应用服务

MEC应用服务应具有以下功能：

- MEC应用作为虚拟机运行在虚拟化基础设施之上，与MEC平台交互以使用和提供MEC服务；

- MEC应用还可与MEC平台进行交互，以执行与应用生命周期相关的某些支持过程，包括指示可用性、准备用户状态的重定位等；

- MEC应用可具有与之关联的一定数量的规则和需求，包括所需的资源、最大时延、所需的或有用的服务等。

    - MEC虚拟化基础设施

MEC虚拟化基础设施应具有以下功能：

- 针对第三方MEC应用部署，支持加速并简化应用发布、管理、安全和维护；

- 支持应用裸金属部署、虚拟机部署、容器化部署。

    - MEC系统级管理

      - MEC编排器

MEC编排器应具有以下功能：

- 根据已部署的MEC主机、可用资源、可用MEC服务以及拓扑维护MEC系统的总体视图；

- 启用应用程序包，包括检查程序包的完整性和真实性，验证应用规则和需求，对其进行调整以符合运营商策略，保留内置程序包的记录，并准备虚拟化基础设施管理器以处理应用；

- 根据诸如时延、可用资源和可用服务等约束为应用实例化选择合适的MEC主机；

- 触发应用实例化和终止；

- 根据需要触发应用重定位。

      - 运营支撑系统

运营支撑系统应具有以下功能：

- 通过CFS门户接收来自设备应用程序的请求，以实例化或终止应用，并决定授权这些请求，授权的请求将转发到MEC编排器，以进行进一步处理；

- OSS接收来自设备应用程序的请求，以在外部云和MEC系统之间重定位应用。

      - 用户应用生命周期管理代理

用户应用生命周期管理代理应具有以下功能：

- 用户应用生命周期管理代理允许设备应用程序请求启用、实例化、终止用户应用，以及请求将用户应用重定位到MEC系统之内或之外，允许向设备应用程序通知用户应用的状态；

- 用户应用生命周期管理代理授权来自设备中的设备应用程序的请求，并与OSS和MEC编排器进行交互。

    - MEC主机级管理

      - MEC平台管理器

MEC平台管理器应具有以下功能：

- 管理应用的生命周期，包括将与应用相关的事件通知MEC编排器；

- 为MEC平台提供单元管理功能；

- 管理应用规则和需求，包括服务授权，流量规则，DNS配置和解决冲突；

- MEC平台管理器还从虚拟化基础设施管理器接收虚拟化资源故障报告和性能度量。

      - 虚拟化基础设施管理器

虚拟化基础设施管理器应具有以下功能：

- 分配、管理和释放虚拟化基础设施的虚拟化资源；

- 准备虚拟化基础设施，以运行软件映像，包括配置基础设施，接收和存储软件映像；

- 快速应用配置；

- 收集和报告有关虚拟化资源的性能和故障信息；

- 执行应用重定位。对于从/向外部云环境的应用重定位，虚拟化基础设施管理器与外部云管理器进行交互。

  - MEC服务

    - 概述

MEC服务由MEC平台或MEC应用提供和使用。当由应用提供时，它可以通过Mp1参考点上注册到MEC平台的服务列表中。

MEC应用可以通过Mp1参考点订阅为其授权的服务。

    - 接入网信息

接入网络信息服务，为授权的应用提供接入网相关信息。包括：

- 关于接入网状况，最新接入网信息；

- 与用户平面有关的度量和统计信息；

- 由与MEC主机相关联的无线节点服务的UE有关的信息；

- 由与MEC主机相关联的无线节点服务的UE有关的信息更改；

- 接入网络信息以每用户设备、每小区，或每时间周期的粒度提供。

    - 用户位置

位置服务，为授权的应用提供与位置有关的信息，包括：

- 当前由与MEC主机相关联的无线节点服务的特定UE的位置信息；

- 当前由与MEC主机相关联的无线节点服务的所有UE的位置信息；

- 当前由与MEC主机相关联的无线节点服务的特定类别的UE的位置信息；

- 特定位置的UE列表；

- 当前与MEC主机相关联的所有无线节点的位置信息。

- 注：位置信息可以是地理位置、Cell ID等。

    - 带宽管理

允许为路由到MEC应用程序和从MEC应用程序路由的流量分配带宽，并确定流量的优先级。

  - 5G与MEC网络关系

    - 5G与MEC基本架构

      - 5G核心网通过控制面与用户面分离，用户面网元UPF可以灵活的下沉部署到网络边缘，而策略控制PCF以及会话管理SMF等控制面功能可以集中部署。

6.4.1.2  MEC使运营商和第三方服务可以托管在UE的接入点附近，减少端到端延迟和传输网络上的负载实现高效的服务交付。

6.4.1.3  5G核心网选择一个靠近UE的UPF，并通过N6接口执行从UPF到本地数据网络的流量控制，基于UE的签约数据、UE位置、来自应用功能AF的信息、策略或其他相关流量规则。

6.4.1.4  可以基于服务或5G网络的需求来要求服务或会话连续性。

6.4.1.5  5G核心网可以将网络信息和能力向MEC AF开放。

注：根据运营商的部署，5G核心网允许某些AF与需要与其交互的控制面网络功能直接交互。

6.4.1.6  5G核心网通过如下使能技术支持MEC：

- 用户面重新选择：5G核心网重新选择UPF，将用户流量路由到本地数据网络；

- 本地路由和流量控制：5G核心网选择要路由到本地数据网中的应用的流量；

- 注：包含使用具有多个PDU会话锚点的单个PDU会话。

- 会话和服务连续性，以实现UE和应用的移动性；

- AF可以通过PCF或NEF影响UPF重新选择和流量路由；

- 网络功能开放：5G核心网和AF可通过NEF相互提供信息；

- QoS和计费：PCF为路由到本地数据网络的流量提供QoS控制和计费规则；

- 本地区域数据网络LADN的支持：5G核心网提供在部署应用的特定区域中连接到LADN的支持。

6.4.1.7  MEC系统相对于5G核心网是AF+DN的角色，5G与MEC基本架构见图2。

- MEC编排器是MEC系统级功能实体，可以与网络开放功能（NEF）交互，或者直接与目标5G NFs交互；

- 在MEC主机级别上，MEC平台也可以作为AF，与5G NFs交互。MEC系统作为AF的一种特殊形式，可以与NEF/PCF进行更多的交互，调用其他的5G核心网开放能力，如消息订阅、QoS等。

- 5G与MEC基本架构

6.4.1.8  MEC主机（即主机级功能实体）最常部署在数据网络中。

- NEF作为核心NF，是系统级的实体，与类似NFs一起集中部署，NEF的实例可以部署在边缘，以允许从MEC主机进行低延时、高吞吐量的服务访问；

- MEC系统和UPF之间为标准的N6连接；

- UPF实现5G MEC的数据面功能，MEC系统为边缘应用提供运行环境并实现对边缘应用的管理。根据具体的应用场景，UPF和MEC可以分开部署，也可以一体化部署；

- 从功能要求的角度，认为MEC编排器、运营支撑系统为系统级；MEC主机、MEC平台管理器、虚拟化基础设施管理器为主机级；从部署位置来看，MEC平台管理器可以和主机一起部署在边缘，也可以和MEC系统级网元一起部署在相对集中的位置。

    - MEC与多运营商5G核心网架构

6.4.2.1  在MEC系统中设置UPF Proxy网元，UPF Proxy为多个5G核心网提供连接并共享资源。在该场景下，SMF与UPF是多对多的关系，即一个SMF可以管理多个UPF，一个UPF也可以被多个SMF管理。MEC与多运营商5G核心网架构见图3。

6.4.2.2  UPF Proxy作为MEC系统中的网元，对外提供标准的N4接口对接不同5G核心网，接收来自核心网的业务数据策略控制需求；对内连接不同的MEC路由器，将策略控制规则下发给对应的MEC路由器来执行；MEC路由器主要支持UE业务数据的路由和转发、数据和业务识别、动作和策略执行等。UPF Proxy通过N4接口受SMF控制和管理，并将SMF下发的各种策略通过新增的Mm10接口下发给MEC路由器执行业务流的处理。

6.4.2.3  部署在MEC系统中的UPF Proxy应支持标准的N4接口，与核心网网元SMF解耦；部署在网络边缘的MEC路由器与UPF Proxy使用MEC系统内部接口Mm10互通，该接口协议可由MEC系统供应商自行设定。回运营商数据网络的数据流量通过N6接口传输。

- MEC与多运营商5G核心网架构

- 功能要求

  - 本地分流

    - 上行分类

7.1.1.1  对于PDU会话，MEC可以决定在PDU会话的数据路径上插入一个支持PLB的MEC路由器，PLB路由器根据DN控制器下发的流量过滤器来转移一些流量到本地。MEC可以在PDU会话连接建立时，或者在PDU会话建立完成后，决定在PDU会话的数据路径上插入一个PLB路由器。MEC可以在PDU会话建立完成后，决定在PDU会话的数据路径上删除一个PLB路由器。MEC可以在PDU会话的数据路径上包含一个或者多个PLB路由器。PLB路由器的用户面架构见图4。

7.1.1.2  UE不感知流量被PLB路由器转移，也不参与PLB路由器的插入或者删除。在PDU会话的情况下，UE将PDU会话与由网络分配的单个IPv4地址或单个IPv6前缀或两者相关联。

7.1.1.3  当PLB路由器被插入到PDU会话路径上时，这个PDU会话可能有多个策略执行点，即DN出口的MEC路由器，这些策略执行点提供到同一个DN的不同接入路径。

Note 1：仅一个IPv4地址和/或IPv6前缀与多个策略执行点一起使用时，在N6接口上采用适当的机制以正确转发数据包。在提供本地访问的策略执行点和DN之间的N6接口上进行数据包转发的机制不在本规范范围。

PLB路由器提供UL流量转发到不同的策略执行点，并且对发送到UE的DL流量进行合并，即对来自于不同的策略执行点发送到UE的流量进行合并。这基于MEC提供的流量检测和流量转发规则。

PLB路由器应用过滤规则并确定应如何路由这些数据包。PLB路由器由MEC控制，以支持用于计费的流量测量，用于LI的流量复制以及PDU会话级别的AMBR。

Note 2：PLB路由器也可以是策略执行点。

额外的PLB路由器可以插入到PDU会话的数据路径上，来创建同一个PDU会话的新的数据路径。在一个PDU会话中组织所有PLB路由器的数据路径的方法取决于运营商配置和MEC逻辑，并且只有一个PLB路由器通过N3接口与AN/RAN连接，除非使用基于PLB路由器重定位的会话连续性时。

Note 3：对于一个UPF来说，可以同时支持PLB和策略执行点功能。

- PLB路由器的用户面架构

    - IPv6多归属

7.1.2.1  一个PDU会话可以跟多个IPv6前缀关联，多归属的PDU会话通过不止一个策略执行点提供到DN的接入。通向不同策略执行点的不同用户面路径在一个支持“分支点”功能的“共同的”MEC路由器分流。分支点转发UL流量到不同的策略执行点，并且汇聚下行流量到UE，即从不同的策略执行点汇聚流量到UE。

7.1.2.2  支持分支点功能的MEC路由器由MEC控制，以支持用于计费的流量测量，用于LI的流量复制和比特率执行。分支点路由器的插入或者删除由MEC决定。MEC可以在PDU会话建立时或者建立完成后决定在PDU会话的数据路径上插入分支点路由器，或者在PDU会话建立完成后在PDU会话路径上删除分支点路由器。

7.1.2.3  PDU会话的多归属只应用于IPv6类型的PDU会话。当UE请求PDU会话时, UE还向网络提供是否支持多归属IPv6 PDU会话的指示。

7.1.2.4  在一个PDU会话使用多个IPv6前缀描述如下：分支点路由器由MEC配置，基于PDU的源前缀在策略执行点之间传播上行流量。通过配置UE的路由和偏好信息，以影响对源前缀的选择。

Note 1：多归属PDU会话也可以用于支持，终端同时接入本地业务和集中式业务的场景。

Note 2：对于一个MEC路由器来说，可以同时支持分支点和策略执行点功能。

- 多归属PDU会话：本地接入同一个DN

  - 本地数据网络

7.2.1  通过LADN PDU会话接入DN只在特定的LADN服务区有效。LADN服务区是一组TA集，LADN的服务是由服务PLMN提供的，包括：

- LADN服务不适用于归属地路由场景；

- 使用LADN DNN需要在签约中显示指示，或者签约一个通配符DNN；

- 一个DNN是否对应于一个LADN业务，是DNN的一个属性。

7.2.2  UE根据配置基于每个PLMN可以获知一个DNN是否是LADN DNN，以及应用与LADN DNN之间的关联。这种配置关联被认为是UE的本地配置。可选的，UE可以在注册或者重注册流程中，从LADN Information获知一个DNN是否是LADN DNN。

  - 应用移动性

7.3.1  为了使MEC系统在移动环境中维持应用需求，需要支持应用移动性。在广域MEC部署中，系统中的MEC主机是以跨系统支持的应用来配置的，降低将应用从一个主机重定位到另一主机的可能性。

7.3.2  应用服务可以分为有状态服务或无状态服务。

7.3.3  MEC系统能够将用户的上下文和/或应用实例从一台MEC主机重定位到另一台，以继续为用户提供优化的服务体验。5G网络中集成MEC部署中应用移动性的基础场景见图6。

- MEC应用移动性

7.3.4  MEC平台可以订阅RNIS提供的无线网络信息。通过无线网络信息，平台可以识别正在经历小区变化的UE，并确定它们是否即将移出当前MEC主机的服务区域。

  - 计费要求

7.4.1  5G系统中MEC的集成部署依赖于UPF作为策略执行点和通往部署MEC环境的数据网络的网关。

7.4.2  MEC部署具有MEC应用本身支持的计费功能。

7.4.3  MEC主机级支持收集和向MEC系统级报告用量，Mm10接口支持UPF代理控制MEC路由器收集和上报用量信息。

7.4.4  5G核心网的计费支持对网络资源用量的计费信息的收集和上报，SMF支持与计费系统交互的方式，UPF支持收集和向SMF报告用量，N4接口支持SMF控制UPF收集和上报用量信息。

  - 能力开放

    - 基本规定

7.5.1.1  5G核心网的网络开放功能NEF用于将5G核心网网络功能的能力信息和服务提供给外部实体，包括诸如MEC系统功能实体的应用功能AF。5G服务化架构允许授权的AF直接访问网络功能，服务和能力通过NEF开放。包括：

- 监视：允许外部实体请求或订阅UE相关的感兴趣事件。包括UE的漫游状态，UE的连接丢失，UE的可达性和与位置有关的事件；

- 配置：允许外部实体向5G系统提供预期的UE行为；

- 策略和计费：处理外部方基于UE的请求的QoS和计费策略。

7.5.1.2  MEC编排器充当5G AF，提供用于管理计算资源和MEC主机操作的集中功能，提供在MEC主机上运行的MEC应用的编排。

7.5.1.3  MEC系统能够利用5G RAN公开的网络能力信息为MEC应用提供增值服务。

    - 位置订阅

AF可以通过能力开放平台NEF向AMF订阅UE的当前的位置或者最后感知的位置信息，对于订阅当前的位置信息，AF可以一次订阅或者连续订阅。对于连续性报告，服务网元可以在每次UE的位置改变时均上报一次当前的位置信息。可接受的位置粒度支持小区粒度、位置区粒度格式。

    - 用户面事件订阅

支持AF订阅用户面管理通知事件，SMF向AF发送一个通知消息，包括：

- AF签约请求中的策略执行点建立或者释放；

- DNAI改变；

- SMF收到了为AF订阅事件的请求并且正在进行的PDU会话。

    - AF影响用户面路由

7.5.4.1  AF影响用户面路由支持两种场景：

- 通过UE地址AF请求定位到单个UE；使用BSF，这些请求被路由到单个PCF；

- AF请求定位到一组UE，或者任意UE，或者由GPSI标识的目标UE。这些AF请求可以影响建立PDU会话的UE。对于这种请求，AF可以联系NEF并且NEF在UDR中保存AF请求。如果PCF订阅了创建/修改/删除AF请求，那么，PCF接收到相应的通知。

7.5.4.2  如果AF通过NEF与PCF交互，NEF执行下列映射：

- 由本地配置决定，将AF-Service-Identifier映射到DNN与S-NSSAI的组合；

- 由本地配置决定，将AF-Service-Identifier映射到DNAI与路由信息标识列表；

- 当DNAI被应用静态定义，NEF仅提供这种映射；

- 根据从UDM接收到的信息，目标UE标识中的GPSI映射到SUPI；

- 根据从UDM接收到的信息，将目标UE标识中的外部群组标识映射到内部群组标识；

- 根据本地配置，将地理区域标识映射到合法区域。

  - 接入网设备管理要求

7.6.1  MEC系统包含AN/RAN管理器模块，对接入网5G一体化小基站设备进行管理。接入网设备包括gNB CU、DU、OLT、ONU、交换机。针对基于同轴电缆的5G信号室内深度覆盖场景，接入网设备还包括小基站、HINOC局端。

7.6.2  针对基于高性能同轴电缆网络的5G信号室内深度覆盖场景，接入网设备中的同轴局端需要支持HINOC协议，即需要支持HINOC局端。

- 接口要求

  - MEC(AF)与5G核心网的接口

8.1.1  NEF面向AF提供能力开放服务，包括监控能力、参数配置能力和策略/计费能力。AF与NEF之间的接口为N33。MEC编排器充当AF功能，向NEF订阅特定的监控事件，或者通过NEF为5G NF提供用于UE的配置参数、QoS和计费策略等。

8.1.2  MEC编排器可通过与PCF的接口N5，将请求直接发送给PCF。

  - 5G核心网与UPF Proxy的接口

5G核心网网元SMF与UPF Proxy之间的接口为N4。SMF和UPF Proxy通过N4接口的信息交互，完成策略规则的下发、用户面信息的上报和处理等功能。N4接口应支持与SMF解耦。

  - MEC系统级与MEC主机级的接口

8.3.1  UPF Proxy与MEC Router之间的接口为MEC系统的管理接口Mm10。在5G与MEC共同部署的架构中，MEC Router接收来自UPF Proxy的策略规则，支持UE业务数据的路由和转发、数据和业务识别、动作和策略执行等。

8.3.2  DN Controller与MEC Router之间的接口为MEC系统的管理接口Mm11。MEC Router的数据分流功能由DN Controller通过Mm11接口控制。DN Controller控制MEC Router实现基于上行分类或多归属分支点的本地分流功能。

  - MEC Router与DN的接口

8.4.1  MEC Router与MEC内部数据网络之间的接口为自定义接口。MEC Router通过执行来自UPF Proxy的策略规则，将特定的流量通过该接口传输到目标应用实例。

8.4.2  MEC Router与外部数据网络之间的接口为N6。MEC Router通过执行来自UPF Proxy的策略规则，将特定的流量通过N6接口传输到目标运营商数据网络。

  - MEC与(R)AN的接口

8.5.1  MEC系统与AN/RAN存在交互接口，通过该接口，MEC系统可以从AN/RAN接收接入网络信息。

8.5.2  AN/RAN可以从MEC系统接收业务信息，包括业务类型、业务占用资源预测等信息。

  - UPF Proxy与CHF的接口

支持MEC系统中的UPF Proxy向MEC系统级的CHF发送计费所需的信息。

- 安全要求

  - 虚拟化基础设施安全

9.1.1  支持虚拟机使用的vCPU、内存以及I/O等安全隔离，支持镜像签名，防止被非法访问和篡改等。9.1.2  当使用容器部署MEC应用、MEC平台时，应支持容器之间资源的安全隔离、镜像仓库安全等。

  - MEC平台安全

9.2.1  支持MEC平台进行安全加固。

9.2.2  支持对来自MEC应用等的访问进行认证和授权。

9.2.3  对敏感数据进行安全保护，防止非授权访问、篡改等。

9.2.4  MEC平台和MEC应用通信的网络，与MEC平台和核心网NEF、UPF通信的网络应进行安全隔离。

  - MEC应用安全

9.3.1  MEC应用应支持对来自MEC平台或其它MEC应用等的访问进行认证和授权。

9.3.2  支持应对敏感数据进行安全保护，防止非授权访问、篡改等。

  - 主机级网管安全

9.4.1  支持对MEC平台管理器和虚拟化基础设施管理器进行安全加固。

9.4.2  支持对接口上的访问进行认证和授权。

9.4.3  支持对敏感数据进行安全保护，防止非授权访问、篡改等。

9.4.4  支持MEC应用生命周期管理相关的操作安全。

9.4.5  支持验证MEC应用镜像的完整性等。

  - 系统级网管安全

9.5.1  支持对MEC编排器和运营支撑系统进行安全加固。

9.5.2  支持对接口上的访问进行认证和授权。

9.5.3  支持对敏感数据进行安全保护，防止非授权访问、篡改等。

9.5.4  支持MEC编排器和MEC系统内部网元通信的网络，与MEC编排器和核心网NEF通信的网络应进行安全隔离。

9.5.5  支持运营支撑系统对外的门户和对内的运维功能之间应进行隔离。

  - 通信安全

支持使用安全协议建立安全通道，对传输的数据进行机密性和完整性保护。

━━━━━━━━━━━