2024年泰州市烟花爆竹产品质量监督抽查

实施细则

1.范围

本细则适用于泰州市市场监督管理局组织的烟花爆竹产品质量监督抽查检验。本细则规定了烟花爆竹产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。

2 .抽样方法

2.1抽样型号或规格

抽取样品应为同一型号规格、同一批次的产品。

2.2抽样方法及数量

在企业的成品库内、成品堆放区或待销区域随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的产品。

检验样品数量按表1、表2、表3的规定执行，同时抽取同等数量的备用样品。

表1 一般产品抽取样品数量

| 批量范围N | ≤500 | 501～1000 | 1001～2000 | ＞2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 样本量n | 5 | 8 | 10 | 13 |

表2 爆竹类产品抽取样品数量

| 批量范围 N(挂、卷) | 样本量n (挂、卷) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ≤50响/(挂、卷) | 51～500响/(挂、卷) | 501～2000响/(挂、卷) | ＞2000响/(挂、卷) |
| ≤500 | 8 | 6 | 5 | 4 |
| 501～1000 | 10 | 8 | 6 | 4 |
| 1001～2000 | 13 | 10 | 8 | 5 |
| ＞2000 | 13 | 12 | 10 | 6 |

表3 组合烟花类产品抽取样品数量

| 批量范围 N（个） | 样本量 n /个 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 组合发数（发/个） |  |  |  |  |  |
|  | ≤20 |  | 21～50 |  | ＞50 |  |
|  | 单筒内径（mm） |  |  |  |  |  |
|  | ＞30 | ≤30 | ＞30 | ≤30 | ＞30 | ≤30 |
| ≤500 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| 501～1000 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 |
| ≥1001 | 7 | 8 | 6 | 7 | 5 | 6 |

抽查样品基数满足抽样数量即可。

随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

2.3样品处置

2.3.1封样要求

应当对检验样品和备用样品分别签封，并在封条上施加防拆封措施,使得不破坏封条签封便无法完整取下封条。产品合格证、使用说明等信息及配件随同样品一同封样。

2.3.2.备样封存地点

本次抽查的备样应封存在被抽检单位处，未经许可不得擅自拆开。

2.4 抽样单

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。

3.检验依据

表4 组合烟花产品检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标志 |  | GB 19593-2015 | GB 19593-2015 |
| 2 | 包装 |  | GB 10631-2013 | GB 10631-2013 |
| 3 | 外观 |  | GB 10631-2013 | GB 10631-2013 |
| 4 | 部件 | 引火线 | GB 19593-2015 | GB 10631-2013 |
| 5 |  | 引火线牢固性 | GB 10631-2013 | GB 10631-2013 |
| 6 |  | 引燃时间 | GB 19593-2015 GB 10631-2013 | GB 10631-2013 |
| 7 |  | 部件牢固性 | GB 10631-2013 | GB 10631-2013 |
| 8 | 结构和材质 |  | GB 19593-2015 | GB 19593-2015 |
| 9 | 主体稳定性 |  | GB 19593-2015 | GB 19593-2015 |
| 10 | 药种（氯酸盐） |  | GB 10631-2013 | GB/T 21242-2019 |
| 11 | 药量 |  | GB 19593-2015 | GB 19593-2015 |
| 12 | 燃放性能 | 发射高度 | GB 19593-2015 | GB 10631-2013 |
| 13 |  | 发射偏斜角 | GB 19593-2015 | GB 10631-2013 |
| 14 |  | 声级值 | GB 10631-2013 | GB 10631-2013 |
| 15 |  | 燃放缺陷 | GB 19593-2015 | GB 19593-2015 |
| 16 |  | 漂浮物和雷弹 | GB 10631-2013 GB 19593-2015 | GB 19593-2015 |

表5 其他类（除组合烟花外）产品检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标志 |  | GB 10631-2013 | GB 10631-2013 |
| 2 | 包装 |  | GB 10631-2013 | GB 10631-2013 |
| 3 | 外观 |  | GB 10631-2013 | GB 10631-2013 |
| 4 | 部件 | 引火线 | GB 10631-2013 | GB 10631-2013 |
| 5 |  | 引火线牢固性 | GB 10631-2013 | GB 10631-2013 |
| 6 |  | 引燃时间 | GB 10631-2013 | GB 10631-2013 |
| 7 |  | 部件牢固性 | GB 10631-2013 | GB 10631-2013 |
| 8 |  | 手持部位 | GB 10631-2013 | GB 10631-2013 |
| 9 | 结构和材质 |  | GB 10631-2013 | GB 10631-2013 |
| 10 | 双响筒体尺寸 |  | GB 21555-2008 | GB 21555-2008 |
| 11 | 药种（氯酸盐） |  | GB 10631-2013 | GB/T 21242-2019 |
| 12 | 药量 |  | GB 10631-2013 | GB 10631-2013 |
| 13 | 燃放性能 | 喷花产品喷射高度 | GB 10631-2013 | GB 10631-2013 |
| 14 |  | 发射高度（效果出现的最低高度值） | GB 10631-2013 | GB 10631-2013 |
| 15 |  | 声级值 | GB 10631-2013 | GB 10631-2013 |
| 16 |  | 燃放缺陷 | GB 10631-2013 | GB 10631-2013 |
| 17 |  | 旋转类产品飞离地面高度 | GB 10631-2013 | GB 10631-2013 |
| 18 |  | 旋转类产品旋转直径范围 | GB 10631-2013 | GB 10631-2013 |
| 19 |  | 玩具造型产品行走距离 | GB 10631-2013 | GB 10631-2013 |
| 20 |  | 爆竹类产品烧成率 | GB 10631-2013 | GB 10631-2013 |
| 21 |  | 爆竹类产品计量误差 | GB 10631-2013 | GB 10631-2013 |

检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

4.判定规则

4.1依据标准

GB 10631-2013《烟花爆竹 安全与质量》

GB 19593-2015《烟花爆竹 组合烟花》

GB 21555-2008《烟花爆竹 双响（升空类产品）》

GB/T 21242-2019《烟花爆竹 禁限用物质定性检测方法》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

4.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

5.异议处理

5.1对监督抽查程序有异议的，由任务下达部门核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。

5.2对检验结果有异议的，任务下达部门核查相关证据，能够证明原检验结果准确的，维持原检验结果；不能证明原检验结果准确，需要进行复检的，由任务下达部门指定复检机构进行复检，复检结果为本次监督抽查最终结论。

5.3对样品信息有异议的，任务下达部门核查样品确认情况和生产企业提交证明材料后，维持或者撤销原检验结果。

5.4本次监督抽查所有项目均可复检。