| ICS | 01.140.21 |
| --- | --- |
| CCS | A 14 |

32

江苏省地方标准

DB 32/T XXXX—XXXX

纸质档案Co60-γ射线辐照消毒规范

Specification for disinfection of paper archives by Cobalt 60-γ irradiation

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

江苏省市场监督管理局  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  总体要求	2

5  辐照装置要求	2

6  人员要求	2

7  辐照消毒流程	2

8  辐照前准备	3

9  辐照消毒实施	4

10  辐照后管理	4

11  消毒记录文件管理	5

附录A（资料性）  纸质档案辐照消毒记录表	6

附录B（资料性）  剂量检测记录表	7

附录C（资料性）  纸质档案辐照证明	8

附录D（资料性）  纸质档案辐照交接记录台账	9

参考文献	10

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由江苏省档案馆提出。

本文件由江苏省档案局归口。

本文件起草单位：江苏省档案馆、南京喜悦辐照科技股份有限公司、江苏省质量和标准化研究院。

本文件主要起草人：陈万田、胡钧、栾宁丽、李行通、苏海霞、王伟伟、王雅楠、张秀晨、方勇、赵慧敏、甘健辉、赵华、徐昊玥、曹思齐、杨济如、韩玉坤、韩媛、孟亚楠。

纸质档案Co60-γ射线辐照消毒规范

范围

本文件规定了采用Co60-γ辐照技术对纸质档案进行消毒的总体要求、辐照装置要求、人员要求，以及辐照消毒流程、辐照前准备、辐照消毒、辐照后管理、数据记录和文件管理等要求。

本文件适用纸质档案杀虫、抑菌、防霉等消毒工作，其他纸质文献资料消毒参照本文件执行。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 10252—2009  γ辐照装置的辐射防护与安全规范

GB/T 17568—2019  γ辐照装置设计建造和使用规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

Co60辐照装置  Cobalt 60 irradiation apparatus

利用放射性同位素Co60产生的γ射线，通过安全可靠的辐射工艺对产品进行加工的装置。

[来源：GB/T 17568—2019，3.2，有修改]

纸质档案辐照  paper archives irradiation

利用γ射线辐射在纸质档案中产生的辐射生物学效应而达到杀虫、抑菌、防霉等目的的过程。

最低有效剂量  minimum effective dose

纸质档案辐照,为达到杀虫、消毒目的所需的最低剂量，即工艺剂量的下限值。

[来源：GB 18524—2016，2.4，有修改]

最高耐受剂量  maximum tolerated dose

纸质档案辐照,不会对档案的纸张、字迹材料、装订等特性产生负面影响的最大剂量，即工艺剂量的上限值。

[来源：GB 18524—2016，2.5，有修改]

辐照工艺剂量  irradiation process dose

在辐照中，为了达到预期的工艺目的所需的吸收剂量范围，其下限值应大于最低有效剂量，上限值应小于最高耐受剂量。

[来源：GB 18524—2016，2.6，有修改]

吸收剂量（D） absorbed dose

用来表示单位质量的受照物质吸收辐射能量大小的物理量。吸收剂量的符号为D，名称为戈瑞,单位符号为 Gy,1Gy=1J/kg，1kGy=1000Gy。

装载模式  loading mode

辐照容器内档案箱的放置方式。

总体要求

辐照机构应取得辐射安全许可证，并按GB/T 17568—2019中第11章的运行要求运行

辐照机构的辐射防护和安全应符合GB 10252—2009的规定。

辐照处理不应对档案纸张理化特征、字迹材料耐久性、装订材料性能产生不利影响。

应落实安全管理责任，维护档案原件和档案信息的安全。档案辐照应当天完成，档案辐照后进入库房保管。

辐照机构应配备核安全工程师、辐射防护负责人；档案机构应配备档案安全管理、运输押运和出入库管理人员。

辐照装置要求

纸质档案辐射源为Co60放射源。

辐照装置的选址、设计及建造应符合GB/T 17568—2019中第5、6、7章的要求。

辐照装置宜由产品输送系统，源升降系统及装换源机械设备，自控系统及控制软件，辐射监测及安全联锁设备，辐照室通风系统，源井水处理系统组成，宜配备水冷却系统，压缩空气系统等。

辐照装置完成安装后,应进行安装鉴定；安装鉴定完成后，应进行运行鉴定。档案在接受辐照前应完成剂量分布鉴定，确认其在正常操作情况下所接受的吸收剂量及其分布，验证辐照的重复性。

辐照装置应进行定期检查和维护，安全使用。

人员要求

档案机构人员要求

档案机构人员应做好档案出入库清点、运输押运、剂量计放置、进出辐照机构的安全监管，维护档案原件和信息安全。

辐照机构人员要求

辐照机构应按照GB 10252—2009要求指定辐射防护负责人，配备或聘用合格专家。

操作人员应通过γ辐照辐射安全与防护考核，并取得合格证，具备操作放射源和相关设备能力，并记录运行日志。

辐照消毒流程

辐照消毒流程见图1。

辐照消毒流程

辐照前准备

清点造册

辐照前应对需要进行辐照的纸质档案进行清点和记录。

放置剂量计

应选择某一批次，按总消毒档案每百立方5％～8％的比例在包装箱内放置辐照剂量计。

装箱封箱

将清点后的纸质档案装箱，并进行密封，每箱单独贴封条，清点装车后，运输车辆加贴封条。

包装箱材质应采用耐久性材料，经辐照后仍具有对纸质档案的保护功能。

每批次包装箱大小尺寸应统一，装箱时应装满，与辐照时档案装载模式相匹配。

箱号标识

对包装箱进行编号,并设置明显标识。

出库运输

应按照档案库房管理规定办理出库手续。在装卸和运输过程中，应防火、防潮以及防止外包装破损。

应对档案上下车、运输等全过程进行安全管理，运送档案时应使用符合档案安全运输管理规定的车辆，并配备押送员，实行专人专车。

辐照消毒实施

辐照工艺选择

辐照方式

Co-60γ辐照宜采用动态步进（或连续）的方式。采用加工载荷沿辐射源栅板两侧进行多道、多层、自动换面的方式进行动态步进的均匀辐照。

动态步进辐照是指产品进入辐照室内辐照，在工位上停留一定时间，然后移到下一个辐照工位再停留相同时间，依次前进，直至送出辐照室。

辐照剂量

辐照剂量应使用有效剂量并且不超出最高耐受剂量。

档案辐照最高耐受剂量为10kGy，辐照工艺剂量应大于等于1kGy，小于等于3kGy。

辐照工艺参数与装载模式

应根据辐照工艺要求完成档案的剂量分布测试，确定辐照工艺参数与装载模式。

每类档案的不同包装都应单独建立装载模式。装载模式说明中应写明辐照容器内档案箱的数量和位置。

辐照过程管理

按照剂量分布验证后确定的装载模式，将档案箱装进辐照容器时，选取剂量最高点、最低点或常规点布放剂量计进行剂量监测。

按照辐照工艺对档案进行辐照消毒并做好记录，纸质档案辐照消毒记录表格式参见附录A。

消毒后，从辐照容器中卸载档案，在指定区域堆放，核对数量，并检查包装箱完好性。做好剂量检测记录并存档，剂量检测记录表格式参见附录B。

纸质档案可以进行重复辐照，累积剂量不超过10kGy。

辐照后管理

质量检查

检测辐照后剂量计，如剂量不达标，应再次进行辐照消毒。

运输

对纸质档案上下车、运输等全过程进行安全管理。装卸和运输过程中，应防火、防潮以及防止外包装破损。运送档案时应使用符合档案安全运输管理规定的车辆，并配备押送员，实行专人专车。

入库

纸质档案经过辐照消毒处理后，办理移交进入档案馆库房手续，执行档案库房管理制度，定期开展档案虫霉防治检查。

消毒记录文件管理

纸质档案辐照证明

对已辐照纸质档案开具辐照证明，做好辐照标识，证明格式参见附录C。

档案交接台账记录

辐照消毒后，对档案包装箱数量进行核对清点，并做好交接记录。档案交接台账记录参见附录D。

文件保存

消毒记录文件应妥善保存，保存期限与档案保存期限一致。

（资料性）
纸质档案辐照消毒记录表

表A.1给出了纸质档案辐照参数记录的表格样式。

纸质档案辐照消毒记录表

| 客户名称 |  |  |  |  | 产品名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收货日期 |  |  |  |  | 产品批号 |  |  |  |  |
| 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 辐照日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业指导书编号 |  |  |  |  |  | 路径：内囗 中囗 外囗 |  |  |  |
| 目标辐照剂量： kGy |  |  |  |  | 辐照工艺： |  |  |  |  |
| 辐照标志： 辐照变色标识 辐照灭菌标识 数量： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 装载模式 |  |  | 辐照箱号 | 头箱进源室时间 |  | 尾箱卸货时间 |  | 操作人 |

（资料性）
剂量检测记录表

表B.1给出了纸质档案剂量检测记录表格样式。

剂量检测记录表

| 检测日期 | 客户名称 | 产品名称 | 辐照参数 | 布点位置 | 剂量计编号 | 吸收剂量（kGy） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

检测：                                       复核：

（资料性）
纸质档案辐照证明

表C.1给出了纸质档案辐照证明的表格样式。

纸质档案辐照证明

| 辐照证明书编号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 客户名称 |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 |  |  | 数量 |  |  |  |
| 辐照日期 |  |  | 辐照设备名称 |  |  |  |
| 剂量计名称 |  |  | 校准证书编号 |  |  |  |
| 客户要求剂量 |  |  |  |  |  |  |
| 最低剂量 |  |  | 最高剂量 |  |  |  |
| 实测吸收剂量 |  |  |  |  |  |  |
| 最低剂量 |  |  | 最高剂量 |  |  |  |
| 检验 |  | 审核 |  | 批准 |  | 日期 |

（资料性）
纸质档案辐照交接记录台账

表D.1给出了档案移出档案馆库房记录样式。

  - 表D.1档案移出档案馆库房记录

| 未辐照档案数量（箱） | 经办人（签名） | 复核人（签名） | 出库时间 |
| --- | --- | --- | --- |

表D.2给出了档案进入辐照机构记录样式。

  - 表D.2档案进入辐照机构记录

| 未辐照档案数量（箱） | 移交人（签名） | 接收人（签名） | 进场时间 |
| --- | --- | --- | --- |

表D.3给出了已辐照档案移出辐照机构记录样式。

  - 表D.3已辐照档案移出辐照机构记录

| 已辐照档案数量（箱） | 移交人（签名） | 接收人（签名） | 出场时间 |
| --- | --- | --- | --- |

表D.4给出了辐照后档案归入档案馆库房记录样式。

  - 表D.4辐照后档案归入档案馆库房记录

| 已辐照档案数量（箱） | 经办人（签名） | 复核人（签名） | 入库时间 |
| --- | --- | --- | --- |

参考文献

[1] GB/T 15446—2008  辐照加工剂量学术语

[2] GB 18280.1—2015  医疗保健产品灭菌 辐射 第1部分:医疗器械灭菌过程的开发、确认和常规控制要求

[3] GB 18524—2016  食品辐照加工卫生规范

[4] 曾民生,林乃杰,沈雯.图书档案γ辐照消毒[J].深圳特区科技,1996(01):21-23

[5] 张砚耕,李纪生.对图书、档案资料辐射杀虫的研究[J].辐射防护通讯.1994(04):65-68

[6] 梁翊,汤召华,等.γ射线在文献档案纸张杀虫灭菌中的应用[J].辐射研究与辐射工艺学报.2020,38(06):57-64

[7] 姚光裕.应用Co60v-射线处理霉害纸张[J].造纸信息,2010(06):68

[8] 胡志涛.辐照技术在纸质文献档案保藏中的应用研究[D]:[硕士].成都:成都理工大学,2017