| ICS | 03.120.20 |
| --- | --- |
| CCS | P00/09 |

32

江苏省地方标准

DB32/TXXXX—20XX

城市基础设施安全运行智慧监管系统
数据标准

Standard for intelligent supervision system data for safe operation of urban infrastructure

20XX-XX-XX发布

20XX-XX-XX实施

江苏省市场监督管理局 江苏省住房和城乡建设厅  发布

目次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	2

4 基本规定	2

5 数据分类与分层	2

6 基础设施数据编码	7

7 数据结构	8

7.1 一般规定	8

7.2 基础设施数据属性结构	8

7.3 主题数据属性结构	20

附录A （规范性） 数据图层与属性	49

附录B （规范性） 分类编码表	55

附录C （规范性） 行政区划代码表	57

附录D （规范性） 主要监测设备及指标	62

参 考 文 献	65

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由江苏省住房和城乡建设厅提出。

本文件由江苏省住房和城乡建设厅归口。

本文件起草单位：江苏省建设信息中心、南京市测绘勘察研究院股份有限公司、江苏省城镇供水安全保障中心、苏州工业园区测绘地理信息有限公司、苏交科集团股份有限公司、江苏省城镇化和城乡规划研究中心。

本文件主要起草人：周岚、王学锋、陈浩东、曲秀丽、周鹏、储征伟、陈双、潘晶晶、唐瑞、鞠建荣、乔鹏、郭杨、蔡东健、耿立坚、李斌、朱德雯、刘洁、陈雷、范娟娟、王兆亮。

城市基础设施安全运行智慧监管系统

数据标准

1 范围

本文件适用于江苏省城市基础设施安全运行智慧监管系统基础数据库数据采集、处理、分析和应用工作。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 40058 全国固定资产投资项目代码编码规范

CJJ 11 城市桥梁设计规范

CJJ 36 城镇道路养护技术规范

CJJ 37 城市道路工程设计规范

CJJ 99 城市桥梁养护技术标准

CJJ 166 城市桥梁抗震设计规范

CJJ 181 城镇排水管道检测与评估技术规程

CJJ/T 103 城市地理空间框架数据标准

DGJ32/TJ 187 江苏省城市地下管线数据标准

DB32/T 4064 江苏省城镇燃气安全检查标准

  - 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

    - 3.1

    - 风险场景 risk scenario

在特定的环境下，城市基础设施安全涉及的风险事件。包括燃气爆炸、城市内涝、桥梁倒塌、供水爆管、道路塌陷、第三方施工破坏、地下管线交互风险等。

    - 3.2

    - 主题数据 subject data

根据不同风险场景的业务主题和管理需求分类组织的数据。

    - 3.3

    - 第三方施工项目 third-party construction projects

在建设施工过程中对周边燃气、供水、排水、桥梁、道路等城市基础设施存在安全风险的房屋建筑工程、市政工程、轨道交通工程、桥涵工程、隧道工程等施工项目。

3.4

    - 地下管线交互风险 risk of underground pipeline interaction

地下管线间、地下管线与道路及建（构）筑物等之间相互干扰或相互影响的潜在风险。

  - 4 基本规定

4.1 城市基础设施安全运行智慧监管系统数据内容应能满足城市基础设施安全运行智慧监管系统建设中燃气爆炸、城市内涝、桥梁倒塌、供水爆管、道路塌陷、第三方施工破坏、地下管线交互风险等风险场景的智慧监测和综合监管需要。

4.2 设区市、县（市、区）城市基础设施安全运行智慧监管系统按各自功能获取和存储不同类型和内容的数据，数据内容可在遵循本文件基础上根据实际需要扩展。

4.3 城市基础设施安全运行智慧监管系统应利用现势性强的基础地理信息数据、各类风险场景数据成果。

4.4 城市基础设施安全运行智慧监管系统数据的几何精度和属性精度应与源数据保持一致。

4.5 省级城市基础设施安全运行智慧监管系统空间数据应采用“2000国家大地坐标系”和“1985国家高程基准”，时间基准采用北京时间。各设区市、县（市、区）可采用依法批准的地方坐标系，但应与“2000国家大地坐标系”和“1985国家高程基准”建立相互转换关系。

  - 5 数据分类与分层

5.1 本文件采用线分类法进行分类，依据数据的不同性质和用途将城市基础设施安全运行智慧监管系统数据分为基础设施数据、主题数据和城市地理空间框架数据。

5.2 基础设施数据分为大类和小类。大类按照设施类型进行划分，每一大类下按照种属关系和内在联系划分小类。基础设施数据分类应符合表1的规定。

表1 基础设施数据分类

| 数据分类 |  | 代号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 大类 | 小类 | 大类 | 小类 |
| 燃气 | 管线 | RQ | GX |
|  | 管点 |  | GD |
|  | 厂站 |  | CZ |
| 供水 | 管线 | GS | GX |
|  | 管点 |  | GD |
|  | 厂站 |  | CZ |
| 排水 | 管线 | PS | GX |
|  | 管点 |  | GD |
|  | 排口 |  | PK |
|  | 厂站 |  | CZ |
| 电力 | 管线 | DLX | GX |
|  | 管点 |  | GD |
| 信息与通信 | 管线 | XX | GX |
|  | 管点 |  | GD |
| 热力 | 管线 | RL | GX |
|  | 管点 |  | GD |
| 工业管道 | 管线 | GY | GX |
|  | 管点 |  | GD |
| 综合管沟（廊） | 管沟（廊） | ZH | GL |
|  | 设备设施 |  | SBSS |
| 道路 | 城市道路 | DL | CSDL |
|  | 隧道 |  | SD |
| 桥梁 | 桥梁 | QL | QL |

注：电力与道路的拼音首字母相同，为做区分，电力的代号后面加X，命名为DLX。

5.3 主题数据按照城市基础设施安全运行智慧监管系统建设风险场景划分，每类风险场景数据分为大类和小类。依据数据来源和用途分为监测数据和监管数据两大类，每一大类下按照种属关系和内在联系划分为小类。主题数据分类应符合表2的规定。各设区市、县（市、区）级系统根据建设需要，可参照本文件的分类、代号规则对风险场景和对应的数据大类、小类扩充，自定义的数据分类、代号应遵循主题数据分类规则，且不与本文件规定的分类、代号冲突。

表2 主题数据分类

| 数据分类 |  |  | 代号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险场景 | 大类 | 小类 | 专项场景 | 大类 | 小类 |
| 燃气爆炸 | 监测数据 | 监测点 | RQ | JC | JCD |
|  |  | 监测设备 |  |  | JCSB |
|  |  | 监测项阈值 |  |  | JCXYZ |
|  |  | 实时监测 |  |  | SSJC |
|  |  | 视频监控 |  |  | SPJK |
|  |  | 监测报警 |  |  | JCBJ |
|  |  | 报警分析 |  |  | BJFX |
|  |  | 报警处置 |  |  | BJCZ |
|  |  | 监测预警 |  |  | JCYJ |
|  | 监管数据 | 燃气用户 |  | JG | RQYH |
|  |  | 燃气企业 |  |  | RQQY |
|  |  | 瓶装气车辆 |  |  | PZQCL |
|  |  | 送气工 |  |  | SQG |
|  |  | 计划项目 |  |  | JHXM |
|  |  | 建设项目 |  |  | JSXM |
|  |  | 抢修抢险点 |  |  | QXQXD |
|  |  | 抢修抢险区域 |  |  | QXQXQY |
|  |  | 日常维护维修 |  |  | RCWHWX |
|  |  | 突发事件抢修 |  |  | TFSJQX |
|  |  | 巡检记录 |  |  | XJJL |
|  |  | 燃气设施隐患 |  |  | RQSSYH |
|  |  | 安全专项检查记录 |  |  | AQZXJCJL |
|  |  | 联合检查记录 |  |  | LHJCJL |
|  |  | 整改记录 |  |  | ZGJL |
|  |  | 第三方施工专项项目 |  |  | DSFSGZXXM |
| 城市内涝 | 监测数据 | 监测点 | NL | JC | JCD |
|  |  | 监测设备 |  |  | JCSB |
|  |  | 监测项阈值 |  |  | JCXYZ |
|  |  | 实时监测 |  |  | SSJC |
|  |  | 视频监控 |  |  | SPJK |
|  |  | 监测报警 |  |  | JCBJ |
|  |  | 报警分析 |  |  | BJFX |
|  |  | 报警处置 |  |  | BJCZ |
|  |  | 监测预警 |  |  | JCYJ |
|  | 监管数据 | 排水防涝重点保障对象 |  | JG | PSFLZDBZDX |
|  |  | 易涝点 |  |  | YLD |
|  |  | 尾水湿地 |  |  | WSSD |
|  |  | 防涝应急资源 |  |  | FLYJZY |
|  |  | 计划项目 |  |  | JHXM |
|  |  | 建设项目 |  |  | JSXM |
|  |  | 抢修抢险点 |  |  | QXQXD |
|  |  | 抢修抢险区域 |  |  | QXQXQY |
|  |  | 日常维护维修 |  |  | RCWHWX |
|  |  | 突发事件抢修 |  |  | TFSJQX |
|  |  | 养护记录 |  |  | YHJL |
|  |  | 巡检记录 |  |  | XJJL |
|  |  | 检查井缺陷检测 |  |  | JCJQXJC |
|  |  | 管道缺陷检测 |  |  | GDQXJC |
|  |  | 第三方施工专项项目 |  |  | DSFSGZXXM |
| 桥梁倒塌 | 监测数据 | 监测点 | QL | JC | JCD |
|  |  | 监测设备 |  |  | JCSB |
|  |  | 监测项阈值 |  |  | JCXYZ |
|  |  | 实时监测 |  |  | SSJC |
|  |  | 视频监控 |  |  | SPJK |
|  |  | 监测报警 |  |  | JCBJ |
|  |  | 报警分析 |  |  | BJFX |
|  |  | 报警处置 |  |  | BJCZ |
|  |  | 监测预警 |  |  | JCYJ |
|  | 监管数据 | 计划项目 |  | JG | JHXM |
|  |  | 建设项目 |  |  | JSXM |
|  |  | 日常维护维修 |  |  | RCWHWX |
|  |  | 突发事件抢修 |  |  | TFSJQX |
|  |  | 养护记录 |  |  | YHJL |
|  |  | 巡检记录 |  |  | XJJL |
|  |  | 定期检测 |  |  | DQJC |
|  |  | 数据分析报告 |  |  | SJFXBG |
|  |  | 第三方施工专项项目 |  |  | DSFSGZXXM |
| 供水爆管 | 监测数据 | 监测点 | GS | JC | JCD |
|  |  | 监测设备 |  |  | JCSB |
|  |  | 监测项阈值 |  |  | JCXYZ |
|  |  | 实时监测 |  |  | SSJC |
|  |  | 视频监控 |  |  | SPJK |
|  |  | 监测报警 |  |  | JCBJ |
|  |  | 报警分析 |  |  | BJFX |
|  |  | 报警处置 |  |  | BJCZ |
|  |  | 监测预警 |  |  | JCYJ |
|  | 监管数据 | 计划项目 |  | JG | JHXM |
|  |  | 建设项目 |  |  | JSXM |
|  |  | 维修点 |  |  | WXD |
|  |  | 停水影响区域 |  |  | TSYXQY |
|  |  | 日常维护维修 |  |  | RCWHWX |
|  |  | 突发事件抢修 |  |  | TFSJQX |
|  |  | 管道检测 |  |  | GDJC |
|  |  | 第三方施工专项项目 |  |  | DSFSGZXXM |
| 道路塌陷 | 监测数据 | 视频监控 | DL | JC | SPJK |
|  | 监管数据 | 计划项目 |  | JG | JHXM |
|  |  | 建设项目 |  |  | JSXM |
|  |  | 日常维护维修 |  |  | RCWHWX |
|  |  | 突发事件抢修 |  |  | TFSJQX |
|  |  | 养护记录 |  |  | YHJL |
|  |  | 巡检记录 |  |  | XJJL |
|  |  | 道路塌陷风险 |  |  | DLTXFX |
|  |  | 道路塌陷隐患 |  |  | DLTXYH |
|  |  | 道路塌陷事故 |  |  | DLTXSG |
|  |  | 定期检测 |  |  | DQJC |
|  |  | 第三方施工专项项目 |  |  | DSFSGZXXM |
| 第三方施工破坏 | 监测数据 | 监测点 | SG | JC | JCD |
|  |  | 监测设备 |  |  | JCSB |
|  |  | 视频监控 |  |  | SPJK |
|  | 监管数据 | 项目信息 |  | JG | XMXX |
|  |  | 事前管理 |  |  | SQGL |
|  |  | 破坏事件 |  |  | PHSJ |
|  |  | 破坏处置结果 |  |  | PHCZJG |
|  |  | 联合惩戒 |  |  | LHCJ |
| 地下管线交互风险 | 监管数据 | 计划项目 | JH | JG | JHXM |
|  |  | 建设项目 |  |  | JSXM |
|  |  | 交互风险隐患 |  |  | JHFXYH |
|  |  | 规划批后管理 |  |  | GHPHGL |

5.4 城市地理空间框架数据应包括城市行政区划、交通、水系、建（构）筑物、地名、地址、遥感影像、高程、园林绿化、管理和服务区域、公共服务设施、环境与减灾等。其数据结构按CJJ/T 103《城市地理空间框架数据标准》规定执行。

5.5 城市基础设施安全运行智慧监管系统数据按照风险场景建设需要组织分层，具体见附录A。

6 基础设施数据编码

6.1 编码采用层次编码，为两层四位全数字代码。其中：第一层为数据大类，第二层为数据小类，均采用两位阿拉伯数字01~99表示，数字“99”表示收容类目，即不能归入已成类目的，均收入此类目。编码结构如图1所示。

图1 数据编码结构

6.2 具体城市基础设施安全运行智慧监管系统基础数据分类编码见附录B。

7 数据结构

7.1 一般规定

7.1.1 城市基础设施安全运行智慧监管系统基础设施数据表命名规则按“大类代号_小类代号”表示，如：燃气管点数据表名为RQ_GD；主题数据表命名规则按“风险场景_大类代号_小类代号”表示，如：燃气监测设备数据表名为RQ_JC_JCSB。

7.1.2 各类数据的数据结构应采用下列要素描述：

- 中文名：数据项的名称或含义；

- 字段名：唯一标识该数据项的代码，对应于数据库中表的字段名，在同一表内是唯一的。采用汉语拼音首字母大写缩写表示，如果同一表内字段代码相同或其他必要情况，追加数字和“_”的组合形式表示；

- 数据类型：数据项的数据类型，如字符型、整型、浮点型、日期型、时间日期型、布尔型、二进制型等；

- 长度：数据项包含的字节数。小数位数仅对浮点型有效，即包含的小数位数；

- 值域及说明：该数据项的取值范围，包括上限、下限以及枚举字典表等。属性项的取值可以通过简单枚举全部列出的，列出其全部取值，并用“/”分隔；不能通过简单枚举全部列出的，列举出典型示例，示例值放在“”中；

- 约束条件：约束字段M为必填项、O为选填项、C为条件必填字段。

7.2 基础设施数据属性结构

7.2.1 管线属性应包括基本属性信息和专业属性信息，专业属性信息通过标识码与基本属性信息关联，作为基本属性信息的补充。管线属性结构应符合表3-6的规定。

- 管线基本信息属性结构

表3 管线基本属性结构表

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 64 | 自动生成，唯一 | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | 16 | 见附录C表C.1行政区划代码表 | M |
| 分类编码 | FLBM | 字符型 | 4 | 见附录B表B.1分类编码表 | M |
| 管类代码 | GLDM | 字符型 | 8 | 按照《江苏省城市地下管线数据标准》DGJ32/TJ 187中规定的地下管线大类加子类代号填写，如“PS_YSG” | M |
| 起点点号 | QDDH | 字符型 | 16 | - | M |
| 终点点号 | ZDDH | 字符型 | 16 | - | M |
| 起点高程 | QDGC | 浮点型 | 6.2 | 单位：m | M |
| 终点高程 | ZDGC | 浮点型 | 6.2 | 单位：m | M |
| 起点埋深 | QDMS | 浮点型 | 6.2 | 起点埋深/架空高度，单位：m | M |
| 终点埋深 | ZDMS | 浮点型 | 6.2 | 终点埋深/架空高度，单位：m | M |
| 埋设类型 | MSLX | 整型 | - | 0(直埋)/1(矩形管沟)/2(拱形管沟)/3(管块)/4(管埋)/5(架空)/6(井内连线)/7(顶管) | M |
| 材质 | CZ | 字符型 | 8 | 如：铜、铝、塑料、铸铁等 | M |
| 管径 | GJ | 字符型 | 15 | 断面尺寸(宽×高)或者管径，单位：mm | M |
| 压力 | YL | 字符型 | 4 | 燃气管道压力，排水是否有压 | O |
| 要素代码 | YSDM | 字符型 | 10 | 按照DGJ32/TJ 187《江苏省城市地下管线数据标准》的规定执行 | M |
| 所在道路 | SZDL | 字符型 | 50 | - | M |
| 权属单位 | QSDW | 字符型 | 100 | 单位名称 | M |
| 建设年代 | JSND | 字符型 | 10 | 竣工日期，如：“1991” | O |
| 探测单位 | TCDW | 字符型 | 100 | 单位名称 | M |
| 探测日期 | TCRQ | 日期型 | - | - | M |
| 使用状态 | SYZT | 整型 | - | 1(待投用)/2(投用中)/3(检修中)/4(废弃) | O |
| 数据来源 | SJLY | 字符型 | 255 | 探测/竣测/图解/整合/权属单位提供 | O |
| 所属管廊 | SSGL | 字符型 | 64 | 当管线为廊内管线时填写，同综合管沟（廊）基础信息属性结构表标识码 | C |
| 入廊日期 | RLRQ | 日期型 | - | 当管线为廊内管线时填写 | C |
| 投入运营日期 | TRYYRQ | 日期型 | - | 当管线为廊内管线时填写 | C |
| 入廊使用期限 | RLSYQX | 整型 | - | 当管线为廊内管线时填写，单位：年 | C |
| 备注 | BZ | 字符型 | 255 | 相关事项说明 | O |

注：本表属性结构适用于表RQ_GX、GS_GX、PS_GX、DLX_GX、XX_GX、RL_GX、GY_GX、ZH_GX。

- 燃气管线专业属性结构

表4 燃气管线专业属性结构表

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管线基本信息标识码 | GXJBXX BSM | 字符型 | 64 | 同管线基本属性结构表标识码 | M |
| 管道级别 | GDJB | 整型 | - | 1(超高压)/2(高压A)/3(高压B)/4(次高压A)/5(次高压B)/6(中压A)/7(中压B)/8(低压) | M |
| 管线名称 | GXMC | 字符型 | 32 | 权属单位对该段管线的命名 | O |
| 当前介质 | DQJZ | 字符型 | 8 | 当前管道内充满或者主要输送功能的介质，例如燃气管道通气前介质为氮气，通气后为天然气、液化石油气等。 | O |
| 保护层材质 | BHCCZ | 字符型 | 15 | - | M |
| 设计压力 | SJYL | 字符型 | 10 | - | O |
| 风险等级 | FXDJ | 字符型 | 32 | - | O |
| 运行压力 | YXYL | 字符型 | 10 | - | O |
| 通气日期 | TQRQ | 日期型 | - | - | O |
| 建设单位 | JSDW | 字符型 | 100 | 单位名称 | O |
| 生产厂家 | SCCJ | 字符型 | 100 | 管道生产厂家名称 | O |
| 防腐形式 | FFXS | 字符型 | 12 | - | O |
| 腐蚀情况 | FSQK | 字符型 | 12 | - | O |
| 接口方式 | JKFS | 字符型 | 12 | - | O |
| 路面性质 | LMXZ | 整型 | - | 1(水泥)/2(柏油)/3(土路)/4(弹石)/5(绿化地)/6(人行道板)/7(农田) | O |
| 最近改造日期 | ZJGZRQ | 日期型 | - | - | O |
| 备注 | BZ | 字符型 | 255 | 相关事项说明 | O |

- 排水管线专业属性结构

表5 排水管线专业属性结构表

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管线基本信息标识码 | GXJBXXBSM | 字符型 | 64 | 同管线基本属性结构表标识码 | M |
| 类别 | LB | 整型 | - | 1(雨水)/2(污水)3(合流) | M |
| 管道级别 | GDJB | 字符型 | 10 | 主干管/次干管/支管 | M |
| 流向 | LX | 整型 | - | 0(起点到终点)/1(终点到起点) | M |
| 是否有压 | SFYY | 布尔型 | - | 当类别为污水时填写：0(否)/1(是) | C |
| 管道异常 | GDYC | 字符型 | 255 | 记录管道内异常情况，如穿缆等 | O |
| 路面性质 | LMXZ | 整型 | - | 1(水泥)/2(柏油)/3(土路)/4(弹石)/5(绿化地)/6(人行道板)/7(农田) | O |
| 备注 | BZ | 字符型 | 255 | 相关事项说明 | O |

- 供水管线专业属性结构

表6 供水管线专业属性结构表

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管线基本信息标识码 | GXJBXXBSM | 字符型 | 64 | 同管线基本属性结构表标识码 | M |
| 管道级别 | GDJB | 字符型 | 10 | 主干管/次干管/支管 | M |
| 路面性质 | LMXZ | 整型 | - | 1(水泥)/2(柏油)/3(土路)/4(弹石)/5(绿化地)/6(人行道板)/7(农田) | O |
| 备注 | BZ | 字符型 | 255 | 相关事项说明 | O |

7.2.2 管点属性结构

表7 管点属性结构表

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 64 | 自动生成，唯一 | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | 16 | 见附录C表C.1行政区划代码表 | M |
| 分类编码 | FLBM | 字符型 | 4 | 见附录B表B.1分类编码表 | M |
| 管类代码 | GLDM | 字符型 | 8 | 按照《江苏省城市地下管线数据标准》DGJ32/TJ 187中规定的地下管线大类加子类代号填写，如“PS_YSG” | M |
| 探测点号 | TCDH | 字符型 | 16 | 外业点号，测区内唯一 | M |
| 要素代码 | YSDM | 字符型 | 10 | 按照DGJ32/TJ 187《江苏省城市地下管线数据标准》的规定执行 | M |
| 地面高程 | DMGC | 浮点型 | 7.3 | 单位：m | M |
| 特征点 | TZD | 字符型 | 15 | 按照DGJ32/TJ 187《江苏省城市地下管线数据标准》的规定执行 | C |
| 附属物 | FSW | 字符型 | 15 | 如调压箱、阀门等，按照DGJ32/TJ 187《江苏省城市地下管线数据标准》的规定执行；与特征点不能同时为空 | C |
| 所在道路 | SZDL | 字符型 | 50 | - | M |
| 井室代码 | JSDM | 整型 | - | 填写3位井室代码 | O |
| 旋转角 | XZJ | 浮点型 | 8.3 | 按平面直角坐标系弧度表示 | M |
| 井深 | JS | 浮点型 | 6.2 | 当探测点号为检修井时，单位：m | C |
| 井盖形状 | JGXZ | 字符型 | 10 | 圆形/矩形 | O |
| 井盖材质 | JGCZ | 字符型 | 10 | 如：铸铁、塑料、砼等 | O |
| 井盖直径 | JGZJ | 浮点型 | 5.2 | 当井盖形状为圆形时填写，单位：m | C |
| 井盖长 | JGC | 浮点型 | 5.2 | 当井盖形状为矩形时填写，管线的主线方向井盖长度，单位：m | C |
| 井盖宽 | JGK | 浮点型 | 5.2 | 当井盖形状为矩形时填写，垂直管线的主线方向井盖宽度，单位：m | C |
| 检修井材质 | JXJCZ | 字符型 | 10 | 如：水泥、砖等 | O |
| 井脖深 | JBS | 浮点型 | 5.2 | 井盖向下的垂直段的距离，单位：m | O |
| 井室直径 | JSZJ | 浮点型 | 5.2 | 井室是柱体时填写，单位：mm | C |
| 建设年代 | JSND | 字符型 | 10 | 竣工日期，如：“1991” | O |
| 权属单位 | QSDW | 字符型 | 100 | 单位名称 | M |
| 探测单位 | TCDW | 字符型 | 100 | 单位名称 | M |
| 探测日期 | TCRQ | 日期型 | - | - | M |
| 数据来源 | SJLY | 字符型 | 255 | 探测/竣测/图解/整合/权属单位提供 | O |
| 备注 | BZ | 字符型 | 255 | 非正常埋设的需要备注 | O |

注：本表属性结构适用于表RQ_GD、GS_GD、PS_GD、DLX_GD、XX_GD、RL_GD、GY_GD、ZH_GD。

7.2.3 燃气厂站属性结构

表8 燃气厂站属性结构表

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 64 | 自动生成，唯一 | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | 16 | 见附录C表C.1行政区划代码表 | M |
| 分类编码 | FLBM | 字符型 | 4 | 见附录B表B.1分类编码表 | M |
| 厂站类型 | CZLX | 字符型 | 40 | 气化站、门站、储配站、加气站、调压站、瓶装供应站、应急调峰储配站等 | M |
| 使用状态 | SYZT | 整型 | - | 1(待投用)/2(投用中)/3(检修中)/4(废弃) | O |
| 名称 | MC | 字符型 | 50 | - | M |
| 储气能力 | CQNL | 字符型 | 50 | - | M |
| 实际储气量 | SJCQL | 字符型 | 20 | - | M |
| 灌装能力 | GZNL | 字符型 | 50 | - | M |
| 年供气量 | NGQL | 浮点型 | 10.2 | 单位：万m3 | M |
| 小时供应能力 | XSGYNL | 浮点型 | 10.2 | 单位：万m3；厂站类型为门站、调压站、气化站、加气站时填写 | C |
| 实瓶数 | SPS | 整型 | - | - | O |
| 压力 | YL | 浮点型 | 6.2 | 单位：MPa；当厂站类型为气化站、门站、储配站、加气站、调压站时填写，取厂站整体运行数据 | C |
| 流量 | LL | 浮点型 | 10.2 | 单位：m3/h；当厂站类型为门站、调压站时填写，取厂站整体运行数据 | C |
| 液位 | YW | 浮点型 | 10.2 | 单位：mm；当厂站类型为LPG站、LNG站时填写，取厂站整体运行数据 | C |
| 温度 | WD | 浮点型 | 6.2 | 单位：℃；当厂站类型为门站、储配站、加气站、调压站、气化站时填写，取厂站整体运行数据 | C |
| 竣工日期 | JGRQ | 日期型 | - | - | O |
| 地址 | DZ | 字符型 | 255 | - | O |
| 建设单位 | JSDW | 字符型 | 100 | 单位名称 | O |
| 备注 | BZ | 字符型 | 255 | 相关事项说明 | O |

7.2.4 供水厂站属性结构

表9 供水厂站属性结构表

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 64 | 自动生成，唯一 | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | 16 | 见附录C表C.1行政区划代码表 | M |
| 分类编码 | FLBM | 字符型 | 4 | 见附录B表B.1分类编码表 | M |
| 厂站类型 | CZLX | 字符型 | 40 | 原水厂、自来水厂、增压站、二次供水泵房等 | M |
| 使用状态 | SYZT | 整型 | - | 1(待投用)/2(投用中)/3(检修中)/4(关停)/5(废弃) | M |
| 厂站名称 | CZMC | 字符型 | 50 | 当厂站类型为原水厂、自来水厂时必填 | C |
| 水源名称 | SYMC | 字符型 | 50 | 当厂站类型为原水厂、自来水厂时必填 | C |
| 水源类型 | SYLX | 字符型 | 20 | 地表水（长江、太湖、其他湖库、淮河流域、沂沭泗流域）、地下水；当厂站类型为原水厂、自来水厂时必填 | C |
| 取水规模 | QSGM | 浮点型 | 10.2 | 单位：万m3/d；当厂站类型为原水厂、自来水厂时必填 | C |
| 应急水源名称 | YJSYMC | 字符型 | 50 | 当厂站类型为原水厂、自来水厂时必填 | C |
| 应急水源类型 | YJSYLX | 字符型 | 40 | 地表水（长江、太湖、其他湖库、淮河流域、沂沭泗流域）、地下水；当厂站类型为原水厂、自来水厂时必填 | C |
| 应急取水规模 | YJQSGM | 浮点型 | 10.2 | 单位：万m3/d；当厂站类型为原水厂、自来水厂时必填 | C |
| 应急取水天数 | YJQSTS | 整型 | - | 单位：天；当厂站类型为原水厂、自来水厂时必填 | C |
| 供水规模 | GSGM | 浮点型 | 10.2 | 单位：万m3/d | O |
| 供水人口 | GSRK | 浮点型 | 8.2 | 水厂属性，单位：万人 | M |
| 供水区域 | GSQY | 字符型 | 50 | 水厂属性，供水覆盖范围描述，供水区域面积（平方公里） | O |
| 处理工艺 | CLGY | 字符型 | 50 | - | O |
| 投产日期 | TCRQ | 日期型 | - | - | O |
| 增压站类型 | ZYZLX | 字符型 | 50 | - | O |
| 竣工日期 | JGRQ | 日期型 | - | - | O |
| 地址 | DZ | 字符型 | 255 | - | O |
| 建设单位 | JSDW | 字符型 | 100 | 单位名称 | O |
| 备注 | BZ | 字符型 | 255 | 相关事项说明 | O |

7.2.5 排水排口属性结构

表10 排水排口属性结构表

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 64 | 自动生成，唯一 | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | 16 | 见附录C表C.1行政区划代码表 | M |
| 分类编码 | FLBM | 字符型 | 4 | 见附录B表B.1分类编码表 | M |
| 名称 | MC | 字符型 | 50 | - | M |
| 地址 | DZ | 字符型 | 255 | - | M |
| 类别 | LB | 整型 | - | 1(雨水)/2(污水)/3(合流) | M |
| 地面高程 | DMGC | 浮点型 | 6.2 | 单位：m | M |
| 顶部高程 | DBGC | 浮点型 | 6.2 | 单位：m | M |
| 排口尺寸 | PKCC | 字符型 | 20 | 断面尺寸（宽×高）或者管径，单位：mm | M |
| 是否有拍门 | SFYPM | 布尔型 | - | 0(否)/1(是) | M |
| 出流形式 | CLXS | 整型 | - | 1(自由出流)/2(常水位淹没)/3(潮汐影响) | O |
| 河道常水位 | HDCSW | 浮点型 | 6.2 | 排入河道的常水位，单位：m | O |
| 排口照片 | PKZP | 二进制型 | - | - | O |
| 备注 | BZ | 字符型 | 255 | 相关事项说明 | O |

7.2.6 排水厂站属性结构

表11 排水厂站属性结构表

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 64 | 自动生成，唯一 | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | 16 | 见附录C表C.1行政区划代码表 | M |
| 分类编码 | FLBM | 字符型 | 4 | 见附录B表B.1分类编码表 | M |
| 名称 | MC | 字符型 | 50 | - | M |
| 地址 | DZ | 字符型 | 255 | - | O |
| 厂站类型 | CZLX | 字符型 | 40 | 污水处理厂、雨水泵站、污水泵站等 | M |
| 使用状态 | SYZT | 整型 | - | 1(待投用)/2(投用中)/3(检修中)/4(废弃) | M |
| 探测单位 | TCDW | 字符型 | 100 | 单位名称 | O |
| 探测日期 | TCRQ | 日期型 | - | - | O |
| 数据来源 | SJLY | 字符型 | 255 | 探测/竣测/图解/整合/权属单位提供 | O |
| 竣工日期 | JGRQ | 日期型 | - | - | O |
| 污水处理级别 | WSCLJB | 整型 | - | 1(一级)/2(二级)/3(三级) | O |
| 年耗电量 | NHDL | 浮点型 | 10.2 | 单位：万kW·h | O |
| 污水处理设计规模 | WSCLSJGM | 浮点型 | 10.2 | 污水处理厂设计处理能力，单位：万m3/d；厂站类型为污水处理厂、污水泵站、合流泵站时必填 | C |
| 污水运行负荷率 | WSYXFHL | 浮点型 | 4.2 | 百分比例，填年均值；厂站类型为污水处理厂时必填 | C |
| 雨水处理设计规模 | YSCLSJGM | 浮点型 | 10.2 | 初期雨水设计处理规模，单位：万m3/d；厂站类型为雨水泵站时必填 | C |
| 污泥处理设计规模 | WNCLSJGM | 浮点型 | 10.2 | 污水处理厂污泥设计处理能力，单位：万t/d；厂站类型为污水处理厂时必填 | C |
| 污泥运行负荷率 | WNYXFHL | 浮点型 | 4.2 | 百分比例，填年均值 | O |
| 污泥处置方式 | WNCZFS | 字符型 | 100 | 1(填埋)/2(焚烧)/3(土地利用)/4(建材利用)/5(堆肥)/6(其他)，并注明污泥处理方式 | O |
| 污泥处置单位 | WNCZDW | 字符型 | 100 | - | O |
| 泵站水泵台数 | BZSBTS | 整型 | - | 水泵的台数 | O |
| 泵站总功率 | BZZGL | 浮点型 | 6.2 | 单位：kW | O |
| 泵站总流量 | BZZLL | 浮点型 | 6.2 | 单位：m3/s | O |
| 泵站照片 | BZZP | 二进制型 | - | - | O |
| 建设单位 | JSDW | 字符型 | 100 | 单位名称 | O |
| 备注 | BZ | 字符型 | 255 | 相关事项说明 | O |

7.2.7 综合管沟（廊）基础信息属性结构

表12 综合管沟（廊）基础信息属性结构表

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 64 | 自动生成，唯一 | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | 16 | 见附录C表C行政区划代码表 | M |
| 管廊名称 | GLMC | 字符型 | 50 | - | M |
| 管廊长度 | GLCD | 浮点型 | 10.3 | 单位：km | M |
| 管廊类型 | GLLX | 整型 | - | 1(干线综合管廊)/2(支线综合管廊)/3(缆线综合管廊)/4(干支线混合综合管廊)/5(其他) | M |
| 断面形式 | DMXS | 整型 | - | 1(矩形)/2(圆形)/3(半圆形)/4(拱形)/5(其他) | M |
| 断面尺寸 | DMCC | 字符型 | 20 | - | M |
| 舱位数量 | CWSL | 整型 | - | 1(单舱)/2(双舱)/3(多舱) | M |
| 施工方法 | SGFF | 整型 | - | 1(明挖现浇法)/2(顶管法)/3(明挖预制拼装法) /4(盾构法) /5(浅埋暗挖法) /6(其他) | M |
| 竣工验收日期 | JGYSSJ | 日期型 | - | 当项目完成竣工验收时填写 | C |
| 可入廊管线数量 | KRLGXSL | 整型 | - | - | M |
| 备注 | BZ | 字符型 | 255 | 相关事项说明 | O |

7.2.8 综合管沟（廊）设备设施属性结构

表13 综合管沟（廊）基础信息属性结构表

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 64 | 自动生成，唯一 | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | 16 | 见附录C表C行政区划代码表 | M |
| 所属管廊 | SSGL | 字符型 | 64 | 同综合管沟（廊）基础信息属性结构表标识码 | M |
| 设备设施名称 | SBSSMC | 字符型 | 50 | - | M |
| 出地面高度 | CDMGD | 浮点型 | 10.3 | 单位：m | O |
| 备注 | BZ | 字符型 | 255 | 相关事项说明 | O |

7.2.9 城市道路属性结构

表14 城市道路属性结构表

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 64 | 自动生成，唯一 | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | 16 | 见附录C表C.1行政区划代码表 | M |
| 分类编码 | FLBM | 字符型 | 4 | 见附录B表B.1分类编码表 | M |
| 道路名称 | DLMC | 字符型 | 32 | - | M |
| 道路起点 | DLQD | 字符型 | 100 | 道路起点的地理位置名称 | O |
| 道路终点 | DLZD | 字符型 | 100 | 道路终点的地理位置名称 | O |
| 道路走向 | DLZX | 整型 | - | 1(南北走向)/2(东西走向)/3(环线)/4(其他) | O |
| 道路等级 | DLDJ | 整型 | - | 1(快速路)/2(主干路)/3(次干路)/4(支路)，按照CJJ 37《城市道路工程设计规范》的规定执行 | M |
| 管理分类 | GLFL | 整型 | - | 1(市管)/2(区管) | M |
| 养护等级 | YHDJ | 整型 | - | 1(I等)/2(II等)/3(III等)，按照CJJ 36《城镇道路养护技术规范》的规定执行 | M |
| 道路长度 | DLCD | 浮点型 | 10.2 | 单位：m | M |
| 道路宽度 | DLKD | 浮点型 | 6.2 | 单位：m，平均宽度 | M |
| 道路面积 | DLMJ | 浮点型 | 10.2 | 单位：m2 | M |
| 建设单位 | JSDW | 字符型 | 100 | 单位名称 | O |
| 设计单位 | SJDW | 字符型 | 100 | 单位名称 | O |
| 施工单位 | SGDW | 字符型 | 100 | 单位名称 | O |
| 监理单位 | JLDW | 字符型 | 100 | 单位名称 | O |
| 管理单位 | GLDW | 字符型 | 100 | 单位名称 | M |
| 养护单位 | YHDW | 字符型 | 100 | 单位名称 | M |
| 竣工日期 | JGRQ | 日期型 | - | - | O |
| 备注 | BZ | 字符型 | 255 | 相关事项说明 | O |

7.2.10 隧道属性结构

表15 隧道属性结构表

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 64 | 自动生成，唯一 | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | 16 | 见附录C表C.1行政区划代码表 | M |
| 分类编码 | FLBM | 字符型 | 4 | 见附录B表B.1分类编码表 | M |
| 隧道名称 | SDMC | 字符型 | 32 | 隧道的名称 | M |
| 洞门类型 | DMLX | 整型 | - | 1(端墙式洞门)/2(翼墙式洞门)/3(环框式洞门)/4(遮光棚式洞门)/5(其他) | M |
| 洞门尺寸 | DMCC | 浮点型 | 4.2 | 单位：m | M |
| 洞口 | DK | 浮点型 | 4.2 | 单位：m | M |
| 洞身长度 | DSCD | 浮点型 | 6.2 | 单位：m | M |
| 占地面积 | ZDMJ | 浮点型 | 10.2 | 单位：m2 | M |
| 洞身宽度 | DSKD | 浮点型 | 6.2 | 单位：m | M |
| 洞身高度 | DSGD | 浮点型 | 6.2 | 单位：m | M |
| 衬砌型式 | CQXS | 整型 | - | 1(整体式衬砌)/2(复合式衬砌)/3(喷锚衬砌)/4(其他) | M |
| 路面类型 | LMLX | 字符型 | 32 | 混凝土、沥青混凝土、石板、花岗岩等材料 | M |
| 应急通道数量 | YJTDSL | 整型 | - | - | M |
| 伸缩缝类型 | SSFLX | 整型 | - | 1(毛勒缝)/2(梳形板)/3(无缝伸缩缝)/4(橡胶板)/5(钢板)/6(自然留缝)/7(型钢伸缩缝)/8(其他) | M |
| 限高 | XG | 浮点型 | 12.2 | 单位：m | M |
| 建成日期 | JCRQ | 日期型 | - | - | M |
| 改建日期 | GJRQ | 日期型 | - | - | O |
| 管养期限 | GYQX | 整型 | - | 单位：年 | M |
| 养护类别 | YHLB | 整型 | - | 1(I类养护)/2(II类养护)/3(III类养护)，按照CJJ 99《城市桥梁养护技术规范》的规定执行 | M |
| 养护等级 | YHDJ | 整型 | - | 1(I等养护)/2(II等养护)，按照CJJ 99《城市桥梁养护技术规范》的规定执行 | M |
| 抗震设防烈度 | KZSFLD | 整型 | - | 1(0-6度)/2(1-6度)/3(2-7度)/4(3-8度)/5(4-9度及以上) | M |
| 备注 | BZ | 字符型 | 255 | 相关事项说明 | O |

7.2.11 桥梁属性结构

表16 桥梁属性结构表

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 64 | 自动生成，唯一 | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | 16 | 见附录C表C.1行政区划代码表 | M |
| 分类编码 | FLBM | 字符型 | 4 | 见附录B表B.1分类编码表 | M |
| 桥梁名称 | QLMC | 字符型 | 32 | - | M |
| 竣工日期 | JGRQ | 日期型 | - | - | M |
| 所在道路名称 | SZDLMC | 字符型 | 32 | 桥梁所在道路名称 | O |
| 道路等级 | DLDJ | 整型 | - | 1(快速路)/2(主干路)/3(次干路)/4(支路) | M |
| 跨径分类 | KJFL | 整型 | - | 桥梁按总长或跨径分类，1(特大桥)/ 2(大桥)/3(中桥)/4(小桥)，按照CJJ 11《城市桥梁设计规范》的规定执行 | M |
| 结构类型 | JGLX | 整型 | - | 1(梁式桥)/2(拱式桥)/3(悬索桥) /4(斜拉桥)/5(组合结构) | M |
| 跨径组合 | KJZH | 变长字符型 | - | 桥梁各孔跨径组合的数字表达式，跨径单位为米 | M |
| 桥梁总长 | QLZC | 浮点型 | 10.2 | 桥梁总长度，单位：m | M |
| 桥梁总宽 | QLZK | 浮点型 | 6.2 | 单位：m | M |
| 跨越地物 | KYDW | 整型 | - | 1(河流，包括运河、湖泊、干河槽)/2(水渠)/3(沟壑)/4(道路，包括非机动车道)/5(其他) | M |
| 通航等级 | THDJ | 整型 | - | 1(非通航桥)/2(Ⅰ级)/3(Ⅱ级)/4(Ⅲ级)/5(Ⅳ级)/6(Ⅴ级)/7(Ⅵ级)/8(Ⅶ级) | M |
| 是否独柱墩 | SFDZD | 布尔型 | - | 0(否)/1(是) | M |
| 桥面面积 | QMMJ | 浮点型 | 10.2 | 包括主桥面积和引桥面积，单位：m2 | M |
| 抗震烈度 | KZLD | 整型 | - | 桥梁设计的抗震能力，1(6度以下)/2(6度)/3(7度)/4(8度)/5(9度及以上)，按照CJJ 166《城市桥梁抗震设计规范》的规定执行 | M |
| 养护类别 | YHLB | 整型 | - | 1(I类养护)/2(II类养护)/3(III类养护)/4(IV类养护)/5(V类养护)，按照CJJ 99《城市桥梁养护技术规范》的规定执行 | M |
| 养护等级 | YHDJ | 整型 | - | 1(I等养护)/2(II等养护)/3(III等养护)，按照CJJ 99《城市桥梁养护技术规范》的规定执行 | M |
| 桥梁完好状况 | QLWHZK | 字符型 | 8 | I类养护桥梁：合格/不合格；II类-V类养护桥梁：A级/B级/C级/D级/E级；最近一次桥梁技术状态评估等级，应符合CJJ 99《城市桥梁养护技术规范》中城市桥梁完好状态分级(BCI)的规定 | M |
| 桥梁结构状况 | QLJGZK | 字符型 | 8 | I类养护桥梁：合格/不合格；II类-V类养护桥梁：A级/B级/C级/D级/E级；最近一次桥梁结构状态评定等级，应符合CJJ 99《城市桥梁养护技术规范》中城市桥梁结构状况分级(BSI)的规定 | M |
| 检测日期 | JCRQ | 日期型 | - | 最近一次桥梁结构检测时间 | M |
| 检测报告 | JCBG | 二进制 | - | 桥梁结构检测报告 | M |
| 建设单位 | JSDW | 字符型 | 100 | 单位名称 | O |
| 设计单位 | SJDW | 字符型 | 100 | 单位名称 | O |
| 施工单位 | SGDW | 字符型 | 100 | 单位名称 | O |
| 监理单位 | JLDW | 字符型 | 100 | 单位名称 | O |
| 管理单位 | GLDW | 字符型 | 100 | 单位名称 | M |
| 养护单位 | YHDW | 字符型 | 100 | 单位名称 | M |
| 是否加固改造 | SFJGGZ | 布尔型 | - | 0(否)/1(是) | M |
| 是否已建监测系统 | SFYJJCXT | 布尔型 | - | 0(否)/1(是) | M |
| 备注 | BZ | 字符型 | 255 | 相关事项说明 | O |

7.3 主题数据属性结构

7.3.1 监测点属性结构

表17 监测点属性结构表

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 64 | 自动生成，唯一 | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | 16 | 见附录C表C.1行政区划代码表 | M |
| 点位名称 | DWMC | 字符型 | 64 | - | M |
| 设施名称 | SSMC | 字符型 | 64 | 基础设施名称 | O |
| 设施编码 | SSBM | 字符型 | 64 | 被监测设施标识码 | M |
| 监测位置 | JCWZ | 字符型 | 200 | 监测点位置 | O |
| 高程 | GC | 浮点型 | 7.3 | 单位：m | O |
| 高程基准 | GCJZ | 字符型 | 32 | - | O |
| 备注 | BZ | 字符型 | 255 | 相关事项说明 | O |

注：本表属性结构适用于表RQ_JC_JCD、NL_JC_JCD、QL_JC_JCD、GS_JC_JCD、SG_JC_JCD。

7.3.2 监测设备属性结构

表18 监测设备属性结构表

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 64 | 自动生成，唯一 | M |
| 点位标识码 | DWBSM | 字符型 | 64 | 同监测点属性结构表标识码 | M |
| 设备类型 | SBLX | 字符型 | 32 | 见附录D表D.1主要监测设备及指标 | M |
| 设备名称 | SBMC | 字符型 | 50 | - | M |
| 设备型号 | SBXH | 字符型 | 32 | - | O |
| 监测指标 | JCZB | 字符型 | 32 | 见附录D表D.1主要监测设备及指标 | M |
| 采集频率 | CJPL | 字符型 | 32 | 采集间隔时间，单位：min | M |
| 上传频率 | SCPL | 字符型 | 32 | 上传间隔时间，单位：min | M |
| 设备状态 | SBZT | 整型 | - | 1(未使用)/2(正常)/3(试运行)/4(故障)/5(维修)/6(报废) | M |
| 厂商名称 | CSMC | 字符型 | 50 | - | O |
| 相对高度 | XDGD | 浮点型 | 7.3 | 如液位计相对井口高度，单位：m | O |
| 安装日期 | AZRQ | 日期型 | - | - | O |
| 安装维护单位 | AZWHDW | 字符型 | 100 | 单位名称 | O |
| 供电方式 | GDFS | 字符型 | 32 | - | O |
| 备注 | BZ | 字符型 | 255 | 相关事项说明 | O |

注：本表属性结构适用于表RQ_JC_JCSB、NL_JC_JCSB、QL_JC_JCSB、GS_JC_JCSB、SG_JC_JCSB。

7.3.3 监测项阈值属性结构

表19 监测项阈值属性结构表

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 64 | 自动生成，唯一 | M |
| 设备标识码 | SBBSM | 字符型 | 64 | 同监测设备属性结构表标识码 | M |
| 设备类型 | SBLX | 字符型 | 32 | 见附录D表D.1主要监测设备及指标 | M |
| 监测指标 | JCZB | 字符型 | 32 | 见附录D表D.1主要监测设备及指标 | M |
| 报警阈值 | BJYZ | 浮点型 | 10.3 | - | M |
| 备注 | BZ | 字符型 | 255 | 相关事项说明 | O |

注：本表属性结构适用于表RQ_JC_JCXYZ、NL_JC_JCXYZ、QL_JC_JCXYZ、GS_JC_JCXYZ。

7.3.4 实时监测属性结构

表20 实时监测属性结构表

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 64 | 自动生成，唯一 | M |
| 点位标识码 | DWBSM | 字符型 | 64 | 同监测点属性结构表标识码 | M |
| 设备标识码 | SBBSM | 字符型 | 64 | 同监测设备属性结构表标识码 | M |
| 监测指标 | JCZB | 字符型 | 32 | 见附录D表D.1主要监测设备及指标 | M |
| 监测值 | JCZ | 浮点型 | 18.6 | 监测特征值 | M |
| 监测采集时间 | JCCJSJ | 时间日期型 | - | - | M |
| 监测上报时间 | JCSBSJ | 时间日期型 | - | - | M |
| 备注 | BZ | 字符型 | 255 | 相关事项说明 | O |

注：本表属性结构适用于表RQ_JC_SSJC、NL_JC_SSJC、QL_JC_SSJC、GS_JC_SSJC。

7.3.5 视频监控属性结构

表21 视频监控属性结构表

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 64 | 自动生成，唯一 | M |
| 点位标识码 | DWBSM | 字符型 | 64 | 同监测点属性结构表标识码 | M |
| 设备标识码 | SBBSM | 字符型 | 64 | 同监测设备属性结构表标识码 | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | 16 | 见附录C表C.1行政区划代码表 | M |
| 设备名称 | SBMC | 字符型 | 50 | 视频设备名称 | M |
| 安装地址 | AZDZ | 字符型 | 255 | - | M |
| 监控对象 | JKDX | 字符型 | 255 | - | M |
| 设备型号 | SBXH | 字符型 | 255 | - | M |
| 生产厂家 | SCCJ | 字符型 | 100 | 厂家名称 | O |
| 产权单位 | CQDW | 字符型 | 100 | 单位名称 | M |
| 视频地址 | SPDZ | 字符型 | 255 | 可以直接播放的视频流URL地址，通常由视频联网平台提供 | O |
| 备注 | BZ | 字符型 | 255 | 相关事项说明 | O |

注：本表属性结构适用于表RQ_JC_SPJK、NL_JC_SPJK、QL_JC_SPJK、GS_JC_SPJK、DL_JC_SPJK、SG_JC_SPJK。

7.3.6 监测报警属性结构

表22 监测报警属性结构表

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 64 | 自动生成，唯一 | M |
| 报警名称 | BJMC | 字符型 | 50 | - | M |
| 报警编号 | BJBH | 字符型 | 64 | 自动生成，唯一 | M |
| 点位标识码 | DWBSM | 字符型 | 64 | 同监测点属性结构表标识码 | M |
| 设备标识码 | SBBSM | 字符型 | 64 | 同监测设备属性结构表标识码 | M |
| 监测报警指标 | JCBJZB | 字符型 | 32 | 见附录D表D.1主要监测设备及指标 | M |
| 当前报警级别 | DQBJJB | 字符型 | 16 | 一级/二级/三级/四级；城市内涝场景非必填 | C |
| 初次报警时间 | CCBJSJ | 时间日期型 | - | - | M |
| 初次报警值 | CCBJZ | 浮点型 | 18.6 | 初次触发报警的监测值 | M |
| 当前报警时间 | DQBJSJ | 时间日期型 | - | - | M |
| 当前报警值 | DQBJZ | 浮点型 | 18.6 | 当前触发报警的监测值 | M |
| 累计报警频次 | LJBJPC | 整型 | - | 当前报警在报警解除之前所产生的累计报警次数 | M |
| 报警是否解除 | BJSFJC | 布尔型 | - | 0(否)/1(是) | M |
| 报警解除时间 | BJJCSJ | 时间日期型 | - | 当报警确认解除时，填写报警解除时间 | C |
| 报警解除说明 | BJJCSM | 字符型 | 255 | 当报警确认解除时，填写报警解除说明 | C |
| 备注 | BZ | 字符型 | 255 | 相关事项说明 | O |

注：本表属性结构适用于表RQ_JC_JCBJ、NL_JC_JCBJ、QL_JC_JCBJ、GS_JC_JCBJ。

7.3.7 报警分析属性结构

表23 报警分析属性结构表

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 64 | 自动生成，唯一 | M |
| 报警编号 | BJBH | 字符型 | 64 | 见监测报警属性结构表 | M |
| 报警点位位置 | BJDWWZ | 字符型 | 255 | - | M |
| 现场排查人员 | XCPCRY | 字符型 | 32 | 现场排查人员姓名 | M |
| 现场排查人员联系电话 | XCPCRYLXDH | 字符型 | 16 | - | M |
| 到达现场时间 | DDXCSJ | 时间日期型 | - | - | M |
| 现场状况描述 | XCZKMS | 变长字符型 | - | - | M |
| 值守人员 | ZSRY | 字符型 | 32 | 系统值守人员姓名 | M |
| 值守人员联系电话 | ZSRYLXDH | 字符型 | 16 | - | M |
| 值守人员单位 | ZSRYDW | 字符型 | 100 | 单位名称 | M |
| 值守人员分析简述 | ZSRYFXJS | 字符型 | 500 | - | M |
| 现场人员分析报告 | XCRYFXBG | 二进制型 | - | - | O |
| 值守人员分析时间 | ZSRYFXSJ | 时间日期型 | - | - | M |
| 分析内容 | FXNR | 变长字符型 | - | - | M |
| 现场图片视频文件 | XCTPSPWJ | 二进制型 | - | 现场图片、视频文件 | O |
| 更新时间 | GXSJ | 时间日期型 | - | - | M |
| 备注 | BZ | 字符型 | 255 | 相关事项说明 | O |

注：本表属性结构适用于表RQ_JC_BJFX、NL_JC_BJFX、QL_JC_BJFX、GS_JC_BJFX。

7.3.8 报警处置属性结构

表24 报警处置属性结构表

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 64 | 自动生成，唯一 | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | 16 | 见附录C表C.1代码表 | M |
| 报警编号 | BJBH | 字符型 | 64 | 同监测报警属性结构表报警编号 | M |
| 处置状态 | CZZT | 整型 | - | 1(处置中)/2(处置完成) | M |
| 处置时间 | CZSJ | 时间日期型 | - | - | M |
| 处置内容 | CZNR | 变长字符型 | - | - | M |
| 处置报告 | CZBG | 二进制型 | - | - | M |
| 记录人员 | JLRY | 字符型 | 32 | - | M |
| 更新时间 | GXSJ | 时间日期型 | - | - | M |
| 备注 | BZ | 字符型 | 255 | 相关事项说明 | O |

注：本表属性结构适用于表RQ_JC_BJCZ、NL_JC_BJCZ、QL_JC_BJCZ、GS_JC_BJCZ。

7.3.9 监测预警属性结构

表25 监测预警属性结构表

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 64 | 自动生成，唯一 | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | 16 | 见附录C表C.1行政区划代码表 | M |
| 预警名称 | YJMC | 字符型 | 50 | - | M |
| 预警设施名称 | YJSSMC | 字符型 | 50 | - | O |
| 预警设施编号 | YJSSBH | 字符型 | 64 | - | O |
| 预警类型 | YJLX | 整型 | - | 1(燃气泄漏)/2(燃气爆炸)/3(供水爆管)/4(供水漏损)/5(路面塌陷)/6(暴雨洪涝)/7(排水管网淤积)/8(合流制溢流)/9(检查井冒溢)/10(桥梁结构损伤)/11(车辆超载)/12(其他) | M |
| 预警地址 | YJDZ | 字符型 | 255 | 预警设施所在的地址 | M |
| 预警级别 | YJJB | 整型 | - | 1(一级)/2(二级)/3(三级)/4(四级) | M |
| 预警状态 | YJZT | 整型 | - | 1(发布)/2(处置)/3(解除) | M |
| 预警生成时间 | YJSCSJ | 时间日期型 | - | - | M |
| 预警上报时间 | YJSBSJ | 时间日期型 | - | - | M |
| 预警简述 | YJJS | 变长字符型 | - | - | M |
| 预警报告 | YJBG | 二进制型 | - | - | O |
| 研判分析 | YPFX | 变长字符型 | - | - | M |
| 分析报告 | FXBG | 二进制型 | - | - | O |
| 处置状态 | CZZT | 整型 | - | 1(处置中)/2(处置完成)/3(误报) | M |
| 处置人员 | CZRY | 字符型 | 32 | 处置人员姓名 | M |
| 处置时间 | CZSJ | 时间日期型 | - | - | M |
| 处置建议 | CZJY | 变长字符型 | - | - | M |
| 处置报告 | CZBG | 二进制型 | - | - | M |
| 备注 | BZ | 字符型 | 255 | 相关事项说明 | O |

注：本表属性结构适用于表RQ_JC_JCYJ、NL_JC_JCYJ、QL_JC_JCYJ、GS_JC_JCYJ。

7.3.10 计划项目属性结构

表26 计划项目属性结构表

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 64 | 自动生成，唯一 | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | 16 | 见附录C表C.1行政区划代码表 | M |
| 项目名称 | XMMC | 字符型 | 255 | - | M |
| 项目类型 | XMLX | 字符型 | 8 | 新建/改建/扩建 | M |
| 主管部门 | ZGBM | 字符型 | 100 | 行业主管部门名称 | M |
| 项目内容 | XMNR | 字符型 | 255 | - | M |
| 计划年度 | JHND | 整型 | - | 计划开工年度，如：“2022” | M |
| 项目建设周期 | XMJSZQ | 整型 | - | 单位：月 | M |
| 项目投资额 | XMTZE | 浮点型 | 10.3 | 单位：万元 | M |
| 备注 | BZ | 字符型 | 255 | 相关事项说明 | O |

注：本表属性结构适用于表RQ_JG_JHXM、NL_JG_JHXM、QL_JG_JHXM、GS_JG_JHXM、DL_JG_JHXM、JH_JG_JHXM。

7.3.11 建设项目属性结构

表27 建设项目属性结构表

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 64 | 自动生成，唯一 | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | 16 | 见附录C表C.1行政区划代码表 | M |
| 项目名称 | XMMC | 字符型 | 255 | 对道路是指最新一次改造拓宽项目 | M |
| 项目代码 | XMDM | 字符型 | 64 | 固定资产投资项目审批管理依据GB/T 40058《全国固定资产投资项目代码编码规范》引用项目代码 | O |
| 项目编码 | XMBM | 字符型 | 64 | 非固定资产投资项目审批管理引用项目编码 | O |
| 项目类型 | XMLX | 字符型 | 8 | 新建/改建/扩建 | M |
| 主管部门 | ZGBM | 字符型 | 100 | 行业主管部门名称 | M |
| 项目内容 | XMNR | 字符型 | 255 | - | M |
| 项目投资额 | XMTZE | 浮点型 | 10.3 | 单位：万元 | M |
| 详细地址 | XXDZ | 字符型 | 255 | - | M |
| 立项许可信息 | LXXKXX | 字符型 | 255 | 立项批复文号 | O |
| 规划许可信息 | GHXKXX | 字符型 | 255 | 建设工程规划许可证号 | O |
| 施工许可信息 | SGXKXX | 字符型 | 255 | 建设工程施工许可证号 | O |
| 竣工验收信息 | JGYSXX | 字符型 | 255 | - | O |
| 建设单位 | JSDW | 字符型 | 100 | 单位名称 | M |
| 设计单位 | SJDW | 字符型 | 100 | 单位名称 | O |
| 施工单位 | SGDW | 字符型 | 100 | 单位名称 | O |
| 监理单位 | JLDW | 字符型 | 100 | 单位名称 | O |
| 实际开工日期 | SJKGRQ | 日期型 | - | - | O |
| 实际竣工日期 | SJJGRQ | 日期型 | - | - | O |
| 备注 | BZ | 字符型 | 255 | 相关事项说明 | O |

注：本表属性结构适用于表RQ_JG_JSXM、NL_JG_JSXM、QL_JG_JSXM、GS_JG_JSXM、DL_JG_JSXM、JH_JG_JSXM。

7.3.12 抢修抢险点/区域属性结构

表28 抢修抢险点/区域属性结构表

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 64 | 自动生成，唯一 | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | 16 | 见附录C表C.1行政区划代码表 | M |
| 名称 | MC | 字符型 | 50 | 抢修抢险区域的常用名称 | M |
| 地址 | DZ | 字符型 | 255 | 具体位置描述 | O |
| 类型 | LX | 字符型 | 100 | 抢修抢险区域涉及的设施类型，如：排水管道 | O |
| 调查日期 | DCRQ | 日期型 | - | 现场调查日期 | O |
| 区域情况描述 | QYQKMS | 字符型 | 255 | 抢修抢险重点区域情况描述 | O |
| 填报单位 | TBDW | 字符型 | 100 | 单位名称 | O |
| 填报日期 | TBRQ | 日期型 | - | 数据填报日期 | O |
| 备注 | BZ | 字符型 | 255 | 相关事项说明 | O |

注：本表属性结构适用于表RQ_JG_QXQXD、RQ_JG_QXQXQY、NL_JG_QXQXD、NL_JG_QXQXQY。

7.3.13 日常维护维修属性结构

表29 日常维护维修属性结构表

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 64 | 自动生成，唯一 | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | 16 | 见附录C表C.1行政区划代码表 | M |
| 维护维修内容 | WHWXNR | 字符型 | 255 | - | M |
| 设备设施 | SBSS | 字符型 | 255 | 同管点属性结构表标识码，存在多个设备设施用英文分号“;”分隔 | M |
| 处理结果 | CLJG | 字符型 | 255 | - | O |
| 处理日期 | CLRQ | 日期型 | - | - | O |
| 处理人员 | CLRY | 字符型 | 32 | - | O |
| 联系电话 | LXDH | 字符型 | 16 | - | O |
| 养护单位 | YHDW | 字符型 | 100 | 单位名称 | O |
| 设施权属单位 | SSQSDW | 字符型 | 100 | 单位名称 | O |
| 附件 | FJ | 二进制型 | - | - | O |
| 备注 | BZ | 字符型 | 255 | 相关事项说明 | O |

注：本表属性结构适用于表RQ_JG_RCWHWX、NL_JG_RCWHWX、QL_JG_RCWHWX、GS_JG_RCWHWX、DL_JG_RCWHWX。

7.3.14 突发事件抢修属性结构

表30 突发事件抢修属性结构表

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 64 | 自动生成，唯一 | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | 16 | 见附录C表C.1行政区划代码表 | M |
| 事件名称 | SJMC | 字符型 | 50 | - | M |
| 事件说明 | SJSM | 字符型 | 255 | - | O |
| 地址 | DZ | 字符型 | 255 | - | O |
| 关联基础设施 | GLJCSS | 字符型 | 32 | 燃气/供水/排水/道路/桥梁，存在多个设备设施用英文分号“;”分隔 | M |
| 响应级别 | XYJB | 整型 | - | 1(一级)/2(二级)/3(三级)/4(四级)；参照《江苏省突发事件总体应急预案》中应急响应分级的规定 | M |
| 现场照片 | XCZP | 二进制型 | - | - | M |
| 抢修内容 | QXNR | 字符型 | 255 | 抢修内容及处理方法 | M |
| 处理日期 | CLRQ | 日期型 | - | - | O |
| 处理单位 | CLDW | 字符型 | 100 | 单位名称 | O |
| 处理人员 | CLRY | 字符型 | 32 | - | O |
| 处理结果 | CLJG | 字符型 | 255 | - | O |
| 附件 | FJ | 二进制型 | - | - | M |
| 备注 | BZ | 字符型 | 255 | 相关事项说明 | O |

注：本表属性结构适用于表RQ_JG_TFSJQX、NL_JG_TFSJQX、QL_JG_TFSJQX、GS_JG_TFSJQX、DL_JG_TFSJQX。

7.3.15 养护记录属性结构

表31 养护记录属性结构表

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 64 | 自动生成，唯一 | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | 16 | 见附录C表C.1行政区划代码表 | M |
| 养护对象 | YHDX | 字符型 | 255 | - | M |
| 养护日期 | YHRQ | 日期型 | - | - | M |
| 养护内容 | YHNR | 字符型 | 255 | - | O |
| 作业人员 | ZYRY | 字符型 | 32 | 人员姓名 | M |
| 附件 | FJ | 二进制型 | - | - | O |
| 备注 | BZ | 字符型 | 255 | 相关事项说明 | O |

注：本表属性结构适用于表NL_JG_YHJL、QL_JG_YHJL、DL_JG_YHJL。

7.3.16 巡检记录属性结构

表32 巡检记录属性结构表

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 64 | 自动生成，唯一 | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | 16 | 见附录C表C.1行政区划代码表 | M |
| 巡检对象 | XJDX | 字符型 | 32 | 如：管道/厂站/用户/其他 | M |
| 检查单元 | JCDY | 字符型 | 255 | - | O |
| 检查项目 | JCXM | 字符型 | 255 | - | O |
| 检查方法 | JCFF | 字符型 | 255 | - | O |
| 检查内容 | JCNR | 字符型 | 255 | - | M |
| 检查结果 | JCJG | 字符型 | 255 | - | O |
| 存在隐患 | CZYH | 字符型 | 255 | - | O |
| 检查日期 | JCRQ | 时间日期型 | - | - | M |
| 检查人员 | JCRY | 字符型 | 32 | - | O |
| 设施权属单位 | SSQSDW | 字符型 | 100 | 单位名称 | M |
| 主管部门 | ZGBM | 字符型 | 100 | 行业主管部门名称 | O |
| 附件 | FJ | 二进制型 | - | - | M |
| 备注 | BZ | 字符型 | 255 | 相关事项说明 | O |

注：本表属性结构适用于表RQ_JG_XJJL、NL_JG_XJJL、QL_JG_XJJL、DL_JG_XJJL。

7.3.17 定期检测属性结构

表33 定期检测属性结构表

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 64 | 自动生成，唯一 | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | 16 | 见附录C表C.1行政区划代码表 | M |
| 检测对象 | JCDX | 字符型 | 32 | - | M |
| 检测时间 | JCSJ | 时间日期型 | - | - | M |
| 检测单位 | JCDW | 字符型 | 100 | 单位名称 | O |
| 检测人员 | JCRY | 字符型 | 32 | - | O |
| 检测单位联系电话 | JCDWLXDH | 字符型 | 16 | - | O |
| 检测方法 | JCFF | 字符型 | 255 | - | M |
| 检测结论 | JCJL | 字符型 | 255 | - | M |
| 备注 | BZ | 字符型 | 255 | 相关事项说明 | O |

注：本表属性结构适用于表QL_JG_DQJC、DL_JG_DQJC。

7.3.18 第三方施工专项项目属性结构

表34 第三方施工专项项目属性结构表

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 64 | 自动生成，唯一 | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | 16 | 见附录C表C.1行政区划代码表 | M |
| 项目名称 | XMMC | 字符型 | 255 | - | M |
| 项目内容 | XMNR | 字符型 | 255 | - | M |
| 所在街道 | SZJD | 字符型 | 255 | - | M |
| 施工项目地址 | SGXMDZ | 字符型 | 255 | - | M |
| 计划开始日期 | JHKSRQ | 日期型 | - | - | M |
| 计划结束日期 | JHJSRQ | 日期型 | - | - | M |
| 实际开始日期 | SJKSRQ | 日期型 | - | - | O |
| 实际结束日期 | SJJSRQ | 日期型 | - | - | O |
| 施工深度 | SGSD | 浮点型 | 6.2 | 第三方施工开挖最大深度 | M |
| 建设单位 | JSDW | 字符型 | 100 | - | M |
| 建设单位负责人 | JSDWFZR | 字符型 | 32 | - | M |
| 建设单位负责人联系电话 | JSDWFZR LXDH | 字符型 | 16 | - | M |
| 施工单位 | SGDW | 字符型 | 100 | - | M |
| 施工单位负责人 | SGDWFZR | 字符型 | 32 | - | M |
| 施工单位负责人联系电话 | SGDWFZR LXDH | 字符型 | 16 | - | M |
| 监理单位 | JLDW | 字符型 | 100 | - | O |
| 监理单位负责人 | JLDWFZR | 字符型 | 32 | - | O |
| 监理单位负责人联系电话 | JLDWFZR LXDH | 字符型 | 16 | - | O |
| 备注 | BZ | 字符型 | 255 | 相关事项说明 | O |

注：本表属性结构适用于表RQ_JG_DSFSGZXXM、NL_JG_DSFSGZXXM、GS_JG_DSFSGZXXM、DL_JG_DSFSGZXXM、QL_JG_DSFSGZXXM。

7.3.19 燃气用户属性结构

表35 燃气用户属性结构表

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 64 | 自动生成，唯一 | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | 16 | 见附录C表C.1行政区划代码表 | M |
| 用户类型 | YHLX | 整型 | - | 1(居民)/2(非居民) | M |
| 非居民用户类型 | FJMYHLX | 整型 | - | 当用户类型为非居民时填写；1(工业)/2(餐饮业)/3(住宿业)/4(商贸服务业)/5(教育)/6(医疗)/7(社会保障)/8(机关事业单位) | C |
| 用户信息 | YHXX | 字符型 | 100 | - | M |
| 详细地址 | XXDZ | 字符型 | 255 | - | M |
| 所在街道和社区 | SZJDHSQ | 字符型 | 50 | - | O |
| 启用日期 | QYRQ | 日期型 | - | - | M |
| 用气范围 | YQFW | 字符型 | 255 | - | O |
| 气源种类 | QYZL | 整型 | - | 1(天然气)/2(液化石油气)/3(其他) | M |
| 液化气瓶种类 | YHQPZL | 整型 | - | 1(YSP12)/2(YSP23.5)/ 3(YSP35.5)/4(YSP118) 当气源种类为液化石油气时填写 | C |
| 液化气存瓶数 | YHQCPS | 整型 | - | 单位：瓶；当气源种类为液化石油气时填写 | C |
| 用气规模 | YQGM | 浮点型 | 10.2 | 单位：m3/y | O |
| 供气单位 | GQDW | 字符型 | 100 | 单位名称 | M |
| 设备设施情况 | SBSSQK | 字符型 | 255 | - | O |
| 是否重点用气场所 | SFZDYQCS | 布尔型 | - | 0(否)/1(是) | M |
| 报警器 | BJQ | 整型 | - | 1(家用报警器)/2(商用报警器) | M |
| 是否有切断装置 | SFYQDZZ | 布尔型 | - | 0(否)/1(是) | M |
| 备注 | BZ | 字符型 | 255 | 相关事项说明 | O |

7.3.20 燃气企业属性结构

表36 企业属性结构表

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 64 | 自动生成，唯一 | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | 16 | 见附录C表C行政区划代码表 | M |
| 企业名称 | QYMC | 字符型 | 100 | - | M |
| 燃气经营类别 | RQJYLB | 整型 | - | 1(管道燃气)/2(瓶装燃气)/3(燃气汽车加气站)/4(其他) | M |
| 统一社会信用代码 | TYSHXYDM | 字符型 | 18 | - | M |
| 是否独立法人 | SFDLFR | 布尔型 | - | 0(否)/1(是) | M |
| 法人代表 | FRDB | 字符型 | 32 | - | M |
| 企业工商注册所在地 | QYGSZCSZD | 字符型 | 32 | 示例：徐州市-邳州市 | M |
| 是否正常经营 | SFZCJY | 布尔型 | - | 0(否)/1(是) | M |
| 公司电话 | GSDH | 字符型 | 16 | - | O |
| 详细地址 | XXDZ | 字符型 | 255 | - | M |
| 成立日期 | CLRQ | 日期型 | - | - | M |
| 经营范围 | JYFW | 字符型 | 255 | 经营的区域范围 | M |
| 应急预案个数 | YJYAGS | 整型 | - | - | M |
| 应急演练次数 | YJYLCS | 整型 | - | - | M |
| 反恐防范一级目标数 | FKFFYJMBS | 整型 | - | - | M |
| 反恐防范二级目标数 | FKFFEJMBS | 整型 | - | - | M |
| 反恐防范验收达标数 | FKFFYSDBS | 整型 | - | - | M |
| 安全综合评价得分 | AQZHPJDF | 浮点型 | 5.2 | 当企业经营类别为管道燃气时填写 | C |
| 安全综合评价等级 | AQZHPJDJ | 字符型 | 16 | 一级/二级/三级/四级；当企业经营类别为瓶装燃气时填写 | C |
| 安全综合评价日期 | AQZHPJRQ | 日期型 | - | 当企业经营类别为瓶装燃气时填写 | C |
| 供气合同数 | GQHTS | 整型 | - | - | M |
| 备注 | BZ | 字符型 | 255 | 相关事项说明 | O |

7.3.21 瓶装气车辆属性结构

表37 瓶装气车辆属性结构表

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 64 | 自动生成，唯一 | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | 16 | 见附录C表C行政区划代码表 | M |
| 所属企业 | SSQY | 字符型 | 64 | 同燃气企业属性结构表标识码 | M |
| 所属厂站 | SSCZ | 字符型 | 64 | 同燃气厂站属性结构表标识码 | M |
| 车辆类型 | CLLX | 整型 | - | 1(危化品运输车)/2(配送车) | M |
| 车牌号码 | CPHM | 字符型 | 32 | - | M |
| 车辆代码 | CLDM | 字符型 | 32 | - | O |
| 车辆产权人 | CLCQR | 字符型 | 16 | - | O |
| 驾驶员 | JSY | 字符型 | 16 | 驾驶员姓名 | M |
| 押运员 | YYY | 字符型 | 16 | 押运员姓名 | O |
| 车辆状态 | CLZT | 整型 | - | 1(正常)/2(停用)/3(维修) | M |
| 许可证有效期 | XKZYXQ | 日期型 | - | 车辆登记证 | M |
| 是否在线 | SFZX | 整型 | - | 车辆卫星定位装置是否在线，1(在线)/2(不在线)/3(无) | M |
| 备注 | BZ | 字符型 | 255 | 相关事项说明 | O |

7.3.22 送气工属性结构

表38 送气工属性结构表

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 64 | 自动生成，唯一 | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | 16 | 见附录C表C行政区划代码表 | M |
| 所属企业 | SSQY | 字符型 | 64 | 关联企业属性结构表原始库主键标志 | M |
| 姓名 | XM | 字符型 | 16 | - | M |
| 联系电话 | LXDH | 字符型 | 16 | - | M |
| 家庭住址 | JTZZ | 字符型 | 16 | 小区名称 | M |
| 上岗证号 | SGZH | 字符型 | 32 | - | M |
| 上岗证有效期 | SGZYXQ | 日期型 | - | - | M |
| 是否签订合同 | SFQDHT | 布尔型 | - | 0(否)/1(是) | M |
| 合同有效期 | HTYXQ | 日期型 | - | 当签订合同时填写 | C |
| 合同附件 | HTFJ | 二进制型 | - | 当签订合同时填写 | C |
| 是否黑名单 | SFHMD | 布尔型 | - | 0(否)/1(是) | M |
| 备注 | BZ | 字符型 | 255 | 相关事项说明 | O |

7.3.23 燃气设施隐患属性结构

表39 燃气设施隐患属性结构表

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 64 | 自动生成，唯一 | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | 16 | 见附录C表C.1行政区划代码表 | M |
| 隐患描述 | YHMS | 字符型 | 255 | - | M |
| 隐患类型 | YHLX | 整型 | - | 1(管网泄漏)/2(违章占压)/3(不满足规范要求的交叉穿越)/4(管网间距不足)/5(管道本体及附属设施缺陷) /6(地质灾害)/7(厂站泄漏)/8(站内防火间距不足)/9(站外防火间距不足) /10(储罐压力超标)/11(厂站附属设施腐蚀)/12(第三方施工)/13(其他) | M |
| 隐患等级 | YHDJ | 字符型 | 8 | A(重大)/B(一般) | M |
| 隐患点地址 | YHDDZ | 字符型 | 255 | - | M |
| 权属单位 | QSDW | 字符型 | 100 | - | M |
| 整改状态 | ZGZT | 整型 | - | 1(未整改)/2(整改中)/3(已整改) | M |
| 上报人员 | SBRY | 字符型 | 32 | - | M |
| 上报人单位 | SBRDW | 字符型 | 100 | 单位名称 | M |
| 上报日期 | SBRQ | 日期型 | - | - | M |
| 整改负责人 | ZGFZR | 字符型 | 32 | 开始整改时填写 | C |
| 整改负责人联系电话 | ZGFZRLXDH | 字符型 | 16 | 开始整改时填写 | C |
| 备注 | BZ | 字符型 | 255 | 相关事项说明 | O |

7.3.24 燃气安全专项检查记录属性结构

表40 燃气安全专项检查记录属性结构表

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 64 | 自动生成，唯一 | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | 16 | 见附录C表C.1行政区划代码表 | M |
| 检查对象 | JCDX | 字符型 | 255 | 按照DB32/T 4064《江苏省城镇燃气安全检查标准》的规定执行 | M |
| 类型 | LX | 字符型 | 2 | 按照DB32/T 4064《江苏省城镇燃气安全检查标准》的规定执行，检查项目按 A、B 两类评定 | M |
| 检查单元 | JCDY | 字符型 | 255 | 按照DB32/T 4064《江苏省城镇燃气安全检查标准》的规定执行 | M |
| 检查项目 | JCXM | 字符型 | 255 | 按照DB32/T 4064《江苏省城镇燃气安全检查标准》的规定执行 | M |
| 检查方法 | JCFF | 字符型 | 255 | - | O |
| 检查内容 | JCNR | 字符型 | 255 | - | O |
| 检查结果 | JCJG | 字符型 | 255 | - | M |
| 存在隐患 | CZYH | 字符型 | 255 | - | O |
| 检查日期 | JCRQ | 日期型 | - | - | M |
| 检查人员 | JCRY | 字符型 | 32 | - | M |
| 检查单位 | JCDW | 字符型 | 100 | 单位名称 | M |
| 设施权属单位 | SSQSDW | 字符型 | 100 | 单位名称 | M |
| 主管单位 | ZGDW | 字符型 | 100 | 单位名称 | M |
| 附件 | FJ | 二进制型 | - | - | O |
| 备注 | BZ | 字符型 | 255 | 相关事项说明 | O |

7.3.25 燃气联合检查记录属性结构

表41 燃气联合检查记录属性结构表

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 64 | 自动生成，唯一 | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | 16 | 见附录C表C.1行政区划代码表 | M |
| 组织部门 | ZZBM | 字符型 | 100 | 组织检查部门单位名称 | M |
| 参检部门 | CJBM | 字符型 | 100 | 参与检查部门单位名称 | O |
| 检查日期 | JCRQ | 日期型 | - | - | M |
| 检查项目 | JCXM | 字符型 | 255 | - | M |
| 检查内容 | JCNR | 字符型 | 255 | - | M |
| 检查结果 | JCJG | 字符型 | 255 | - | M |
| 责任单位 | ZRDW | 字符型 | 100 | - | O |
| 检查人员 | JCRY | 字符型 | 32 | - | O |
| 现场照片 | XCZP | 二进制型 | - | - | M |
| 备注 | BZ | 字符型 | 255 | 相关事项说明 | O |

7.3.26 燃气整改记录属性结构

表42 燃气整改记录属性结构表

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 64 | 自动生成，唯一 | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | 16 | 见附录C表C.1行政区划代码表 | M |
| 整改计划名称 | ZGJHMC | 字符型 | 255 | - | O |
| 整改内容 | ZGNR | 字符型 | 255 | - | O |
| 整改位置 | ZGWZ | 字符型 | 255 | - | O |
| 整改图片 | ZGTP | 二进制型 | - | - | O |
| 关联设备设施 | GLSBSS | 字符型 | 255 | - | O |
| 整改日期 | ZGRQ | 日期型 | - | - | M |
| 整改进度 | ZGJD | 字符型 | 255 | - | O |
| 整改结果 | ZGJG | 字符型 | 255 | - | M |
| 整改负责人 | ZGFZR | 字符型 | 32 | - | O |
| 整改单位 | ZGDW | 字符型 | 100 | 单位名称 | M |
| 设施权属单位 | SSQSDW | 字符型 | 100 | 单位名称 | M |
| 行业主管单位 | HYZGDW | 字符型 | 100 | 单位名称 | O |
| 附件 | FJ | 二进制型 | - | - | O |
| 备注 | BZ | 字符型 | 255 | 相关事项说明 | O |

7.3.27 排水防涝重点保障对象属性结构

表43 排水防涝重点保障对象属性结构表

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 64 | 自动生成，唯一 | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | 16 | 见附录C表C.1行政区划代码表 | M |
| 名称 | MC | 字符型 | 50 | 重点保障对象名称 | M |
| 地址 | DZ | 字符型 | 255 | 具体位置描述 | M |
| 类别 | LB | 字符型 | 100 | 下穿立交、涵洞、隧道、医院、学校等 | M |
| 调查日期 | DCRQ | 日期型 | - | - | O |
| 对象情况描述 | DXQKMS | 字符型 | 255 | 重点保障对象情况描述 | M |
| 填报单位 | TBDW | 字符型 | 100 | 单位名称 | O |
| 填报日期 | TBRQ | 日期型 | - | - | O |
| 备注 | BZ | 字符型 | 255 | 相关事项说明 | O |

7.3.28 排水易涝点属性结构

表44 排水易涝点属性结构表

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 64 | 自动生成，唯一 | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | 16 | 见附录C表C.1行政区划代码表 | M |
| 名称 | MC | 字符型 | 50 | 易涝点的常用名称 | M |
| 风险等级 | FXDJ | 字符型 | 32 | - | O |
| 地址 | DZ | 字符型 | 255 | 具体位置描述 | M |
| 调查降雨量 | DCJYL | 浮点型 | 5.2 | 单位：mm | O |
| 调查降雨持续时间 | DCJYCXSJ | 整型 | - | 单位：min | O |
| 调查最大内涝水深 | DCZDNLSS | 浮点型 | 4.2 | 单位：m | O |
| 调查最大淹水面积 | DCZDYSMJ | 浮点型 | 10.2 | 片区或道路积水最深处超过15厘米时，积水面积从积水边缘开始计算，单位：m2 | O |
| 调查内涝持续时间 | DCNLCXSJ | 整型 | - | 单位：min | O |
| 内涝主要原因 | NLZYYY | 字符型 | 100 | 引起该区域内涝的主要原因 | M |
| 调查日期 | DCRQ | 日期型 | - | - | O |
| 区域情况描述 | QYQKMS | 字符型 | 255 | 内涝情况描述 | M |
| 填报单位 | TBDW | 字符型 | 100 | 单位名称 | M |
| 填报日期 | TBRQ | 日期型 | - | - | M |
| 备注 | BZ | 字符型 | 255 | 相关事项说明 | O |

7.3.29 尾水湿地属性结构

表45 尾水湿地属性结构表

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 64 | 自动生成，唯一 | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | 16 | 见附录C表C行政区划代码表 | M |
| 建设年份 | JSNF | 整型 | - | - | M |
| 名称 | MC | 字符型 | 64 | - | M |
| 面积 | MJ | 浮点型 | 16.2 | 单位：km2 | M |
| 设计处理规模 | SJCLGM | 浮点型 | 16.2 | 单位：万t/d | M |
| 备注 | BZ | 字符型 | 255 | 相关事项说明 | O |

7.3.30 排水防涝应急资源属性结构

表46 排水防涝应急资源属性结构表

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 64 | 自动生成，唯一 | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | 16 | 见附录C表C.1行政区划代码表 | M |
| 仓库名称 | CKMC | 字符型 | 50 | - | M |
| 仓库类型 | CKLX | 字符型 | 50 | - | M |
| 应急联系人 | YJLXR | 字符型 | 32 | - | M |
| 联系电话 | LXDH | 字符型 | 16 | - | M |
| 地址 | DZ | 字符型 | 255 | 具体位置描述 | M |
| 资源种类 | ZYZL | 字符型 | 32 | 防涝应急资源种类 | M |
| 资源数量 | ZYSL | 整型 | - | 防涝应急资源数量 | M |
| 填报单位 | TBDW | 字符型 | 100 | 单位名称 | O |
| 填报日期 | TBRQ | 日期型 | - | 数据填报日期 | O |
| 备注 | BZ | 字符型 | 255 | 相关事项说明 | O |

7.3.31 排水检查井缺陷检测属性结构

表47 排水检查井缺陷检测属性结构表

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 64 | 自动生成，唯一 | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | 16 | 见附录C表C.1行政区划代码表 | M |
| 设施编码 | SSBM | 字符型 | 64 | 与被检测检查井的编码一致 | M |
| 检测时间 | JCSJ | 时间日期型 | - | - | M |
| 所在道路 | SZDL | 字符型 | 50 | - | M |
| 检测单位 | JCDW | 字符型 | 100 | 单位名称 | M |
| 检测人员 | JCRY | 字符型 | 32 | - | M |
| 联系电话 | LXDH | 字符型 | 16 | 检测单位联系电话 | M |
| 检查井材质 | JCJCZ | 整型 | - | 1(水泥)/2(砖) | O |
| 井盖形状 | JGXZ | 字符型 | 10 | - | O |
| 井盖材质 | JGCZ | 字符型 | 10 | 如：铸铁、塑料、砼等 | O |
| 缺陷描述 | QXMS | 字符型 | 255 | 检查井情况缺陷描述，按照CJJ 181《城镇排水管道检测与评估技术规程》的规定执行 | M |
| 建设年代 | JSND | 字符型 | 10 | 竣工年份，如：“1991” | O |
| 影像文件 | YXWJ | 二进制型 | - | 检测影像文件 | M |
| 填报单位 | TBDW | 字符型 | 100 | 单位名称 | M |
| 填报日期 | TBRQ | 日期型 | - | - | M |
| 备注 | BZ | 字符型 | 100 | 相关事项说明 | O |

7.3.32 排水管道缺陷检测属性结构

表48 排水管道缺陷检测属性结构表

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 64 | 自动生成，唯一 | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | 16 | 见附录C表C.1行政区划代码表 | M |
| 设施编码 | SSBM | 字符型 | 64 | 与被检测管道的编码一致 | M |
| 检测时间 | JCSJ | 时间日期型 | - | - | M |
| 检测单位 | JCDW | 字符型 | 100 | 单位名称 | M |
| 检测人员 | JCRY | 字符型 | 32 | - | M |
| 联系电话 | LXDH | 字符型 | 16 | 检测单位联系电话 | M |
| 检测方法 | JCFF | 整型 | - | 1(CCTV)/2(声呐)/3(潜望镜)/4(其他) | M |
| 检测方向 | JCFX | 整型 | - | 1(与流向一致)/2(与流向不一致) | M |
| 封堵情况 | FDQK | 字符型 | 100 | 说明封堵情况 | M |
| 淤泥厚度 | YNHD | 浮点型 | 5.3 | 单位：mm | O |
| 功能性缺陷类型 | GNXQXLX | 整型 | - | 0(无缺陷)/1(沉积)/2(结垢)/3(障碍物)4(残墙、坝根)/5(树根)/6(浮渣)/7(封堵)/8(其他)；当存在功能性缺陷时填写 | C |
| 功能性缺陷长度 | GNXQXCD | 浮点型 | 7.3 | 功能性缺陷的长度，单位：m；当存在功能性缺陷时填写 | C |
| 功能性缺陷位置 | GNXQXWZ | 字符型 | 100 | 功能性缺陷具体地址描述；当存在功能性缺陷时填写 | C |
| 功能性缺陷等级 | GNXQXDJ | 整型 | - | 1(轻微缺陷)/2(中等缺陷)/3(严重缺陷)/4(重大缺陷)，按照《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ 181的规定执行；当存在功能性缺陷时填写 | C |
| 结构性缺陷类型 | JGXQXLX | 整型 | - | 0(无缺陷)/1(破裂)/2(变形)/3(腐蚀)/4(错口)/5(起伏)/6(脱节)/7(接口材料脱落)/8(支管暗接)/9(异物穿入)/10(渗漏)/11(其他)；当存在结构性缺陷时填写 | C |
| 结构性缺陷长度 | JGXQXCD | 浮点型 | 7.3 | 结构性缺陷的长度，单位：m；当存在结构性缺陷时填写 | C |
| 结构性缺陷位置 | JGXQXWZ | 字符型 | 100 | 结构性缺路具体地址描述；当存在结构性缺陷时填写 | C |
| 结构性缺陷等级 | JGXQXDJ | 整型 | - | 1(轻微缺陷)/2(中等缺陷)/3(严重缺陷)/4(重大缺陷)，按照《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ 181的规定执行；当存在结构性缺陷时填写 | C |
| 修复指数RI | XFZSRI | 浮点型 | 4.2 | - | O |
| 养护指数MI | YHZSMI | 浮点型 | 4.2 | - | O |
| 缺陷描述 | QXMS | 字符型 | 255 | 管道情况缺陷描述 | M |
| 影像文件 | YXWJ | 二进制型 | - | 检测影像文件 | M |
| 填报单位 | TBDW | 字符型 | 100 | 单位名称 | M |
| 填报日期 | TBRQ | 日期型 | - | - | M |
| 备注 | BZ | 字符型 | 100 | 相关事项说明 | O |

7.3.33 桥梁数据分析报告属性结构

表49 桥梁数据分析报告属性结构表

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 64 | 自动生成，唯一 | M |
| 报告名称 | BGMC | 字符型 | 32 | - | M |
| 报告生成时间 | BGSCSJ | 时间日期型 | - | - | M |
| 报告附件 | BGFJ | 二进制型 | - | - | M |
| 备注 | BZ | 字符型 | 255 | 相关事项说明 | O |

7.3.34 供水维修点/停水影响区域属性结构

表50 供水维修点/停水影响区域属性结构表

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 64 | 自动生成，唯一 | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | 16 | 见附录C表C.1行政区划代码表 | M |
| 名称 | MC | 字符型 | 50 | 维修点/停水影响区域的常用名称 | M |
| 地址 | DZ | 字符型 | 255 | 具体位置描述 | O |
| 类型 | LX | 字符型 | 100 | 维修点/停水影响区域的所属设施类型，如：消防栓、阀门 | O |
| 调查日期 | DCRQ | 日期型 | - | 现场调查日期 | O |
| 区域情况描述 | QYQKMS | 字符型 | 255 | 维修点/停水影响区域情况描述 | O |
| 填报单位 | TBDW | 字符型 | 100 | 单位名称 | O |
| 填报日期 | TBRQ | 日期型 | - | 数据填报日期 | O |
| 备注 | BZ | 字符型 | 255 | 相关事项说明 | O |

注：本表属性结构适用于表GS_JG_WXD、GS_JG_TSYXQY。

7.3.35 供水管道检测属性结构

表51 供水管道检测属性结构表

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 64 | 自动生成，唯一 | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | 16 | 见附录C表C.1行政区划代码表 | M |
| 设施编码 | SSBM | 字符型 | 64 | 与被检测管道的编码一致 | M |
| 检测日期 | JCRQ | 日期型 | - | - | M |
| 描述 | MS | 字符型 | 255 | - | M |
| 检测照片 | JCZP | 二进制型 | - | - | O |
| 检测影像 | JCYX | 二进制型 | - | - | O |
| 备注 | BZ | 字符型 | 255 | 相关事项说明 | O |

7.3.36 道路塌陷风险属性结构

表52 道路塌陷风险属性结构表

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 64 | 自动生成，唯一 | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | 16 | 见附录C表C.1行政区划代码表 |  |
| 道路名称 | DLMC | 字符型 | 32 | - | M |
| 道路起点 | DLQD | 字符型 | 100 | 道路起点的地理位置名称 | O |
| 道路终点 | DLZD | 字符型 | 100 | 道路终点的地理位置名称 | O |
| 道路等级 | DLDJ | 整型 | - | 1(快速路)/2(主干路)/3(次干路)/4(支路)，按照CJJ 37《城市道路工程设计规范》的规定执行 | M |
| 风险等级 | FXDJ | 整型 | - | 1(等级I)/2(等级II)/3(等级III) /4(等级IV) | M |
| 备注 | BZ | 字符型 | 255 | 相关事项说明 | O |

7.3.37 道路塌陷隐患属性结构

表53 道路塌陷隐患属性结构表

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 64 | 自动生成，唯一 | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | 16 | 见附录C表C.1行政区划代码表 | M |
| 道路名称 | DLMC | 字符型 | 32 | - | M |
| 隐患编号 | YHBH | 字符型 | 64 | - | M |
| 隐患名称 | YHMC | 字符型 | 32 | 隐患名称可结合隐患类型、位置等自行命名 | M |
| 隐患类型 | YHLX | 整型 | - | 1(脱空)/2(空洞)/3(疏松体)/4(富水体) | M |
| 隐患地址 | YHDZ | 字符型 | 255 | - | M |
| 风险等级 | FXDJ | 整形 | - | 1(等级I)/2(等级II)/3(等级III) /4(等级IV) | M |
| 长度 | CD | 浮点型 | 6.2 | 单位：m | M |
| 宽度 | KD | 浮点型 | 6.2 | 单位：m | M |
| 埋深 | MS | 浮点型 | 6.2 | 单位：m | M |
| 净高 | JG | 浮点型 | 6.2 | 单位：m | O |
| 雷达影像 | LDYX | 二进制型 | - | - | M |
| 现场照片 | XCZP | 二进制型 | - | - | M |
| 验证影像 | YZYX | 二进制型 | - | - | O |
| 成因分析 | CYFX | 字符型 | 255 | - | O |
| 发现时间 | FXSJ | 时间日期型 | - | - | M |
| 上报单位 | SBDW | 字符型 | 100 | 单位名称 | M |
| 上报人员 | SBRY | 字符型 | 32 | - | M |
| 人员联系电话 | RYLXDH | 字符型 | 16 | 上报单位联络员联系电话 | M |
| 处置单位 | CZDW | 字符型 | 100 | 单位名称 | O |
| 处置过程 | CZGC | 变长字符型 | - | - | O |
| 处置照片 | CZZP | 二进制型 | - | - | O |
| 处置负责人 | CZFZR | 字符型 | 32 | - | O |
| 负责人联系电话 | FZRLXDH | 字符型 | 16 | 处置负责人联系电话 | O |
| 处置完成时间 | CZWCSJ | 时间日期型 | - | - | O |
| 备注 | BZ | 字符型 | 255 | 相关事项说明 | O |

7.3.38 道路塌陷事故属性结构

表54 道路塌陷事故属性结构表

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 64 | 自动生成，唯一 | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | 16 | 见附录C表C.1行政区划代码表 | M |
| 道路名称 | DLMC | 字符型 | 32 | - | M |
| 事故名称 | SGMC | 字符型 | 32 | - | M |
| 事故状态 | SGZT | 字符型 | 16 | - | M |
| 事故等级 | SGDJ | 整型 | 16 | 1（重大-I级）/2（较大-Ⅱ级）/3（一般-Ⅲ级）/4（轻微-Ⅳ级） | M |
| 事故来源 | SGLY | 字符型 | 128 | - | M |
| 发现时间 | FXSJ | 时间日期型 | - | - | M |
| 上报单位 | SBDW | 字符型 | 100 | 单位名称 | M |
| 上报人员 | SBRY | 字符型 | 32 | - | M |
| 人员联系电话 | RYLXDH | 字符型 | 16 | - | M |
| 责任单位 | ZRDW | 字符型 | 100 | 单位名称 | M |
| 责任人 | ZRR | 字符型 | 32 | - | M |
| 责任人联系电话 | ZRRLXDH | 字符型 | 16 | - | M |
| 事故地址 | SGDZ | 字符型 | 255 | - | M |
| 引发原因 | YFYY | 变长字符型 | - | - | O |
| 受伤人数 | SSRS | 整型 | - | - | M |
| 死亡人数 | SWRS | 整型 | - | - | M |
| 财产损失 | CCSS | 浮点型 | 16.2 | 单位：万元 | M |
| 事故面积 | SGMJ | 浮点型 | 16.2 | 单位：m2 | M |
| 事故体积 | SGTJ | 浮点型 | 16.2 | 单位：m3 | M |
| 现场照片 | XCZP | 二进制型 | - | - | O |
| 处置单位 | CZDW | 字符型 | 100 | 单位名称 | O |
| 处置过程 | CZGC | 变长字符型 | - | - | O |
| 处置照片 | CZZP | 二进制型 | - | - | O |
| 处置负责人 | CZFZR | 字符型 | 32 | - | O |
| 处置负责人联系电话 | CZFZRLXDH | 字符型 | 16 | - | O |
| 处置完成时间 | CZWCSJ | 时间日期型 | - | - | O |
| 创建人 | CJR | 字符型 | 32 | - | M |
| 创建时间 | CJSJ | 时间日期型 | - | - | M |
| 备注 | BZ | 字符型 | 255 | 相关事项说明 | O |

7.3.39 第三方施工项目信息属性结构

表55 第三方施工项目信息属性结构表

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 64 | 自动生成，唯一 | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | 16 | 见附录C表C.1行政区划代码表 | M |
| 项目名称 | XMMC | 字符型 | 255 | 项目（标段）名称 | M |
| 地块名 | DKM | 字符型 | 255 | 项目（标段）地块名 | O |
| 项目类型 | XMLX | 整型 | - | 1(房建工程)/2(市政基础设施)/3(交通基础设施)/4(轨道交通工程)/5(水务基础设施)/6(园林绿化工程)/7(拆迁工程)/8(其他工程) | M |
| 所在街道 | SZJD | 字符型 | 255 | - | M |
| 施工项目地址 | SGXMDZ | 字符型 | 255 | - | M |
| 计划开始日期 | JHKSRQ | 日期型 | - | - | M |
| 计划结束日期 | JHJSRQ | 日期型 | - | - | M |
| 实际开始日期 | SJKSRQ | 日期型 | - | - | O |
| 实际结束日期 | SJJSRQ | 日期型 | - | - | O |
| 施工深度 | SGSD | 浮点型 | 6.2 | 第三方施工开挖最大深度 | M |
| 施工状态 | SGZT | 整型 | - | 1(未开始)/2(施工中)/3(停工)/4(已竣工)/5(其他) | M |
| 建设单位 | JSDW | 字符型 | 100 | - | M |
| 建设单位负责人 | JSDWFZR | 字符型 | 32 | - | M |
| 建设单位负责人联系电话 | JSDWFZRL XDH | 字符型 | 16 | - | M |
| 施工单位 | SGDW | 字符型 | 100 | - | M |
| 施工单位负责人 | SGDWFZR | 字符型 | 32 | - | M |
| 施工单位负责人联系电话 | SGDWFZRL XDH | 字符型 | 16 | - | M |
| 监理单位 | JLDW | 字符型 | 100 | 监理单位 | O |
| 监理单位负责人 | JLDWFZR | 字符型 | 32 | 监理单位负责人 | O |
| 监理单位负责人联系电话 | JLDWFZRL XDH | 字符型 | 16 | 监理单位负责人联系电话 | O |
| 备注 | BZ | 字符型 | 255 | 相关事项说明 | O |

7.3.40 第三方施工事前管理属性结构

表56 第三方施工事前管理属性结构表

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 64 | 自动生成，唯一 | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | 16 | 见附录C表C.1行政区划代码表 | M |
| 项目编码 | XMBM | 字符型 | 64 | 同第三方施工项目信息属性表中的标识码 | M |
| 管线权属单位 | GXQSDW | 字符型 | 255 | 单位名称 | M |
| 管线类型 | GXLX | 整型 | - | 1(燃气)/2(供水)/3(排水)/4(电力) /5(热力)/6(信息与通信)/7(综合管廊)/8(工业管道)/9(不明管线) | M |
| 处理人 | CLR | 字符型 | 32 | 管线权属单位处理人 | O |
| 处理人联系电话 | CLRLXDH | 字符型 | 16 | 管线权属单位处理人联系电话 | O |
| 委托书 | WTS | 二进制 | - | 施工单位交给权属单位的委托书/介绍信，申请四方交底 | O |
| 红线电子文件 | HXDZWJ | 二进制 | - | - | O |
| 管线图 | GXT | 二进制 | - | 区域内管线截图 | O |
| 是否有管线 | SFYGX | 布尔型 | - | 0(否)/1(是) | M |
| 现场交底地址 | XCJDDZ | 字符型 | 100 | - | O |
| 现场交底日期 | XCJDRQ | 日期型 | - | - | O |
| 是否完成交底 | SFWCJD | 布尔型 | - | 0(否)/1(是) | M |
| 动土日期 | DTRQ | 日期型 | - | - | O |
| 备注 | BZ | 字符型 | 255 | 相关事项说明 | O |

7.3.41 第三方施工破坏事件属性结构

表57 第三方施工破坏事件属性结构表

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 64 | 自动生成，唯一 | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | 16 | 见附录C表C.1行政区划代码表 | M |
| 项目编码 | XMBM | 字符型 | 64 | 同第三方施工项目信息属性表中的标识码 | M |
| 事件性质 | SJXZ | 整型 | - | 1(管道承压)/2(开挖破坏)/3(其他) | M |
| 发生时间 | FSSJ | 时间日期型 | - | - | M |
| 发生地点 | FSDD | 字符型 | 255 | - | M |
| 施工单位 | SGDW | 字符型 | 100 | 单位名称 | M |
| 是否已处置 | SFYCZ | 布尔型 | - | 0(否)/1(是) | M |
| 管线权属单位 | GXQSDW | 字符型 | 100 | 单位名称 | M |
| 破坏事件描述 | PHSJMS | 字符型 | 255 | - | M |
| 处置完成时间 | CZWCSJ | 时间日期型 | - | 处置完成时填写 | C |
| 备注 | BZ | 字符型 | 255 | 相关事项说明 | O |

7.3.42 第三方施工破坏处置结果属性结构

表58 第三方施工破坏处置结果属性结构表

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 64 | 自动生成，唯一 | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | 16 | 见附录C表C.1行政区划代码表 | M |
| 项目编码 | XMBM | 字符型 | 64 | 同第三方施工项目信息属性表中的标识码 | M |
| 上报时间 | SBSJ | 时间日期型 | - | - | M |
| 事件名称 | SJMC | 字符型 | 64 | - | M |
| 事件地址 | SJDZ | 字符型 | 255 | - | M |
| 事件描述 | SJMS | 字符型 | 255 | - | M |
| 现场照片 | XCZP | 二进制型 | - | - | O |
| 上报人员 | SBRY | 字符型 | 32 | - | O |
| 上报人联系电话 | SBRLXDH | 字符型 | 16 | - | O |
| 处置单位 | CZDW | 字符型 | 100 | 单位名称 | M |
| 处置负责人 | CZFZR | 字符型 | 32 | - | O |
| 处置负责人联系电话 | CZFZRLXDH | 字符型 | 16 | - | O |
| 受理时间 | SLSJ | 时间日期型 | - | - | O |
| 处置状态 | CZZT | 整型 | - | 1(处置中)/2(已处置) | O |
| 处置简述 | CZJS | 字符型 | 255 | 已完成处置时填写 | C |
| 处置报告 | CZBG | 二进制型 | - | 已完成处置时填写 | C |
| 处置完成时间 | CZWCSJ | 时间日期型 | - | 已完成处置时填写 | C |
| 备注 | BZ | 字符型 | 255 | 相关事项说明 | O |

7.3.43 第三方施工联合惩戒事件属性结构

表59 第三方施工联合惩戒属性结构表

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 64 | 自动生成，唯一 | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | 16 | 见附录C表C.1行政区划代码表 | M |
| 项目编码 | XMBM | 字符型 | 64 | 同第三方施工项目信息属性表中的标识码 | M |
| 事件编码 | SJBM | 字符型 | 64 | 同第三方施工破坏事件属性表的标识码 | M |
| 事件描述 | SJMS | 字符型 | 255 | - | M |
| 惩戒日期 | CJRQ | 日期型 | - | - | M |
| 被惩戒单位 | BCJDW | 字符型 | 100 | 单位名称 | M |
| 惩戒结果 | CJJG | 字符型 | 255 | - | M |
| 附件 | FJ | 二进制型 | - | - | O |
| 备注 | BZ | 字符型 | 255 | 相关事项说明 | O |

7.3.44 交互风险隐患属性结构

表60 交互风险隐患属性结构表

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 64 | 自动生成，唯一 | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | 16 | 见附录C表C.1行政区划代码表 | M |
| 上报时间 | SBSJ | 时间日期型 | - | - | M |
| 隐患类型 | YHLX | 整型 | - | 1(管线间距不足)/2(建构筑物占压)/3(管线覆土深度不足)/4(不满足规范要求的交叉穿越)/5(管线和建构筑物安全间距不足)/6(其他) | M |
| 隐患名称 | YHMC | 字符型 | 64 | - | M |
| 隐患点地址 | YHDDZ | 字符型 | 255 | - | M |
| 隐患描述 | YHMS | 字符型 | 255 | - | O |
| 隐患现场文件 | YHXCWJ | 二进制型 | - | - | O |
| 上报人员 | SBRY | 字符型 | 32 | - | O |
| 上报人联系电话 | SBRLXDH | 字符型 | 16 | - | O |
| 隐患处置单位 | YHCZDW | 字符型 | 100 | 单位名称 | O |
| 处置负责人 | CZFZR | 字符型 | 32 | - | O |
| 处置负责人联系电话 | CZFZRLXDH | 字符型 | 16 | - | O |
| 隐患受理时间 | YHSLSJ | 时间日期型 | - | - | O |
| 隐患处置简述 | YHCZJS | 变长字符型 | - | - | O |
| 隐患处置报告 | YHCZBG | 字符型 | 255 | - | O |
| 处置完成时间 | CZWCSJ | 时间日期型 | - | - | M |
| 备注 | BZ | 字符型 | 255 | 相关事项说明 | O |

7.3.45 规划批后管理属性结构

表61 规划批后管理属性结构表

| 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 值域及说明 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识码 | BSM | 字符型 | 64 | 自动生成，唯一 | M |
| 行政区划代码 | XZQHDM | 字符型 | 16 | 见附录C表C.1行政区划代码表 | M |
| 项目名称 | XMMC | 字符型 | 255 | - | M |
| 规划许可信息 | GHXKXX | 字符型 | 255 | 建设工程规划许可证号 | M |
| 是否放线 | SFFX | 布尔型 | - | 0(否)/1(是) | M |
| 放线单位 | FXDW | 字符型 | 100 | 单位名称 | C |
| 是否跟踪测量 | SFGZCL | 布尔型 | - | 0(否)/1(是) | M |
| 跟踪测量单位 | GZCLDW | 字符型 | 100 | 单位名称 | C |
| 是否验线 | SFYX | 布尔型 | - | 0(否)/1(是) | M |
| 验线单位 | YXDW | 字符型 | 100 | 单位名称 | C |
| 是否竣工测量 | SFJGCL | 布尔型 | - | 0(否)/1(是) | M |
| 竣工测量单位 | JGCLDW | 字符型 | 100 | 单位名称 | C |
| 是否规划核实 | SFGHHS | 布尔型 | - | 0(否)/1(是) | M |
| 备注 | BZ | 字符型 | 255 | 相关事项说明 | O |

（规范性）
数据图层与属性

A.1 空间数据图层表的内容见表A.1。

表A.1 空间数据图层表

| 风险场景 | 表名 | 几何类型 | 说明 | 属性结构 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 燃气爆炸 | RQ_GX | 线 | 燃气管线 | 管线基本属性结构表 |
|  | RQ_GD | 点 | 燃气管点 | 管点属性结构表 |
|  | RQ_CZ | 面 | 燃气厂站 | 燃气厂站属性结构表 |
|  | RQ_JC_JCD | 点 | 燃气监测点 | 监测点属性结构表 |
|  | RQ_JC_SPJK | 点 | 燃气视频监控 | 视频监控属性结构表 |
|  | RQ_JG_RQYH | 点 | 燃气用户（非居民用户） | 燃气用户属性结构表 |
|  | RQ_JG_RQQY | 点 | 燃气企业 | 燃气企业属性结构表 |
|  | RQ_JG_JHXM | 面 | 燃气计划项目 | 计划项目属性结构表 |
|  | RQ_JG_JSXM | 面 | 燃气建设项目 | 建设项目属性结构表 |
|  | RQ_JG_QXQXD | 点 | 燃气抢修抢险点 | 抢修抢险点/区域 属性结构表 |
|  | RQ_JG_QXQXQY | 面 | 燃气抢修抢险区域 |  |
|  | RQ_JG_RQSSYH | 点 | 燃气设施隐患 | 燃气设施隐患属性结构表 |
|  | RQ_JG_DSFSGZXXM | 面 | 第三方施工专项项目 | 第三方施工专项项目属性结构表 |
| 城市内涝 | PS_GX | 线 | 排水管线 | 管线基本属性结构表 |
|  | PS_GD | 点 | 排水管点 | 管点属性结构表 |
|  | PS_PK | 点 | 排水排口 | 排水排口属性结构表 |
|  | PS_CZ | 面 | 排水厂站 | 排水厂站属性结构表 |
|  | NL_JC_JCD | 点 | 排水监测点 | 监测点属性结构表 |
|  | NL_JC_SPJK | 点 | 排水视频监控 | 视频监控属性结构表 |
|  | NL_JG_PSFLZDBZDX | 点 | 排水防涝重点保障对象 | 排水防涝重点保障对象属性结构表 |
|  | NL_JG_YLD | 点/面 | 排水易涝点 | 排水易涝点属性结构表 |
|  | NL_JG_WSSD | 面 | 尾水湿地 | 尾水湿地属性结构表 |
|  | NL_JG_FLYJZY | 点 | 防涝应急资源 | 排水防涝应急资源属性结构表 |
|  | NL_JG_JHXM | 面 | 排水计划项目 | 计划项目属性结构表 |
|  | NL_JG_JSXM | 面 | 排水建设项目 | 建设项目属性结构表 |
|  | NL_JG_QXQXD | 点 | 排水抢修抢险点 | 抢修抢险点/区域属性结构表 |
|  | NL_JG_QXQXQY | 面 | 排水抢修抢险区域 |  |
|  | NL_JG_JCJQXJC | 点 | 排水检查井缺陷检测 | 排水检查井缺陷检测属性结构表 |
|  | NL_JG_GDQXJC | 点 | 排水管道缺陷检测 | 排水管道缺陷检测属性结构表 |
|  | NL_JG_DSFSGZXXM | 面 | 第三方施工专项项目 | 第三方施工专项项目属性结构表 |
| 桥梁倒塌 | QL_QL | 面 | 桥梁 | 桥梁属性结构表 |
|  | QL_JC_JCD | 点 | 桥梁监测点 | 监测点属性结构表 |
|  | QL_JC_SPJK | 点 | 桥梁视频监控 | 视频监控属性结构表 |
|  | QL_JG_JHXM | 面 | 桥梁计划项目 | 计划项目属性结构表 |
|  | QL_JG_JSXM | 面 | 桥梁建设项目 | 建设项目属性结构表 |
|  | QL_JG_DSFSGZXXM | 面 | 第三方施工专项项目 | 第三方施工专项项目属性结构表 |
| 供水爆管 | GS_GX | 线 | 供水管线 | 管线基本属性结构表 |
|  | GS_GD | 点 | 供水管点 | 管点属性结构表 |
|  | GS_CZ | 面 | 供水厂站 | 供水厂站属性结构表 |
|  | GS_JC_JCD | 点 | 供水监测点 | 监测点属性结构表 |
|  | GS_JC_SPJK | 点 | 供水视频监控 | 视频监控属性结构表 |
|  | GS_JG_JHXM | 面 | 供水计划项目 | 计划项目属性结构表 |
|  | GS_JG_JSXM | 面 | 供水建设项目 | 建设项目属性结构表 |
|  | GS_JG_WXD | 点 | 供水维修点 | 供水维修点/停水影响区域属性结构表 |
|  | GS_JG_TSYXQY | 面 | 停水影响区域 |  |
|  | GS_JG_GDJC | 点 | 供水管道检测 | 供水管道检测属性结构表 |
|  | GS_JG_DSFSGZXXM | 面 | 第三方施工专项项目 | 第三方施工专项项目属性结构表 |
| 道路塌陷 | DL_CSDL | 面 | 城市道路 | 城市道路属性结构表 |
|  | DL_SD | 面 | 隧道 | 隧道属性结构表 |
|  | DL_JC_SPJK | 点 | 道路视频监控 | 视频监控属性结构表 |
|  | DL_JG_JHXM | 面 | 道路计划项目 | 计划项目属性结构表 |
|  | DL_JG_JSXM | 面 | 道路建设项目 | 建设项目属性结构表 |
|  | DL_JG_DLTXFX | 面 | 道路塌陷风险 | 道路塌陷风险属性结构表 |
|  | DL_JG_DLTXYH | 面 | 道路塌陷隐患 | 道路塌陷隐患属性结构表 |
|  | DL_JG_DLTXSG | 点 | 道路塌陷事故 | 道路塌陷事故属性结构表 |
|  | DL_JG_DSFSGZXXM | 面 | 第三方施工专项项目 | 第三方施工专项项目属性结构表 |
| 第三方施工破坏 | RQ_GX | 线 | 燃气管线 | 管线基本属性结构表 |
|  | GS_GX | 线 | 供水管线 |  |
|  | PS_GX | 线 | 排水管线 |  |
|  | DLX_GX | 线 | 电力管线 |  |
|  | XX_GX | 线 | 信息与通信管线 |  |
|  | RL_GX | 线 | 热力管线 |  |
|  | GY_GX | 线 | 工业管道线 |  |
|  | ZH_GX | 线 | 综合管沟（廊）线 |  |
|  | RQ_GD | 点 | 燃气管点 | 管点属性结构表 |
|  | GS_GD | 点 | 供水管点 |  |
|  | PS_GD | 点 | 排水管点 |  |
|  | DLX_GD | 点 | 电力管点 |  |
|  | XX_GD | 点 | 信息与通信管点 |  |
|  | RL_GD | 点 | 热力管点 |  |
|  | GY_GD | 点 | 工业管道点 |  |
|  | ZH_GD | 点 | 综合管沟（廊）点 |  |
|  | SG_JC_JCD | 点 | 第三方施工监测点 | 监测点属性结构表 |
|  | SG_JC_SPJK | 点 | 第三方施工视频监控 | 视频监控属性结构表 |
|  | SG_JG_XMXX | 面 | 项目信息 | 第三方施工项目信息属性结构表 |
|  | SG_JG_SQGL | 面 | 事前管理 | 第三方施工事前管理属性结构表 |
|  | SG_JG_PHSJ | 点 | 破坏事件 | 第三方施工破坏事件属性结构表 |
| 地下管线交互风险 | RQ_GX | 线 | 燃气管线 | 管线基本属性结构表 |
|  | GS_GX | 线 | 供水管线 |  |
|  | PS_GX | 线 | 排水管线 |  |
|  | DLX_GX | 线 | 电力管线 |  |
|  | XX_GX | 线 | 信息与通信管线 |  |
|  | RL_GX | 线 | 热力管线 |  |
|  | GY_GX | 线 | 工业管道线 |  |
|  | ZH_GX | 线 | 综合管沟（廊）线 |  |
|  | RQ_GD | 点 | 燃气管点 | 管点属性结构表 |
|  | GS_GD | 点 | 供水管点 |  |
|  | PS_GD | 点 | 排水管点 |  |
|  | DLX_GD | 点 | 电力管点 |  |
|  | XX_GD | 点 | 信息与通信管点 |  |
|  | RL_GD | 点 | 热力管点 |  |
|  | GY_GD | 点 | 工业管道点 |  |
|  | ZH_GD | 点 | 综合管沟（廊）点 |  |
|  | ZH_GL | 面 | 综合管沟（廊）面 | 综合管沟（廊）基础信息属性结构表 |
|  | ZH_SBSS | 点 | 综合管沟（廊）设备设施点 | 综合管沟（廊）设备设施属性结构表 |
|  | JH_JG_JHXM | 面 | 计划项目 | 计划项目属性结构表 |
|  | JH_JG_JSXM | 面 | 建设项目 | 建设项目属性结构表 |
|  | JH_JG_JHFXYH | 点 | 交互风险隐患 | 交互风险隐患属性结构表 |
|  | JH_JG_GHPHGL | 面 | 规划批后管理 | 规划批后管理属性结构表 |

A.2 非空间数据属性表的内容见表A.2。

表A.2 非空间数据属性表

| 风险场景 | 表名 | 说明 | 属性结构 |
| --- | --- | --- | --- |
| 燃气爆炸 | RQ_GX_ATT | 燃气管线专业属性 | 燃气管线专业属性结构表 |
|  | RQ_JC_JCSB | 燃气监测设备 | 监测设备属性结构表 |
|  | RQ_JC_JCXYZ | 燃气监测项阈值 | 监测项阈值属性结构表 |
|  | RQ_JC_SSJC | 燃气实时监测 | 实时监测属性结构表 |
|  | RQ_JC_JCBJ | 燃气监测报警 | 监测报警属性结构表 |
|  | RQ_JC_BJFX | 燃气报警分析 | 报警分析属性结构表 |
|  | RQ_JC_BJCZ | 燃气报警处置 | 报警处置属性结构表 |
|  | RQ_JC_JCYJ | 燃气监测预警 | 监测预警属性结构表 |
|  | RQ_JG_RQYH | 燃气用户（居民用户） | 燃气用户属性结构表 |
|  | RQ_JG_PZQCL | 瓶装气车辆 | 瓶装气车辆属性结构表 |
|  | RQ_JG_SQG | 送气工 | 送气工属性结构表 |
|  | RQ_JG_RCWHWX | 燃气日常维护维修 | 日常维护维修属性结构表 |
|  | RQ_JG_TFSJQX | 燃气突发事件抢修 | 突发事件抢修属性结构表 |
|  | RQ_JG_XJJL | 燃气巡检记录 | 巡检记录属性结构表 |
|  | RQ_JG_AQZXJCJL | 燃气安全专项检查记录 | 燃气安全专项检查记录属性结构表 |
|  | RQ_JG_LHJCJL | 燃气联合检查记录 | 燃气联合检查记录属性结构表 |
|  | RQ_JG_ZGJL | 燃气整改记录 | 燃气整改记录属性结构表 |
| 城市内涝 | PS_GX_ATT | 排水管线专业属性 | 排水管线专业属性结构表 |
|  | NL_JC_JCSB | 排水监测设备 | 监测设备属性结构表 |
|  | NL_JC_JCXYZ | 排水监测项阈值 | 监测项阈值属性结构表 |
|  | NL_JC_SSJC | 排水实时监测 | 实时监测属性结构表 |
|  | NL_JC_JCBJ | 排水监测报警 | 监测报警属性结构表 |
|  | NL_JC_BJFX | 排水报警分析 | 报警分析属性结构表 |
|  | NL_JC_BJCZ | 排水报警处置 | 报警处置属性结构表 |
|  | NL_JC_JCYJ | 排水监测预警 | 监测预警属性结构表 |
|  | NL_JG_RCWHWX | 排水日常维护维修 | 日常维护维修属性结构表 |
|  | NL_JG_TFSJQX | 排水突发事件抢修 | 突发事件抢修属性结构表 |
|  | NL_JG_YHJL | 排水养护记录 | 养护记录属性结构表 |
|  | NL_JG_XJJL | 排水巡检记录 | 巡检记录属性结构表 |
| 桥梁倒塌 | QL_JC_JCSB | 桥梁监测设备 | 监测设备属性结构表 |
|  | QL_JC_JCXYZ | 桥梁监测项阈值 | 监测项阈值属性结构表 |
|  | QL_JC_SSJC | 桥梁实时监测 | 实时监测属性结构表 |
|  | QL_JC_JCBJ | 桥梁监测报警 | 监测报警属性结构表 |
|  | QL_JC_BJFX | 桥梁报警分析 | 报警分析属性结构表 |
|  | QL_JC_BJCZ | 桥梁报警处置 | 报警处置属性结构表 |
|  | QL_JC_JCYJ | 桥梁监测预警 | 监测预警属性结构表 |
|  | QL_JG_SJFXBG | 桥梁数据分析报告 | 桥梁数据分析报告属性结构表 |
|  | QL_JG_RCWHWX | 桥梁日常维护维修 | 日常维护维修属性结构表 |
|  | QL_JG_TFSJQX | 桥梁突发事件抢修 | 突发事件抢修属性结构表 |
|  | QL_JG_YHJL | 桥梁养护记录 | 养护记录属性结构表 |
|  | QL_JG_XJJL | 桥梁巡检记录 | 巡检记录属性结构表 |
|  | QL_JG_DQJC | 桥梁定期检测 | 定期检测属性结构表 |
| 供水爆管 | GS_GX_ATT | 供水管线专业属性 | 供水管线专业属性结构表 |
|  | GS_JC_JCSB | 供水监测设备 | 监测设备属性结构表 |
|  | GS_JC_JCXYZ | 供水监测项阈值 | 监测项阈值属性结构表 |
|  | GS_JC_SSJC | 供水实时监测 | 实时监测属性结构表 |
|  | GS_JC_JCBJ | 供水监测报警 | 监测报警属性结构表 |
|  | GS_JC_BJFX | 供水报警分析 | 报警分析属性结构表 |
|  | GS_JC_BJCZ | 供水报警处置 | 报警处置属性结构表 |
|  | GS_JC_JCYJ | 供水监测预警 | 监测预警属性结构表 |
|  | GS_JG_RCWHWX | 供水日常维护维修 | 日常维护维修属性结构表 |
|  | GS_JG_TFSJQX | 供水突发事件抢修 | 突发事件抢修属性结构表 |
| 道路塌陷 | DL_JG_RCWHWX | 道路日常维护维修 | 日常维护维修属性结构表 |
|  | DL_JG_TFSJQX | 道路突发事件抢修 | 突发事件抢修属性结构表 |
|  | DL_JG_YHJL | 道路养护记录 | 养护记录属性结构表 |
|  | DL_JG_XJJL | 道路巡检记录 | 巡检记录属性结构表 |
|  | DL_JG_DQJC | 道路定期检测 | 定期检测属性结构表 |
| 第三方施工破坏 | SG_JC_JCD | 第三方施工监测点 | 监测点属性结构表 |
|  | SG_JC_JCSB | 第三方施工监测设备 | 监测设备属性结构表 |
|  | SG_JG_PHCZJG | 第三方施工破坏处置结果 | 第三方施工破坏处置结果属性结构表 |
|  | SG_JG_LHCJ | 第三方施工联合惩戒 | 第三方施工联合惩戒属性结构表 |

（规范性）
分类编码表

基础设施数据分类编码表见表B.1。

表B.1 分类编码表

| 大类 | 大类码 | 小类 | 小类码 | 分类编码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 燃气 | 01 | 管线 | 01 | 0101 |
|  |  | 管点 | 02 | 0102 |
|  |  | 厂站 | 03 | 0103 |
|  |  | 其他 | 99 | 0199 |
| 供水 | 02 | 管线 | 01 | 0201 |
|  |  | 管点 | 02 | 0202 |
|  |  | 厂站 | 03 | 0203 |
|  |  | 其他 | 99 | 0299 |
| 排水 | 03 | 管线 | 01 | 0301 |
|  |  | 管点 | 02 | 0302 |
|  |  | 排口 | 03 | 0303 |
|  |  | 厂站 | 04 | 0304 |
|  |  | 其他 | 99 | 0399 |
| 电力 | 04 | 管线 | 01 | 0401 |
|  |  | 管点 | 02 | 0402 |
|  |  | 其他 | 99 | 0499 |
| 信息与通信 | 05 | 管线 | 01 | 0501 |
|  |  | 管点 | 02 | 0502 |
|  |  | 其他 | 99 | 0599 |
| 热力 | 06 | 管线 | 01 | 0601 |
|  |  | 管点 | 02 | 0602 |
|  |  | 其他 | 99 | 0699 |
| 工业管道 | 07 | 管线 | 01 | 0701 |
|  |  | 管点 | 02 | 0702 |
|  |  | 其他 | 99 | 0799 |
| 综合管沟（廊） | 08 | 管沟（廊） | 01 | 0801 |
|  |  | 设备设施 | 02 | 0802 |
|  |  | 其他 | 99 | 0899 |
| 道路 | 09 | 城市道路 | 01 | 0901 |
|  |  | 隧道 | 02 | 0902 |
|  |  | 其他 | 99 | 0999 |
| 桥梁 | 10 | 桥梁 | 01 | 1001 |
|  |  | 其他 | 99 | 1099 |
| 其他 | 99 | - | - | - |

（规范性）
行政区划代码表

行政区划代码表见表C.1。

表C.1 行政区划代码表

| 名 称 | 代 码 |
| --- | --- |
| 南京 | 320100 |
| 玄武区 | 320102 |
| 秦淮区 | 320104 |
| 建邺区 | 320105 |
| 鼓楼区 | 320106 |
| 浦口区 | 320111 |
| 栖霞区 | 320113 |
| 雨花台区 | 320114 |
| 江宁区 | 320115 |
| 六合区 | 320116 |
| 溧水区 | 320117 |
| 高淳区 | 320118 |
| 南京经开区 | 320193 |
| 江宁经开区 | 320194 |
| 江北新区 | 320195 |
| 无锡 | 320200 |
| 锡山区 | 320205 |
| 惠山区 | 320206 |
| 滨湖区 | 320211 |
| 梁溪区 | 320213 |
| 新吴区 | 320214 |
| 江阴市 | 320281 |
| 宜兴市 | 320282 |
| 经开区 | 320299 |
| 徐州 | 320300 |
| 鼓楼区 | 320302 |
| 云龙区 | 320303 |
| 贾汪区 | 320305 |
| 泉山区 | 320311 |
| 铜山区 | 320312 |
| 丰县 | 320321 |
| 沛县 | 320322 |
| 睢宁县 | 320324 |
| 新沂市 | 320381 |
| 邳州市 | 320382 |
| 高新区 | 320391 |
| 开发区 | 320383 |
| 常州 | 320400 |
| 天宁区 | 320402 |
| 钟楼区 | 320404 |
| 新北区 | 320411 |
| 武进区 | 320412 |
| 溧阳市 | 320481 |
| 金坛区 | 320413 |
| 经开区 | 320491 |
| 苏州 | 320500 |
| 高新区 | 320505 |
| 吴中区 | 320506 |
| 相城区 | 320507 |
| 姑苏区 | 320508 |
| 吴江区 | 320509 |
| 常熟市 | 320581 |
| 张家港市 | 320582 |
| 昆山市 | 320583 |
| 太仓市 | 320585 |
| 工业园区 | 320594 |
| 南通 | 320600 |
| 崇川区 | 320613 |
| 如东县 | 320623 |
| 启东市 | 320681 |
| 如皋市 | 320682 |
| 通州区 | 320612 |
| 海门区 | 320614 |
| 海安市 | 320685 |
| 经开区 | 320671 |
| 连云港 | 320700 |
| 连云区 | 320703 |
| 海州区 | 320706 |
| 赣榆区 | 320707 |
| 东中西示范区 | 320720 |
| 东海县 | 320722 |
| 灌云县 | 320723 |
| 灌南县 | 320724 |
| 开发区 | 320725 |
| 高新区 | 320772 |
| 自贸区 | 320799 |
| 淮安 | 320800 |
| 淮安区 | 320803 |
| 淮阴区 | 320804 |
| 经开区 | 320806 |
| 涟水县 | 320826 |
| 洪泽区 | 320829 |
| 盱眙县 | 320830 |
| 金湖县 | 320831 |
| 清江浦区 | 320891 |
| 生态文旅区 | 320813 |
| 苏淮高新区 | 320811 |
| 淮安工业园区 | 320812 |
| 盐城 | 320900 |
| 亭湖区 | 320902 |
| 盐都区 | 320903 |
| 大丰区 | 320904 |
| 经开区 | 320905 |
| 响水县 | 320921 |
| 滨海县 | 320922 |
| 阜宁县 | 320923 |
| 射阳县 | 320924 |
| 建湖县 | 320925 |
| 东台市 | 320981 |
| 盐南高新区 | 320991 |
| 扬州 | 321000 |
| 广陵区 | 321002 |
| 邗江区 | 321003 |
| 宝应县 | 321023 |
| 经开区 | 321071 |
| 仪征市 | 321081 |
| 高邮市 | 321084 |
| 江都区 | 321012 |
| 镇江 | 321100 |
| 京口区 | 321102 |
| 润州区 | 321111 |
| 丹徒区 | 321112 |
| 丹阳市 | 321181 |
| 扬中市 | 321182 |
| 句容市 | 321183 |
| 泰州 | 321200 |
| 海陵区 | 321202 |
| 高港区 | 321203 |
| 姜堰区 | 321204 |
| 兴化市 | 321281 |
| 靖江市 | 321282 |
| 泰兴市 | 321283 |
| 医药高新区 | 321291 |
| 宿迁 | 321300 |
| 宿城区 | 321302 |
| 宿豫区 | 321311 |
| 沭阳县 | 321322 |
| 泗阳县 | 321323 |
| 泗洪县 | 321324 |

注：各设区市可根据实际管理要求扩展。

（规范性）
主要监测设备及指标

主要监测设备及指标见表D.1。

表D.1 主要监测设备及指标

| 类型 | 监测设备大类 | 监测设备类型 | 监测设备小类 | 监测指标 | 计量单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 燃气 | RQ | 可燃气体探测器 | 01 | 可燃气体浓度 | LEL% | - |
|  |  | 燃气压力设备 | 02 | 压力 | MPa | - |
|  |  | 流量计 | 03 | 流量 | m3/h | - |
|  |  | 温度传感器 | 04 | 温度 | ℃ | - |
| 排水 | PS | 电子水尺 | 01 | 积水深度 | cm | - |
|  |  | 井盖异动监测仪 | 02 | 异动情况 | - | - |
|  |  | 水位计 | 03 | 液位 | m | - |
|  |  | 液位计 | 04 | 液位 | m | - |
|  |  | 流量计 | 05 | 流量 | m3/h | - |
|  |  | 雨量计 | 06 | 雨量 | mm | - |
|  |  | 视频监控设备 | 07 | 视频监控 | - | - |
| 桥梁 | QL | 三向超声风速仪 | 01 | 风速、风向 | 风速：m/s； 风向：° | - |
|  |  | 机械式风速仪 | 02 | 风速、风向 | 风速：m/s； 风向：° | - |
|  |  | 温度传感器 | 03 | 温度 | ℃ | - |
|  |  | 湿度传感器 | 04 | 湿度 | % | - |
|  |  | 三向加速度传感器 | 05 | 地震 | m/s2 | - |
|  |  | 动态称重系统 | 06 | 车辆荷载 | 车重、轴重：kg； 车速：km/h | - |
|  |  | 位移计 | 07 | 位移、变形 | mm | - |
|  |  | 连通管系统 | 08 | 位移、变形 | mm | - |
|  |  | 全球导航卫星系统（GNSS） | 09 | 位移、变形 | mm | - |
|  |  | 倾角传感器 | 10 | XY倾角 | ° | - |
|  |  | 光电挠度仪 | 11 | 位移、变形 | mm | - |
|  |  | 电阻应变传感器 | 12 | 应变 | με | - |
|  |  | 振弦式应变传感器 | 13 | 应变 | με | - |
|  |  | 光纤光栅应变传感器 | 14 | 应变 | με | - |
|  |  | 测力支座 | 15 | 支座反力 | kN | - |
|  |  | 加速度传感器 | 16 | 结构振动 | m/s2 | - |
|  |  | 加速度传感器（频率法） | 17 | 索力 | kN | - |
|  |  | 力传感器 | 18 | 索力 | kN | - |
|  |  | 磁通量传感器 | 19 | 索力 | kN | - |
|  |  | 光纤光栅智能索力传感器 | 20 | 索力 | kN | - |
|  |  | 车船撞击报警系统 | 21 | 车船撞击 | m/s2 | - |
|  |  | 梁体偏位报警器 | 22 | 支座偏位 | mm | - |
|  |  | 振弦式裂缝传感器 | 23 | 裂缝 | mm | - |
|  |  | 图像裂缝仪 | 24 | 裂缝 | mm | - |
|  |  | 无线测振仪 | 25 | XYZ三向加速度 | cm/s/s | - |
|  |  | 渗漏监测装置 | 26 | 渗水量 | mL | - |
| 供水 | GS | 在线测温仪 | 01 | 水温 | ℃ | 水源水 |
|  |  | 在线溶氧仪 | 02 | 溶解氧 | mg/L | 水源水 |
|  |  | 在线pH计 | 03 | pH值 | - | 水源水、出厂水、管网长水龄区域等处 |
|  |  | 在线浊度仪 | 04 | 浑浊度 | NTU | 水源水、工艺过程水、出厂水、管网水、二次供水 |
|  |  | 电导率仪 | 05 | 电导率 | µS/cm | 水源水等 |
|  |  | 高锰酸盐指数在线测定仪 | 06 | 高锰酸盐指数 | mg/L | 水源水、出厂水 |
|  |  | 氨氮在线测定仪 | 07 | 氨氮 | mg/L | 水源水、出厂水 |
|  |  | 叶绿素在线分析仪 | 08 | 叶绿素a | µg/L | 湖库型水源水 |
|  |  | 蓝绿藻藻密度在线测定仪 | 09 | 藻密度 | cells/L | 湖库型水源水 |
|  |  | 石油类在线分析仪 | 10 | 石油类 | mg/L | 江河型水源水 |
|  |  | 挥发酚在线分析仪 | 11 | 挥发酚 | mg/L | 江河型水源水 |
|  |  | 在线余氯仪 | 12 | 余氯 | mg/L | 出厂水、管网水、二次供水 |
|  |  | 噪声探测仪 | 13 | 漏水声波 | PC/g | - |
|  |  | 在线压力检测仪 | 14 | 压力 | MPa | - |
|  |  | 在线高频压力仪 | 15 | 压力 | MPa | - |
|  |  | 流量监测设备 | 16 | 流量 | m3/h | - |
|  |  | 智能消火栓 | 17 | - | - | 重要场所需要包含压力监测、防偷盗等功能 |
|  |  | 智能井盖 | 18 | - | - | 人员密集区域 |
| 第三方施工 | SG | 视频监控设备 | 01 | 人员、设备、围挡 | - | - |
|  |  | 定位终端设备 | 02 | 坐标 | - | - |
|  |  | 光纤传感器 | 03 | 振幅 | μm | - |

参 考 文 献

| ［1］GB 50014 室外排水设计标准 ［2］GB 50028 城镇燃气设计规范 ［3］GB 50289 城市工程管线综合规划规范 ［4］GB 50982 建筑与桥梁结构监测技术规范 ［5］GB 55009 燃气工程项目规范 ［6］GB/T 2260 中华人民共和国行政区代码 ［7］GB/T 36625.5 智慧城市 数据融合 第5部分：市政基础设施数据元素 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ［8］GB/T 51187 城市排水防涝设施数据采集与维护技术规范 |  |  |
| ［9］JGJ/T 437 城市地下病害体综合探测与风险评估技术标准 |  |  |
| ［10］CJ/T 545 城市运行管理服务平台数据标准 |  |  |
| ［11］CJJ/T 233 城市桥梁检测与评定技术规范 |  |  |
| ［12］CJJ/T 312 城市运行管理服务平台技术标准 |  |  |
| ［13］DB32/T 3562 桥梁结构健康监测系统设计规范 |  |  |
| ［14］DB32/T 3940 公路桥梁健康监测系统数据库架构设计规范 |  |  |
| ［15］DB32/T 4040 政务大数据 数据元规范 |  |  |
| ［16］DB34/T 4021 城市生命线工程安全运行监测技术标准 |  |  |
| ［17］国务院安委会办公室关于推广城市生命线安全工程经验 做法切实加强城市安全风险防范工作的通知 | 安委办〔2021〕6号 |  |
| ［18］城市安全风险综合监测预警平台建设指南 | 安委办函〔2021〕45号 |  |
| ［19］国务院办公厅关于加强城市内涝治理的实施意见 | 国办发〔2021〕11号 |  |
| ［20］江苏省突发事件总体应急预案 | 苏政发〔2020〕6号 |  |
| ［21］江苏省城市道路塌陷风险评估技术指南（试行） |  |  |