| ICS | 03.120.20 |
| --- | --- |
| CCS | P00/09 |

32

江苏省地方标准

DB32/TXXXX—20XX

城市设计三维数字报建数据库标准

Standard for three dimensional digital construction  application for urban design

20XX-XX-XX发布

20XX-XX-XX实施

江苏省市场监督管理局 江苏省住房和城乡建设厅  发布

目　次

前言	II

1 范围	3

2 规范性引用文件	3

3 术语和定义	3

4 基本规定	4

5 三维数字报建数据库入库文件类型与格式	4

5.1 成果内容组织及提交文件格式	5

5.2 城市设计方案文件格式及命名规定	5

6 城市设计方案平面入库标准	6

6.1一般规定	6

6.2 总体城市设计方案平面入库标准	9

6.3 片区城市设计方案平面入库标准	10

6.4 街区城市设计方案平面入库标准	11

7 城市设计方案模型入库标准	11

7.1一般规定	12

7.2 总体城市设计方案模型入库标准	12

7.3 片区城市设计方案模型入库标准	13

7.4 街区城市设计方案模型入库标准	15

8 城市设计方案要点入库标准	20

8.1 总体城市设计方案要点入库标准	20

8.2 片区城市设计方案要点入库标准	21

8.3 街区城市设计方案要点入库标准	22

9 城市设计方案附件入库标准	24

10 三维数据库建设标准	26

10.1 一般规定	26

10.2 总体城市设计平面成果数据库	26

10.3 片区城市设计平面成果数据库	28

10.4 街区城市设计平面成果数据库	31

10.5 总体城市设计模型成果数据库	34

10.6 片区城市设计模型成果数据库	35

10.7 街区城市设计模型成果数据库	38

附录A 	42

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由江苏省住房和城乡建设厅提出。

本文件由江苏省住房和城乡建设厅归口。

本文件起草单位：东南大学、江苏省规划设计集团有限公司、江苏省建筑设计研究院股份有限公司、上海数慧系统技术有限公司、南京市城市规划编制研究中心、南京市国土资源信息中心、江苏城乡建设职业学院、盐城市规划编制研究信息中心。

本文件主要起草人：杨俊宴、史北祥、朱东风、梅耀林、朱骁、李伟、徐海贤、王青、王树魁、邵典、韦胜、王树盛、李灿灿、杨双明、张耘逸、华梦园、程洋、蔡纪尧、张芷晗、何国枫

城市设计三维数字报建数据库标准

- 1 范围

本标准适用于城市设计方案的三维数字报建。

- 2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 41447-2022城市地下空间三维建模技术规范

GB/T 28821-2012关系数据管理系统技术要求

GB/T 33453-2016基础地理信息数据库建设规范

GB/T 30428.3-2016数字化城市管理信息系统第3部分：地理编码

- 3 术语和定义

    - 3.1

城市设计 urban design

组织和优化城镇建设的空间形态风貌，对包括人和社会因素、自然因素在内的城市形体空间对象所进行的设计研究工作。

    - 3.2

总体城市设计 integrated urban design

在城市市域、市区或中心城区尺度下，将城市及其周边环境的整体作为硏究设计对象，整合城市与自然环境、城市各功能片区、城市局部建设与城市整体景观体系的关系。

    - 3.3

片区城市设计 district-scale urban design

在城市片区或分区尺度下，将城市重要的公共开放空间节点或特定意图区作为研究设计对象，明确分区空间形态风貌发展的目标和特色定位，进行三维物质空间形态与功能设计。

    - 3.4

街区城市设计 block-scale urban design

在城市街区或街道、管理单元尺度下，将街区内的街道、广场、绿地、建筑、基础设施、地下空间等作为研究设计对象，对街区内的各项要素进行功能定位和精细化形态设计。

    - 3.5

三维数字报建 three-dimensional digital construction application

以三维数据、三维运算软件、三维数据库建设为基础，将城市设计项目以三维数字化的方式进行报建，包括进行入库、审查、存档和调用的过程。

    - 3.6

报建数据库 database of construction application

按照城市设计三维数字报建成果数据的结构来组织、存储和管理数据的仓库，包括文档存储数据库、图形存储数据库等。

    - 3.7

城市设计方案要点 text of urban design scheme

城市设计项目报建各阶段所包含的数字化格式的结论性文字内容，包括定性和定量的管控引导要求。

    - 3.8

    - 城市设计方案平面 plane of urban design scheme

城市设计项目报建各阶段所包含的数字化矢量格式的方案平面成果。

    - 3.9

城市设计方案模型 model of urban design scheme

城市设计项目报建各阶段所包含的数字化矢量格式的三维方案模型成果。

  - 4 基本规定

    - 4.1基础平面坐标系采用“CGCS2000中国大地坐标系”，投影方式宜采用“UTM通用横轴墨卡托投影”。

    - 4.2高程系统采用正常高系统，高程基准采用“1985国家高程基准”。采用依法批准的独立高程基准时，应与1985国家高程基准建立转换关系。

    - 4.3街区编号采用三级编号“A-B-C”的形式，规定如下：

- 若城市设计所在范围未编制控制性详细规划，则其中A为该街区所在片区名称的拼音全称首字母缩写，B为该街区所在街道在片区内的排列序数，C为该街区在街道内的排列序；

- 若城市设计所在范围已编制控制性详细规划，则“A-B”的编号与控规管理单元及其编号一致，C为该街区在街道内的排列序。如下所示：

XXX-XXX-XXX

  - 5 三维数字报建数据库入库文件类型与格式

    - 5.1一般规定

    - 5.1.1基础平面坐标系采用“CGCS2000中国大地坐标系”，投影方式宜采用“UTM通用横轴墨卡托投影”。

    - 5.1.2高程系统采用正常高系统，高程基准采用“1985国家高程基准”。采用依法批准的独立高程基准时，应与1985国家高程基准建立转换关系。制图精度应以米为单位，精确到小数点后二位。

    - 5.1.3街区编号采用三级编号“A-B-C”的形式。若城市设计所在范围未编制控制性详细规划，则其中A为该街区所在片区名称的拼音全称首字母缩写，B为该街区所在街道在片区内的排列序数，C为该街区在街道内的排列序；若城市设计所在范围已编制控制性详细规划，则“A-B”的编号与控规管理单元及其编号一致，C为该街区在街道内的排列序。如下所示：

    - XXX-XXX-XXX

    - 5.2成果内容组织及提交文件格式

    - 5.2.1 三维数字报建数据库成果内容及提交文件应符合表5.2.1的规定

表5.2.1 三维数字报建数据库成果内容及提交文件

| 文件等级 | 文件名称 | 文件格式 | 具体释义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级 文件夹 | 项目名称 | doc.txt | 为某一项目提交成果的最上级文件夹 |
| 二级 文件夹 | 平面 | dwg、jpg、psd、gdb、mdb | 存放各要素平面图等文件 |
|  | 模型 | gdb、mdb、shp 、skp 、dxf、obj、3ds | 存放总体模型、设计导则模型等文件 |
|  | 要点 | pdf、doc/docx | 存放城市设计项目结论性文字内容等 文件 |
|  | 附件 | jpg、pdf、ppt/pptx、psd、mp3、mp4、 doc/docx | 存放基础资料汇编、专题报告等文件 |

    - 5.3城市设计方案文件格式及命名规定

5.3.1 城市设计方案文件格式及命名要求应符合表5.3.1的规定

表5.3.1 城市设计方案平面及模型格式文件命名

| 文件 类型 | 文件格式 | 前缀规定 | 具体释义 | 后缀 规定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 平面 | dwg、jpg、psd、gdb、mdb |  | 统一采用中文名称，并在中文名称前加2位数字序号，不足2位时前面补0，数字序号与中文名称之间用全角中划线“－”隔开。中文名称描述应与图件表达的内容一致。 | 按照文件格式增加后缀。 例如jpg文件，后缀为jpg。 |
| 模型 | gdb、mdb、shp 、skp 、dxf、max |  |  |  |
| 要点 | pdf、doc/docx |  |  |  |
| 附件 | jpg、pdf、ppt/pptx、psd、mp3、mp4、doc/docx |  |  |  |

    - 5.4城市设计规划编制成果空间要素分类应采用线分类法，要素类型按照从属关系划分为大类、中类、小类和子类。具体分类代码为 6位十进制数字码组成的要素代码，分别为按数字顺序排列的大类码、中类码、小类码和子类码，代码结构如下：

5.5大类码应符合表5.5的规定。

表5.5大类码规定

| 大类名称 | 大类代码 |
| --- | --- |
| 城市设计方案平面 | 1 |
| 城市设计方案模型 | 2 |

5.6中类码应符合表5.6的规定。

表5.6中类码规定

| 大类名称 | 中类名称 | 中类代码 |
| --- | --- | --- |
| 城市设计方案平面 | 总体城市设计方案平面 | 1 |
|  | 片区城市设计方案平面 | 2 |
|  | 街区城市设计方案平面 | 3 |
| 城市设计方案模型 | 总体城市设计方案模型 | 1 |
|  | 片区城市设计方案模型 | 2 |
|  | 街区城市设计方案模型 | 3 |

  - 6 城市设计方案平面入库标准

    - 6.1一般规定

      - 6.1.1 城市设计方案平面入库应包含编制信息图，包括图形类和属性类。

      - 6.1.2 重点街区城市设计，应整体设计、申报和归档，规定如下：

- 城市重点街区基础设施条件复杂时，应在街区城市设计编制的同时组织相应市政或交通专项设计。在街区城市设计成果编制完成后，如与之相关的重要外部条件发生变化的，应组织街区城市设计图则的修编工作。

- 用地内建筑功能复杂的街区城市设计，宜在街区城市设计编制的同时组织相应的建筑设计可行性研究。

- 在控制图内如果对需要重点控制的地下空间等有控制要求，可结合具体情况在控制图版面中增补相应的图面进行表达，增补图面的出图比例可适当缩小。出图比例一般不低于1:1000，下衬现状地形图和规划六线图。

      - 6.1.3 编制信息图图纸内容要求应符合表6.1.3的规定。

表6.1.3 编制信息图图纸内容规定

| 图纸名称 | 表达形式 | 要素 | 具体内容和规定 | 文件格式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制信息图 | 图形类 | 规划设计范围 | 表达不同层次的规划设计范围 | dwg |
|  |  | 编制状态 | 规划设计项目的编制阶段，分在编、局审结题、已批复三种编制状态 |  |
|  | 属性类 | 边界属性 | 项目编号、项目名称、编制状态、批复号、编制层次、编制类型、委托单位、编制单位、项目启动时间、项目完成时间、备注等信息 |  |

6.1.4  城市规划设计范围编制状态以填充表达，不同编制层次、编制状态均以图层进行区分，属性信息通过编制软件与规划设计范围线对应关联，城市设计编制信息图的绘制要求与图层、图例应符合表6.1.4的规定。

表6.1.4 城市设计编制信息图的绘制与图层图例规定

| 类别名称 | 绘制规定 |  |  |  |  | 图例规定 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CAD图层名 | 内容说明 | CAD实体类型 | 线型或样式 | 颜色 | 图例 | 图例名称 |
| 编制信息图 | 12Y编制范围_总体城设 | 总体城市设计的编制范围 | Pline(closed) | CENTER | 1 |  | 总体城市设计范围 |
|  | 12Y编制范围_片区城设 | 片区城市设计的编制范围 | Pline(closed) | CENTER | 1 |  | 片区城市设计范围 |
|  | 12Y编制范围_街区城设 | 街区城市设计的编制范围 | Pline(closed) | CENTER | 1 |  | 街区城市设计范围 |
|  | 15Z编制状态_在编 | 规划设计项目在编制状态 | Hatch | SOLID | 181 |  | 在编 |
|  | 15Z编制状态_已审结题 | 规划设计项目已审结题 | Hatch | SOLID | 86 |  | 已审结题 |
|  | 15Z编制状态_已批复 | 规划设计项目已批复 | Hatch | SOLID | 30 |  | 已批复 |

6.1.5  城市设计方案平面图纸类型包含2个层级，其要求及文件格式应符合表6.1.5的规定。

表6.1.5 城市设计方案平面图纸制图规定

| 一级图纸 | 二级图纸 | 具体内容和规定 | 文件格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总平面图 |  | 针对片区城市设计以及街区城市设计，总体城市设计不作要求 | jpg、dwg、psd、gdb、mdb |
| 特色系统图 | 总体城市特色系统图 | 在总体城市设计的编制成果中绘制总体城市特色系统图 | dwg |
|  | 片区特色系统管控图 | 在片区城市设计的编制成果中绘制片区特色系统管控图 |  |
| 街区城市设计图 |  | 在街区城市设计的编制成果中绘制 |  |

6.1.6  平面图件的制图规范应满足表6.1.6的规定。

表6.1.6平面图件制图规定

| 类型名称 | 具体规定 |
| --- | --- |
| 制图精度 | 以米为单位，精确到小数点后两位 |
| 坐标系 | 基础平面坐标系采用“CGCS2000中国大地坐标系”，投影方式宜采用“UTM通用横轴墨卡托投影” |
| 图层管理 | 1.0层除作为插入块的基准层外不能存放任何数据 2.避免块的多层嵌套，除地形图外不使用外部引用（xref） 3.图例内填充色与图层应保证一一对应 4.同一图层必须采用统一的名称、实体类型、线型 |
| 图层命名 | “序号+英文代码+中文注释” 其中，序号采用两位数字，英文代码采用两位英文字母，中文注释以汉语拼音为序。提交建库成果数据时应清除垃圾图层 |
| 文字标注 | 1.标题、落款、日期字体为黑体，结论采用魏碑和隶书 2.数字和英文字母采用新罗马字（Times New Roman），颜色为黑色（颜色值为7） 3.图例、图纸内说明文字字体为仿宋；用地编号、地块名称、其他注记信息和标注采用黑体 4.缩图状态下（A3尺寸）打印，文字最小不小于2毫米，英文、数字不小于1.5毫米 |
| 矢量化成果 | 1.均应按照图纸各图层的dwg格式要求执行 2.除图则说明栏中必要的示意图以外，图则中不能存在其它非矢量化的嵌套文件 3.线图型应为Pline线，并进行随层处理 4.填充与边界线在同一层上，且应全部随层处理 5.建筑轮廓、用地边界线应为闭合多段线 6.各用地边界之间应无缝连接，不能存在相交或包含的情况，更不能出现同一地块有多个地块边界 |
| 图纸版式 | 1.图纸要素包含：项目名称、图纸名称、图例、区位、风玫瑰、比例尺、设计单位名称、设计单位标志 2.基本版面为A2及以上尺寸，可根据特殊用地形状进行加长调整 |

    - 6.2 总体城市设计方案平面入库标准

      - 6.2.1 总体城市设计方案平面应符合表6.2.1的规定。

表6.2.1  总体城市设计方案平面制图规定

| 名称 | 释义 | 图纸类型 | 具体图纸类型 | 图纸比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总体城市特色系统图 | 与总体规划相对应的市域和主城区层面，对城市特色系统进行提炼和表达，明确各类特色空间管控的结构体系与重点区划的技术图件 | 基础性平面 （必备图纸） | 开敞空间系统图、景观风貌结构图、特色意图区分布图、高度分区规划图、交通组织规划图 | ≥1：5000 |
|  |  | 建议性平面 | 现状资源图、功能结构图、密度分区图、慢行系统规划图、地下空间利用图及其它表达设计意图 |  |
|  |  | 标准化平面 | 编制信息图、总体城市特色系统图 |  |

      - 6.2.2  总体城市特色系统图其内容要求与表达形式应满足以下规定：

a)	总体城市特色系统图宜以1-2张图幅表达，图面信息应包含基本信息（包含图纸名称、图例、相关信息等）、图件、说明，各部分的具体位置如图6.2.2所示。

图6.2.2  总体城市特色系统图的基本版式示意

b)	图件宜包含“总体空间格局与特色要素”、“特色意图区的分布与认知”两个方面。

    - 6.3 片区城市设计方案平面入库标准

      - 6.3.1 片区城市设计方案平面应符合表6.3.1的规定。

表6.3.1 片区城市设计方案平面制图规定

| 名称 | 释义 | 图纸类型 | 具体图纸类型 | 图纸比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 片区特色系统管控图 | 在与控制性详细规划相对应的片区及街区层面，对特色空间的重要结构、重点区划和管控要素进行综合表达的技术图件 | 基础性平面 （必备图纸） | 土地利用规划图、城市设计总平面图、建筑高度控制图、景观设计规划图、交通组织规划图 | ≥1：2000 |
|  |  | 建议性平面 | 土地利用现状图、现状建筑分析图、现状资源分析图、开敞空间规划图、地下空间利用规划图、近期实施引导图 |  |
|  |  | 标准化平面 | 编制信息图、片区特色系统管控图、片区总平面图 |  |

6.3.2  片区特色系统管控图其内容要求与表达形式应满足以下规定：

a)	片区特色系统管控图宜以1张图幅表达，图面信息包含基本信息、图件、说明，各部分的具体位置如图6.3.2所示。

图6.3.2  片区特色系统管控图的基本版式示意

b)	基本信息包含图纸名称、区位信息、图例、相关信息等内容。

    - 6.3.3  片区特色系统管控图的基本图层和图例的设定标准宜参见附录A表A.2 片区城市设计方案平面入库要求汇总表。

    - 6.4 街区城市设计方案平面入库标准

      - 6.4.1 街区城市设计方案平面应符合表6.4.1的规定。

表6.4.1 街区城市设计方案平面制图规定

| 名称 | 释义 | 图纸类型 | 具体图纸 | 图纸比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 街区城市设计图 | 针对城市设计的管控要素提出具体的控制和引导要求的技术图件 | 基础性平面 （必备图纸） | 街区总平面图、街区绿地与广场控制引导图、街区建筑后退与高度分区控制图、街墙控制图和街区机动交通组织控制引导图 | ≥1：1000 |
|  |  | 建议性平面 | 现状建筑分析图、场地竖向设计图、地下空间利用规划图、地面与空中公共步行引导图、环境设计引导图和表达设计意图的效果图 |  |
|  |  | 标准化平面 | 编制信息图、街区城市设计图则、街区总平面图 |  |

6.4.2  街区城市设计图则是街区城市设计成果运用于规划管控的核心图件，其内容要求与表达形式应满足以下的规定。

a)	街区城市设计图则宜以1张图幅表达，图面信息包含基本信息、说明、控制图、引导图及其他，各部分的具体位置如图6.4.2所示。

图6.4.2  街区城市设计图则的基本版式示意

b)	基本信息包含图纸名称、区位、图例、相关信息等内容。

    - 6.4.3  街区城市设计的基本图层和图例的设定标准宜参见附录A表A.3 街区城市设计方案平面入库要求汇总表。

  - 7 城市设计方案模型入库标准

    - 7.1一般规定

    - 7.1.1 城市设计方案模型应包括街区、场地、交通设施、水利、植被、建筑、地下空间、管线八个类别的要素，各要素按照中类分图层建立。

    - 7.1.2  总体城市设计基础性要素包含街区、场地、交通设施、水利、植被五个类别，建议性要素包含场地、交通设施、水利、植被、建筑、地下空间六个类别；片区城市设计基础性要素包含场地、交通设施、水利、植被、建筑五个类别，建议性要素在上述基础上增加地下空间；街区城市设计基础性要素包含场地、交通设施、水利、植被、建筑、地下空间六个类别，建设性要素在上述基础上增加管线。

    - 7.2 总体城市设计方案模型入库标准

      - 7.2.1 总体城市设计方案模型基础性要素应按表7.2.1的规定进行建模。

表7.2.1 总体城市设计方案模型基础性要素规定

| 大类 名称 | 中类名称 | 内容要求 | 建模 类型 | 要素 编码 | 文件 格式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 街区 | 一般街区体块 | 按街区平面、高度建立 | 体块 | 210101 | shp、skp |
| 场地 | 等高线 基面 | 以10~20m的高度差，按对应高度的地形建立 | 面 | 210201 |  |
|  | 地块基面 | 按地块边界线建立 | 面 | 210202 |  |
|  | 硬地 | 按重要广场、步道道等硬质铺地边界线建立 | 面 | 210203 |  |
|  | 绿地 | 按草地、林地等软质下垫面边界建立 | 面 | 210204 |  |
| 交通 设施 | 道路路面 | 按道路红线建立 | 面 | 210301 |  |
| 水利 | 水域 | 按水面范围线建立 | 面 | 210401 |  |
| 植被 | 线型树 | 按线型树木位置建立 | 体块 | 210501 |  |
|  | 面状林 | 按林地范围建立 | 体块 | 210502 |  |

7.2.2  总体城市设计方案的建议性要素宜按表7.2.2的规定进行建模。

表7.2.2 总体城市设计方案模型建议性要素规定

| 大类 名称 | 中类名称 | 内容要求 | 建模 类型 | 要素 编码 | 文件 格式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 场地 | 风貌分区基面 | 按城市风貌区边界建立 | 面 | 210205 | shp 、skp |
|  | 特色意图区基面 | 按特色意图区边界建立 | 面 | 210206 |  |
| 交通 设施 | 高架（桥梁） | 按高架边界线、高度信息建立 | 体块 | 210302 |  |
|  | 铁路及附属设施 | 按铁路走向、边界及附属设施边界、高度信息建立 | 体块 | 210303 |  |
|  | 港口及附属设施 | 按港口场地边界及附属设施边界、高度信息建立 | 体块 | 210304 |  |
| 水利 | 水利设施 | 按水利设施位置、体量建立 | 体块 | 210402 |  |
| 植被 | 保护性树木 | 按保护性树木位置建立 | 体块 | 210503 |  |
| 建筑 | 地标建筑体块 | 按门户、节点建筑的平面、高度建立 | 体块 | 210601 |  |
|  | 历史建筑体块 | 按历史保护性建筑的平面、高度建立 | 体块 | 210602 |  |
| 地下 空间 | 空间范围面 | 按地下空间的平面、高度建立 | 体块 | 210701 |  |

    - 7.3 片区城市设计方案模型入库标准

      - 7.3.1片区城市设计方案模型基础性要素应按表7.3.1的规定进行建模。

表7.3.1 片区城市设计方案基础性模型要素规定

| 大类 名称 | 中类名称 | 内容要求 | 建模 类型 | 要素 编码 | 文件 格式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 场地 | 等高线基面 | 以5~10m的高度差，按对应高度的地形建立 | 面 | 220201 | shp 、skp |
|  | 地块基面 | 按地块边界线建立 | 面 | 220202 |  |
|  | 硬地 | 按广场、步道的边界线建立，重点广场、步道表达色彩、材质 | 面 | 220203 |  |
|  | 绿地 | 按草地、林地等软质下垫面边界建立 | 面 | 220204 |  |
| 交通 设施 | 道路路面 | 按车行道边界建立 | 面 | 220301 |  |
|  | 人行道 | 按人行道边界建立 | 面 | 220302 |  |
| 水利 | 水域 | 按水面范围线建立 | 面 | 220401 |  |
| 植被 | 行道树 | 按行道树位置建立统一色彩的体块 | 体块 | 220501 |  |
|  | 生态林地 | 按生态林地范围建立统一色彩的体块 | 体块 | 220502 |  |
| 建筑 | 一般建筑体块 | 按建筑平面、高度建立 | 体块 | 220601 |  |

7.3.2  片区城市设计方案模型建议性要素宜按表7.3.2的规定进行建模。

表7.3.2 片区城市设计方案建议性模型要素规定表

| 大类 名称 | 中类名称 | 内容要求 | 建模 类型 | 要素 编码 | 文件 格式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 场地 | 风貌分区基面 | 按城市风貌区边界建立 | 面 | 220205 | shp 、skp |
|  | 特色意图区基面 | 按特色意图区边界建立 | 面 | 220206 |  |
| 交通 设施 | 分道线 | 按车行道分界线建立 | 面 | 220303 |  |
|  | 停车场 | 按停车场范围线建立 | 面 | 220304 |  |
|  | 高架（桥梁） | 按高架边界线、高度信息建立 | 体块 | 220305 |  |
|  | 铁路及附属设施 | 按铁路走向、边界及附属设施边界、高度信息建立 | 体块 | 220306 |  |
|  | 港口及附属设施 | 按港口场地边界及附属设施边界、高度信息建立 | 体块 | 220307 |  |
| 水利 | 岸线 | 按水域两侧驳岸范围建立 | 体块 | 220402 |  |
|  | 水利设施 | 按水利设施位置、体量建立 | 体块 | 220403 |  |
| 植被 | 景观树 | 按景观树位置建立特殊色彩的体块 | 体块 | 220503 |  |
|  | 景观林地 | 按景观林地范围建立特殊色彩的体块 | 体块 | 220504 |  |
| 建筑 | 重点建筑立面 | 建立建筑立面，表达色彩、材质 | 面 | 220602 |  |
|  | 重点建筑屋顶 | 建立屋顶坡面，表达色彩、材质 | 体块 | 220603 |  |
| 地下 空间 | 地下基面 | 按地下空间的底面建立 | 面 | 220701 |  |
|  | 空间范围面 | 按地下空间的墙面建立 | 体块 | 220702 |  |

    - 7.4 街区城市设计方案模型入库标准

7.4.1  街区城市设计方案模型基础性要素应按表7.4.1的规定进行建模。

表7.4.1 街区城市设计方案基础性模型要素规定表

| 大类 名称 | 中类名称 | 内容要求 | 建模 类型 | 要素 编码 | 文件 格式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 场地 | 等高线基面 | 以1~2m的高度差，按对应高度的地形建立 | 面 | 230201 | skp |
|  | 地块基面 | 按地块边界线建立 | 面 | 230202 |  |
|  | 硬地 | 按广场、步道的边界线建立，重点广场、步道表达色彩、材质 | 面 | 230203 |  |
|  | 绿地 | 按草地、林地等软质下垫面边界建立 | 面 | 230204 |  |
| 交通 设施 | 道路路面 | 按车行道边界建立 | 面 | 230301 |  |
|  | 分道线 | 按车行道分界线建立 | 面 | 230302 |  |
|  | 隔离带 | 按路面隔离带位置建立 | 体块 | 230303 |  |
|  | 人行道 | 按人行道边界建立 | 面 | 230304 |  |
|  | 高架（桥梁） | 按高架边界线、高度信息建立 | 体块 | 230305 |  |
| 水利 | 河流、湖泊 | 按河流、湖泊范围线建立 | 面 | 230401 |  |
|  | 水塘、水池 | 按水塘、水池范围线建立 | 面 | 230402 |  |
|  | 岸线 | 按水域两侧驳岸范围建立 | 体块 | 230403 |  |
|  | 水利设施 | 按水利设施位置、体量建立 | 体块 | 230404 |  |
| 植被 | 点状树 | 按平面位置建立带树种、色彩信息的景观孤植 | 体块 | 230501 |  |
|  | 行道树 | 按行道树位置建立统一色彩的体块 | 体块 | 230502 |  |
|  | 景观树 | 按景观树位置建立特殊色彩的体块 | 体块 | 230503 |  |
|  | 生态林地 | 按生态林地范围建立统一色彩的体块 | 体块 | 230504 |  |
|  | 景观林地 | 按景观林地范围建立特殊色彩的体块 | 体块 | 230505 |  |
| 建筑 | 重点建筑墙面 | 建立立面墙体，表达建筑色彩、材质、厚度 | 体块 | 230601 |  |
|  | 重点建筑窗体 | 建立立面开窗，表达色彩、材质 | 体块 | 230602 |  |
|  | 重点建筑屋顶 | 建立屋顶坡面、开窗，表达色彩、材质 | 体块 | 230603 |  |
|  | 一般建筑基面 | 建立建筑首层平面基面 | 面 | 230604 |  |
|  | 一般建筑立面 | 建立建筑立面，表达色彩、材质 | 面 | 230605 |  |
| 地下 空间 | 地下基面 | 按地下空间的底面建立 | 面 | 230701 |  |
|  | 地下墙体 | 按地下空间的墙面建立 | 面 | 230702 |  |
|  | 地下结构 | 按结构布置建立柱、墙面等结构 | 体块 | 230703 |  |

7.4.2  街区城市设计方案模型建议性要素宜按表7.4.2的规定进行建模。

表7.4.2 街区城市设计方案建议性模型要素规定表

| 大类 名称 | 中类名称 | 内容要求 | 建模 类型 | 要素 编码 | 文件 格式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 场地 | 露天体育场 | 按露天体育场平面边界、高度信息建立 | 面 | 230205 | shp、skp |
|  | 施工区 | 按施工区边界平面边界、高度信息建立 | 面 | 230206 |  |
| 交通 设施 | 铁路 | 按铁路走向、边界建立 | 体块 | 230306 |  |
|  | 港口及附属设施 | 按港口场地边界及附属设施边界、高度信息建立 | 体块 | 230307 |  |
|  | 隔离带 | 按路面隔离带位置建立 | 体块 | 230308 |  |
|  | 路牙 | 按路牙平面边界、高度信息建立 | 体块 | 230309 |  |
|  | 内部道路 | 按内部道路边界建立 | 面 | 230310 |  |
|  | 隧道 | 按隧道平面边界、高度信息建立 | 体块 | 230311 |  |
|  | 车行桥、人行桥 | 按车行桥、人行桥平面边界、高度信息建立 | 体块 | 230312 |  |
|  | 公交站台 | 按公交站台平面边界、高度信息建立 | 体块 | 230313 |  |
|  | 列车站台 | 按列车站台平面边界、高度信息建立 | 体块 | 230314 |  |
|  | 公共自行车站 | 按公共自行车站平面边界、高度信息建立 | 体块 | 230315 |  |
|  | 机动车出入口 | 按机动车出入口平面边界、高度信息建立 | 体块 | 230316 |  |
|  | 过街地道 | 按过街地道平面边界、高度信息建立 | 体块 | 230317 |  |
|  | 地铁轨道 | 按地铁轨道平面边界、高度信息建立 | 体块 | 230318 |  |
|  | 地铁站台 | 按地铁站台平面边界、高度信息建立 | 体块 | 230319 |  |
|  | 地铁区间轨中线 | 按地铁区间轨中线平面边界、高度信息建立 | 体块 | 230320 |  |
|  | 车行地下通道 | 按车行地下通道平面边界、高度信息建立 | 体块 | 230321 |  |
|  | 地下公交场站 | 按地下公交场站平面边界、高度信息建立 | 体块 | 230322 |  |
|  | 停车场 | 按停车场范围线建立 | 面 | 230323 |  |
|  | 地下停车设施 | 按地下停车设施平面边界、高度信息建立 | 体块 | 230324 |  |
| 水利 | 河床 | 按河床范围线建立 | 面 | 230405 |  |
|  | 明沟 | 按明沟平面边界、高度信息建立 | 体块 | 230406 |  |
|  | 防波堤 | 按防波堤平面边界、高度信息建立 | 体块 | 230407 |  |
|  | 防洪墙 | 按防洪墙平面边界、高度信息建立 | 体块 | 230408 |  |
|  | 水闸 | 按水闸位置、体量建立 | 体块 | 230409 |  |
|  | 地下水利设施 | 按地下水利设施位置、体量建立 | 体块 | 230410 |  |
| 植被 | 古树名木 | 按平面位置建立带古树名木的树种、色彩信息的景观孤植 | 体块 | 230506 |  |
|  | 绿篱 | 按绿篱位置建立特殊色彩的体块 | 体块 | 230507 |  |
|  | 花圃 | 按花圃位置建立统一色彩的体块 | 体块 | 230508 |  |
|  | 草坪 | 按草坪范围建立统一色彩的体块 | 体块 | 230509 |  |
|  | 散树 | 按景观林地范围建立特殊色彩的体块 | 体块 | 230510 |  |
| 建筑 | 屋顶 | 建立屋顶坡面、开窗，表达色彩、材质 | 体块 | 230606 |  |
|  | 阳台 | 按阳台平面边界、高度信息建立 | 体块 | 230607 |  |
|  | 飘窗 | 按飘窗平面边界、高度信息建立 | 体块 | 230608 |  |
|  | 挑廊（檐廊） | 按挑廊（檐廊）平面边界、高度信息建立 | 体块 | 230609 |  |
|  | 阳台（露台、挑台） | 按阳台（露台、挑台）平面边界、高度信息建立 | 体块 | 230610 |  |
|  | 建筑主要出入口 | 按建筑主要出入口平面边界、高度信息建立 | 体块 | 230611 |  |
|  | 地下建筑空间 | 按地下建筑空间平面边界、高度信息建立 | 体块 | 230612 |  |
|  | 地下建筑出入口 | 按地下建筑出入口平面边界、高度信息建立 | 体块 | 230613 |  |
|  | 地下建筑物天窗 | 按地下建筑物天窗平面边界、高度信息建立 | 体块 | 230614 |  |
|  | 地下人防设施 | 按地下人防设施平面边界、高度信息建立 | 体块 | 230615 |  |
|  | 地下商业设施 | 按地下商业设施平面边界、高度信息建立 | 体块 | 230616 |  |
|  | 地下文物古迹 | 按地下文物古迹平面边界、高度信息建立 | 体块 | 230617 |  |
| 地下 空间 | 钻孔土层 | 按钻孔土层的平面范围、高度信息建立 | 体块 | 230704 |  |
|  | 地质平面 | 按地质平面的平面范围建立 | 面 | 230705 |  |
|  | 等值线 | 按等值线平面范围、高度信息建立 | 面 | 230706 |  |
|  | 地层线 | 按地层线的范围建立 | 面 | 230707 |  |
|  | 断层线 | 按断层线的范围建立 | 面 | 230708 |  |
|  | 地质体 | 按地质体的平面范围、高度信息建立 | 体块 | 230709 |  |
| 管线 | 电力 | 按电力管道的位置、长度、直径建立 | 体块 | 230801 |  |
|  | 信息与通信 | 按信息与通信管道的位置、长度、直径建立 | 体块 | 230802 |  |
|  | 给水 | 按给水管道的位置、长度、直径建立 | 体块 | 230803 |  |
|  | 排水 | 按排水管道的位置、长度、直径建立 | 体块 | 230804 |  |
|  | 燃气 | 按燃气管道的位置、长度、直径建立 | 体块 | 230805 |  |
|  | 热力 | 按热力管道的位置、长度、直径建立 | 体块 | 230806 |  |
|  | 工业管道 | 按工业管道的位置、长度、直径建立 | 体块 | 230807 |  |
|  | 综合管沟 | 按综合管沟的位置、长度、直径建立 | 体块 | 230808 |  |

7.4.3  A类用地的公共建筑轮廓表面凸凹深度不小于 1.0米时，必须建模表现，小于 1.0米时可以使用贴图表现，贴图纹理应清晰可辨；其他用地的建筑轮廓表面凸凹深度不小于 1.5米时，必须建模表现，小于 1.5米时可以使用贴图表现，贴图纹理应清晰可辨。建筑模型的立面轮廓线必须反映立面上的阳台、窗及各类附属设备的变化，重要建筑必须提高建模精细度。

  - 8 城市设计方案要点入库标准

    - 8.1 总体城市设计方案宜包含以下要点：

a)	总体城市设计方案宜系统研究城市自然条件、历史人文、城市建设现状，研读国土空间规划、区域规划等相关上位规划，提出城市设计的总体目标和发展战略。

b)	总体城市设计方案宜侧重于研究城市空间形态的机理和组织架构，具体包括“城市骨架”、“整体风貌”以及“一般与特色区域的分区分类”。

      - 8.1.1总体城市设计方案要点应按表8.1.1的规定进行入库。

表8.1.1 总体城市设计方案要点入库规定

| 序号 | 分类 | 分项 | 具体说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上位规划解读 | 国土空间规划 | 包括国土空间规划、城市更新专项规划等内容 |
|  |  | 城市更新等专项规划 |  |
|  |  | 其他上位规划 |  |
| 2 | 发展战略 | 商贸枢纽城市战略 | 侧重交通、商贸层面的战略规划内容 |
|  |  | 开放创新城市战略 | 侧重产业、用地层面的战略规划内容 |
|  |  | 山水宜居城市战略 | 侧重山水资源、绿地体系、公共服务系统层面的战略规划内容 |
| 3 | 城市骨架 | 空间骨架 | 包括公共中心体系、骨架轴线体系、道路交通体系、空间标志体系和轮廓眺望体系五个体系 |
|  |  | 山水骨架 | 包括山水格局体系、生境网络体系和城市绿地系统三个体系 |
|  |  | 人文骨架 | 包括文化风貌体系、游憩活动体系和观览展示体系三个体系 |
| 4 | 整体风貌 | 城市天际轮廓线 | 包括滨水地带天际轮廓线、临山地带天际轮廓线和历史文化保护区天际轮廓线三个类型 |
|  |  | 城市地标 | 包括中心区、商业街、滨水公园等重要地区的地标体系 |
|  |  | 城市中心轴线 | 包括空间序列、交通流线和轴线感 |
|  |  | 城市开敞空间 | 包括城市滨水空间、绿地空间与游憩体系 |
|  |  | 城市视线廊道 | 包括高度控制、第五立面和景观层次 |
|  |  | 城市门户节点 | 门户应综合考虑交通、用地、地形等因素，体现标志性、可识别性及地方特色性 |
| 5 | 一般与特色区域的分区分类 | 一般形态区划 | 结合城市特色资源、空间形态格局等因素，研究城市形态分区和风貌分区的基本特征。 |
|  |  | 特色意图区 | 研究和梳理能够充分展现城市空间特色及对城市空间特色有重大影响的地区。 |

    - 8.2 片区城市设计方案宜包含以下要点：

a)	宜落实总体城市设计的相关系统要求，塑造具有良好空间秩序与尺度、符合公众审美、反映历史文化特征、体现城市特色的高品质片区空间环境。

b)	宜按管控项类型的差异，分为针对功能、交通与用地进行优化的“基本管控项”，针对重点街区、开敞空间、道路空间、景观认知、建筑群体与景观环境的“提升/特色管控项”。

      - 8.2.1 片区城市设计方案要点应按表8.2.1的规定进行入库。

表8.2.1 片区城市设计方案要点入库规定

| 序号 | 分类 | 分项 | 具体说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 特色定位 | - | 落实上位规划的系统要求，在现状调查与评估的基础上，发掘片区特色资源要素，明确特色定位。 |
|  | 空间结构 | - | 依据城市形态整体格局与空间结构的塑造要求，综合考虑自然生态、历史人文、城市建设、景观空间等方面的因素，构建与优化片区空间结构。 |
| 1 | 规划衔接内容 | 土地利用 | 在上位规划的基础上，深化或优化片区的用地布局和功能构成，完善公共服务配套设施。 |
|  |  | 交通组织 | 包括高快速路、主次干道、支路的道路系统，可以从公交线路与站点优化两方面展开。 |
|  |  | 用地管理 | 包括街区地块划分以及高度、密度、容积率等用地指标的确定。 |
| 2 | 提升/特色管控内容 | 重点街区 | 包括商业商务、公共设施、历史文化等重点街区，可以从街区功能混合、重要地下空间塑造两方面展开。 |
|  |  | 开敞空间 | 包括山体、河湖、湿地等绿色开敞空间和城市公园、广场与街道空间、滨水空间等公共活动空间。 |
|  |  | 道路与慢行空间 | 包括道路功能属性：交通性、生活性、综合性、服务性；道路景观属性：滨水型、沿山型；重要道路类型：景观快速路、景观大道、历史文化街道、生活性街道、慢行绿道等。 |
|  |  | 景观空间 | 包括视廊/视域、标志点等景观视线、重要街墙界面、重要滨水沿山界面等景观界面和城市天际线。 |
|  |  | 建筑群体与景观环境 | 对重点区段建筑肌理、高度、体量、色彩、密度、风格等要素提出控制要求，强化空间秩序与风貌特征。 |
| 3 | 其他内容 | 专项技术分析 | 包括经济技术分析、生态分析、日照分析等内容。 |
|  |  | 实施措施 | 包括开发时序、重点项目、开发模式、鼓励政策等内容。 |

    - 8.3 街区城市设计方案宜包含以下要点：

a)	宜落实片区城市设计的整体管控要求，针对近期实施建设地块进行有针对性控制引导，提升街区和地块的空间环境品质。

b)	地块城市设计宜针对重点街区中近期拟开发建设或改造更新的用地，包括以街区建筑为主的“实体管控项”、以开敞空间为主的“虚体管控项”、快慢交通组织和公共通道等“活动通道管控项”以及“地下管控项”等主要类型。

      - 8.3.1 街区城市设计方案要点应按表8.3.1的规定进行入库。

表8.3.1 街区城市设计方案要点入库规定

| 序号 | 分类 | 分项 | 具体说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 街区建筑 | 退界控制 | 包括建筑退让用地边界、重要开敞空间、交通与市政设施的控制要求以及相邻地块的跨地块开发范围要求。 |
|  |  | 高度控制 | 对建筑控制线范围内的高度提出控制要求，分类分区提出建筑高度的限高值、限低值或区间值。 |
|  |  | 街墙控制 | 包括低多层建筑（高层建筑的裙房）、高层建筑（高层建筑的塔楼）的建筑对位率、贴线率等进行街墙控制。 |
| 2 | 开敞空间 | 绿地水体 | 包括绿地空间类型的区分。 |
|  |  | 广场硬地 | 包括广场硬地的区域划定。 |
| 3 | 交通体系 | 机动车流线 | 包括允许/禁止机动车出入口开口范围、车行流线和静态交通设施。 |
|  |  | 地面公共慢行 | 包括与绿地、广场、滨水区的连接，与公交站点的连接，以及城市干道的跨越方式，应对通道的接口位置、控制宽度、空间尺度等做出说明。 |
| 4 | 地下空间 | 地下开发范围 | 包括地下空间开发的位置、范围，地下建筑退让用地边界的控制。 |
|  |  | 地下空间利用 | 包括主要地下公共空间与停车空间的分布控制。 |
|  |  | 地下空间联系 | 包括地下公共连接通道的位置、数量、净宽、标高以及地下建筑预留接口以及地下空间的主要出入口、垂直交通设施、下沉广场的位置和数量等的控制。 |
| 5 | 建筑设计 | - | 对功能布局、群体形象、建筑肌理、体量高度、屋顶、立面、色彩、材质、装饰等提出相应要求。 |
| 6 | 环境设计 | - | 对景观绿化、地面铺装、环境设施、夜景照明、无障碍设施、环境保护措施等提出相应要求。 |
| 7 | 其他内容 | 专项技术分析 | 包括经济技术分析、生态分析、日照分析等内容。 |
|  |  | 实施措施 | 包括开发时序、重点项目、开发模式、鼓励政策等内容。 |

  - 9 城市设计方案附件入库标准

      - 9.1 城市设计方案附件应符合表9.1的规定，包括总体、片区和街区层面的分析性弹性内容。

表9.1 城市设计方案附件弹性内容规定

| 名称 | 具体说明 |
| --- | --- |
| 政策背景 | 中央、地方关于城市规划建设、城市设计、城市提升、城市风貌等政策文件、相关要求，以及城市发展愿景 |
| 区位特征 | 设计范围所在城市空间位置，与周边地区之间的功能、交通、景观关系 |
| 自然本底 | 山、水、林、田、湖、草、沙等各类自然要素情况及其构成的生命共同体的系统性关系；山水格局、地形地貌、水文地质、植被土壤、气候特征等情况 |
| 人文本底 | 城市历史文脉；特色文化、城市精神；城市总体空间格局及空间形态演变；城市特色风貌区及重要标志点，包括古城遗迹、历史文化街区、传统或特色风貌区、名胜古迹等物质文化要素及其承载的社会文化价值和场所意义；民俗活动、重大节日、固定集会、传说典故等非物质文化要素 |
| 建设本底 | 产业发展（主导产业类型、产业规模、产业关系等）、土地利用（用地性质、权属、开发强度等）、道路交通（道路交通及相关设施的建设情况、各类交通的运行情况等）、市政基础设施（设施、廊道的建设分布和使用情况等）等方面的现状和准现状情况；既有的广场、街道、绿地、公园、滨水空间等公共空间的范围、形态和功能；现状重要观景点、景观展开面及视线通廊；建（构）筑物情况（规模、分布、功能、结构、质量等）、建筑风貌（平面肌理、天际轮廓线、重要展开面风貌、建筑高度、体量、风格、色彩等）、标志性建（构）筑物、地域特色建筑文化及形式等 |
| 社会经济背景 | 调查了解行政区划、人口总量、人口构成、年龄结构、行为习惯、分布特征、人群活动规律、公众诉求等，以及土地出让情况，拆迁成本，房地产销售价格等相关社会经济背景情况 |
| 相关规划 | 国民经济和社会发展规划；国土空间总体规划、详细规划；产业、功能策划；河道水系规划、综合交通规划、夜景照明规划、绿地系统规划、历史文化名城保护规划、历史文化街区或传统风貌区规划、旅游规划等专项规划；已编制的相关建筑、景观设计等 |
| 公众意愿 | 通过网络、报纸、广播、电视等多种渠道和访谈、问卷调查等多种方式，了解公众对城市空间、城市风貌的认知共识和发展意愿 |

      - 9.2总体城市设计方案附件应按表8.2的规定。

表9.2 总体城市设计方案附件

| 序号 | 设计阶段 | 内容 | 具体说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成果表现 | 效果图 | 包括鸟瞰图、重要节点透视图 |
|  |  | 规划分析图 | 包括交通输配、公共交通、眺望体系等分析内容 |
|  |  | 多媒体文件 | 包括音频、视频等内容 |
|  |  | 汇报演示文件 | - |
| 2 | 公示材料 | 展板 | 用于公示的展板电子文件 |
|  |  | 宣传页 | 用于派发宣传的电子文件 |

9.3片区城市设计方案附件应按表9.3的规定。

表9.3 片区城市设计方案附件

| 序号 | 设计阶段 | 内容 | 具体说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成果表现 | 效果图 | 包括鸟瞰图、重要节点透视图 |
|  |  | 规划分析图 | 包括交通输配、公共交通、眺望体系、慢性体系等分析内容 |
|  |  | 多媒体文件 | 包括音频、视频等内容 |
|  |  | 汇报演示文件 | - |
| 2 | 公示材料 | 展板 | 用于公示的展板电子文件 |
|  |  | 宣传页 | 用于派发宣传的电子文件 |

9.4街区城市设计方案附件应按表9.4的规定。

表9.4 街区城市设计方案附件

| 序号 | 设计阶段 |  | 具体说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成果表现 | 效果图 | 包括鸟瞰图、重要节点透视图 |
|  |  | 规划分析图 | 包括交通输配、公共交通、慢行体系等分析内容 |
|  |  | 多媒体文件 | 包括音频、视频等内容 |
|  |  | 汇报演示文件 | - |
| 2 | 公示材料 | 展板 | 用于公示的展板电子文件 |
|  |  | 宣传页 | 用于派发宣传的电子文件 |

  - 10 三维数据库建设标准

    - 10.1一般规定

    - 10.1.1 三维数据库包括平面成果与模型成果两部分。平面成果分为总体城市设计平面、片区城市设计平面、街区城市设计平面三类。模型成果分为总体城市设计模型、片区城市设计模型、街区城市设计模型三类。

    - 10.1.2 三维数据库成果表为空间数据，采用mdb格式存储，用于描述规划成果及建筑建模数据情况。各空间要素特层类别按照附录A。

    - 10.1.3 文件型系统数据的存放、归档管理应符合下列规定：

- 应结合各个应用系统，确定存放在当前数据库系统中的在线数据的有效使用期限，对数据宜与应用开发人员一起及时更新；

- 同一数据必须有两个以上的副本，并且异地存放；

- 当硬件、软件更新换代时宜明确数据重要性并做好迁移或清理工作。对一时难以确定去留的数据，可存储在海量存储介质中；

- 存储介质中的数据应保证数据的可使用性；

- 对需要归档的历史数据等，要按照归档的有关规定进行归档；

- 必须妥善存放和保管备份介质（包括磁带、从数据库导出的文件等），防止非法访问。对备份的介质应做好标识，存放环境符合要求。

    - 10.2总体城市设计平面成果数据库

    - 10.2.1 总体城市设计平面成果数据库内容规定见表10.2.1的规定。

表10.2.1 总体城市设计平面成果数据库内容

| 序号 | 字段名称 | 别名 | 数据 类型 | 字段 长度 | 约束 条件 | 备注 信息 | 适用图层 范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XMBH | 项目编号 | Text | 20 | M |  | 全部 |
| 2 | XMMC | 项目名称 | Text | 100 | M |  | 全部 |
| 3 | DYGS | 单元个数 | Text | 10 | M |  | C |
| 4 | XZQY | 行政区域 | Text | 50 | M |  | 全部 |
| 5 | XZDM | 行政代码 | Text | 50 | M |  | 全部 |
| 6 | GHFW | 规划范围 | Text | 1000 | M |  | C |
| 7 | GHMJ | 规划面积 | Double |  | M | 单位：平方 千米 | C |
| 8 | GHLX | 规划类型 | Text | 20 | O |  | C |
| 9 | YSBM | 要素编码 | Text | 10 | M |  | 全部 |
| 10 | YSMC | 要素名称 | Text | 50 | M |  | 全部 |
| 11 | MC | 名称 | Text | 50 | O |  | C |
| 12 | LX | 类型 | Text | 50 | M |  | C |
| 13 | SDGD | 视点高度 | Double |  | M | 单位：米 | C |
| 14 | FWJ | 方位角 | Text | 100 | O | 单位：度 | C |
| 15 | FYJ | 俯仰角 | Text | 100 | O | 单位：度 | C |
| 16 | SPSJ | 水平视角 | Text | 100 | O | 单位：度 | C |
| 17 | CZSJ | 垂直视角 | Text | 100 | O | 单位：度 | C |
| 18 | KSJL | 可视距离 | Text | 100 | O | 单位：度 | C |
| 19 | FQ | 分区 | Text | 50 | M |  | C |
| 20 | GGKJMJ | 公共空间面积 | Double |  | M | 单位：平方 千米 | 全部 |
| 21 | DBMHGD | 地标门户高度 | Double |  | M | 单位：米 | 全部 |
| 22 | TJXCLD | 天际线错落度 | Double |  | M |  | 全部 |
| 23 | STBKMJ | 生态斑块面积 | Double |  | M | 单位：平方 千米 | 全部 |
| 24 | CSGGKJTXSM | 城市公共空间体系备注 | Text | 1000 | O |  | C |
| 25 | CSJDKJTXSM | 城市街道体系备注 | Text | 1000 | O |  | C |
| 26 | CSTWTXSM | 城市眺望体系备注 | Text | 1000 | O |  | C |
| 27 | CSXTTXSM | 城市形态体系备注 | Text | 1000 | O |  | C |
| 28 | CSFMTXSM | 城市风貌体系备注 | Text | 1000 | O |  | C |
| 29 | BZDW | 编制单位 | Text | 100 | O |  | C |
| 30 | BZSJ | 编制时间 | Date |  | O |  | C |
| 31 | WCSJ | 完成时间 | Date |  | O |  | C |
| 32 | RKDW | 入库单位 | Text | 50 | O |  | C |
| 33 | RKRY | 入库人员 | Text | 20 | O |  | C |
| 34 | RKSJ | 入库时间 | Date |  | O |  | C |
| 35 | BZXX | 备注信息 | Text | 255 | O |  | 全部 |

注：“适用图层范围”列中的C为附录A中表A.1总体城市设计方案平面入库要求汇总表中的类别名称。

    - 10.3片区城市设计平面成果数据库

    - 10.3.1 片区城市设计平面成果数据库内容规定见表10.3.1的规定。

表10.3.1 片区城市设计平面成果数据库内容

| 序号 | 字段名称 | 别名 | 数据 类型 | 字段 长度 | 约束 条件 | 备注 信息 | 适用图层 范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XMBH | 项目编号 | Text | 20 | M |  | 全部 |
| 2 | XMMC | 项目名称 | Text | 100 | M |  | 全部 |
| 3 | XZQY | 行政区域 | Text | 50 | M |  | 全部 |
| 4 | XZDM | 行政代码 | Text | 50 | M |  | 全部 |
| 5 | GHFW | 规划范围 | Text | 1000 | M |  | 全部 |
| 6 | GHMJ | 规划面积 | Double |  | M | 单位：公顷 | 全部 |
| 7 | GHLX | 规划类型 | Text | 20 | O |  | 全部 |
| 8 | YSBM | 要素编码 | Text | 10 | M |  | 全部 |
| 9 | YSMC | 要素名称 | Text | 50 | M |  | 全部 |
| 10 | MC | 名称 | Text | 50 | O |  | C |
| 11 | LX | 类型 | Text | 50 | O |  | C |
| 12 | SDGD | 视点高度 | Double |  | M | 单位：米 | C |
| 13 | FWJ | 方位角 | Text | 100 | O | 单位：度 | C |
| 14 | FYJ | 俯仰角 | Text | 100 | O | 单位：度 | C |
| 15 | SPSJ | 水平视角 | Text | 100 | O | 单位：度 | C |
| 16 | CZSJ | 垂直视角 | Text | 100 | O | 单位：度 | C |
| 17 | KSJL | 可视距离 | Text | 100 | O | 单位：度 | C |
| 18 | GSKSBL | 观山可视比例 | Double |  | M |  | C |
| 19 | GSKSBL | 观水可视比例 | Double |  | M |  | C |
| 20 | SLKD | 视廊宽度 | Double |  | M | 单位：米 | C |
| 21 | GGKJKD | 公共空间宽度 | Double |  | M | 单位：米 | C |
| 22 | TJXCLD | 天际线错落度 | Double |  | M |  | C |
| 23 | FQ | 分区 | Text | 50 | M |  | C |
| 24 | CSGGKJTX | 城市公共空间体系备注 | Text | 1000 | O |  | C |
| 25 | CSJDKJTX | 城市街道体系备注 | Text | 1000 | O |  | C |
| 26 | CSTWTX | 城市眺望体系备注 | Text | 1000 | O |  | C |
| 27 | CSXTTX | 城市形态体系备注 | Text | 1000 | O |  | C |
| 28 | CSFMTX | 城市风貌体系备注 | Text | 1000 | O |  | C |
| 29 | DYBH | 单元编号 | Text | 20 | M |  | 全部 |
| 30 | DYMC | 单元名称 | Text | 100 | M |  | 全部 |
| 31 | DLMC | 道路名称 | Text | 50 | M |  | C |
| 32 | DLDJ | 道路等级 | Text | 20 | M |  | C |
| 33 | DLWMD | 道路网 密度 | Double |  | M |  | C |
| 34 | DLKD | 道路宽度 | Double |  | M | 单位：米 | C |
| 35 | GHZT | 规划状态 | Text | 10 | O |  | C |
| 36 | LXJQCD | 连续街墙长度 | Double |  | M | 单位：米 | C |
| 37 | ZGJZGD | 最高建筑高度 | Double |  | M | 单位：米 | C |
| 38 | ZDJZGD | 最低建筑高度 | Double |  | M | 单位：米 | C |
| 39 | BZDW | 编制单位 | Text | 100 | O |  | 全部 |
| 40 | BZSJ | 编制时间 | Date |  | O |  | 全部 |
| 41 | WCSJ | 完成时间 | Date |  | O |  | 全部 |
| 42 | RKDW | 入库单位 | Text | 50 | O |  | 全部 |
| 43 | RKRY | 入库人员 | Text | 20 | O |  | 全部 |
| 44 | RKSJ | 入库时间 | Date |  | O |  | 全部 |
| 45 | BZXX | 备注信息 | Text | 255 | O |  | 全部 |

注：“适用图层范围”列中的C为附录A中表A.2片区城市设计方案平面入库要求汇总表的类别名称。

    - 10.4街区城市设计平面成果数据库

    - 10.4.1 街区城市设计平面成果数据库内容规定见表10.4.1的规定。

表10.4.1 片区城市设计平面成果数据库内容

| 序号 | 字段名称 | 别名 | 数据 类型 | 字段 长度 | 约束 条件 | 备注 信息 | 适用图层 范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XMBH | 项目编号 | Text | 20 | M |  | 全部 |
| 2 | XMMC | 项目名称 | Text | 100 | M |  | 全部 |
| 3 | XZQY | 行政区域 | Text | 50 | M |  | 全部 |
| 4 | XZDM | 行政代码 | Text | 50 | M |  | 全部 |
| 5 | GHFW | 规划范围 | Text | 1000 | M |  | 全部 |
| 6 | GHMJ | 规划面积 | Double |  | M | 单位：平方米 | 全部 |
| 7 | GHLX | 规划类型 | Text | 20 | O |  | 全部 |
| 8 | RJL | 容积率 | Double |  | M |  | C |
| 9 | LDL | 绿地率 | Double |  | M |  | C |
| 10 | JZMD | 建筑密度 | Double |  | M |  | C |
| 11 | YSBM | 要素编码 | Text | 10 | M |  | 全部 |
| 12 | YSMC | 要素名称 | Text | 50 | M |  | 全部 |
| 13 | MC | 名称 | Text | 50 | O |  | C |
| 14 | LX | 类型 | Text | 50 | O |  | C |
| 15 | SDGD | 视点高度 | Double |  | M | 单位：米 | C |
| 16 | FWJ | 方位角 | Text | 100 | O | 单位：度 | C |
| 17 | FYJ | 俯仰角 | Text | 100 | O | 单位：度 | C |
| 18 | SPSJ | 水平视角 | Text | 100 | O | 单位：度 | C |
| 19 | CZSJ | 垂直视角 | Text | 100 | O | 单位：度 | C |
| 20 | KSJL | 可视距离 | Text | 100 | O | 单位：度 | C |
| 21 | FQ | 分区 | Text | 50 | M |  | C |
| 22 | CSGGKJTX | 城市公共空间体系备注 | Text | 1000 | O |  | C |
| 23 | CSJDKJTX | 城市街道体系备注 | Text | 1000 | O |  | C |
| 24 | CSTWTX | 城市眺望体系备注 | Text | 1000 | O |  | C |
| 25 | CSXTTX | 城市形态体系备注 | Text | 1000 | O |  | C |
| 26 | CSFMTX | 城市风貌体系备注 | Text | 1000 | O |  | C |
| 27 | DYBH | 单元编号 | Text | 20 | M |  | 全部 |
| 28 | DYMC | 单元名称 | Text | 100 | M |  | 全部 |
| 29 | DLMC | 道路名称 | Text | 50 | M |  | C |
| 30 | DLDJ | 道路等级 | Text | 20 | M |  | C |
| 31 | DLKD | 道路宽度 | Double |  | M | 单位：米 | C |
| 32 | JZHXKD | 道路红线宽度 | Double |  | M | 单位：米 | C |
| 33 | GHZT | 规划状态 | Text | 10 | O |  | C |
| 34 | JQCRKSL | 街区出入口数量 | Double |  | M |  | C |
| 35 | JQTCWSL | 街区停车位数量 | Double |  | M |  | C |
| 36 | TRDLTRJL | 建筑道路退让距离 | Double |  | O |  | C |
| 37 | JZLSTRTX | 建筑临山退让距离 | Double |  | O |  | C |
| 38 | JZBSTRJL | 建筑滨水退让距离 | Double |  | O |  | C |
| 39 | JZTXL | 建筑 贴线率 | Double |  | M |  | C |
| 40 | JZCLD | 建筑 错落度 | Double |  | M |  | C |
| 41 | JZJMXSB | 建筑界面虚实比 | Double |  | M |  | C |
| 42 | BZDW | 编制单位 | Text | 100 | O |  | 全部 |
| 43 | BZSJ | 编制时间 | Date |  | O |  | 全部 |
| 44 | WCSJ | 完成时间 | Date |  | O |  | 全部 |
| 45 | RKDW | 入库单位 | Text | 50 | O |  | 全部 |
| 46 | RKRY | 入库人员 | Text | 20 | O |  | 全部 |
| 47 | RKSJ | 入库时间 | Date |  | O |  | 全部 |
| 48 | BZXX | 备注信息 | Text | 255 | O |  | 全部 |

注：“适用图层范围”列中的C为附录A中表A.3街区城市设计方案平面入库要求汇总表的类别名称。

    - 10.5总体城市设计模型成果数据库

    - 10.5.1 总体城市设计模型成果数据库内容规定见表10.5.1的规定。

表10.5.1 总体城市设计模型成果数据库内容

| 序号 | 字段名称 | 别名 | 数据 类型 | 字段 长度 | 约束 条件 | 备注 信息 | 适用图层 范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XMBH | 项目编号 | Text | 50 | M |  | 全部 |
| 2 | XMMC | 项目名称 | Text | 50 | M |  | 全部 |
| 3 | XZQY | 行政区域 | Text | 50 | M |  | 全部 |
| 4 | XZDM | 行政代码 | Text | 50 | M |  | 全部 |
| 5 | SJDYBH | 设计单元编号 | Text | 50 | M |  | 全部 |
| 6 | FAMC | 方案名称 | Text | 50 | M |  | 全部 |
| 7 | FABZXX | 方案备注信息 | Text | 255 | O | 介绍方案设计意图、 | 全部 |
| 8 | FAFW | 方案范围 | Text | 100 | O | 方案用地范围 | 全部 |
| 9 | FAMJ | 方案面积 | Double |  | O | 单位：平方米 | 全部 |
| 10 | YDXZ | 用地性质 | Text | 50 | M |  | 仅适用于街区、地下空间 |
| 11 | RJL | 容积率 | Double | 15 | O |  | 仅适用于街区、地下空间 |
| 12 | JZMD | 建筑密度 | Double |  | O |  | 仅适用于街区、地下空间 |
| 13 | LDL | 绿地率 | Double |  | O |  | 仅适用于街区、地下空间 |
| 14 | YSBM | 建筑编码 | Text | 10 | M |  | 仅适用于街区 |
| 15 | YSMC | 建筑名称 | Text | 50 | M |  | 仅适用于街区 |
| 16 | JZLX | 建筑类型 | Text | 20 | M |  | 仅适用于街区 |
| 17 | YSID | 要素ID | Text | 10 | M |  | 全部 |
| 18 | DBGC | 底部高程 | Double |  | M | 单位：米 | 全部 |
| 19 | GGKJLX | 公共空间类型 | Text | 50 | M | 广场、公园、绿地、其他 | 仅适用于场地 |
| 20 | GGKJMC | 公共空间名称 | Text | 50 | O |  | 仅适用于场地 |
| 21 | GGKJYT | 公共空间用途 | Text | 100 | O |  | 仅适用于场地 |
| 22 | ZDMJ | 占地面积 | Double |  | O | 单位：平方米 | 全部 |
| 23 | BZDW | 编制单位 | Text | 100 | O |  | 全部 |
| 24 | BZSJ | 编制时间 | Date |  | O |  | 全部 |
| 25 | DQBB | 当前版本 | Text | 50 | O |  | 全部 |
| 26 | WCSJ | 完成时间 | Date |  | O |  | 全部 |
| 27 | RKDW | 入库单位 | Text | 50 | O |  | 全部 |
| 28 | RKRY | 入库人员 | Text | 20 | O |  | 全部 |
| 29 | RKSJ | 入库时间 | Date |  | O |  | 全部 |
| 30 | BZXX | 备注信息 | Text | 255 | O |  | 全部 |

    - 10.6 片区城市设计模型成果数据库

10.6.1  片区城市设计模型成果数据库内容规定见表10.6.1的规定。

表10.6.1 片区城市设计模型成果数据库内容

| 序号 | 字段名称 | 别名 | 数据 类型 | 字段 长度 | 约束 条件 | 备注 信息 | 适用图层 范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XMBH | 项目编号 | Text | 50 | M |  | 全部 |
| 2 | XMMC | 项目名称 | Text | 50 | M |  | 全部 |
| 3 | XZQY | 行政区域 | Text | 50 | M |  | 全部 |
| 4 | XZDM | 行政代码 | Text | 50 | M |  | 全部 |
| 5 | SJDYBH | 设计单元编号 | Text | 50 | M |  | 全部 |
| 6 | FAMC | 方案名称 | Text | 50 | M |  | 全部 |
| 7 | FABZXX | 方案备注信息 | Text | 255 | O | 介绍方案设计意图、 | 全部 |
| 8 | FAFW | 方案范围 | Text | 100 | O | 方案用地范围 | 全部 |
| 9 | FAMJ | 方案面积 | Double |  | O | 单位：平方米 | 全部 |
| 10 | YDXZ | 用地性质 | Text | 50 | M |  | 仅适用于街区、地下空间 |
| 11 | RJL | 容积率 | Double | 15 | O |  | 仅适用于街区、地下空间 |
| 12 | JZMD | 建筑密度 | Double |  | O |  | 仅适用于街区、地下空间 |
| 13 | LDL | 绿地率 | Double |  | O |  | 仅适用于街区、地下空间 |
| 14 | YSBM | 建筑编码 | Text | 10 | M |  | 仅适用于建筑、水利、地下空间 |
| 15 | YSMC | 建筑名称 | Text | 50 | M |  | 仅适用于建筑、水利、地下空间 |
| 16 | JZLX | 建筑类型 | Text | 20 | M |  | 仅适用于建筑、水利、地下空间 |
| 17 | JZXZ | 建筑性质 | Text | 20 | O |  | 仅适用于建筑、水利、地下空间 |
| 18 | JDMJ | 基底面积 | Double |  | O | 单位：平方米 | 全部 |
| 19 | YSID | 要素ID | Text | 10 | M |  | 全部 |
| 20 | WDCZ | 屋顶材质 | Text | 20 | M |  | 仅适用于建筑、交通设施、水利 |
| 21 | WDYS | 屋顶颜色 | Text | 20 | M |  | 仅适用于建筑、交通设施、水利 |
| 22 | WDXS | 屋顶形式 | Text | 20 | M | 坡屋顶、平屋顶、其他 | 仅适用于建筑、交通设施、水利 |
| 23 | LMYS | 立面颜色 | Text | 20 | M |  | 仅适用于建筑、交通设施、水利 |
| 24 | LMCZ | 立面材质 | Text | 20 | M |  | 仅适用于建筑、交通设施、水利 |
| 25 | DBGC | 底部高程 | Double |  | M | 单位：米 | 仅适用于场地、建筑、地下空间 |
| 26 | GGKJLX | 公共空间类型 | Text | 50 | M | 广场、公园、绿地、其他 | 仅适用于场地、交通设施、地下空间 |
| 27 | GGKJMC | 公共空间名称 | Text | 50 | O |  | 仅适用于场地、交通设施、地下空间 |
| 28 | GGKJYT | 公共空间用途 | Text | 100 | O |  | 仅适用于场地、交通设施、地下空间 |
| 29 | ZDMJ | 占地面积 | Double |  | O | 单位：平方米 | 仅适用于场地、交通设施、地下空间 |
| 30 | BZDW | 编制单位 | Text | 100 | O |  | 全部 |
| 31 | BZSJ | 编制时间 | Date |  | O |  | 全部 |
| 32 | DQBB | 当前版本 | Text | 50 | O |  | 全部 |
| 33 | WCSJ | 完成时间 | Date |  | O |  | 全部 |
| 34 | RKDW | 入库单位 | Text | 50 | O |  | 全部 |
| 35 | RKRY | 入库人员 | Text | 20 | O |  | 全部 |
| 36 | RKSJ | 入库时间 | Date |  | O |  | 全部 |
| 37 | BZXX | 备注信息 | Text | 255 | O |  | 全部 |

    - 10.7 街区城市设计模型成果数据库

10.7.1  街区城市设计模型成果数据库内容规定见表10.7.1的规定。

表10.7.1 街区城市设计模型成果数据库内容

| 序号 | 字段名称 | 别名 | 数据 类型 | 字段 长度 | 约束 条件 | 备注 信息 | 适用图层 范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XMBH | 项目编号 | Text | 50 | M |  | 全部 |
| 2 | XMMC | 项目名称 | Text | 50 | M |  | 全部 |
| 3 | XZQY | 行政区域 | Text | 50 | M |  | 全部 |
| 4 | XZDM | 行政代码 | Text | 50 | M |  | 全部 |
| 5 | SJDYBH | 设计单元编号 | Text | 50 | M |  | 全部 |
| 6 | FAMC | 方案名称 | Text | 50 | M |  | 全部 |
| 7 | FABZXX | 方案备注信息 | Text | 255 | O | 介绍方案设计意图、 | 全部 |
| 8 | FAFW | 方案范围 | Text | 100 | O | 方案用地范围 | 全部 |
| 9 | FAMJ | 方案面积 | Double |  | O | 单位：平方米 | 全部 |
| 10 | YDXZ | 用地性质 | Text | 50 | M |  | 仅适用于场地 |
| 11 | RJL | 容积率 | Double | 15 | O |  | 仅适用于场地 |
| 12 | JZMD | 建筑密度 | Double |  | O |  | 仅适用于场地 |
| 13 | LDL | 绿地率 | Double |  | O |  | 仅适用于场地 |
| 14 | YSBM | 建筑编码 | Text | 10 | M |  | 仅适用于建筑、交通设施、水利、交通空间 |
| 15 | YSMC | 建筑名称 | Text | 50 | M |  | 仅适用于建筑、交通设施、水利、交通空间 |
| 16 | JZLX | 建筑类型 | Text | 20 | M |  | 仅适用于建筑、交通设施、水利、交通空间 |
| 17 | JZCS | 建筑层数 | int | 8 | M | 64位整型 | 仅适用于建筑、交通设施、水利、交通空间 |
| 18 | JZGD | 建筑高度 | int | 8 | M | 64位整型 | 仅适用于建筑、交通设施、水利、交通空间 |
| 19 | JZJG | 建筑结构 | Text | 50 | O |  | 仅适用于建筑、交通设施、水利、交通空间 |
| 20 | JZXT | 建筑形态 | Text | 50 | O |  | 仅适用于建筑、交通设施、水利、交通空间 |
| 21 | SFDBJZ | 是否地标建筑 | Text | 20 | O | 是/否 | 仅适用于建筑、交通设施、水利、交通空间 |
| 22 | JZXZ | 建筑性质 | Text | 20 | O |  | 仅适用于建筑、交通设施、水利、交通空间 |
| 23 | JDMJ | 基底面积 | Double |  | O | 单位：平方米 | 全部 |
| 24 | YSID | 要素ID | Text | 10 | M |  | 全部 |
| 25 | WDCZ | 屋顶材质 | Text | 20 | M |  | 仅适用于建筑、交通设施、水利、交通空间 |
| 26 | WDYS | 屋顶颜色 | Text | 20 | M |  | 仅适用于建筑、交通设施、水利、交通空间 |
| 27 | WDXS | 屋顶形式 | Text | 20 | M | 坡屋顶、平屋顶、其他 | 仅适用于建筑、交通设施、水利、交通空间 |
| 28 | LMYS | 立面颜色 | Text | 20 | M |  | 仅适用于建筑、交通设施、水利、交通空间 |
| 29 | LMCZ | 立面材质 | Text | 20 | M |  | 仅适用于建筑、交通设施、水利、交通空间 |
| 30 | CHMJ | 窗户面积 | Double |  | O | 单位：平方米 | 仅适用于建筑、交通设施、水利、交通空间 |
| 31 | DBGC | 底部高程 | Double |  | M | 单位：米 | 仅适用于建筑、交通设施、水利、交通空间 |
| 32 | GGKJLX | 公共空间类型 | Text | 50 | M | 广场、公园、绿地、其他 | 仅适用于场地、交通设施、地下空间 |
| 33 | GGKJMC | 公共空间名称 | Text | 50 | O |  | 仅适用于场地、交通设施、地下空间 |
| 34 | GGKJYT | 公共空间用途 | Text | 100 | O |  | 仅适用于场地、交通设施、地下空间 |
| 35 | ZDMJ | 占地面积 | Double |  | O | 单位：平方米 | 仅适用于场地、交通设施、地下空间、水利 |
| 36 | BZDW | 编制单位 | Text | 100 | O |  | 全部 |
| 37 | BZSJ | 编制时间 | Date |  | O |  | 全部 |
| 38 | DQBB | 当前版本 | Text | 50 | O |  | 全部 |
| 39 | WCSJ | 完成时间 | Date |  | O |  | 全部 |
| 40 | RKDW | 入库单位 | Text | 50 | O |  | 全部 |
| 41 | RKRY | 入库人员 | Text | 20 | O |  | 全部 |
| 42 | RKSJ | 入库时间 | Date |  | O |  | 全部 |
| 43 | BZXX | 备注信息 | Text | 255 | O |  | 全部 |

- 附录A

表A.1 总体城市设计方案平面入库要求汇总表

| 类别名称 | 绘制要求 |  |  |  |  | 参考图例 |  | 要素 编码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CAD图层名 | 内容说明 | CAD实体类型 | 线型或 样式 | 颜色 | 图例 | 图例名称 |  |
| 总体空间格局与特色要素 （SF） | 20SF中心城区主城 | 中心城区中的主城范围及填充 | Pline(closed)/Hatch | CONTUNUOUS/SOLID | 41 |  | 中心城（主城） | 110101 |
|  | 20SF中心城区副城 | 中心城区中的副城范围及填充 | Pline(closed)/Hatch | CONTUNUOUS/SOLID | 51 |  | 中心城（副城） | 110102 |
|  | 20SF新城新市镇 | 新城与新市镇的范围及填充 | Pline(closed)/Hatch | CONTUNUOUS/SOLID | 47 |  | 新城/新市镇 | 110103 |
|  | 20SF生态功能区 | 山林保护区/湿地洲岛/水源涵养地等的范围及填充 | Pline(closed)/Hatch | CONTUNUOUS/SOLID | 65 |  | 生态功能区 | 110104 |
|  | 20SF重要山体 | 主要山体的范围及填充 | Pline(closed)/Hatch | CONTUNUOUS/SOLID | 77 |  | 重要山体 | 110105 |
|  | 20SF重要水体 | 主要江河湖泊的范围及填充 | Pline(closed)/Hatch | CONTUNUOUS/SOLID | 131 |  | 重要水体 | 110106 |
|  | 20SF城郭 | 城墙或城郭的位置标识 | Pline | CONTUNUOUS | 192 |  | 城/郭 | 110107 |
|  | 20SF交通廊道 | 主要城市快速路的分布 | Pline | CONTUNUOUS | 30 |  | 交通廊道 | 110108 |
|  | 20SF交通枢纽 | 重要交通枢纽的位置标识 | Block | CONTUNUOUS | 167 |  | 交通枢纽 | 110109 |
|  | 20SF市级中心 | 中心城区中主城中心/副城中心的位置标识 | Block | CONTUNUOUS/SOLID | 1 |  | 主城/副城中心 | 110110 |
|  | 20SF地区级中心 | 中心城区中地区级中心的位置标识 | Block | CONTUNUOUS | 1 |  | 地区级中心 | 110111 |
| 特色意图区的分布与认知 (SP /SR) | 20SP空间结构特色意图区 | 空间结构特色意图区控制范围及填充 | Pline(closed)/Hatch | CONTUNUOUS/SOLID | 40 |  | 空间结构特色意图区 | 110201 |
|  | 20SP自然山水特色意图区 | 自然山水特色意图区范围及填充 | Pline(closed)/Hatch | CONTUNUOUS/SOLID | 75 |  | 自然山水特色意图区 | 110202 |
|  | 20SP历史文化特色意图区 | 历史文化特色意图区范围及填充 | Pline(closed)/Hatch | CONTUNUOUS/SOLID | 181 |  | 历史文化特色意图区 | 110203 |
|  | 20SP现代风貌特色意图区 | 现代风貌特色意图区范围及填充 | Pline(closed)/Hatch | CONTUNUOUS/SOLID | 15 |  | 现代风貌特色意图区 | 110204 |
|  | 20SR整体认知路径 | 进入片区的主要通道，能够展示片区整体风貌的重要路径 | Pline | DASHED2 | 185 |  | 整体认知路径 | 110205 |
|  | 20SR区段认知路径 | 贯穿区段整体，能够展示区段主要风貌特征的路径 | Pline | DASHED2 | 22 |  | 区段认知路径 | 110206 |
|  | 20SR城市蓝轴 | 城市中重要的结构性条带状水体空间 | Pline | DASHED2 | 146 |  | 城市蓝轴 | 110207 |
|  | 20SR城市绿轴 | 城市中重要公共区段的结构性条带状绿地空间 | Pline | DASHED2 | 70 |  | 城市绿轴 | 110208 |
|  | 20SR历史轴线 | 城市中重要的历史都城轴线 | Pline | DASHED2 | 182 |  | 历史轴线 | 110209 |
|  | 20SR城市门户 | 具有一定展示度的区段主要入口空间 | Block | DASH | 179 |  | 城市门户 | 110210 |
|  | 20SR景观节点 | 标注主要的现代型、自然型、历史型景观节点 | Block | DASH | 211 |  | 景观节点 | 110211 |
|  | 20SR景观视线 | 观景点与景观物之间的视觉通廊或面域 | Block | CONTUNUOUS | 188 |  | 景观视线 | 110212 |

表A.2 片区城市设计方案平面入库要求汇总表

| 类别名称 | 绘制要求 |  |  |  |  | 图例要求 |  | 要素 编码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CAD 图层名 | 内容说明 | CAD实体类型 | 线型或 样式 | 颜色 | 图例 | 图例 名称 |  |  |
| 重点街区 （VB） | 20VB重要商业商务街区 | 对重要的商业商务型街区或用地进行标识 | Pline(closed) /Hatch | CONTUNUOUS /ANSI37 | 12 |  | 重要商业商务街区 | 120101 | 重要地下空间范围可与其它重点街区类型相叠加 |
|  | 20VB重要公共设施街区 | 对重要的行政、文体、卫生等街区或用地进行标识 | Pline(closed) /Hatch | CONTUNUOUS /ANSI37 | 21 |  | 重要公共设施街区 | 120102 |  |
|  | 20VB历史文化街区 | 对历史文化街区进行标识 | Pline(closed) /Hatch | CONTUNUOUS /ANSI37 | 181 |  | 历史文化街区 | 120103 |  |
|  | 20VB重要地下空间 | 对重要地下公共空间的开发范围进行标识 | Pline(closed) /Hatch | CONTUNUOUS /HEX | 45 |  | 重要地下空间 | 120104 |  |
| 开敞空间 （VG） | 20VG绿色开敞空间 | 对生态型和防护型的郊野空间、绿地空间、滨水空间等进行标识 | Pline(closed) /Hatch | CONTUNUOUS /ANSI31 | 115 |  | 绿色开敞空间 | 120201 |  |
|  | 20VG公共活动空间 | 对公共活动型的绿地空间、广场空间、滨水空间等进行标识 | Pline(closed) /Hatch | CONTUNUOUS /ANSI31 | 52 |  | 公共活动空间 | 120202 |  |
| 道路与慢行空间 （VP） | 20VP景观快速路 | 对景观型快速路进行标识 | Pline | DASHED2 | 201 |  | 景观快速路 | 120301 | 一条道路可设置多重属性相互叠加 |
|  | 20VP景观大道 | 对重要的景观大道进行标识 | Pline | DASHED2 | 20 |  | 景观大道 | 120302 |  |
|  | 20VP历史文化类街道 | 对具有重要历史文化意义的道路与街巷进行标识 | Pline | DASHED2 | 192 |  | 历史文化街道 | 120303 |  |
|  | 20VP慢行绿道 | 对主要的慢行绿道进行标识 | Pline | DASHED2 | 87 |  | 慢行绿道 | 120304 |  |
|  | 20VP生活性街道 | 对主要的（城市级/社区级）生活性街道进行标识 | Pline | DASHED2 | 30 |  | 生活性街道 （城市级/社区级） | 120305 |  |
| 景观空间（VS） | 20VS重要街墙界面 | 对重要的沿道路、开敞空间、历史街巷的街墙界面进行标识 | Pline | CONTUNUOUS | 7 |  | 重要街墙界面 | 120401 |  |
|  | 20VS重要滨水沿山界面 | 对重要的滨水和沿山型界面进行标识 | Pline | DASHED | 7 |  | 重要滨水沿山界面 | 120402 |  |
|  | 20VS重要景观视廊视域 | 对重要的景观视廊视域的位置、方向和视线范围进行标识 | Pline/Block | CONTUNUOUS | 156 |  | 重要景观视廊视域 | 120403 |  |
|  | 20VS重要景观标志 | 对重要的景观标志点进行标识 | Block | CONTUNUOUS | 1 |  | 重要景观标志 | 120404 |  |

表A.3 街区城市设计方案平面入库要求汇总表

| 类别名称 |  | 绘制要求 |  |  |  |  | 图例要求 |  | 要素 编码 | 控制 /引导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CAD 图层名 | 内容说明 | CAD实体类型 | 线型或样式 | 色号 | 图例 | 图例名称 |  |  |
| 街区建筑 （F） | 退界 控制 （B） | 21FB低多层退让 | 低多层建筑或裙房的后退控制线 | Pline(closed) | DASHED | 40 |  | 低多层/裙房后退控制线 | 130101 | 控制 |
|  |  | 21FB高层退让 | 高层建筑或塔楼的后退控制线 | Pline(closed) | DASHED | 1 |  | 高层/塔楼后退控制线 | 130102 |  |
|  | 高度 控制 （H） | 21FH低多层控制 | 建筑裙房或低多层建筑的高度控制分区（仅对特殊分区填充） | Pline(closed) /Hatch | CONTUNUOUS /NET3 | 8 |  | 低多层/裙房高度控制区 | 130103 | 控制 |
|  |  | 21FH低多层高度注记 |  | Text | 黑体 | 7 |  |  | 130104 |  |
|  |  | 21FH高层控制 | 建筑塔楼或高层建筑的高度控制分区 | Pline(closed) /Hatch | CONTUNUOUS /NET | 8 |  | 高层/塔楼高度控制区 | 130105 |  |
|  |  | 21FH高层高度注记 |  | Text | 黑体/宋体 | 7 |  |  | - |  |
|  | 街墙 控制 （W） | 21FW低多层街墙 | 低多层建筑或裙房的街墙控制线 | Pline | ACAD_ISO08W100 | 6 |  | 低多层/裙房街墙控制线 | 130107 | 控制 |
|  |  | 21FW高层街墙 | 高层建筑或塔楼的街墙控制线 | Pline | ACAD_ISO08W100 | 4 |  | 高层/塔楼街墙控制线 | 130108 |  |
|  | 注记 | 25NT注记 | 高度、街墙等信息注记和标注 | Text | 黑体/宋体 | 7 |  |  |  |  |
| 开敞空间 （G） | 绿地 水体 （T） | 22GT水体 | 水体 | Pline(closed) /Hatch | CONTUNUOUS /ANSI31 | 5 |  | 水体 | 130201 | 控制 |
|  |  | 22GT开放绿地 | 城市中向公众开放的，以游憩为主要功能的绿地 | Pline(closed) /Hatch | CONTUNUOUS /AR-HBONE | 96 |  | 开放绿地 | 130202 |  |
|  |  | 22GT其它绿地 | 除公园绿地以外的其它绿地类型 | Pline(closed) /Hatch | CONTUNUOUS /GRASS | 96 |  | 其它绿地 | 130203 |  |
|  | 广场 硬地 （P） | 22GP广场或硬地 | 广场或硬地 | Pline(closed) /Hatch | CONTUNUOUS /ANSI37 | 34 |  | 广场或硬地 | 130204 | 控制 /引导 |
|  |  | 22GP下沉广场节点 | 建议下沉广场节点 | Block | CONTUNUOUS | 1 |  | 下沉广场 | 130205 |  |
|  | 注记 | 25NT注记 | 场地高程等信息注记和标注 | Text | 黑体/宋体 | 7 |  |  | - |  |
| 交通组织 （T） | 机动车流线 （E） | 22TE机动车允许 | 允许机动车出入口开口范围 | Pline | CONTUNUOUS | 1 |  | 允许机动车开口范围 | 130301 | 控制 |
|  |  | 22TE机动车禁止 | 禁止机动车出入口开口范围 | Pline | CONTUNUOUS | 18 |  | 禁止机动车开口范围 | 130302 |  |
|  |  | 22TE机动车出入口 | 建议的机动车出入口位置 | Block | CONTUNUOUS | 1 |  | 建议机动车出入口位置 | 130303 | 控制 /引导 |
|  |  | 22TE机动车流线 | 机动车流线组织及行驶方向示意 | Pline | DASHED2 | 64 |  | 机动车流线 | 130304 |  |
|  | 地面公共慢行 （G） | 22TG地块内公共通道 | 对需要预留的穿越街区或地块的公共通道进行标识 | Pline(closed) /Hatch | CONTUNUOUS /ANSI37 | 232 |  | 地块内公共通道 | 130305 | 控制 /引导 |
|  |  | 22TG地面公共慢行 | 地面公共慢行流线连续路径示意 | Pline | DASHED2 | 30 |  | 地面公共连续路径(主/次) | 130306 |  |
|  | 空中公共联系 （A） | 22TA空中可连通范围 | 城市道路上方空中通道或地上建筑跨地块联系的可连通范围控制 | Pline(closed) /Hatch | CONTUNUOUS /ANSI37 | 66 |  | 空中可连通范围控制 | 130307 | 控制 /引导 |
|  |  | 22TA空中公共慢行 | 空中公共慢行流线连续路径示意 | Pline | DASHED2 | 52 |  | 空中公共连续路径(主/次) | 130308 |  |
|  |  | 22TA垂直交通空中 | 建议设置与空中联系的重要垂直交通节点 | Block | CONTUNUOUS | 160 |  | 建议垂直交通（空中） | 130309 |  |
|  | 注记 | 25NT注记 | 交通设施等相关信息注记和标注 | Text | 黑体/宋体 | 7 |  |  | - |  |
| 地下空间 （U） | 地下 退让 （B） | 23UB 地下建筑退让 | 地下建筑后退控制线 | Pline(closed) | DASHED | 22 |  | 地下建筑后退控制线 | 130401 | 控制 |
|  | 地下空间类型 （A） | 23UA公共型地下空间 | 商业等公共型地下空间 | Pline(closed) /Hatch | CONTUNUOUS /ANSI33 | 202 |  | 地下空间类型(公共主导) | 130402 | 控制 /引导 |
|  |  | 23UA服务型地下空间 | 停车等服务型地下空间 | Pline(closed) /Hatch | CONTUNUOUS /ANSI33 | 150 |  | 地下空间类型(停车主导) | 130403 |  |
|  | 地下空间联系 （P） | 23UP地下可连通范围 | 城市道路下方地下通道或地下空间整体开发的可连通范围控制 | Pline(closed) /Hatch | CONTUNUOUS /ANSI37 | 34 |  | 地下可连通范围控制 | 130404 | 控制 /引导 |
|  |  | 23UP地下公共慢行 | 地下公共慢行流线连续路径示意 | Pline | DASHED2 | 34 |  | 地下公共连续路径(主/次) | 130405 |  |
|  |  | 23UP垂直交通地下 | 建议设置与地下联系的重要垂直交通节点 | Block | CONTUNUOUS | 31 |  | 建议垂直交通（地下） | 130406 |  |
|  | 注记 | 25NT注记 | 地下层标高等信息注记和标注 | Text | 黑体/宋体 | 7 |  |  | - |  |
| 公共活动 （J） | 活力 引导 （S） | 24JS公共活力界面 | 商业店铺/其他活力界面引导线 | Pline | CENTER | 200 |  | 公共活力界面 | 130501 | 引导 |
|  |  | 24JS公共活力节点 | 公共活动集中的节点示意 | Block | CONTUNUOUS | 200 |  | 公共活力节点 | 130502 |  |
|  | 注记 | 25NT注记 | 功能业态相关信息注记和标注 | Text | 黑体/宋体 | 7 |  |  | - |  |
| 其他 |  | 13X图框 | 内容：图名、比例尺、指北针、风玫瑰、图例 | Pline、Line | 宋体/CONTUNUOUS | 7 |  |  | - |  |
|  |  | 14Z辅助 | 用户自定义内容，设计过程辅助图层，（提交成果时清除该层） | Pline、Line、Arc | CONTUNUOUS | 8 |  |  | - |  |
|  |  | 25NT注记 | 有关各项信息的文字说明与标注 （具体参见各项注记要求） | Text | 黑体/宋体 | 7 |  |  | - |  |
|  |  | 27S方案示意 | 断面示意、方案总图示意等 | Pline、Line、Arc | CONTUNUOUS | 8 |  | 方案示意 | - |  |
|  |  | 28H地块范围 | 地块范围 | Pline(closed) | DASHED2 | 7 |  | 地块范围 | - |  |
| 0层 |  | 0 | 不放任何东西，插入块的基准层 |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  | 00Map | 专门用于外部引用地形图 |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  | 00Image | 专门用于插入栅格图像 |  |  |  |  |  | - |  |