| ICS | 91.100.99 |
| --- | --- |
| CCS | P32 |

32

江苏省地方标准

DB32/TXXXX—XXXX

代替DGJ32/J 146—2013

城镇户外广告和店招标牌设施设置

技术标准

Technical standard for setting out door advertising facilities and shop signs

2024-XX-XX发布

2024-XX-XX实施

江苏省市场监督管理局 江苏省住房和城乡建设厅  发布

目次

前言	III

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4  基本规定	2

5 户外广告设施设置要求	4

5.1 建(构)筑物上的户外广告设施	4

5.2 公共设施上的户外广告设施	4

5.3 独立式户外广告设施	4

5.4 移动式户外广告设施	5

5.5 临时性户外广告设施	5

5.6 公益性户外广告设施	6

5.7 新型户外广告设施	6

6 店招标牌设施设置要求	6

6.1 附属式店招标牌设施	6

6.2 独立式店招标牌设施	7

7  照明	8

8 材料及电器件	8

8.1 结构材料	8

8.2 面板材料	9

8.3 连接材料	9

8.4 电器件及照明器材	10

9 设计	10

9.1 一般规定	10

9.3 结构构造	12

9.4 电气及控制系统	12

9.5 接地及防雷设计	13

10 施工及验收	13

10.1 一般规定	13

10.2 混凝土结构施工	13

10.3 化学锚栓锚固施工	13

10.4 金属结构制作	14

10.5 设施安装	15

10.6 电气及防雷施工	16

10.7 验收	16

11 运行管理	16

11.1 一般规定	16

11.2 维护保养	17

11.3 安全检测	17

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替DGJ32/J 146—2013《城镇户外广告和店招标牌设施设置技术规范》。 与DGJ32/J 146—2013相比，结构未有大的改动，除编辑性改动外，主要技术变化如下：

——将户外广告设施设置要求和店招标牌设施设置要求分别单列，进一步细化户 外广告和店招标牌设施设置要求。

——增加了“不应在建(构)筑物顶部设置户外广告设施”的规定。 ——增加了“建(构)筑物立面不得设置字幕式电子显示屏”的规定。

——增加了“路名牌不应设置户外广告设施”以及“亭、棚、栏等公共设施顶部不应设置户外广告设施”的规定。

——增加了“单位、住宅小区等出入口闸门设施上不应设置户外广告设施”的规定。

——增加并细化了“公益性户外广告设施”的相关规定。 ——增加并细化了“新型户外广告设施”的相关规定。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由江苏省住房和城乡建设厅提出。

本文件由江苏省住房和城乡建设厅归口。

本文件起草单位：苏州大学、北京清美道合规划设计院有限公司。

本文件主要起草人：胡明宇、宋如亚、陈曦、杨诚刚、周生根、夏磊、王天、王玺、邢饶佳、汤秀慧、刘彦、郭胜杰、杜屿鑫、滕娟。

本文件及其所替代文件的历次版本发布情况为：

——2013年4月1日首次发布为DGJ32/J 146—2013；

——本次为第二次修订。

城镇户外广告和店招标牌设施设置技术标准

1 范围

本标准适用于江苏省城镇建成区范围内的户外广告和店招标牌设施设置。江苏省高速公路沿线广告设施管理从其规定。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 50005 木结构设计标准

GB 50007 建筑地基基础设计规范

GB 50009 建筑结构荷载规范

GB 50010 混凝土结构设计规范

GB 50011 建筑抗震设计规范

GB 50016 建筑设计防火规范

GB 50017 钢结构设计标准

GB 19653 霓虹灯安装规范

CJ/T 532 城市户外广告设施巡检监管信息系统

JGJ/T 163 城市夜景照明设计规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

户外广告设施   outdoor advertising facility

在城镇建（构）筑物、交通工具等载体的外部空间和城市道路、各类场地及城镇之间的交通干道边设置的各类商业广告、公益广告设施以及其他用于展示、宣传并向户外发布广告信息的设施。

3.2

附属式户外广告设施  affiliated outdoor advertising facility

依附于建（构）筑物或灯杆、公交候车亭、报刊亭、电话亭、信息栏、自动售货机、自行车棚等设施设置的户外广告设施。

3.3

独立式户外广告设施  free-standing outdoor advertising facility

直接设置在地面上，具有独立支承结构的户外广告设施。

3.4

移动式户外广告设施  mobile outdoor advertising facility

利用车辆、船舶、飞艇、无人驾驶自由气球等可移动特殊载体表面设置的户外广告设施。

3.5

临时性户外广告设施   temporary outdoor advertising facility

在允许的活动举办场地或自有用地范围内临时设置的户外广告设施。

3.6

公益性户外广告设施  public advertising facility

与商业性户外广告设施相对。包括既有公益性内容，也有商业性内容的户外广告设施，也包括单一公益性内容的户外广告设施。

3.7

新型户外广告设施  new type advertising facility

以户外广告新技术、新材质和新工艺设置的户外广告设施，具体包括以电子显示屏形式设置的户外广告设施、以投影形式设置的户外广告设施、互动形式的户外广告设施等。

4  基本规定

4.1 户外广告设施分类应符合表4.1规定。

表4.1户外广告设施分类

| 设施类别 |  | 设置类型与范围 |
| --- | --- | --- |
| 附属式 | 建(构)筑物上的户外广告设施 | 设置在建(构)筑物顶部和外墙面的各类户外广告设施，包括屋顶户外广告设施、平行于墙面设置的户外广告设施、垂直于墙面设置的户外广告设施、附着于建(构)筑物立面设置的电子显示屏广告设施及设置在围墙上的户外广告设施等 |
|  | 公共设施上的户外广告设施 | 设置在道路两侧和公共场所的灯杆（电杆）、公交车站牌、候车亭、报刊亭、电话亭、阅报栏、画廊、自动售货机、自行车棚等公共设施上的各类户外广告设施 |
| 独立式户外广告设施 |  | 直接设置在地面上的各类户外广告设施，包括立杆式户外广告设施、底座式户外广告设施、大型落地户外广告设施、大型高立柱户外广告设施、电子显示屏广告设施以及充气式户外广告设施、实物（造型）式户外广告设施 |
| 移动式户外广告设施 |  | 设置在移动交通工具或飞艇、气球等升空器具上的户外广告设施，包括车辆上设置的户外广告设施、船舶上设置的户外广告设施及空中移动户外广告设施 |
| 其他类型户外广告设施 |  | 除上述类型之外的其他类型户外广告设施 |

4.2  店招标牌设施分类应符合表4.2的规定。

表4.2店招标牌设施分类

| 设施类别 | 设置类型与范围 |
| --- | --- |
| 附属式店招标牌设施 | 设置在建（构）筑物上的店招标牌设施，包括平行于墙面设置的店招标牌设施、垂直于墙面设置的店招标牌设施 |
| 独立式店招标牌设施 | 设置在地面上的店招标牌设施，包括竖向独立式店招标牌设施和横向独立式店招标牌设施 |

4.3 户外广告设施

4.3.1 户外广告设施设置应符合下列基本原则：

1 户外广告设施设置应遵循安全、规范、协调、创新的原则。

2 户外广告设施设置应满足城市设计和相关规划的要求，应布局合理，设置规范。应编制符合当地城市特色与风貌的城市户外广告设施设置规划，明确城市不同区域户外广告设施设置要求。重要商业街区、道路、节点应编制户外广告设施详细设计方案，对户外广告设施设置位置、尺寸、形式等进行控制。

3 户外广告设施设置不应影响被依附载体的使用功能，不应影响建（构）筑物安全，不应影响消防安全；不应影响建筑物通道及毗邻道路的通行和安全。

4 户外广告设施设置应符合城市容貌方面的要求，设施尺度、形式和风格应与周边环境相协调，并应注重昼夜景观效果，不应损害建（构）筑物、街景和城市轮廓线重要特征，不应破坏建（构）筑物等被依附载体的整体效果。

5 户外广告设施设置应继承传统与创新发展相结合，鼓励使用新媒体、新形式、新技术及新材料。

6 钢结构设施的设计、施工、安装、维护保养、安全检测以及材料、施工质量验收等应符合《城市户外广告和招牌设施技术标准》（CJJ/T149）的相关规定。

4.3.2 户外广告设施严禁在下列位置设置：

1 交通信号设施、交通标志牌、交通执勤岗设施、道路隔离栏、人行天桥护栏、高架轨道隔声窗(隔声墙)、道路及桥梁防撞墙与隔声窗(隔声墙)。

2 国家机关、文化教育场所、文物保护单位、名胜风景点及其建筑控制地带（自身宣传、公益宣传、导引标识除外）。

3 危房或可能危及建(构)筑物和设施安全的位置。

4 其他法律、法规、规章以及县级以上人民政府禁止设置户外广告设施的区域。

4.3.3 户外广告设施的设置不应影响市政公用设施、交通安全设施、交通标志的使用，并不应在下列位置设置：

1 道路交叉口视距三角形范围内。

2 交通安全设施、交通标志10m范围内。

3 河道、防洪堤的安全防护范围内。

4 各类地下管线、架空线及其他生命线工程保护范围内。

5 隧道、公路收费口、高架道路落地匝道等出入口10m范围内。

4.3.4 户外广告设施的设置不应妨碍生产生活，损害市容市貌，并应符合下列规定：

1 不应跨越城市道路、公路设置户外广告设施。

2 沿街毗邻建筑物之间的空间不应设置户外广告设施。

3 建筑物坡屋顶、装饰顶等不应设置户外广告设施。

4 不应垂直于墙面设置户外广告设施。

5 不应设置立杆式户外广告设施。

6 投影类、电子显示装置类广告的设置不得形成眩光、噪声、电磁辐射等污染。

7 不应影响建筑物的消防安全及采光通风需求。

8 不应设置硬质形式的灯杆（电杆）广告。

4.3.5 户外广告设施的设置不应损毁绿化，并符合下列规定：

1 不应依附于行道树设置户外广告设施。

2 不应在道路中央绿化分隔带中设置户外广告设施。

3 不宜在道路绿化侧分隔带中设置户外广告设施。

4.4 店招标牌设施

4.4.1 店招标牌设施的设置应符合下列基本原则：

1 设置店招标牌设施，应符合公共安全和城市容貌等方面要求。应确保自身及所依附建(构) 筑物的结构安全和正常使用，与所处周边环境或所依附的建(构)筑物相协调，并应当按照本标准要求定期进行维护、保养及安全检查，保证安全、洁净、完好和美观。

2 同一建筑立面上相邻招牌的设置位置、高度、突出墙面的厚度等宜整体协调。

3 店招标牌产品鼓励应用新技术、新工艺、新材料，应符合安全、节能与生态环保要求。

4 店招标牌内容应当合法、真实、健康，符合《中华人民共和国国家通用语言文字法》及《中华人民共和国广告法》《中国人民共和国商标法》《中国人民共和国反不正当竞争法》等国家和江苏省现行规定，遵循公序良俗，弘扬社会正能量。应当以规范汉字为基本用字,同时使用外国文字的应当符合译写规范，与中文意思相符，版面构图应以汉字为主、外国文字为辅，不应单独使用外国文字(法律、法规、规章和标准规范有规定的除外)。

5 店招标牌设施应安装照明设施，优先采用节能灯具。宜采用发光材料，宜采取内透光方式。

6 新建、改建、扩建建筑需设置店招标牌设施的，应在规划设计方案中预留立面店招标牌的设置位置，设置时应按预留的位置设置。

7 在历史文化风貌区或者风貌保护街坊内、风貌保护道路或者风貌保护河道沿线、文物保护单位或者优秀历史建筑上设置店招标牌的，除了符合本标准的规定外，还应当同时符合历史风貌、文物、优秀历史建筑的保护和管理要求。文物保护单位和优秀历史建筑上不应设置电子显示装置类招牌。

4.4.2 店招标牌设施禁设情形

1 遮挡窗户，影响建筑物的消防安全及采光通风需求。

2 占用市政公用设施或各类架空管线设置，或者影响市政公用设施正常使用的。

3 不符合交通、消防安全的要求，影响车辆、行人安全，妨碍安全疏散、灭火救援、建筑防排烟的。

4 妨碍他人生产经营或者居民正常生活，影响他人对建(构)筑物合法使用的。

5 利用违法建(构)筑物、违法外立面或附加设施、以及危房等设置，或者设置后危及建 (构)筑物及其外立面或附加设施安全的。

4.4.3 店招标牌内容除符合本标准3.2.1条第4款的规定之外，还应符合下列要求：

1 店招标牌使用的中外文名称(字号)、标识(商标、单位标志)等内容，应当与营业执照、商标注册证或者其他证明主体资格、知识产权合法有效的文件核定的名称(或者规范化简称)和图案、文字相符合。

2 店招标牌内容中可以含有与名称(字号)、标识(商标、单位标志)相关的概括表述，不应含有具体特定的商品名称、服务项目和电话号码。

3 设置建筑物名称标牌的，应当规范使用按规定批准的标准地名。

4 超出上述界限，对商品或者服务项目作具体宣传的，按照户外广告实施管理。

4.4.4 店招标牌的设置应遵循“一店一招”的原则，存在以下情形，可以分别设置：

1 底层同一经营主体的沿街门面有多个出入口的，可以分别设置；

2 底层同一经营主体的沿街门面外立面有连续隔断的，可以分别设置；

3 位于道路拐角处的建筑，面向不同道路均开设出入口且属于同一经营主体的，可以分别设置1块。

5 户外广告设施设置要求

5.1 建(构)筑物上的户外广告设施

5.1.1不应在建（构）筑物顶部设置户外广告设施。

5.1.2平行于墙面设置的户外广告设施应符合下列规定：

1 新建建筑除预留设置位置外，不应另行设置附着于墙面的户外广告设施。

2 户外广告设施宽度应与墙面相协调，四周不应超出墙面外轮廓线。垂直方向凸出墙面距离不宜大于0.5m，凸出于道路上方设置的户外广告设施不应妨碍行人、车辆通行安全。

3 建(构)筑物同一立面上的户外广告设施总面积不宜大于该立面面积的30％。

5.1.3 建（构）筑物立面不得设置字幕式电子显示屏。

5.1.4 围墙上户外广告设施的设置应符合下列规定：

1 围墙顶部不应设置。

2 透空围墙上不应设置。

3 凸出墙面的距离应小于0.1m，高度应小于围墙高度。

5.2 公共设施上的户外广告设施

5.2.1 灯杆（或电杆）上设置的户外广告设施应符合下列规定：

1 同一路段应在同一种灯杆(或电杆)上设置广告设施，设置间距宜大于50m，且单根灯杆(或电杆)上不得重叠设置；

2 同一路段的灯杆(或电杆)上设置的广告设施应做到形式、尺寸、位置一致，并与周围景观相协调；

3 灯杆(或电杆)户外广告设施，牌面(单面)面积应小于2m2，任意一边的长度应小于2m，厚度应小于0.3m；

4 凸出于道路上方设置的灯杆（或电杆）广告设施不应妨碍行人、车辆通行安全。

5.2.2 公交站牌、出租车停靠点招牌、消防栓、垃圾箱等设施上不应设置户外广告设施，其5m范围内不应设置独立式户外广告设施。

5.2.3 路名牌不应设置户外广告设施。

5.2.4 亭、棚、栏等公共设施顶部不应设置户外广告设施。

5.2.5 单位、住宅小区等出入口闸门设施上不应设置户外广告设施。

5.3 独立式户外广告设施

5.3.1 底座式户外广告设施应符合下列规定：

1 宽度小于5m的人行道或面积小于100m2的广场(空地)不应设置底座式户外广告设施。

2 底座式户外广告设施的底座和牌面外缘距人行道路沿石外缘宜为0.5-1m。

3 底座式户外广告设施的总高度应小于3m，底座占地面积应小于1m2，宽度应小于1.5m，高度应与宽度相协调。

4 底座式户外广告设施单面面积应小于2.5m2，厚度应小于0.5m；广告设施间距应大于60m。

5.3.2大型落地户外广告设施应符合下列规定：

1 城市中心区不宜设置大型落地户外广告设施。

2 大型落地户外广告设施的高度应小于10m，宽度宜小于30m；高宽比应适当。

3 用于工地围挡的大型落地户外广告设施应符合下列要求：

1）建筑工地围挡应设置实体围墙；依托墙体设置的户外广告设施高度应与实体围墙高度相适宜，最高不应超过3m。

2） 户外广告内容不得发布非自身商业广告，公益广告展示面积不少于建筑工地围挡墙体面积的30%。

5.3.3 大型高立柱户外广告设施应符合下列规定：

1 城市建成区内不应设置大型高立柱户外广告设施，城市中心区严禁设置大型高立柱户外广告设施。

2 广告设施牌面下缘距离地面高度应大于10m。

3 广告设施牌面外缘不应侵入人行道或高架道路，距离人行道、高架道路和建（构）筑物应大于倒伏距离。

4 广告设施牌面可采用双面体或三面体结构；柱体可采用单柱式或多柱式，柱体颜色宜采用银灰色。

5 广告设施结构应按承载能力极限状态设计钢结构。按承载能力极限状态设计钢结构时，应考虑荷载效应的基本组合，必要时尚应考虑荷载效应的偶然组合。

6 大型高立柱广告设施使用年限内每年应进行安全检测。

7 广告设施不应设置在隧道体及隧道两端下沉地段两侧，不应设置在桥梁体(含主桥、引桥和匝道)上。

5.4 移动式户外广告设施

5.4.1 车辆户外广告设施的设置应符合下列规定：

1 除轨道交通车辆、公共汽电车外，其他车辆不应设置商业广告。

2 车头及玻璃车窗不应设置户外广告设施。

3 广告色彩应与车体颜色协调。

5.4.2 船舶户外广告设施的设置应符合下列规定：

1 利用船舶等水上各类交通工具设置的户外广告设施，不应影响船行安全。

2 除客渡船、旅游客船外，其他船舶不应设置商业广告。

5.4.3 设置空中移动广告设施涉及航空安全管理的，应符合《通用航空飞行管制条例》《施放气球管理办法》等规定。

5.5 临时性户外广告设施

5.5.1临时性户外广告设施应符合下列规定：

1 公路及公路用地范围内严禁设置临时性户外广告设施。

2 临时性户外广告设施应在允许的活动举办场地或自有用地范围内设置。

3 临时性户外广告设施的设置时间，不应超过活动批准的期限。

4 临时性户外广告设施设置人应于设置期限届满之日起3日内自行拆除，并及时恢复场地原状。

5 临时性户外广告设施的固定装置应安全可靠。

6 不得设置可移动升空气球、布幅等。

7 不得破坏人行道和绿地等公共设施。

5.5.2 充气物户外广告设施应符合下列规定：

1 设置地点应与建筑物、树木、架空线及其他设施保持安全距离，且不得影响交通安全。

2 在非独立门面或两相邻单位距离较近的位置设置充气物，应紧贴门前设置，其跨越距离不应超过门面宽度。

5.5.3不宜设置布幅户外广告设施，如需设置，应符合下列规定：

1 同一墙面上，横向设置的布幅户外广告设施数量不应超过一条，不得在二层以上建筑墙面上设置。

2 同一墙面上，竖向并列设置多条的布幅户外广告设施，其规格应统一；

3 广告幅面不得使用白底黑字或黑底白字，其颜色、字体、内容、规格等应与现场相协调，不得遮蔽阳台和窗户。

5.6 公益性户外广告设施

5.6.1 公益性户外广告设施应符合下列规定：

1 禁止利用交通信号灯、交通指路牌、交通标志牌、交通执勤岗设施、道路隔离栏、人行天桥护栏、高架轨道隔声墙、道路及桥梁防撞墙与隔声墙等交通安全设施设置。

2 禁止利用公益性户外广告设施发布商业广告；商业性户外广告设施空置超过15日的，设施所有（使用）人应将其用于发布公益广告。

2 公益性户外广告设施应统一规划设计，兼顾艺术性、观赏性、耐久性，设施造型及画面内容应与城市景观风貌相融合。

3 公益广告设置数量不应少于户外设置总量的30%。

4 电子显示屏播放公益广告时长不应少于广告播放总时长的30%。

5 公益性户外广告设施应干净整洁、无污染、无破损、无褶皱。

5.6.2 各类户外广告发布媒介均有义务刊播公益广告。在举办重大庆典活动期间，设置人应当按照户外广告管理部门统一部署，发布公益广告。

5.7 新型户外广告设施

5.7.1 利用新型设施发布户外广告的，应经当地主管部门组织相关专家进行技术论证，经论证符合安全、市容景观要求的，准予设置。

5.7.2 以电子显示屏形式设置的户外广告设施，不得在朝向道路与来车方向成垂直视角的方向设置，不宜在每日22：30至次日7：30开启。

5.7.3 以投影形式设置的户外广告设施应严格控制投射角度和音量，对投影器材应隐藏处理，大小、亮度和色彩应当与载体的整体造型及照明效果相结合，不得投影到车行道，影响交通安全。

5.7.4 互动形式的户外广告设施设置应评估其对交通和公共安全的影响，保障安全。

6 店招标牌设施设置要求

6.1 附属式店招标牌设施

6.1.1 沿街建筑物底层商铺店招设施设置应符合下列规定：

1 上沿不宜超过二楼窗户下沿，下沿不宜低于商铺门楣下沿；外沿不应超出建筑物悬挑构件；无悬挑构件的建筑物，同一建筑商铺店招设施外沿应保持一致，原则上伸出长度不应超过0.6m。

2 高度应与规划设计（或建筑预留）相一致；同一建筑物上，相邻商铺店招设施高度应保持一致，外沿应平齐。

3 同一建筑商铺店招底板色彩应相互协调，并与建筑立面色彩相协调。

4 字体高度不宜大于底板高度的3/5，文字总长度不宜超过底板长度的3/4。

5 商铺店招设施版面材料不宜使用易损坏、易褪色材料。

6.1.2 沿街建（构）筑物二层及以上商铺店招设施设置应符合下列规定：

1 办公、生产经营场所在建筑二层的，应在自身沿街外立面范围内设置1块镂空单体字形式的商铺店招，不应设置底板，且设施上沿不应超出上层窗台或阳台下沿线，宽度不应超出其经营场所的物业宽度。

2 办公、生产经营场所在建筑二层以上的，应在建筑外立面或建筑物所在广场集中设置；重要商业街区的办公、生产经营场所确需在建筑二层以上分别设置商铺店招的，应编制详细设计方案，经当地主管部门组织相关专家进行技术论证，经论证符合安全、市容景观要求的，准予设置。

3 在建筑外立面集中设置的商铺店招，不应在六层以上设置，设置面积不应大于六层以下建筑外立面面积的30%。

4 商铺店招结合建筑外立面装潢设置的，其设置形式、色彩、材质应与建筑立面设计效果相协调，设施面积不得超过所在墙体实墙面（扣除窗户）面积的10%。

6.1.3 垂直于墙面的商铺店招设施设置应符合下列规定：

1 除24小时营业的单位及商业街区商业性建筑的生产经营场所外，其他区域不宜设置垂直式商铺店招。

2 同一建筑设置的垂直式商铺店招，其位置、大小应相对统一。

6.1.4 传统风貌区域商铺店招设施设置应符合下列规定：

1 商铺店招设施设置应与建筑物风格相协调并彰显区域传统文化特色。

2 商业老字号匾额应当符合历史传统样式，连锁经营的应当统一风格。

3 在历史建筑、文物保护单位以及有保护价值的历史建筑上设置的商铺店招，不应遮挡立面上的主要线脚，立柱、拱圈、门头山花等重要构件，以及雕花等特色装饰物。不应在建筑物屋顶设置，不得遮挡建（构）筑物传统装饰构件。

4 有走廊的传统形式建筑，应在廊内门头上设置；不宜在走廊外沿立面设置。

5 中国传统形式的建筑，可采用匾额、幌子等形式；内容可采用传统书法体。

6 商铺店招设施不宜采用高纯度（高饱和度）、高对比度的色彩；版面材料不宜大面积使用不锈钢、钛金板、玻璃等镜面反光材料。

6.1.5 建筑物名称标牌

1 建筑物名称标牌应遵守“一楼一名”的设置原则，考虑建（构）筑物立面朝向等因素，最多设置不应超过2块。字体大小、高度与建筑立面高度相协调。

2 高层建筑主楼墙面设置建筑物名称标牌，宜采用镂空形式。

3 除机场、火车站、客运港（码头）及长途汽车站等公共建筑的客运主楼以外，其他建（构）筑物屋顶不应设置建筑物名称标牌。

6.2 独立式店招标牌设施

6.2.1 独立式店招标牌设施应设置于商业、商务建筑用地红线范围内，不得设置于城市道路、公路、公路用地以及公路建筑控制区范围内。

6.2.2 独立式店招标牌设施数量不宜超过所属建筑物主要出入口个数。

6.2.3 独立式店招标牌设施设置后单侧行人通行宽度不应小于4m，场地宽度小于5m的区域不应设置。

6.2.4 竖向独立式店招标牌设施最大宽度不应大于1.5m，最大高度宜符合表6.2.4的规定。

表6.2.4 竖向独立式店招标牌设施最大高度（m）

| 设置场地宽度 | 设施最大高度 |
| --- | --- |
| W1≤5 | 不应设置 |
| 5<W1≤10 | 3 |
| 10<W1≤20 | 5 |
| W1＞20 | 10 |

注：W1是指店招标牌设施所在场地的最小宽度。

6.2.5 横向独立式店招标牌设施最大高度和宽度宜符合表6.2.5的规定。

表5.2.5 横向独立式店招标牌设施最大高度和宽度（m）

| 设置场地宽度 | 设施最大高度 | 设施最大宽度 |
| --- | --- | --- |
| 15≤W2≤20 | 1.5 | 5 |
| W2＞20 | 2 | 8 |

注：W2是指设置场地与店招标牌设施平行方向的最小宽度。

7  照明

7.0.1 户外广告和店招标牌设施照明应符合国家现行标准《室外照明干扰光限制规范》GB/T 35626、《城市夜景照明设计规范》 JGJ/T 163的规定，应严格控制照明器具投射角度和照明亮度，不应影响居民正常生活、交通安全及周边生态环境。

7.0.2 采用内透光、外投光的户外广告和店招标牌照明应符合下列规定：

1 采用外投光照明时，散射到户外广告和店招标牌表面外的溢散光不应超过20%；

2 外投光户外广告和店招标牌表面的亮度均匀度Ui (Lmin/ Lmax)不宜小于0.6；

3 广告和店招标牌设施表面的平均亮度限值应符合表7.0.2的规定。

表7.0.2内透光、外投光户外广告和店招标牌设施表面的平均亮度限值

| 户外广告与招牌 照明面积S (m2) | 不同环境区域平均亮度的限值(cd/ m2) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | E0、El 区 | E2区 | E3区 | E4区 |
| S≤0.5 | 50 | 400 | 800 | 1000 |
| 0. 5<S≤2 | 40 | 300 | 600 | 800 |
| 2<S≤10 | 30 | 250 | 450 | 600 |
| S>10 | 不宜设置 | 150 | 300 | 400 |

注：E0区为天然暗环境区，国家公园、自然保护区和天文台所在地区等；E1区为暗环境区，无人居住的乡村地区等；E2区为低亮度环境区，低密度乡村居住区等；E3区为中等亮度环境区，城乡居住区和一般公共区等；E4区为高亮度环境区，城镇中心和商业区等。

7.0.3  自发光、LED显示屏等电子显示装置户外广告和店招标牌设施照明应符合下列规定：

1 广告和店招标牌设施表面的平均亮度限值应符合表6.0.3的规定。

表7.0.3电子显示装置户外广告和店招标牌设施表面的平均亮度限值（cd/m2）

| 环境区域 |  | E0、E1 区 | E2区 | E3区 | E4区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表面亮度的限值 |  | 不宜设置 | 400 | 800 | 1000 |

注：表内是夜间的数值，LED显示屏指全白屏的值；动态广告和招牌夜间的限值应为表内数值的1/2。

2 广告和店招标牌设施应具有亮度调节功能。

7.0.4 机动车道两侧和人行道两侧的LED显示屏广告不宜设置动态模式。

7.0.5 高速公路两侧100m内、城市快速路两侧及第一排建 （构）筑物立面且面向道路设置的，以及在道路交叉口及位于道路交叉口的建（构）筑物上设置的LED显示屏广告，应采用画面缓慢切换的刷屏形式，每帧画面停顿时间不应小于7s。

7.0.6  投影广告的投影光束不应影响行人、车辆通行安全和周边居民正常生活，不应投射在住宅门窗上。

7.0.7 为节能环保和最大程度减少对周边居民生活的影响，电子显示装置户外广告和店招标牌宜于每日22：30前关闭。

8 材料及电器件

8.1 结构材料

8.1.1 户外广告和店招标牌设施结构常用金属材料应符合下列规定：

1 钢材、不锈钢材及铝合金材等材料性能，应符合国家现行标准《碳素结构钢》GB/T 700、《低合金高强度结构钢》GB/T 1591、《不锈钢冷轧钢板和钢带》GB/T 3280、《一般工业用铝及铝合金板、带材  第1部分：一般要求》GB/T 3880.1、《一般工业用铝及铝合金板、带材  第2部分：力学性能》GB/ T 3880.2、《一般工业用铝及铝合金板、带材 第3部分：尺寸偏差》GB/T 3880. 3、《一般工业用铝及铝合金挤压型材》GB/T 6892和《装饰用焊接不锈钢管》YB/T 5363的规定；

2 结构采用的金属材料必须有机械性能和化学成分的合格保证，焊接结构钢材应具有碳当量的合格保证。

8.1.2 户外广告和店招标牌设施基础及钢筋混凝土结构采用的主要材料应符合下列规定：

1 水泥、砂石、和钢筋应符合国家现行标准《通用硅酸盐水泥》GB175、《钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋》 GB/T 1499.1、《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》 GB/T 1499.2和《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52的规定；

2 普通钢筋的强度标准值应具有不小于95%的保证率；

3 独立基础采用的钢筋等级不应低于HRB335，混凝土强度等级不应低于C30。

8.2 面板材料

8.2.1户外广告和店招标牌设施面板材料应符合下列规定:

1 户外广告面板采用的镀锌钢板、压型钢板、彩钢板、硬质聚氯乙烯扣板、塑料扣板等材料的性能，应符合国家现行标准《连续热镀锌和锌合金镀层钢板及钢带》GB/T 2518、《建筑用压 型钢板》GB/T 12755、《硬质聚氯乙烯板材 分类、尺寸和性能 第1部分：厚度1mm以上板材》GB/T 22789.1及《建筑装 饰用彩钢板》JG/T 516的规定。

2 店招标牌围护装饰面板采用的铝塑板、塑料扣板、铝板或网孔板、铝型材、不锈钢板或网孔板及防腐木等材料的性能，应符合现行国家标准《建筑幕墙用铝塑复合板》GB/T 17748、《硬质聚氯乙烯板材 分类、尺寸和性能 第1部分：厚度1mm 以上板材》GB/T 22789.1、《建筑用压型钢板》GB/T 12755、《一般工业用铝及铝合金板、带材 第1部分：一般要求》GB/T 3880.1、《一般工业用铝及铝合金板、带材 第2部分：力学性 能》GB/T 3880. 2、《一般工业用铝及铝合金板、带材 第3部分：尺寸偏差》GB/T 3880.3、《不锈钢冷轧钢板和钢带》GB/T 3280的规定。不应采用室内装饰材料及易腐蚀、易破损、自重重的材料。

3 聚碳酸酯、亚克力等高分子板材的性能，应符合国家现行标准《浇铸型工业有机玻璃板材》GB/T 7134及《聚碳酸酯 (PC)实心板》JG/T 347的规定。高分子板材的垂直燃烧级别不应低于现行国家标准《塑料燃烧性能的测定水平法和垂直法》GB/T 2408中的V-0级。

4 灯箱式户外广告和店招标牌设施采用的钢化、夹层玻璃等安全玻璃材料的性能，应符合现行国家标准《建筑用安全玻璃第2部分：钢化玻璃》GB 15763.2、《建筑用安全玻璃 第3部分：夹层玻璃》GB 15763.3的规定。

5 篷布材料应符合防水、耐候、耐久和阻燃性能要求，并应符合现行行业标准《阻燃篷布通用技术条件》XF 91的规定。

8.2.2 户外广告和店招标牌设施画面材料应符合下列规定：

1 印刷载体应满足节能、防水、耐候、耐久和阻燃性要求，其燃烧性能等级应符合下列规定：

1）位于步行街、广场、商场、大型文体设施、车站、机场等人员聚集密度高的公共场所设置的户外广告和店招标牌设施的喷绘材料，燃烧性能等级不应低于现行国家标准《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624中的B1级；

2）位于其他地区设置的户外广告和店招标牌设施的喷绘材料，燃烧性能等级不应低于现行国家标准《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624中的B2级。

2 印刷载体宜使用聚氯乙烯（PVC）、聚对苯二甲酸乙二 醇月旨（PET）、聚碳酸酯（PC）、聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）、涤纶等可再生材料。

3 印刷颜料或染料等材料应采用无腐蚀性、无刺激性的 UV墨水、生物乳胶墨水及热升华墨水等环保材料，不应采用溶剂型墨水喷绘。

4 贴膜广告画面材料应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的规定，材料阻燃性能应与幕墙一致。背胶材料应选用不腐蚀幕墙结构密封胶的产品，且应有相关的质量保证书。

8.2.3 附着于建（构）筑物的户外广告和店招标牌设施所采用的材料应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的规定，应采用难燃材料或不燃材料，但当所依附的建（构）筑高度大于50m时，应采用不燃材料。

8.3 连接材料

8.3.1 结构焊接采用的焊条、焊丝、焊剂等焊接材料应符合现行国家标准《非合金钢及细晶粒钢焊条》GB/T 5117、《热强钢焊条》GB/T 5118、《熔化焊用钢丝》GB/T 14957、《熔化极气体保护电弧焊用非合金钢及细晶粒钢实心焊丝》GB/T 8110、《非合金钢及细晶粒钢药芯焊丝》GB/T 10045的规定。

8.3.2 化学锚栓（植筋）及锚固胶性能应符合现行行业标准《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145的规定。

8.3.3 地脚螺栓、机械型锚栓、螺栓、螺钉、螺母、垫圈及钾钉等紧固件性能，应符合现行国家标准《紧固件机械性能》 GB/T 3098.1-GB/T 3098.20的规定。钢结构用高强度螺栓连接副机械性能应符合现行国家标准《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》GB/T1231、《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》GB/T 3632的规定。户外广告和店招标牌设施连接件不应釆用木螺钉、钢钉、气枪钉等。

8.3.4 结构胶及密封胶条应符合现行国家标准《建筑用硅酮结 构密封胶》GB 16776、《建筑门窗、幕墙用密封胶条》GB/T 24498的规定。

8.4 电器件及照明器材

8.4.1 电器件及其他材料的选用，应符合散热和阻燃性要求，并应适应环境条件，具有防潮、防雨水和防虫害侵蚀功能。

8.4.2 电器元件、电线电缆、接线端子、接线盒及导管等产品性能应符合相关产品标准的规定。已纳入国家强制性产品认证目录的产品必须具有“CCC认证证书”或“强制性认证产品符合性自我声明”。

8.4.3 照明灯具及户外接线盒防护等级不应低于现行国家标准《外壳防护等级（IP代码）》GB/T 4208中的IP65。

8.4.4  高效节能型气体放电光源（金属卤化物灯、双端荧光灯等）、LED光源等照明灯具，其安全及性能应符合现行国家标准 《双端荧光灯性能要求》GB/T 10682、《双端荧光灯安全要求》GB 18774、《放电灯（荧光灯除外）安全要求》GB 19652、《金属卤化物灯（钠铭铜系列）性能要求》GB/T 24333、《普通照明用LED模块安全要求》GB 24819、《普通照明用LED模块性能要求》GB/T 24823、《普通照明用非定向自镇流LED灯性能要求》GB/T 24908的规定。

8.4.5  霓虹灯装置的灯管、镇流器、支架及导线等应符合现行国家标准《霓虹灯管的一般要求和安全要求》GB 19261的规定。

9 设计

9.1 一般规定

9.1.1 在既有建（构）筑物上设置金属结构的户外广告和店招标牌设施，应对建（构）筑物结构安全进行评估，不应对建（构）筑物结构安全构成威胁。

9.1.2 户外广告和店招标牌设施的金属结构选型、布置和构造应便于制作、安装和维护。

9.1.3 户外广告和店招标牌设施设计文件应明确设计工作年限。

9.2 结构设计

9.2.1 户外广告和店招标牌设施结构应按承载能力极限状态和正常使用极限状态进行设计。按承载能力极限状态设计时，应考虑荷载效应的基本组合；按正常使用极限状态设计时，应考虑荷载效应的标准组合。考虑地震作用时，应按地震作用效应和其他荷载效应的基本组合进行设计。

9.2.2 按承载能力极限状态设计时，结构重要性系数应符合下列规定：

1 设计工作年限为20年，取值不应小于1.1;

2 设计工作年限为10年，取值不应小于1.0；

3 设计工作年限为5年，取值不应小于0.9。

9.2.3 作用在户外广告和店招标牌设施结构上的荷载取值应符合现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009规定，其中风荷载为主控荷载，风荷载标准值按基本风压取值，并考虑高度系数、风振系数、体型系数。地震作用计算应按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011执行。

9.2.4 依附于建（构）筑物外墙面的户外广告和店招标牌设施锚固支座应与建（构）筑物的结构件连接，并应直接承担户外广告和店招标牌设施传递的荷载。设施结构与墙面支座的连接应按不低于设计内力的2.0倍验算支座连接安全性。

9.2.5 附着于建（构）筑物屋顶的户外广告设施的支座应与屋顶的梁、柱连接，并应直接承担设施传递的荷载。对连接设施的构件应进行强度、刚度和稳定性验算。

9.2.6 户外广告和店招标牌设施金属结构设计，应符合现行国家标 准《钢结构设计标准》GB 50017、《铝合金结构设计规范》GB 50429的规定。对大型高立柱户外广告的立柱与横梁连接节点宜进行疲劳验算。

9.2.7 户外广告和招牌设施使用的絞链、撑杆等构件应满足承载力要求。

9.2.8 地基基础设计应满足承载力要求，应进行强度、抗滑移、抗倾覆及稳定性验算，并应符合现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007的规定。大型户外高立柱广告的基底不应出现零应力区。

9.2.9 采用钢筋混凝土结构的户外广告和店招标牌设施的设计除应 进行承载力计算，还应进行结构变形验算，并应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的规定。

9.2.10 在风荷载标准值作用下，户外广告和店招标牌设施结构变形值和构件长细比应符合下列规定：

1 户外广告和店招标牌设施钢结构变形容许值应符合表9.2.10-1 的规定：

表9.2.10-1户外广告和招牌设施钢结构变形容许值

| 序号 | 形式 | 项目 | 容许值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 落地式及屋顶式结构 | 顶点水平位移 | ≤H/100 |
|  |  | 横梁挠度值 （水平方向） | ≤L/150 |
| 2 | 单（双）立柱结构 | 顶点水平位移值 | ≤H/150 （H〈22时〉 ≤H/180 （H>22m时） |
|  |  | 横梁挠度值 （水平方向） | ≤L/150 |
| 3 | 墙面式结构 | 悬臂梁挠度值（水平方向） | ≤L/150 |

注：1表中变形容许值不适用于LED显示屏钢结构；

2 H为顶点离屋面或地面高度；L为横梁跨度（长度），对悬臂梁为悬臂长度的2倍。

2 LED显示屏钢结构变形容许值应符合表9.2.10-2的 规定：

表9.2.10-2 LED显示屏钢结构变形容许值

| 序号 | 构件名称 | 项目 | 容许值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屋顶及落地设置的显示屏构架 | 顶点水平位移 | ≤H/300 |
| 2 | 安装屏杆 | 挠度值（水平方向） | ≤L/300 （L≤3m 时） |
| 3 | 水平抗风桁架或梁 | 挠度值（水平方向） | ≤L/250 （L≤3m 时） |
| 4 | 垂直抗风桁架或柱 | 挠度值（水平方向） | ≤L/300 （L≤5m 时） |
| 5 | 横杆、纵杆、竖杆、斜杆 | 挠度值（水平方向） | ≤L/200 |

注：H为结构顶点离屋面或地面高度，L为两支承（受力）点距离。

3 当户外广告和店招标牌设施钢结构采用平面桁架或空间桁架结构形式时，构件的长细比（A）容许值应符合表9.2.10-3的 规定。

表9.2.10-3构件的长细比（A）容许值

| 序号 | 构件名称 | 容许值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 受压弦杆、斜杆、横杆 | ≤150 |
| 2 | 辅助杆 | ≤200 |
| 3 | 受拉杆 | ≤250 |

9.3 结构构造

9.3.1 户外广告和店招标牌设施受力构架（桁架）连接节点应采用节点板连接，节点板厚度不应小于6mm；搭接长度应符合现行国家标准《钢结构设计标准》GB 50017的规定。

9.3.2 户外广告和店招标牌设施结构构造形式应适应环境影响，金属构件截面规格、壁厚及其构造应符合下列规定：

1 受力杆件采用碳素结构钢型材或钢管时，壁厚不应小于3mm，焊接结构的角钢不宜小于L40X4，螺栓连接的角钢不宜小于L50X5,圆钢直径不宜小于10mm；

2 采用热镀锌钢板板材作为设施框架时，受力构件截面最小壁厚不应小于2.Omm；采用铝合金型材作为设施框架时，受 力构件截面最小壁厚不应小于2.5mm。

9.3.3 采用铝合金型材作为户外广告和店招标牌设施框架时，框架转角应采用型材转角件或焊接的等强连接固定，并应在框架固定端、饺链及撑杆等连接部位的主型材内增设增强型钢。

9.3.4 独立式户外广告和店招标牌设施结构的混凝土基础顶面应高于室外地面150mm。锚固件不应采用膨胀型螺栓。地脚螺栓外露部分不应封闭。

9.3.5 附着于建（构）筑物的户外广告和店招标牌设施结构，应采用预埋件、化学锚栓（植筋）等方式与建（构）筑物梁柱或承重墙体等受力构件相连接，不应锚固于该建（构）筑物的外墙装饰构件，不应降低原建（构）筑物保温、防水等性能。采用化学锚栓（植筋）作为户外结构锚固时，构造要求应符合现行行业标准《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145的规定。

9.3.6 金属结构的户外广告和店招标牌设施宜设置检修通道或检修口。

9.3.7 户外广告和店招标牌设施结构除不锈钢以外的金属部件应采取防腐保护措施，并应优先采用热浸镀锌法。紧固件应进行防腐处理。

9.3.8 户外广告和店招标牌设施结构构造设计应便于杆件的除锈和涂装等维护。对易造成积水的构件以及呈封闭箱型结构的户外广告和招牌设施，应设置泄水孔。

9.3.9 户外广告设施构造设计应符合下列规定：

1 三面体高立柱广告设施承力桁架与立柱的固定节点，应采用连接板熔透焊的构造形式，沿海地区的高立柱广告设施连接板厚度不应小于14mm；

2 灯杆广告固定抱箍应与灯杆表面形状吻合，抱箍、紧固螺栓宜采用不锈钢材质，抱箍与灯杆的贴合面积不应小于70%。

9.3.10 店招标牌设施构造设计应符合下列规定：

1 采用外墙铝塑板、铝板或网孔板、不锈钢板或网孔板等材料作为招牌表层围护时，与构架的连接不应采用粘贴及射钉固定。

2 采用高分子板材作为招牌表层围护时，与面框的固定应釆用嵌入安装法，不应直接釆用螺栓、螺钉或例钉固定。

3 店招标牌表层围护采用格栅形式时，格栅条与钢构架连接方法应符合下列规定：

1）采用防腐木的 ,应使用不锈钢或镀锌螺栓、螺钉与构架连接固定；

2）采用铝合金型材的，型材连接节点的强度应达到型材强度要求。

4 平行于墙面设置的店招标牌顶面应设置雨水坡、排水槽，墙体交接处应设置泛水板，底部应设置泄水孔。

5 牌匾式招牌应釆用螺杆、金属型材等刚性杆拉结的方法与依附结构做至少2处的可靠连接，不应釆用钢丝绳或链条等柔性方式连接。木结构牌匾框架、面板及固定端的构造连接应满足承载力要求，并应符合现行国家标准《木结构设计标准》GB 50005有关防火、防潮和防腐的规定。

9.4 电气及控制系统

9.4.1 户外广告和店招标牌设施宜采用低压供电，宜采用三相五芯电缆或单相三芯电缆，电缆选型应符合现行国家标准《电力工程电缆设计标准》GB 50217的规定。

9.4.2 户外广告和店招标牌设施配电保护应采用熔断器及断路器,配电线路应设短路保护、过负荷保护、剩余电流保护。电气设计应符合现行国家标准《供配电系统设计规范》GB 50052、《低压配电设计规范》GB 50054的规定。附着于建（构）筑物的户外广告和店招标牌设施的电气控制箱宜设置在室内。独立式户外广告和标牌及屋顶户外广告设施的电气控制箱宜单独设置。

9.4.3 霓虹灯的配电回路应与其他照明回路分开。

9.4.4  45kW及以上的LED显示屏配电柜（箱）应具有电压、电流工作状态等指示功能，并应具有屏体分级启动、远程控制和自动关屏等功能。

9.4.5  45kW及以上的LED显示屏应具有感烟火灾探测自动报警功能。

9.5 接地及防雷设计

9.5.1 户外广告和店招标牌设施不带电的金属体必须可靠接地，接地电阻值不应大于4Ω。与防雷接地共用接地装置时，其避雷装置与接地装置间的接地电阻不应大于1Ω。

9.5.2 具有电气照明的独立式户外广告和店招标牌设施，应设置独立接地装置。

9.5.3 户外广告和店招标牌设施的供电配电箱内必须设置适配的电涌保护器（SPD）。

9.5.4 安装在接闪带、接闪网保护范围外的户外广告和店招标牌设施均应做防雷设计。独立防雷装置接地电阻不应大于10Ω。

9.5.5 附属式户外广告和店招标牌设施，钢结构框架及金属面板应与附近防雷装置连接，接地电阻值应小于所属建（构）筑物的接地电阻，超过时应补充人工接地极。

10 施工及验收

10.1 一般规定

10.1.1 户外广告和店招标牌设施基础、混凝土结构施工、验收应符合设计要求和本标准的规定，并应符合现行国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB 50202、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的规定。

10.1.2 户外广告和店招标牌设施金属结构施工、验收应符合设计要求和本标准的规定，并应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205、《铝合金结构工程施工质量验收规范》 GB 50576的规定。

10.1.3 户外广告和店招标牌设施电气照明和防雷施工、验收应符合设计要求和本标准的规定，并应符合现行国家标准《建筑电气照明装置施工与验收规范》GB 50617、《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB 50601的规定。

10.1.4 当户外广告和店招标牌设施施工质量不符合本标准规定时, 应按下列规定处理：

1 经返修或更换构、配、件的检验批，应重新验收；

2 经法定检测单位检测鉴定达到设计要求的检验批，应验收；

3 经法定检测单位检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算认可满足结构安全和使用功能的检验批，可验收；

4 经返修或加固处理后，能满足结构安全和使用功能要求时，可按处理技术方案和协商文件验收；

5 通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的，严禁验收。

10.1.5 户外广告设施所采用的紧固件及锚栓的外露部分应进行防腐处理。

10.1.6 不应在已设置的户外广告设施上重复叠加结构、面板和画布。

10.2 混凝土结构施工

10.2.1 混凝土材料宜采用预拌混凝土。现场配制的混凝土配合比应根据原材料性能、设计和施工条件等要求确定，并应符合现行行业标准《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55的规定。

10.2.2  混凝土浇筑时应采用插入式振捣器振实。冬期混凝土浇筑前，应清除模板、钢筋上的冰雪和污垢，成形后应按冬期混凝土养护规定养护。

10.2.3  混凝土抗压强度检验试件，应在混凝土浇筑地点随机抽样制作，并以标准条件下养护28d龄期的抗压强度评定，抗压强度应符合现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50107的规定。

10.2.4  受力预埋件的锚筋应采用HRB335及以上等级钢筋，严禁采用冷加工钢筋。锚板宜釆用Q235钢，受力直锚筋不应少于4根，直锚筋与锚板应采用T形焊。

10.2.5  基础内柱脚锚栓的埋设应有固定措施，且在施工过程中应对锚栓的外露螺纹段采取保护措施。

10.2.6  基础施工完毕后应及时回填，回填土应分层压实，压实系数不应小于0.94。

10.3 化学锚栓锚固施工

10.3.1  化学锚栓锚固基材应釆用普通混凝土，混凝土强度等级不应低于C20。结构抹灰层、装饰层、砌体或轻质混凝土结构等不应作为锚固基材。

10.3.2  现场施工时，化学锚栓锚固胶中不应随意增添掺和料。

10.3.3  锚孔施工时应避开受力主筋，锚孔施工质量及锚栓锚固深度应符合设计要求。废孔应用化学锚固胶或高强度等级的树脂水泥砂浆填实。

10.3.4  化学锚栓置入锚孔后，应按产品说明书要求进行固化，固化期间禁止扰动，安装后不得对其螺杆部位进行焊接。

10.3.5  金属构架安装前，应对化学锚栓进行抗拉拔性能试验。

10.4 金属结构制作

10.4.1  主体金属结构加工制作应在工厂内进行。

10.4.2  金属构件焊接坡口、切口质量和焊接质量，应符合现行国家标准《钢结构焊接规范》GB 50661的规定。

10.4.3  金属构件断料、切割、制孔、组装的制作质量，应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205的规定。

10.4.4  主要受力构件的拼接及立柱与底板连接应采用熔透焊, 焊缝质量等级不应低于二级。其他构件可采用角焊缝，焊缝质量等级为三级。

10.4.5  户外广告和店招标牌设施金属结构件表面防腐处理应符合下列规定：

1 热浸镀锌防腐应符合下列要求：

1）构件采用热浸镀锌时，经电解酸洗处理的构件表面不应有毛刺、满瘤和多余结块，并不应有过酸洗或露铁等缺陷。

2）构件表面热浸镀锌的镀层镀覆量和锌层厚度应符合表10.4.5-1的规定，镀件的锌层应均匀、牢固。

表10.4.5-1镀层的镀覆量和锌层厚度

| 镀锌件厚度（mm） | 镀覆量（g/m2） | 锌层平均厚度（μm） |
| --- | --- | --- |
| <6 | >505 | ≥ 70 |
| ≥ 6 | >610 | ≥ 85 |

2 涂料涂装防腐应符合下列要求：

1） 采用防腐涂料涂装时，构件表面应采用除锈处理。构件表面的除锈等级应符合表10.4.5-2的规定。

表9.4.5-2各种底漆或防锈漆要求的最低除锈等级

| 涂料品种 | 除锈等级 |
| --- | --- |
| 油性酚醛、醇酸等底漆或防锈漆 | St2 |
| 高氯化聚乙烯、氯化橡胶、氯磺化聚乙烯、环氧树脂、聚氨酯等底漆或防锈漆 | Sa2 |
| 无机富锌、有机硅、过氯乙烯等底漆 | Sa2 1/2 |

2） 构件采用防腐涂料涂装时，底漆涂装遍数为2遍，面漆涂装遍数不应少于2遍，干漆膜总厚度应大于150 μm。底漆和面漆的搭配应符合表10.4.5-3的规定。

表10.4.5-3底漆和面漆配套要求

| 底漆 | 面漆 |
| --- | --- |
| 氧化铁红 | 油性漆、醇酸漆、酚醛漆、酯酸漆 |
| 环氧铁红 | 酯酸漆、醇酸漆、酚醛漆、氯化橡胶漆 |
| 环氧富锌 | 醇酸漆、酚醛漆、氯化橡胶漆、环氧漆、聚氨酯漆 |
| 无机富锌 | 环氧漆、聚氨酯漆 |

3）框架构件表面防腐涂装应在构件加工完成、检验合格后进行。表面防腐涂装后的构件再次加工时，应对加工面重新进行防腐处理。

3 釆用镀锌和静电粉末喷涂作涂装时，锌层的平均厚度不应小于70μm，静电粉末涂层厚度不应小于80 μm。

4 镀锌钢板制作的框架，焊道、制孔及断料边缘等部位必须进行打磨和局部抛光除锈，并应在涂装前做补锌处理。

10.5 设施安装

10.5.1 户外广告和店招标牌设施安装前，必须做好对地上、地下管线的了解和保护工作，安装位置与现有管线的距离应符合国家现行有关标准的规定。

10.5.2  户外广告和店招标牌设施上不应叠加结构、面板、画布。

10.5.3  户外广告和店招标牌设施釆用起重机械或其他方法吊装作业时，起重臂或构架最外端与10kV架空线路边线的垂直净距不应小于3m，水平净距不应小于2m，与低压导线或通信电缆净距不应小于1.5m。

10.5.4  户外广告和店招标牌设施安装时，应设置安全围护设施。高空作业必须符合现行行业标准《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80的规定。

10.5.5  户外广告和店招标牌设施金属结构安装时，应在基础混凝土达到设计强度后，再吊装上部结构件。结构吊装就位后，应及时安装保证结构稳定的支撑构件或临时支撑件。

10.5.6  户外广告和店招标牌设施现场安装焊缝质量应符合设计要求和本标准第9.4.4条的规定。构件焊接区表面潮湿或冰雪应清除干净，雨雪天气禁止露天施焊。风速不小于8m/s时（CO2气体保护焊风速大于2m/s时），焊接时应采取防风措施。现场焊接后，应对焊缝打磨除锈，并应补涂防腐涂料。

10.5.7  法兰盘连接节点处，法兰板接触面紧合率不应低于70%,且边缘最大间隙不应大于1.0mm。

10.5.8  构架地脚（或锚固）螺栓的连接应规范、齐全，螺母拧紧要求应符合下列规定：

1 釆用钢结构用高强度螺栓连接时，螺母拧紧扭矩应按现行国家标准《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205的规定执行；

2 采用化学锚栓锚固时，螺母拧紧扭矩应符合锚栓制造商的要求；

3 一般连接螺栓螺母拧紧扭矩应符合现行行业标准《工程机械装配通用技术条件》JB/T 5945的规定。

10.5.9  钢结构梁、柱安装允许偏差应符合表10.5.9的规定。

表9.5.9钢结构梁、柱安装允许偏差

| 项目 | 允许偏差 |
| --- | --- |
| 立柱垂直度 | ≤H/1000 |
| 横梁水平度 | ≤L/1000 |

注：H为高度，L为跨度。

10.5.10  LED广告显示屏安装应符合下列规定：

1  LED显示屏屏体安装前，应对显示屏安装杆（竖杆）进行验收，符合设计和本标准要求方可安装，并应符合表10.5.10 的规定：

表10.5.10 LED显示屏安装杆（竖杆）安装允许偏差

| 项目 | 允许偏差 |
| --- | --- |
| 相邻屏杆距离 | 屏体总宽度≤20m时，相邻杆距 偏差≤2mm，且总累积偏差≤3nun |
|  | 屏体总宽度＞20m时，相邻杆距 偏差≤2mm，旦总累积偏差≤5mm |
| 弧面显示屏安装杆（竖杆）的圆弧半径 | 0 〜-2mm |
| 圆柱形显示屏安装杆（竖杆）的圆柱直径 | 0 〜-3mm |

2 采用多个箱体组合的显示屏，箱体应以螺栓或其他有效 措施在屏杆或节点上固定和紧固。

3 LED显示屏的箱体与箱体、屏体与建筑结合部位应釆用 防水密封处理。

10.6 电气及防雷施工

10.6.1 户外广告和店招标牌设施的照明灯具、电器元件、电气控制箱和电气管线等户外安装工程和接地装置施工，应符合现行国家标准《建筑电气照明装置施工与验收规范》GB 50617、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50169的规定。

10.6.2 供电线缆采用热镀锌钢管敷设时，内径不应小于电缆外径的1.5倍，端口应设置橡胶或尼龙绝缘保护套圈，且线缆在管内不应有接头。热镀锌钢管的壁厚不应小于2.5mm，埋地敷设时埋深不宜小于0.7m。明敷于建（构）筑物或构架表面的热镀锌钢管，应采用管卡与构架可靠固定，管卡间的间距不应大于 1.5m。

10.6.3 照明线缆应敷设于导管内（铠装电缆除外），分路处应设置户外接线盒。

10.6.4 电气控制箱配电线路的线间和线对地间绝缘电阻值不应小于0.5MΩ,二次回路绝缘电阻不应小于1MΩ。

10.6.5 安装霓虹灯管必须采用专用绝缘支架固定，灯管与底板或字壳的距离、霓虹灯专用变压器的二次导线和灯管间连接的高压尼龙绝缘导线额定电压值，应符合现行国家标准《霓虹灯安装规范》GB 19653的规定。

10.6.6 LED显示屏的供电缆线与信号控制缆线应分开敷设。

10.6.7 LED显示屏正常使用时，在达到热平衡后，屏体结构的金属部分温升不应大于45k，绝缘材料温升不应大于70k。

10.6.8 户外广告和店招标牌设施防雷接地装置施工应按设计要求执行，接地系统宜形成等电位联结，并应符合现行国家标准《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB 50601的规定。

10.7 验收

10.7.1 户外广告和店招标牌设施施工完成进行竣工验收时，应按本标准要求做好测试数据和验收意见记录并签字确认。

10.7.2 分项验收应包括下列内容：

1 基础或支座、地脚或锚固螺栓施工质量；

2 金属结构件制作质量；

3 整体起吊的金属结构现场分段组装质量；防雷接地装置安装质量。

10.7.3 竣工验收应提交下列技术文件：

1 竣工图和设计变更文件；

2 原材料、半成品、构配件的质量保证书、合格证书、试验报告、CCC认证证书或强制性认证产品符合性自我声明；

3 基础及钢筋混凝土结构施工验收资料；

4 化学锚栓抗拔力检测报告；

5 隐蔽工程项目验收资料；

6 金属结构构件制作验收资料；

7 安装验收和质量评定资料；

8 电气、照明及防雷装置验收资料。

11 运行管理

11.1 一般规定

11.1.1 应加强户外广告和店招标牌设施的投放、保养、维修、安全 检查、更换、拆除、信息管理等日常管理工作，并应制定灾害性天气应急预案。在气候环境突变时，必须加强对户外广告和店招标牌设施的检查，并采取安全防护措施。

11.1.2 户外广告设施在设置期内，应每年进行安全检测。店招标牌设施在设置期内，宜每年进行安全检测。当发现户外广告和店招标牌设施有可能存在重大安全隐患时应进行安全检测。安全检测结果不符合规定的，应立即拆除或整改，整改后应重新进行安全检测。达到设计工作年限的，应予以拆除。

11.1.3 应加强城市户外广告设施信息管理。

11.2 维护保养

11.2.1 户外广告和店招标牌设施应定期进行日常检查，对基础及锚固、构架及连接、面板及围护、构架防腐、电气照明及防雷等存在的安全隐患应及时进行修复。

11.2.2 户外广告和店招标牌设施日常检查项目、检查频次、检查内容和要求应符合表11.2.2的规定。

表11.2.2户外广告和招牌设施日常检查项目、频次、内容和要求

| 序号 | 检查项目 |  | 检査频次 | 检査内容和要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础及地脚 螺栓 |  | 每半年 | 基础无开裂、倾斜，钢筋及地脚螺栓无外露、 松动、锈蚀，螺母无松动、锈蚀、缺失 |
| 2 | 锚固螺栓及 被依附体 |  | 每半年 | 被依附体结构无开裂、破损，锚固螺栓无外露、松动、锈蚀、缺失 |
| 3 | 构架及连接 |  | 每半年 | 杆件平直，无变形、脱落；焊缝完好，无裂纹；连接螺栓完好，无缺失、松动、锈蚀 |
| 4 | 面板及围护 |  | 每周 | 面板及围护完好，无渗水、变形、翘裂、脱落、 破损；扎绳管（杆）固定牢固，无脱落、锈蚀；画面材料完好，无破损、老化、褪色；显示单元固定完好，未松动 |
| 5 | 构架防腐 |  | 每年 | 涂层完好，无剥落、龟裂、风化；杆件无锈蚀 |
| 6 | 电气及照明 | 电气控 制系统 | 每月 | 电器件动作灵敏、绝缘完好、触点无碳化，接 地可靠；电缆、电线绝缘完好，无老化；金属箱 体及门扇接地（柱、桩）连接可靠；箱体固定可靠，无锈烂，防水防腐完好，门锁完好 |
|  |  | 照明 系统 | 每月 | 灯具完好齐全、固定无松动、接地可靠；灯杆 固定牢固；导管（电缆桥架）及接线盒接地可靠、固定完好，无缺失、破损；电线与构架绝缘措施完好 |
|  |  | 霓虹灯 装置 | 每月 | 灯管完好，无老化、破损，固定规范，无松动、缺失；镇流器金属外壳接地可靠，高压输出线绝缘规范、可靠 |
| 7 | 防雷设施 |  | 每月 | 防雷装置完好，无损坏；接闪器、引下线焊接良好，无脱落、无锈蚀；金属部分等电位联接良 好，无脱落、锈蚀，接地可靠；电涌保护器 （SPD）运行状态指示正常 |

11.2.3 在大风、大雪、暴雨、雷雨等灾害性天气来临前及发生后，应对户外广告和店招标牌设施进行专项安全检査，检查项目、检査内容和要求应符合本标准表11.2.2的规定。

11.2.4 户外广告和店招标牌设施的日常检查和维护保养应建立完善的台账记录。

11.3 安全检测

11.3.1 户外广告和店招标牌设施进行安全检测时，应收集该设施的竣工验收资料。

11.3.2 户外广告和店招标牌设施安全检测过程中现场检测或检查应 主要包括下列项目：

1 基础：基础或被依附体外观状况检测，钢筋外露及其锈蚀状况检测，地脚螺栓或锚固件拧紧程度、防松措施及其锈蚀状况检测，支座与基础贴合面状况检测，基础混凝土强度检测；

2 构架及连接：构架尺寸及其标高测量，材料截面尺寸测量，构架垂直度及水平位移检测，杆件变形检测，构架或杆件焊接状况检测（对接错位、节点焊缝质量），连接螺栓状况（拧紧 程度、防松措施）检测，法兰贴合面间隙状况检测；

3 面板及围护：底板、面框及其固定检查，灯布、扎绳管及其固定检査，显示单元固定状况检査；

4 结构防腐：构架或杆件锈蚀程度检测，涂层厚度、剥落及风化程度检测；

5 电气及照明：电气控制箱容量匹配及规范性检查，架空及埋地电源电缆设置状况检查，灯具、灯架接地及其固定检查，电线、电缆绝缘性能检查，导管、接线盒状况检査，接地措施和 绝缘电阻值检测；

6 防雷接地：防雷装置完好性检查，接闪器连接、锈蚀状况检査，电涌保护器（SPD）状况检查，接地电阻测量。

11.3.3 存在下列情况之一的户外广告和店招标牌设施应进行结构复核：

1 未提供结构设计资料的；

2 既有结构与设计资料不相符的；

3 受力构件被腐蚀后的壁厚不符合设计要求的；

4 对结构现状存在疑义的。

11.3.4户外广告和招牌设施结构复核，应以设计施工图及现场 测量的结构实际尺寸及材料截面为依据，并应根据本标准第8.2节、第8.3节要求，对结构强度、刚度和稳定性，以及基础的抗倾覆性、地脚螺栓的强度进行复核。

11.3.5户外广告设施安全检测应出具检测报告。检测报告应包括对结构的强度、刚度和稳定性，基础抗倾覆性及地脚螺栓强度的验算复核结论；对检测分项安全可靠性评定；对设施整体可靠性综合评定结论；报告有效期。

11.3.6户外广告设施安全检测分项评定除应符合本标准外，还应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205、《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB 50202、《建筑电气照明装置施工与验收规范》GB 50617和《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB 50601的规定。

11.3.7安全检测单位应建立并保存户外广告和店招标牌设施的检测档案。