| ICS | 040.93 |
| --- | --- |
| CCS | P40/44 |

32

江苏省地方标准

DB32/TXXXX—2023

建筑施工特种作业人员安全操作技能考核标准

Standardforsafetyoperationskillassessmentofspecialoperation

workersin buildingconstruction

2023-XX-XX发布

2023-XX-XX实施

江苏省市场监督管理局 江苏省住房和城乡建设厅  发布

单击或点击此处输入文字。

目  次

前言	I

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语	2

4 基本规定	2

5 建筑电工	6

6 建筑架子工	9

7 建筑起重信号司索工	12

8 建筑起重机械司机（塔式起重机)	15

9 建筑起重机械司机（施工升降机)	18

10 建筑起重机械司机（物料提升机)	21

11 建筑起重机械安装拆卸工（塔式起重机)	24

12 建筑起重机械安装拆卸工（施工升降机)	27

13 建筑起重机械安装拆卸工（物料提升机)	30

14 高处作业吊篮安装拆卸工	33

15 建筑焊工	35

16 建筑起重机械安装质量检验工（塔式起重机）	40

17 建筑起重机械安装质量检验工（施工升降机）	43

18 桩机操作工	46

19 建筑混凝土泵操作工	49

20 建筑施工现场场内叉车司机	53

21 建筑施工现场场内装载机司机	56

22 建筑施工现场场内翻斗车司机	60

23 建筑施工现场场内推土机司机	63

24 建筑施工现场场内挖掘机司机	66

25 建筑施工现场场内压路机司机	70

26 建筑施工现场场内平地机司机	73

27 建筑施工现场场内沥青混凝土摊铺机司机	76

28 附着式升降脚手架工	79

29 附着式升降脚手架工	84

30 盾构机司机	88

附录A	91

前   言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由江苏省住房和城乡建设厅提出。

本文件由江苏省住房和城乡建设厅归口。

本文件起草单位：江苏省住房和城乡建设厅执业资格考试与注册中心

本文件主要起草人：高  峰、金  强、曹立忠、魏僡燕、卓  立、江  南、张丽娟、陈敏、

张志平、苏正炼、蒋晓曦、刘钦燕、刘初蕾、谢杰然

建筑施工特种作业人员安全操作技能考核标准

1范围

本标准适用于江苏省建筑施工特种作业人员安全操作技能考核。

2规范性引用文件

GB 2811 头部防护 安全帽

GB5144 塔式起重机安全规程

GB5725安全网

GB6095 坠落防护 安全带

GB10055 施工升降机安全规程

GB 20891 非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）

GB 24543坠落防护安全绳

GB 24544 坠落防护 速差自控器

GB50194 建设工程施工现场供用电安全规范

GB55023 施工脚手架通用规范

GB 55034 建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范

GB/T 1955 建筑卷扬机

GB/T5031 塔式起重机

GB/T5082 起重机手势信号

GB/T5972 起重机钢丝绳保养、维护、检验和报废

GB/T5976 钢丝绳夹

GB/T6067.5起重机械安全规程 第5部分：桥式和门式起重机

GB/T14406通用门式起重机

GB/T19155 高处作业吊篮

GB/T20118 钢丝绳通用技术条件

GB/T25854 一般起重用D形和弓形锻造卸扣

GB/T26471塔式起重机安装、拆卸与爬升规则

GB/T26557 吊笼有垂直导向的人货两用施工升降机

GB/T 27546 起重机械滑轮

GB/T 29639 生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则

GB/T31052.3 起重机械检查与维护规程 第3部分：塔式起重机

GB/T 31439 公路交通安全设施设计规范

JGJ18钢筋焊接及验收规程

JGJ33 建筑机械使用安全技术规程

JGJ46 施工现场临时用电安全技术规范

JGJ59 建筑施工安全检查标准

JGJ80 施工高处作业安全技术规范

JGJ88 龙门架及井架物料提升机安全技术规范

JGJ130 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范

JGJ160 施工现场机械设备检查技术规范

JGJ196 建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程

JGJ 202 建筑施工工具式脚手架安全技术规范

JGJ215 建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程

JG/T 100塔式起重机操作使用规程

JG/T 546 建筑施工用附着式升降作业安全防护平台

JGJ/T 187 塔式起重机混凝土基础工程技术标准

JGJ/T231 建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架安全技术规范

JTG B01 公路工程技术标准

JTG 2112 城镇化地区公路工程技术标准

JB/T11699 高处作业吊篮安装、拆卸、使用技术规程

HJ 1014 非道路柴油移动机械污染物排放控制技术要求

DB32/T 4357建筑工程施工机械安装质量检验规程

3 术语

3.1 现场操作  on-site operation

考生在考核基地考试现场，按其申报的工种，对考核专用的设备或设施，按规定的操作项目，实施相应的组装、测试、驾驶、安装拆卸或搭设拆除等操作。

3.2 考评员  examiner

在安全操作技能考核过程中，对考生完成现场操作项目和口试的情况，按考核标准进行评分的人员。

3.3 考核基地安全员  safety officer of assessment center

在考核基地负责人的领导下，具体负责特种作业人员安全操作技能考核全程安全监督的人员。

3.4 制动试验标尺色区  colored area of the ruler in brake test

用于考生观察吊笼位置下滑情况的印有标尺并涂刷显色的区域。

3.5 三点接触  three-point contact

对于建筑施工现场场内机动车，考生在上机或下机的过程中，采用两手一脚或两脚一手的方法与机械接触。

3.6 建筑电工  electrician in building construction

在建筑施工现场从事临时用电作业的人员。

3.7 建筑架子工  scaffolder in building construction

在建筑施工现场从事落地式脚手架、悬挑式脚手架、模板支架、外电防护架、卸料平台、洞口临边防护等登高搭设、维护、拆除作业的人员。

3.8 建筑起重信号司索工  crane signalman in building construction

在建筑施工现场从事对起吊物体进行绑扎、挂钩等司索作业和起重指挥作业的人员。

3.9 建筑起重机械司机（塔式起重机）  crane operator in building construction（tower crane）

在建筑施工现场从事塔式起重机驾驶操作的人员。

3.10 建筑起重机械司机（施工升降机）  crane operator in building construction（construction hoist）

在建筑施工现场从事施工升降机驾驶操作的人员。

3.11 建筑起重机械司机（物料提升机）  crane operator in building construction（material hoist）

在建筑施工现场从事物料提升机驾驶操作的人员。

3.12 建筑起重机械安装拆卸工（塔式起重机）  installation and dismantling worker of crane in building construction（tower crane）

在建筑施工现场从事塔式起重机安装、附着、顶升和拆卸作业的人员。

3.13 建筑起重机械安装拆卸工（施工升降机）  installation and dismantling worker of crane in building construction（construction hoist）

在建筑施工现场从事施工升降机安装、附着、顶升和拆卸作业的人员。

3.14 建筑起重机械安装拆卸工（物料提升机） installation and dismantling worker of crane in building construction（material hoist）

在建筑施工现场从事物料提升机安装、附着和拆卸作业的人员。

3.15 高处作业吊篮安装拆卸工  installation and dismantling worker of hanging basket for high-altitude operations

在建筑施工现场从事高处作业吊篮安装和拆卸、升降、维护作业的人员。

3.16 建筑焊工  welder in building construction

在建筑施工现场从事金属板材和型材的热切割、钢筋间及钢筋与其它钢骨架间的电弧焊或电渣压力焊、幕墙骨架、埋件和支吊架制作及安装等无探伤要求部位焊接作业的人员。

3.17 建筑起重机械安装质量检验工（塔式起重机） installation quality inspector of crane in building construction（tower crane）

在建筑施工现场塔式起重机安装调试过程中从事安装质量检验作业的人员。

3.18 建筑起重机械安装质量检验工（施工升降机） installation quality inspector of crane in building construction（construction hoist）

在建筑施工现场施工升降机安装调试过程中从事安装质量检验作业的人员。

3.19 桩机操作工  pile driver operator

在建筑施工活动中，从事桩工机械操作的人员。

3.20 建筑混凝土泵操作工  concrete pump operator in building construction

在建筑施工活动中，从事各类混凝土输送泵、混凝土泵车操作的人员。

3.21 建筑施工现场场内叉车司机 forklift driver in building construction site

在建筑施工现场场内从事叉车驾驶操作的人员。

3.22 建筑施工现场场内装载机司机 loader driver in building construction site

在建筑施工现场场内从事装载机驾驶操作的人员。

3.23 建筑施工现场场内翻斗车司机 tipper truck driver in building construction site

在建筑施工现场场内从事翻斗车驾驶操作的人员。

3.24 建筑施工现场场内推土机司机 bulldozer driver in building construction site

在建筑施工现场场内从事推土机驾驶操作的人员。

3.25 建筑施工现场场内挖掘机司机  excavator driver in building construction site

在建筑施工现场场内从事挖掘机驾驶操作的人员。

3.26 建筑施工现场场内压路机司机 roller driver in building construction site

在建筑施工现场场内从事压路机驾驶操作的人员。

3.27 建筑施工现场场内平地机司机 grader driver in building construction site

在建筑施工现场场内从事平地机驾驶操作的人员。

3.28 建筑施工现场场内沥青混凝土摊铺机司机 asphalt paver driver in building construction site

在建筑施工现场场内从事沥青混凝土摊铺机驾驶操作的人员。

3.29 附着式升降脚手架工  operator of attached lift scaffold

在建筑施工活动中，从事附着式升降脚手架安装、提升、下降、调试、维护和拆除作业的人员。

3.30 桥（门）式起重机司机  bridge(gantry) crane driver

在建筑施工中，从事桥（门）式起重机操作的人员。

3.31 盾构机司机 shield machine driver

在隧道施工现场从事盾构机驾驶操作的人员。

4 基本规定

4.1 考核基地应具备组织江苏省建筑施工特种作业相应工种的安全操作技能考核能力。

4.2 考核基地应设置相应的考务管理职能部门，配备符合相应岗位要求的工作人员，建立安全操作技能考核规章制度和制定岗位责任制。每个工种的考核，至少应设置1组考评员，辅助考核人员设置应满足本标准规定，其他人员配置应满足考核工种相关规定和安全实施所需条件。

4.3 考核基地应具有满足与考核工种相适应的考核设施与器具，设施与器具的性能应符合现行相关规定，并支持使用技术先进、环境友好、数字智慧的设施与器具。考核用场内作业车辆应有发动机遥控熄火装置。设施与器具包括但不限于：现场操作考核或辅助考核用具，还应包括监控、音像和文字资料长期存储设施以及为考生准备的劳动保护用品等设施与器具。

4.4 考核基地应编制应急预案，按规定进行应急救援演练，并保存各项记录。

4.5 每场考核前，应编制相应工种考核专项方案，经考核基地负责人确认后实施，并按考核专项方案进行交底，同时做好记录。

4.6 考核基地应对考核设施器具和现场的机械设备、安全设施等进行经常性检查与维护，保证其处于完好状态。

4.7 考核基地应按工种设置考核流程并公开公示，流程节点包括但不限于：考核前设置安全隔离区、确定考生的考核顺序号、核验考生信息、指定考核工位等；考核中全程观察、当场评分、监护考生和随时应对突发情况等；考后考生撤至疏散区和对考核设备设施的恢复等。考核过程中设备设施出现故障或者发生异常情况的，应立即停止考核，排除故障和消除隐患后，方可继续考核。

4.8 考核基地应明确划分各工种独立的候考区、考核区和结束疏散区，并应在公共区域显著位置公示。

4.9 现场操作考核应在满足安全要求的场地内完成，考核工位或工区应单独设置，互不干扰，且应完全在监控设备设施的监控范围内。设置的工位数量，应满足考评员、考核基地安全员等正常考评和巡查、监护需求。

4.10 考评员、考核基地安全员等的站位点不得影响考生操作，且不影响全程观察、监护及自身的安全。

4.11 考评员应持有效资格证，两人一组共同验证考生身份证和准考证信息，与考生核对计时器后，各自独立评分。对于集体和团队协作的考核项目，单个考评组对应的被考操作小组应不超过6名考生，否则应增加考评组。

4.12 对于团队协作的现场操作考核项目，每3名考生至少应配备1名持相应工种操作资格证的人员辅助考核。

4.13 考生经安全技术理论考试合格后，方可参加安全操作技能考核。

4.14 考生应遵守考场纪律和考试规则，着装和使用劳动保护用品等应符合现行标准规定。考生有不听从指挥和安排、危险动作、弄虚作假等行为，应按规定处理。

4.15 计分和成绩判定应符合下列规则：

a）安全操作技能考核分现场操作和口试两部分，宜采用分组同时进行的方式。现场操作和口试均实行百分制，综合得分中现场操作部分权重为80%，口试部分权重为20%，得70分及以上为通过；

b）两名考评员评分的平均值为考生安全操作技能考核最终得分；

c）考核时长以考评员宣布开始考核至规定时长或学员报告考核完成为止。考生超过规定考核时长，在规定时长以外的操作或回答不计分。现场操作考核分段计时的或考核暂停的，分段间隔和暂停时长不计入考核时长，由考评员按实际情况掌握；

d）评分表的每项得分不超过该项分值，扣分扣完为止。有区间要求的评分，如没有注明，均不含起始限值；

e）考生在考核过程中有否决项情形的，则安全操作技能考核应不通过；

f）口试题每题分值为20分，考核时长为10分钟，从江苏省建筑施工特种作业人员口试考核系统中随机抽题，考评员根据考核标准，在《建筑施工特种作业人员口试考核评分表》中评分，参见附录A.1表。

4.16 口试应在独立的口试室完成。口试室应光线明亮，通风良好，便于通行和疏散，能满足用于识别判断实物零部件布置展示的要求。

4.17 口试室内用于考核的实物零部件应满足下列要求：

a）应大部分使用不影响辨识、有缺陷或报废的零部件；

b）电器、零部件上有原始名称标牌时，应去除或遮盖；

c）遵循大件、重件放在置物架底层或不放在置物架上的原则。

4.18 配置口试用的计算机等设备设施应满足系统运行要求。

4.19 口试考试流程应设置下列关键流程节点：

a）考生按顺序进入口试室，在规定位置就坐；

b）考评员核实考生信息确认无误后，考生开始抽题并按顺序答题；

c）考评员做好答题记录，及时评分；

d）完成口试或到规定时长后，考评员宣布结束考核，考生从规定通道离开。

4.20 考核基地安全员应持有建筑施工企业“安管人员”安全生产考核合格证等有效证书。

4.21

遇雨、雪、雾、霾、冰冻等气候或室外35℃及以上高温时，应停止室外考核项目。当风速超过8.0m/s时，应停止室外起重机操作、安装或拆卸、架设或搭设、拆除等考核项目。

5 建筑电工

5.1 现场操作

5.1.1 考核要点内容应包括下列内容：

a) 考生个人的安全行为；

b) 触电应急处置能力；

c) 建筑施工现场临时用电系统组装、设置和检查、测试、维护等知识和技能；

d) 建筑施工现场临时用电安全操作程序和作业规范；

e) 操作熟练程度。

5.1.2 考核流程设置应符合下列规定：

a) 考生在组装总配电箱和设置临时用电系统、纠错和临时用电设备故障排除考核项目前，应关闭工位总电源并验电，悬挂“禁止合闸、有人作业”的警示牌；

b) 考生在完成组装总配电箱和设置临时用电系统、纠错和临时用电设备故障排除考核项目后，应经考核基地安全员检查确认后，方可为系统及设备通电；

c) 室外操作项目应设置流程节点；

d) 考核基地安全员应全程监督和旁站建筑电工的现场安全操作技能考核。

5.1.3  考核所需设施与器具应符合下列规定：

a) 建筑电工现场操作考核项目应在消防设施齐全的室内进行，场所应满足空气流通、光线明亮、通道顺畅和疏散方便等要求；

b) 室内考核操作工位应划分清晰，布置合理。工位间设置的用电负荷应互不相同，且互不干扰；

c) 考核使用的总配电箱、分配电箱、末端箱以及电器、电线电缆、电气设备、测量仪表、智能控制电器、辅助考核用器材等，应符合现行相关规定；

d) 建筑电工安全操作技能考核所需电气用品、测量工具和仪器、电工工具等辅助用具应符合表1的要求。

表1  建筑电工现场安全操作技能考核所需的器具

| 名称 | 规格型号 | 数量 | 技术要求 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配套总配电箱、分配电箱和专用开关箱 | 配置五个不同等级的供电总容量，最低为50kVA | 五个供电容量等级各1套 | 总配电箱、分配电箱出线不少于两路，其它符合现行相关规定 | 组装总配和临时用电系统设置用 | 模拟五个工位的线路总容量 |
| 临时用电系统图和电器装 配图 | A3幅面 | 各5张/按需 | 分别标注50kVA以上五个供电总容量等级 | 临时用电系统设置考核工位用 | 五个工位 |
| 电动机 | / | 5台以上 | 三相交流 | 临时用电系统设置考核工位用 | / |
| 分配电箱和专用开关箱等临时用电设备系统 | 按实物，提供电气原理图和电器装配图。 | 5套/按需 | 可设置漏电、开路、短路、电器等各种互不相同的故障和错误 | 纠错和故障排除考核工位用 | 五个工位 |
| 电工工具 | 以实物为准 | 5套/按需 | 符合现行规定 | 考生操作 | 满足考核需要 |
| 自动体外除颤器（AED） | 以实物为准 | 1台或以上 | 又称：自动体外电击器 | 触电应急处置考核用 | 模拟操作或口述 |
| 模拟人体 | 以实物为准 | 1个或以上 | 符合现行规定 | 可作为触电应急处置考核用 | / |
| 万用表 | 机械式和数字式 | 5套/按需 | 标定合格 | 测量用 | / |
| 兆欧表 | 500V | 5个以上 | 标定合格 | 测量用 | / |
| 接地电阻测 试仪 | 以实物为准 | 5个以上 | 标定合格 | 测量用 | 提供两组接 地极 |
| 漏电保护器测试仪 | 以实物为准 | 5个以上 | 标定合格 | 测量用 | / |
| 其它考核用 器具 | 以实物为准 | 若干 | 符合现行规定 | 各操作项目配 套用 | 如：绝缘垫、灭火器、智能断路器、漏电保护器、线缆等电器 |

5.1.4 考核方法应符合下列规定：

a）穿戴、使用个人安全和劳动防护用品；

b）触电应急处置；

c）组装总配电箱和设置临时用电系统；

d）临时用电系统按图纠错；

e）临时用电设备故障排除；

f）测量仪表使用操作；

g）收工撤离。

5.1.5 触电应急处置项目考核时长为5分钟，组装总配电箱和设置临时用电系统项目考核时长为90分钟，临时用电系统纠错项目考核时长为5分钟，用电设备故障排除项目考核时长为15分钟，测量仪表使用操作项目考核时长为5分钟。

5.1.6应按下列考核评分标准评分：

a) 建筑电工现场操作考核评分标准应符合表2规定。建筑电工现场操作考核评分表应符合附录表43要求。

表2  建筑电工现场操作考核评分标准

| 序号 | 考核项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 个人防护 | 正确穿戴、使用个人安全和劳动防护用品 | 5 |
| 2 | 触电现场应急 处置 | 现场正确处置触电模拟人 | 10 |
|  |  | 心肺复苏成功 | 5 |
|  |  | 正确模拟操作AED并口述操作方法 | 5 |
| 3 | 组装总配电箱和设置临时用电系统 | 根据图纸正确组装总配电箱电器元件，将总配电箱、分配电箱、专用开关箱与用电设备正确连接 | 25 |
|  |  | 通电试验前，测试线路短路情况 | 5 |
| 4 | 测量仪器使用 | 正确操作万用表、兆欧表、漏电保护器测试仪、接地电阻测试仪 | 20 |
| 5 | 临时用电系统错误纠正 | 找出错误点并进行纠正 | 10 |
| 6 | 电气故障排除 | 找出并排除故障点 | 10 |
| 7 | 收工撤离 | 断电挂牌，清理各工位，整理放置好各物料等 | 5 |
| 合计 |  |  | 100 |

b)否决项。考生有下列情形之一，应不通过，并说明原因：

1）无个人安全防护的；

2）心肺复苏时未断电或未将触电者安全脱离带电体情况下实施抢救的；

3）操作前未切断工位总电源，未悬挂“禁止合闸、有人作业”警示牌的；

4）组装总配箱和设置临时用电系统操作前未用验电笔验电的。

5.2 口试

5.2.1 口试要点内容应包括：

a) 施工现场临时用电TN-S、TN-C、TN-C-S、TT系统知识；

b) 施工现场临时用电专项方案、安全技术档案知识；

c) 安全标识识别、电气防火措施知识；

d) 外电防护、防雷等施工现场安全用电知识；

e) 智能终端的应用和用电智能管理、维护等。

5.2.2口试所需设施与器具应符合下列要求：

a) 配备隔离开关、交流接触器、断路器、热继电器、熔断器、智能控制电器、三联按钮等元器件若干；

b) 配备智能电表、万用表、兆欧表、电阻、三相交流异步电机等；

c) 施工现场的安全标识图牌、安全防护用品等。

5.2.3口试方法应符合下列规定：

a) 应以文字、图示或影像资料、实物等设置考题形式；

b) 应设置安全标识识别、电器部件判废、故障识别判断、智能电器控制系统使用知识、电工作业现场隐患排查和维护等题类。

6 建筑架子工

6.1 现场操作

6.1.1考核要点内容应包括下列内容：

a) 考生个人的安全行为；

b) 各类建筑脚手架基本构造及构造要求的知识；

c) 建筑施工脚手架构配件检查方法与验收要求的知识；

d) 建筑施工脚手架搭设与拆除操作技能和安全技术规程。

6.1.2考核流程设置应符合下列规定：

a) 考生完成第一步架体搭设，设置连墙件或抛撑、爬梯后，进行校正，经安全员检查确认后，方可搭设第二步架体。以后每步架体的搭设或拆卸，均应经安全员检查确认后，方可进行下道工序；

b) 拆卸爬梯、架体和连墙件等前，应经考核基地安全员检查确认同意，方可进行下道工序；

c) 架体实体纠错的分段考试，考生应在隔离场所单独完成；

d) 考核基地安全员应全程监督和旁站建筑架子工的现场安全操作技能考核。

6.1.3考核所需设施与器具应符合下列要求：

a) 考核场地应坚实、平整、无扬尘等，大小应满足脚手架搭设考核要求。距操作区域周围不小于6米的位置，应设置隔离围栏；

b) 有满足本标准考核架体设置刚性连墙件的建筑物或构筑物，有存放考核架体物料的仓库或区域；

c) 配备满足搭设一字型或L型4步5跨双排落地式扣件式钢管脚手架和一层操作层的物料；

d) 配备设置一组2排２跨2步、步距为1.5m、跨距和排距为1.2m～1.5m具有安全隐患的承插型盘扣式钢管模板支架实体应符合图1要求；

图1  承插型盘扣式钢管模板支架（查找安全隐患架）

e) 配备满足搭设脚手架作业的手锤和扳手若干，经查验合格的扭力扳手、钢卷尺、水平尺各1把，系绳、铅丝若干，安全帽、安全带、手套、劳保鞋等器具和防护用品。

6.1.4考核方法应符合下列规定：

a) 6～8名考生编为一组，按分工参加安全操作技能考核，并适时调换考生的操作岗位，共同完成下列操作项目：

1）穿戴、使用个人安全和劳动防护用品；

2）现场安全检查；

3）按图搭设与拆除4步5跨双排落地式钢管脚手架；

4）设置一层作业层；

5）收工撤离。

b) 考生单独完成承插型盘扣式钢管模板支架实体安全隐患查找和现场制订整改措施的考核项目。

6.1.5考核时长应符合下列规定：

本工种每组考生现场操作考核总时长120分钟，其中每项考核时长应遵守以下规定：

1）每组考生共同搭设与拆除双排落地式钢管脚手架时长为80分钟；

2）考生进行实体安全隐患查找的时长为5分钟。

6.1.6应按下列考核评分标准评分：

a) 建筑架子工现场操作考核评分标准应符合表3规定。建筑架子工现场操作考核评分表应符合附录表44要求。

表3  建筑架子工现场操作考核评分标准

| 序号 | 项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 个人防护 | 正确穿戴、使用个人安全和劳动防护用品 | 5 |
| 2 | 安全检查和安全 作业 | 脚手架搭设前，检查识别作业现场危险源和确认构件等物料情况；作业时行为安全 | 5 |
| 3 | 搭设 脚手架 | 按搭设脚手架类别和相应技术规范设置架体基础；选用的构配件质量符合相应技术规范要求；按相应安全技术规范规定进行搭设作业 | 45 |
|  |  | 架体结构尺寸、杆件、连墙件、剪刀撑、爬梯等的设置符合现行规定 |  |
|  |  | 按现行规定和规范要求设置作业层；正确使用扭力扳手工具，按照相应技术规范规定查验架体安装质量和紧固件预紧力 |  |
| 4 | 拆除 脚手架 | 按现行安全技术规范的规定由上而下逐层拆除；同层杆件和构配件按先外后内的顺序拆除 | 25 |
|  |  | 剪刀撑、横向斜撑等加固杆件在拆卸至该部位时拆除；连墙件随架体逐层、同步拆除；未将整层或数层连墙件拆除后再拆卸架体；分段拆除时，先对未拆除部分采取加固措施后再进行架体拆除；作业中，架体的悬臂高度不超过2步 |  |
|  |  | 拆除作业中服从岗位调整，无交叉作业，无高空抛掷拆除后的架体材料和构配件 |  |
| 5 | 纠错 | 架体安全隐患查找5处，正确叙述整改方法 | 15 |
| 6 | 收工撤离 | 清理现场，按要求归置物料和工具等 | 5 |
| 合计 |  |  | 100 |

b) 否决项。考生有下列情形之一，应不通过，并说明原因：

1）无个人安全防护的；

2）现场操作过程中，掉落杆件和脚手板或钢笆片等大件的。

6.2 口试

6.2.1口试要点内容应包括：

a) 建筑施工安全生产基础知识；

b) 各类脚手架基本构造及技术要求；

c) 各类脚手架构配件及部件判废、识别；

d) 各类脚手架安全隐患识别与判断识别、紧急情况处置方法等；

e) 建筑架子工安全技术操作规程及岗位职责。

6.2.2口试所需设施与器具应符合下列要求：

a) 考核场所应配备脚手架的构配件等实物，包括但不限于：脚手架构配件、围护物件、工具用具、安全防护用品等；

b) 施工现场的安全标识图牌、安全防护用品等。

6.2.3口试方法应符合下列规定：

a) 应以文字、图示或影像资料、实物等设置考题形式；

b) 应设置施工现场安全标识辨别、安全隐患识别、构配件判废、架体构造技术、紧急情况处置、操作规程和岗位职责等题类。

7 建筑起重信号司索工

7.1 现场操作

7.1.1考核要点内容应包括下列内容：

a) 考生个人的安全行为；

b) 选择、制作索具知识；

c) 估算吊物重量、判断重心能力；

d) 检查吊具、司索操作及指挥信号能力；

e) 安全操作程序、作业规范；

f) 操作熟练程度。

7.1.2考核流程设置应符合下列规定：

a) 吊运实物操作项目考核时，辅助用起重机及其操作司机、考生在吊运实物前应经考核基地安全员的检查确认；

b) 应对操作项目进行合理分段编排，缩短分段考核项目的间隔时间。

7.1.3考核所需设施与器具应符合下列要求：

a) 配备技术性能符合现行相关规定的成套整装起重机；

b) 考核场地应平整、坚实、无扬尘等，大小应满足起重吊装考核要求。距操作区域周围不小于6m的位置，应设置隔离围栏，无影响起重机回转的障碍物；

c) 配置安全操作技能考核所需的吊物、索具等辅助用具应符合表4要求。

表4  建筑起重信号司索工安全操作技能考核所需的器具

| 名称 | 规格型号 | 数量 | 技术要求 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢丝绳、钢丝绳夹 | / | 4m左右长的钢丝绳3根、钢丝绳夹 20只 | 钢丝绳夹中可加供判别用的报废绳夹等 | 制作钢丝绳夹装置及破断拉力、许用拉力计算 | 各三种及以上 |
| 吊物 | 300kg～2000kg | 3件及以上 | 应有异形构件 | 吊重实物重心判定、重量估算、可被绑扎（捆） | 木质构件、钢管、钢筋、混凝土预制件、钢构件等 |
| 起重钢丝绳索具及配套卸扣等 | / | 3套及以上 | 配套完好起重吊索具，可加供判别用报废吊索具 | 捆扎吊物 | 与吊物配套的钢丝绳索具及卸扣 |
| 非钢质绳索 | / | 二根以上 | 便于绳扣制作 | 绳扣制作 | 麻绳或化学纤维绳等 |
| 钢丝绳 参数表 | / | 按需 | 《钢丝绳通用技术条件》GB/T20118 | 破断拉力、许用拉力计算参数 | / |
| 其它 | / | 按需 | / | 辅助用 | 尺、纸、笔、计算器和桌椅、棚等 |

7.1.4 考核方法应符合下列规定：

a）穿戴、使用个人安全和劳动防护用品；

b）计算钢丝绳破断拉力、许用拉力；

c）制作钢丝绳绳夹装置、非钢质绳绳扣；

d）判定吊物重心、估算重量；

e）检查作业环境和绑扎（捆）吊物、检查起重吊钩并挂钩；

f）吊运实物；

g）收工撤离。

7.1.5 考核总时长为30分钟，分段考核时间间隔由考评员掌握。

7.1.6应按下列考核评分标准评分：

a) 建筑起重机械信号司索工现场操作考核评分标准应符合表5规定。建筑起重机械信号司索工现场操作考核评分表应符合附录表45要求。

表5  建筑起重机械信号司索工现场操作考核评分标准

| 序号 | 项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 个人防护 | 正确穿戴、使用个人安全和劳动防护用品 | 5 |
| 2 | 破断、许用拉力计算 | 钢丝绳破断拉力计算 | 15 |
|  |  | 钢丝绳许用拉力计算 |  |
| 3 | 估算重量 | 随机抽取一种实物，估算其重量 | 10 |
| 4 | 重心判断 | 随机抽取一种实物，判断其重心 | 10 |
| 5 | 绳扣制作 | 随机制作二种形式的绳扣 | 5 |
| 6 | 制作绳夹 装置 | 选用与钢丝绳相匹配的绳夹 | 20 |
|  |  | 绳夹数量 |  |
|  |  | 绳夹设置的方向 |  |
|  |  | 绳夹间距 |  |
|  |  | 绳头长度 |  |
| 7 | 吊运实物 | 环境安全检查、吊重绑扎（捆）、吊钩检查及挂钩 | 30 |
|  |  | 考生指挥站位 |  |
|  |  | 指挥吊物吊运就位和解索摘钩，吊运结束 |  |
| 8 | 收工撤离 | 指挥起重机回到起始位置，清理现场，归置物料和工具等 | 5 |
| 合计 |  |  | 100 |

b) 否决项。考生有下列情形之一，应不通过，并说明原因：

1）无个人安全防护的；

2）起重臂下方有与考核无关人员停留、工作或通过，未指挥起重机司机停止操作的。

7.2 口试

7.2.1口试要点内容应包括：

a) 建筑施工现场安全生产知识；

b) 建筑起重机械的起重性能，建筑起重机械常见安全隐患识别，起重吊具及索具等检查和维护知识；

c) 对吊具、索具、钢丝绳及滑轮等相关部件性能及可靠性的判定、紧急情况处置的能力；

d)起重吊运规则和司索、信号技术规程规范；

e) 操作人员的岗位职责。

7.2.2口试所需设施与器具应符合下列要求：

a) 口试现场应配备建筑起重机械器具、零部件、吊索及索具类，包括但不限于：索具、吊具、滑轮、钢丝绳、起重葫芦等；

c) 施工现场的安全标识图牌、安全防护用品等。

7.2.3口试方法应符合下列规定：

a) 应以文字、图示或影像资料、实物等设置考题形式；

b) 应设置吊索具、相关零部件识别判断、紧急情况处置和现场检查维护及安全操作技术知识等题类。

8 建筑起重机械司机（塔式起重机)

8.1 现场操作

8.1.1考核要点内容应包括下列内容：

a) 考生个人的安全行为；

b) 现场安全检查知识；

c) 识别指挥信号；

d) 安全操作程序、动作规范；

e) 操作熟练程度。

8.1.2考核流程设置应符合下列规定：

a) 考生送电和攀爬登机，应在考核基地安全员的监护下进行；

b) 在考生鸣笛发出准备完成的信号时，辅助的信号司索工方可指挥考生操作塔式起重机在A点越障起吊和越障投放（落钩）。

8.1.3考核所需设施与器具应符合下列要求：

a) 技术性能符合现行相关规定的成套整装塔式起重机，起升高度为20m~30m；

b) 考核场地应平整、坚实、无扬尘等，大小应满足操作项目的考核要求。距操作区域周围不小于6m的位置，应设置隔离围栏，无影响塔式起重机回转的障碍物；

c) 现场应配置安全操作技能考核所需的吊物、标志杆等辅助用具应符合表6要求。

表6  建筑起重机械司机（塔式起重机）安全操作技能考核所需的器具

| 名称 | 规格型号 | 数量 | 技术要求 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水箱 | 外形尺寸1m×1m×1m （长×宽×高） | 1件 | 吊钩距箱口1m，水面距箱口200mm | 吊物 | 钢制品，刷警示色，含符合规定的吊索具 |
| 标杆 | 高2m，直径20mm～30mm | 24根 | 刷警示色 | 绕杆用 | / |
| 底座 | 直径300mm，厚度10mm | 24只 | 铁质 | 插标杆用 | / |
| 立柱 | 高度1m | 1根 | / | 击落物体用 | 间隔设置 |
|  | 高度1.5m | 1根 | / | 击落物体用 |  |
|  | 高度1.8m | 2根 | / | 击落物体用 |  |
| 柱顶 物体 | 外形尺寸（长×宽×高）200mm×200mm×300mm | 4块 | 刷警示色，重约1.5㎏ | 被击落用 | 竖起在立柱顶上 |
| 遮挡物 | 外形尺寸2.5m×2.5m×3m（长×宽×高） | 2件 | 为U型，中心点与圆心重合 | 越障起降用 | 未遮蔽面与臂架垂直且朝向场地外 |
| 速差自控器 | 20m及以上 | 2件 | 宜钢丝绳式 | 人员攀登上下用，斜爬梯可不设置 | 符合GB24544 |
| 其它 | / | 按需 | / | 辅助用 | 如可视化吊钩、安全监控装置等 |

8.1.4 考核方法应符合下列规定：

a）穿戴、使用个人安全和劳动防护用品；

b）作业环境和机械设备的安全检查；

c）吊物定点投放；

d）吊物绕杆；

e）吊物击落物体；

f）收工撤离。

图2  塔式起重机司机现场操作考试平面示意图

8.1.5考核总时长为40分钟（含攀登和下机）。其中考生鸣笛示意准备完成，从信号司索工发出指令开始计时，至考生完成定点投放、绕杆和击落物体操作项目，收起吊钩起重臂停到B点止，考生应在10分钟内完成。

8.1.6应按下列考核评分标准评分：

a) 建筑起重机械司机（塔式起重机）现场操作考核评分标准应符合表7规定。建筑起重机械司机（塔式起重机）现场操作考核评分表应符合附录表46要求。

表7  建筑起重机械司机（塔式起重机）现场操作考核评分标准

| 序号 | 项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 个人防护 | 正确穿戴、使用个人安全和劳动防护用品 | 5 |
|  |  | 正确使用速差自控器 | 3 |
| 2 | 现场安全 检查 | 在地面检查塔式起重机安全工作环境和基础、电源等，正确简述检查要点 | 12 |
| 3 | 起吊前准备 | 确认开关箱完好后送电，攀登过程中应检查结构件和连接情况等，检查电缆、各工作机构、制动器、钢丝绳等 | 15 |
|  |  | 送电前，确认控制手柄、急停按钮和仪表指示等 |  |
|  |  | 各机构检查后，作业前，进行空载运转 |  |
|  |  | 回转、变幅和吊钩升降等动作前，发出音响信号示意 |  |
| 4 | 定点 投放 | 按程序进行试吊 | 25 |
|  |  | 吊物投入内圆（B点） |  |
|  |  | 定点下降途中停顿在二次内 |  |
|  |  | 越障起吊和越障投放（落钩），吊物在中圆内（A点、C点），未碰遮挡物 |  |
| 5 | 绕杆和击落物体 | 未碰杆 | 20 |
|  |  | 未碰倒杆 |  |
|  |  | 未碰立柱 |  |
|  |  | 击落物体 |  |
| 6 | 其它 | 按指挥信号操作 | 15 |
|  |  | 吊物稳定或晃动轻微 |  |
|  |  | 起重臂和重物下方有人停留、工作或通过，应停止操作 |  |
| 7 | 收工 撤离 | 停机时，收起吊钩到B点位置停靠等，将每个控制器拨回零位的，依次断开各开关的，关闭操作室门窗 | 5 |
| 合计 |  |  | 100 |

b) 否决项。考生有下列情形之一，应不通过，并说明原因：

1）无个人安全防护的；

2）回转途中未停稳，立即反向回转的。

8.2 口试

8.2.1口试要点内容应包括：

a) 建筑施工现场安全生产知识；

b) 塔式起重机安全装置、智能设备设施知识和常见安全隐患识别；

c) 对塔式起重机主要部件性能及可靠性的判定、常见故障识别和判断、紧急情况处置的能力；

d) 各机构的工作原理；

e) 操作人员的岗位职责。

8.2.2口试所需设施与器具应符合下列要求：

a) 口试现场应配备塔式起重机的部分零部件，包括但不限于：机械零部件类、安全防护装置类、电器类和智能设施等；

b) 施工现场的安全标识图牌、安全防护用品等。

8.2.3口试方法应符合下列规定：

a) 应以文字、图示或影像资料、实物等设置考题形式；

b) 应设置零部件判废、故障识别判断、紧急情况处置和建筑施工现场塔式起重机安全检查维护、智能设施使用及相关安全技术知识等题类。

9 建筑起重机械司机（施工升降机)

9.1 现场操作

9.1.1 考核要点内容应包括下列内容：

a) 考生个人的安全行为；

b) 现场安全检查知识；

c) 安全操作程序、动作规范；

d) 操作熟练程度。

9.1.2考核流程设置应符合如下规定：

考生送电和操作手柄前，应在考核基地安全员的监护下进行。

9.1.3考核所需设施与器具应符合下列要求：

a) 技术性能符合现行相关规定的成套整装的SC系列人货两用施工升降机，行程高度大于20m；

b) 距操作区域周围不小于6m的位置，应设置隔离围栏；

c) 现场应配置安全操作技能考核所需的停靠层站平台、测量标志、测量制动试验标尺色区等辅助用具应符合表8要求。层站平台与施工升降机的防护等应符合《吊笼有垂直导向的人货两用施工升降机》（GB/T26557）的要求。

表8 建筑起重机司机（施工升降机）安全操作技能考核所需的器具

| 名称 | 规格型号 | 数量 | 技术要求 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 层站平台 和层门 | 底部停靠点向上5.6m为第一层停靠点，依次向上每隔3.6m为第二、三层停靠点，层站平台宽度大于吊笼出料门宽0.5m左右，进深宜小于1m | 3层，3套层门和平台 | 稳固可靠，符合现行规定 | 升降机停靠点 | 底部停靠的位置为底层，底层向上依次为一层、二层、三层 |
| 测量标志 | 高250mm | 4处 | 层站平台停靠点上下依次设置20mm、50mm、100mm标尺 | 停靠位置偏差的判定 | 3个层站平台处及底部停靠点基准位置 |
| 制动试验标尺色区 | 1m高，常用测量标尺，印刷在色区内 | 1处 | 标尺色区底在吊笼底部停靠点向上1m处 | 检查制动器的情况用 | 安装在司机室正面 |

9.1.4 考核方法应符合下列规定

a）穿戴、使用个人安全和劳动防护用品；

b）作业环境和机械设备的安全检查；

c）制动试验；

d）上行操作；

e）下行操作；

f）收工撤离。

9.1.5 考核时长为8分钟。

9.1.6应按下列考核评分标准评分：

a) 建筑起重机械司机（施工升降机）现场操作考核评分标准应符合表9规定。建筑起重机械司机（施工升降机）现场操作考核评分表应符合附录表47要求。

表9  建筑起重机械司机（施工升降机）现场操作考核评分标准

| 序号 | 项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 个人 防护 | 正确穿戴、使用个人安全和劳动防护用品 | 5 |
| 2 | 作业前现场安全检查 | 登机前，检查吊笼运行通道、层门、随行电缆、护线圈、附墙架、缓冲器、围栏、开关箱、传动板、安全钩、滚轮、背轮等，正确简述检查要点 | 18 |
|  |  | 检查外围栏门机械电气联锁装置，检查外围栏电控箱、灭火器、门限位、天窗限位、极限限位、行程限位和安全防坠器等，正确回答考评员的提问 |  |
|  |  | 试验操作台急停开关、操作手柄等 |  |
| 3 | 制动 试验 | 在操作手柄前，鸣电铃 | 12 |
|  |  | 操作手柄稳定，吊笼运行平稳 |  |
|  |  | 吊笼底部在制动试验标尺色区内停机满10秒，并检查吊笼下滑情况；再次上行前鸣电铃 |  |
| 4 | 上行 操作 | 在第二层站停靠，误差在±20mm以内 | 24 |
|  |  | 打开并关好吊笼出料门和层站平台门 |  |
|  |  | 在第三层站停靠，误差在±20mm以内 |  |
|  |  | 打开并关好吊笼出料门和层站平台门，下行前鸣电铃 |  |
| 5 | 下行 操作 | 在第一层站停靠，误差±20mm以内 | 21 |
|  |  | 打开关好吊笼出料门和层站平台门，下行前鸣电铃 |  |
|  |  | 到达底部停靠，误差±20mm以内 |  |
| 6 | 收工 撤离 | 吊笼上下行途中，均在规定停靠点停靠 | 20 |
|  |  | 操作手柄归零位，关拔电门钥匙、关吊笼门、外围栏门等 |  |
|  |  | 依次切断电源，检查施工升降机，交钥匙 |  |
| 合计 |  |  | 100 |

b) 否决项。考生有下列情形之一，应不通过，并说明原因：

1）无个人安全防护的；

2）未打开或关闭层站平台门；

3）在规定停靠点外停机超过2次（不含）以上；

4）吊笼运行触动上下限位开关。

9.2 口试

9.2.1 口试要点内容应包括：

a) 建筑施工现场安全生产知识；

b) 施工升降机安全装置、智能设备设施和常见安全隐患识别；

c) 对施工升降机主要部件性能及可靠性的判定、常见故障识别和判断、紧急情况处置的能力；

d) 各机构的工作原理；

e) 操作人员的岗位职责。

9.2.2口试所需设施与器具应符合下列要求：

a) 口试现场应配备施工升降机的部分零部件，包括但不限于：机械零部件类、安全防护装置类、电器类等；

b) 施工现场的安全标识图牌、安全防护用品等。

9.2.3 口试方法应符合下列规定：

a) 应以文字、图示或影像资料、实物等设置考题形式；

b) 应设置零部件判废、故障识别判断、紧急情况处置及自动平层和自动驾驶系统、建筑施工现场施工升降机安全检查维护及相关安全技术知识等题类。

10 建筑起重机械司机（物料提升机)

10.1 现场操作

10.1.1 考核要点内容应包括下列内容：

a) 考生个人的安全行为；

b) 现场安全检查知识；

c) 安全操作程序、动作规范；

d) 操作熟练程度。

10.1.2 考核流程设置应符合如下规定：

考生送电和操作手柄前，应在考核基地安全员的监护下进行。

10.1.3考核所需设施与器具应符合下列要求：

a) 技术性能符合现行相关规定的成套整装龙门架式或井架式物料提升机，安装高度15m以上25m以下；

b) 距操作区域周围不小于6m的位置，应设置隔离围栏；

c) 现场应配置安全操作技能考核所需的停靠层站平台、测量标志等辅助用具应符合表10要求。

表10  建筑起重机械司机（物料提升机）安全操作技能考核所需的器具

| 名称 | 规格型号 | 数量 | 技术要求 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 层站平台 | 层高3m左右，宽度大于吊笼出料门0.5m以上。 | 3层 | / | 吊笼停靠点 | 底部停靠的位置为底层，底层向上依次为一层、二层、三层 |
| 测量标志 | 高400mm | 4处 | 模拟层站平台停靠点上下依次设置、50mm、100mm、200mm标尺 | 停靠位置偏差的判定 | 3个层站平台处及底部停靠点基准位置 |
| 砝码 | 20kg/块或 25kg/块 | 10块或8块 | 均匀放在吊笼内 | 吊篮内堆载 | / |
| 操作棚 | / | / | 全高度目视到物料提升机的整体情况 | / | / |

10.1.4 考核方法应符合下列规定：

a）穿戴、使用个人安全和劳动防护用品；

b）作业环境和机械设备的安全检查；

c）上行操作；

d）下行操作；

e）收工撤离。

10.1.5 考核时长应符合如下规定：

考核时长为5分钟。

10.1.6 应按下列考核评分标准评分：

a) 建筑起重机械司机（物料提升机）现场操作考核评分标准应符合表11规定。建筑起重机械司机（物料提升机）现场操作考核评分表应符合附录表48要求。

表11  建筑起重机械司机（物料提升机）现场操作考核评分标准

| 序号 | 项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 个人防护 | 正确穿戴、使用个人安全和劳动防护用品 | 5 |
| 2 | 现场安全检查 | 确认控制开关在零位和急停按钮、仪表指示灯等 | 16 |
|  |  | 确认吊笼运行通道无障碍、层门、底部进料口门关闭及检查钢丝绳、制动器等，正确简述检查要点 |  |
| 3 | 上行操作 | 上行前，发出音响信号示意 | 32 |
|  |  | 上行操作连续运行，无停顿 |  |
|  |  | 上行至第一层接料平台处，停层且停层位置在±50mm内 |  |
|  |  | 从第一层接料平台处上行至最上层接料平台处，停层且停层位置在±50mm内 |  |
|  |  | 上行到最上层接料平台处停层 |  |
| 4 | 下行操作 | 下行前，发出音响信号示意 | 32 |
|  |  | 下行操作连续运行，无停顿 |  |
|  |  | 从最高接料平台处下行至第二停层接料平台处，停层且停层位置在±50mm内 |  |
|  |  | 从第二停层接料平台处下行至底部，停层且停层位置在±50mm内 |  |
|  |  | 下行到底部停止 |  |
| 5 | 收工撤离 | 操作后设备检查 | 15 |
|  |  | 将控制开关拨到零位等 |  |
|  |  | 切断电源，锁好门窗等 |  |
| 合计 |  |  | 100 |

b) 否决项。考生无个人安全防护的，应不通过，并说明原因。

10.2 口试

10.2.1 口试要点内容应包括：

a) 建筑施工现场安全生产知识；

b) 物料提升机安全装置和常见安全隐患识别；

c) 对物料提升机主要部件性能及可靠性的判定、常见故障识别和判断、紧急情况处置的能力；

d) 各机构的工作原理；

e) 操作人员的岗位职责。

10.2.2 口试所需设施与器具应符合下列要求：

a) 口试现场应配备物料提升机的部分零部件，包括但不限于：机械零部件类、安全防护装置类、电器类等；

b) 施工现场的安全标识图牌、安全防护用品等。

10.2.3 口试方法应符合下列规定：

a) 应以文字、图示或影像资料、实物等设置考题形式；

b) 应设置零部件判废、故障识别判断、紧急情况处置和建筑施工现场物料提升机安全检查维护及相关安全技术知识等题类。

11 建筑起重机械安装拆卸工（塔式起重机)

11.1 现场操作

11.1.1 考核要点内容应包括下列内容：

a) 考生个人的安全行为；

b) 安装、拆卸前安全检查和准备的知识；

c) 安装、拆卸操作程序和方法等知识；

d) 现场调试作业规范以及常见安装拆卸问题的处置能力；

e) 操作熟练程度。

11.1.2 考核流程设置应符合下列规定：

a) 安拆作业前，由考评员就现场塔式起重机不同部位的某个部件，分别要求考生回答其名称和安拆时机及前后工序等，如考生不能回答，应否决；

b) 安拆作业过程中，对于关键工序节点，应经考核基地安全员确认后，方可实施下道工序；

c) 塔式起重机安装拆卸工的现场安全操作技能考核，基地安全员应全程监督和旁站。

11.1.3 考核所需设施与器具应符合下列要求：

a) 考核场地应平整、坚实、无扬尘等，大小应满足塔式起重机安装拆卸的考核要求。距操作区域周围不小于6m的位置，应设置隔离围栏。整机调试操作时，应无影响塔式起重机回转的障碍物；

b) 符合现行规定的配置5节以上标准节的成套QTZ型塔式起重机和塔吊专用开关箱；

c) 符合现行规定且满足安拆要求的辅助起重设备；

d) 专用扳手1套、定位销轴2根、电工工具1套，满足安拆要求的撬棒1根，满足吊装要求的长、短吊索具各2副，铁锤2把、卸扣6个，铁丝、牵引绳2根等；

e) 水平仪、经纬仪或全站仪、万用表、拉力器、30m长卷尺、计时器等；

f) 个人配套安全和劳动防护用品等。

11.1.4 考核方法应符合下列规定：

a) 考生6人编为一组，按分工参加安全操作技能考核，并在考核过程中适时调整考生的操作岗位；

b) 每组考生应完成下列操作项目之一：

1）塔式起重机安装和加节；

2）塔式起重机降节和拆除。

c) 安拆作业过程中涉及通电调试、操作塔式起重机和信号司索等作业，应由持相应资格证且经过三年以上实际工作经验的人员操作。

11.1.5 塔式起重机安装和加节作业操作项目考核时长210分钟；塔式起重机降节和拆卸作业操作项目考核时长180分钟。

11.1.6 应按下列考核评分标准评分：

a) 塔式起重机安装和加节现场操作考核评分标准应符合表12规定。塔式起重机安装和加节现场操作考核评分表应符合附录表49要求。

表12  塔式起重机安装和加节现场操作考核评分标准

| 序号 | 项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 个人安全行为 | 正确穿戴、使用个人安全和劳动防护用品 | 5 |
| 2 | 安全检查和安装 准备 | 检查基础、零件、部件和构件、机构、辅助吊车、吊索具、作业环境等 | 15 |
|  |  | 核对安装所需零件、部件和构件及附件、工具、测量器具、吊索具和辅助材料等数量，归整到合理的位置 |  |
| 3 | 安装 | 安装方向正确 | 40 |
|  |  | 安装程序正确 |  |
|  |  | 正确连接构件，固定可靠；无零件等掉落 |  |
|  |  | 吊装过程未使构件变形，安装方法正确和操作手法熟练 |  |
|  |  | 正确穿绕钢丝绳，钢丝绳端部固定符合要求 |  |
|  |  | 安全防护措施和设施随安装过程到位 |  |
| 4 | 调试 | 正确调整制动器及安全限位装置 | 15 |
|  |  | 正确测量塔身垂直 |  |
|  |  | 正确调试工作机构，进行空载运行等 |  |
| 5 | 加节 | 加节作业前检查并做好准备工作 | 20 |
|  |  | 按规定进行顶升配平并检查调整爬升套架导向轮与标准节间的间隙 |  |
|  |  | 按规定的程序完成加节作业 |  |
|  |  | 安全措施和防护过程到位 |  |
| 6 | 收工撤离 | 关闭门窗，整理现场，整理工具和零部件等 | 5 |
| 合计 |  |  | 100 |

b) 塔式起重机降节和拆卸现场操作考核评分标准应符合表13规定。塔式起重机降节和拆卸现场操作考核评分表应符合附表录表50要求。

表13  塔式起重机降节和拆卸现场操作考核评分标准

| 序号 | 项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 个人安全 行为 | 正确穿戴、使用个人安全和劳动防护用品 | 5 |
| 2 | 安全检查和拆卸准备 | 检查基础、零件、部件和构件、机构、辅助吊车、吊索具、作业环境等 | 15 |
|  |  | 核对拆卸所需零件、部件和构件及附件、工具、测量器具、吊索具和辅助材料等数量，归整的合理的位置 |  |
| 3 | 调试 | 正确调整制动器及安全限位装置 | 15 |
|  |  | 正确测量塔身垂直度 |  |
|  |  | 正确调试工作机构，进行空载运行等 |  |
| 4 | 降节 | 降节作业前检查并做好准备工作 | 20 |
|  |  | 按规定进行顶升配平并检查调整爬升套架导向轮与标准节间的间隙 |  |
|  |  | 按规定的程序完成降节作业 |  |
|  |  | 安全措施和防护过程到位 |  |
| 5 | 拆卸 | 拆卸程序正确 | 40 |
|  |  | 拆卸方法正确，操作手法熟练 |  |
|  |  | 无零件等掉落 |  |
|  |  | 拆卸和吊装过程未使构件变形 |  |
|  |  | 安全防护措施和设施随拆卸过程到位 |  |
| 6 | 收工撤离 | 清理工具、构件和零件等，按类堆放在指定位置，打扫现场 | 5 |
| 合计 |  |  | 100 |

c) 否决项。考生有下列情形之一，应不通过，并说明原因：

1）无个人安全防护的；

2）塔式起重机部件识别错误，不了解部件功能及前后安拆工序的；

3）操作过程中，考生违反安全操作规定，造成构件、机构或零部件损坏的。

11.2 口试

11.2.1 口试要点内容应包括：

a) 建筑施工现场安全生产知识；

b) 主要部件的性能及可靠性的判定；

c) 塔式起重机各机构的工作原理及安全装置；

d) 塔式起重机的安装、拆卸程序及注意事项；

e) 常见故障的识别和判断、紧急情况处置方法；

f) 操作人员的岗位职责；

g) 设备检查和维护知识。

11.2.2 口试所需设施与器具应符合下列要求：

a) 塔式起重机的零部件，应包括但不限于：机械零部件类、安全防护装置类、智能终端类、电器类等；

b) 施工现场的安全标识图牌、安全防护用品等。

11.2.3考核方法应符合下列规定：

a) 应以文字、图示或影像资料、实物等设置考题形式；

b) 应设置零部件辨识、故障识别判断、紧急情况处置、智能终端安拆使用、塔式起重机的安装、拆卸流程及注意事项、塔式起重机各机构及安全装置的工作原理或安全技术要求等题类。

12 建筑起重机械安装拆卸工（施工升降机)

12.1 现场操作

12.1.1 考核要点内容应包括下列内容：

a) 考生个人的安全行为；

b) 安装、拆卸前安全检查和准备的知识；

c) 安装、拆卸操作程序和方法等知识；

d) 现场调试作业规范以及常见安装拆卸问题的处置能力；

e) 操作熟练程度。

12.1.2 考核流程设置应符合下列规定：

a) 安拆作业前，由考评员就现场施工升降机不同部位的某个部件，分别要求考生回答其名称和安拆时机及前后工序等，如考生不能回答，应否决；

b) 安拆作业过程中，对于关键工序节点，应经考核基地安全员确认后，方可实施下道工序；

c) 施工升降机安装拆卸工的现场安全操作技能考核，基地安全员应全程监督和旁站。

12.1.3 考核所需设施与器具应符合下列要求：

a) 考核场地应平整、坚实、无扬尘等，大小应满足安装、拆卸施工升降机安全操作考核要求。距操作区域周围不小于6m的位置，应设置隔离围栏；

b) 符合现行规定的成套SC系列人货两用施工升降机及专用开关箱；

c) 符合现行规定、满足考核要求的辅助起重设备；

d) 专用扳手1套、扭力扳手1把（扭矩大于800N·m）、安全器复位专用扳手1把、定位轴销1根、满足吊装要求的长和短的吊索具各2副、相应的卸扣6个、牵引绳2根；电工工具1套、撬棒2根、铁锤2把（3磅、14磅各1）、道木4根、2mm~12mm水平度调整钢垫片数块；

e) 经纬仪或全站仪、万用表、塞尺、计时器等；

f) 个人安全防护用品。

12.1.4 考核方法应符合下列规定：

a) 考生4人编为一组，按分工参加安全操作技能考核，并适时调整考生的操作岗位；

b) 每组考生应完成下列操作项目之一：

1）施工升降机整机和附墙安装、加节、调试；

2）施工升降机调试、降节、附墙和整机拆卸。

c) 安拆作业过程中涉及通电调试、操作施工升降机和信号司索等，应由持相应资格证且具有三年以上实际工作经验的人员操作。

12.1.5 施工升降机安装作业考核时长90分钟；施工升降机拆卸作业考核时长80分钟。

12.1.6 应按下列标准评分：

a) 施工升降机安装现场操作考核评分标准应符合表14规定。施工升降机安装现场操作考核评分表应符合附录表51要求。

表14  施工升降机安装现场操作考核评分标准

| 序号 | 项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 个人防护 | 正确穿戴、使用个人安全和劳动防护用品 | 5 |
| 2 | 安全检查 | 对施工升降机、辅助吊车、工具及吊索具等进行检查 | 15 |
|  |  | 对基础、作业环境安全进行检查 |  |
| 3 | 安装 | 正确选择吊索具及吊点位置 | 50 |
|  |  | 安装顺序符合规定 |  |
|  |  | 附属结构安装正确、无缺失 |  |
|  |  | 螺栓、销轴固定正确 |  |
|  |  | 安装附墙时测量、调整标准节（导轨架）的垂直度 |  |
|  |  | 利用吊杆安装标准节 |  |
| 4 | 调试 | 正确调整齿轮与齿条、滚轮、背轮与主弦管间隙 | 25 |
|  |  | 调整制动器和安全限位装置 |  |
|  |  | 进行防坠安全器坠落试验并复位 |  |
| 5 | 收工撤离 | 作业完毕整理现场作业配件、工具 | 5 |
| 合计 |  |  | 100 |

b) 施工升降机拆卸现场操作考核评分标准应符合表15规定。施工升降机拆卸现场操作考核评分表应符合附录表52要求。

表15  施工升降机拆卸现场操作考核评分标准

| 序号 | 项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 个人防护 | 正确穿戴、使用个人安全和劳动防护用品 | 5 |
| 2 | 安全检查 | 对作业环境进行安全检查 | 15 |
|  |  | 对施工升降机、辅助吊车、工具及吊索具等进行检查 |  |
| 3 | 调试 | 正确测量施工升降机垂直度 | 25 |
|  |  | 正确调整齿轮与齿条、滚轮、背轮与主弦管间隙 |  |
|  |  | 正确调整制动器及安全限位装置 |  |
|  |  | 进行防坠安全器坠落试验并复位 |  |
| 4 | 拆卸 | 正确选择吊索具及吊点位置 | 50 |
|  |  | 利用吊杆拆卸标准节 |  |
|  |  | 拆卸附墙 |  |
|  |  | 施工升降机拆卸顺序符合规定 |  |
|  |  | 按拆卸程序拆除电气线路 |  |
| 5 | 收工撤离 | 作业完毕整理现场作业配件、工具 | 5 |
| 合计 |  |  | 100 |

c) 否决项。考生有下列情形之一，应不通过，并说明原因：

1）无个人安全防护的；

2）施工升降机部件识别错误，不了解部件功能及前后安拆工序的；

3) 操作过程中，考生违反安全操作规定，造成构件、机构或零部件损坏的。

12.2 口试

12.2.1 口试要点内容应包括：

a) 建筑施工现场安全生产知识；

b) 主要部件的性能及可靠性的判定；

c) 施工升降机各机构及安全装置的工作原理或安全技术要求；

d) 施工升降机的安拆流程及注意事项；

e) 常见故障的识别和判断、紧急情况处置方法；

f) 设备检查和维护知识；

g) 操作人员的岗位职责。

12.2.2口试所需设施与器具应符合下列要求：

a) 施工升降机的零部件，应包括但不限于：机械零部件类、安全防护装置类、智能终端类、电器类等；

b) 施工现场的安全标识图牌、安全防护用品等。

12.2.3口试方法应符合下列规定：

a) 应以文字、图示或影像资料、实物等设置考题形式；

b) 应设置零部件辨识、故障识别判断、紧急情况处置的图示或影像资料、智能终端安拆使用、施工升降机的安拆流程及注意事项、施工升降机各机构及安全装置的工作原理或安全技术要求等题类。

13 建筑起重机械安装拆卸工（物料提升机)

13.1 现场操作

13.1.1 考核要点内容应包括下列内容：

a) 考生个人的安全行为；

b) 安装、拆卸前安全检查和准备的知识；

c) 安装、拆卸操作程序和方法等知识；

d) 现场调试作业规范以及常见安装拆卸问题的处置能力；

e) 操作熟练程度。

13.1.2 考核流程设置应符合下列规定：

a) 安拆作业前，由考评员就现场物料提升机不同部位的某个部件，分别要求考生回答其名称和安拆时机及前后工序等，如考生不能回答，应否决；

b) 安拆作业过程中，对于关键工序节点，应经考核基地安全员确认后，方可实施下道工序；

c) 物料提升机安装拆卸工的现场安全操作技能考核，基地安全员应全程监督和旁站。

13.1.3 考核所需设施与器具应符合下列要求：

a) 考核场地应平整、坚实、无扬尘等，大小应满足安装、拆卸物料提升机安全操作考核要求。距操作区域周围不小于6m的位置，应设置隔离围栏；

b) 符合现行规定的物料提升机及专用开关箱；

c) 辅助起重设备；

d) 扳手1套、扭力扳手1把、长、短吊索具各2副、相应的卸扣6个、牵引绳2根；电工工具1套、撬棒2根、铁锤2把、木板或钢脚手板4块、调整钢垫片数块。

e) 经纬仪、万用表、塞尺、计时器等；

f) 个人安全防护用品。

13.1.4 考核方法应符合下列规定：

a) 考生4人编为一组，按分工参加安全操作技能考核，并在考核过程中适时调整考生的操作岗位；

b) 每组考生应完成下列操作项目之一：

1）物料提升机安装和调试；

2）物料提升机调试和拆卸。

c) 安拆作业过程中涉及通电调试、操作物料提升机和信号司索等，应由持有相应资格证且具有三年以上实际工作经验的人员操作。

13.1.5 物料提升机安装作业考核时长120分钟；物料提升机拆卸作业考核时长100分钟。

13.1.6 应按下列考核评分标准评分：

a) 物料提升机安装现场操作考核评分标准应符合表16规定。物料提升机安装现场操作考核评分表应符合附录表53要求。

表16 物料提升机安装现场操作考核评分标准

| 序号 | 项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 个人防护 | 正确穿戴、使用个人安全和劳动防护用品。 | 5 |
| 2 | 安全检查 | 对物料提升机、辅助吊车、工具及吊索具等进行检查 | 15 |
|  |  | 对基础、作业环境进行检查 |  |
| 3 | 安装作业 | 正确选择吊索具及吊点位置 | 50 |
|  |  | 安装顺序符合规定 |  |
|  |  | 附属结构安装正确、无缺失 |  |
|  |  | 螺栓、销轴固定正确 |  |
|  |  | 卷扬机或曳引机安装符合要求，钢丝绳穿绕正确。 |  |
|  |  | 安装附墙时测量、调整标准节（导轨架）的垂直度 |  |
| 4 | 调试 | 正确调整滚轮与导轨间隙 | 25 |
|  |  | 调整制动器和安全限位装置 |  |
|  |  | 进行防坠安全器坠落试验并复位 |  |
| 5 | 收工撤离 | 作业完毕整理现场作业配件、工具 | 5 |
| 合计 |  |  | 100 |

b) 物料提升机拆卸现场操作考核评分标准应符合表17规定。物料提升机拆卸现场操作考核评分表应符合附录表54要求。

表17  物料提升机拆卸现场操作考核评分标准

| 序号 | 项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 个人防护 | 正确穿戴、使用个人安全和劳动防护用品。 | 5 |
| 2 | 安全检查 | 对物料提升机、辅助吊车、工具及吊索具等进行检查 | 15 |
|  |  | 对作业环境进行安全检查 |  |
| 3 | 调试 | 正确测量物料提升机垂直度 | 25 |
|  |  | 正确调整滚轮与导轨间隙 |  |
|  |  | 正确调整制动器及安全限位装置 |  |
|  |  | 进行防坠安全器坠落试验并复位 |  |
| 4 | 拆卸作业 | 按拆卸程序拆除电气线路 | 50 |
|  |  | 按正确的方法拆除钢丝绳并按规定收卷到位 |  |
|  |  | 正确选择吊索具及吊点位置 |  |
|  |  | 物料提升机拆卸顺序符合规定 |  |
| 5 | 收工撤离 | 作业完毕整理现场作业配件、工具 | 5 |
| 合计 |  |  | 100 |

d) 否决项。考生有下列情形之一，应不通过，并说明原因：

1）无个人安全防护的；

2）物料提升机部件识别错误，不了解部件功能及前后安拆工序的；

3）操作过程中，考生掉落杆件或构件的。

13.2 口试

13.2.1口试要点内容应包括：

a) 建筑施工现场安全生产知识；

b) 主要部件的性能及可靠性的判定；

c) 物料提升机各机构及安全装置的工作原理或安全技术要求；

d) 物料提升机的安拆流程及注意事项；

e) 常见故障的识别和判断、紧急情况处置方法；

f) 作业人员的岗位职责；

g) 检查和维护知识。

13.2.2口试所需设施与器具应符合下列要求：

a) 物料提升机的零部件，应包括但不限于：机械零部件类、安全防护装置类、电器类等;

b) 施工现场的安全标识图牌、安全防护用品等。

13.2.3 口试方法应符合下列规定：

a) 应以文字、图示或影像资料、实物等设置考题形式；

b) 应设置零部件辨识、故障识别判断、紧急情况处置和物料提升机的安拆流程及注意事项、物料提升机各机构及安全装置的工作原理或安全技术要求等题类。

14 高处作业吊篮安装拆卸工

14.1 现场操作

14.1.1 考核要点内容应包括下列内容：

a) 考生个人的安全行为；

b) 现场的安全检查知识；

c) 安装、拆卸程序和方法，安全操作规程；

d) 机构和安全装置调试的知识；

e) 操作熟练程度。

14.1.2 考核流程设置应符合下列规定：

a) 现场操作开始前，由考评员就现场高处作业吊篮不同部位的某个部件，分别要求考生回答其名称和安拆时机及前后工序等，如考生不能回答，应否决；

b) 安装拆卸作业过程中，对于关键工序节点，需经考核基地安全员确认后方可实施下道工序；

c) 在不同作业区进行的考核项目，应编排考核项目作业流程，确保每组考生能全程流畅完成考核项目，且互不干扰；

d) 高处作业吊篮安装拆卸工的现场安全操作技能考核，基地安全员应全程监督和旁站。

14.1.3 考核所需设施与器具应符合下列要求：

a) 符合现行标准的成套高处作业吊篮，悬挂点设置高度大于等于5m，悬挂平台拼接长度不小于2.5m；

b) 扳手1套、电工工具1套、撬棒2根等；

c) 安装技术要求图和经查验合格的卷尺、计时器等；

d) 个人安全和劳动防护用品；

e) 考核场地应平整、坚实、无扬尘等，大小应满足安装、拆卸高处作业吊篮安全操作考核要求。距操作区域周围不小于6m的位置，应设置隔离围栏。在建筑物或构筑物平台顶部等应设置安全大绳固定点，平台的安全防护应符合JGJ80的要求。

14.1.4 考核方法应符合下列规定：

a) 考生4人一组，按分工参加安全操作技能考核，并在考核过程中适时调整考生的操作岗位；

b) 每组考生应完成下列操作项目：

1）穿戴个人安全和劳动防护用品；

2）安全检查和作业前准备；

3）悬挂装置安装或拆卸；

4）悬挂平台组装或拆卸；

5）整机性能调试；

6）收工撤离。

c) 安装拆卸过程中，电气线路的连接和送电等，由持建筑电工资格证且三年以上实际工作经验的人员操作。

14.1.5 考核时长应符合下列规定：

a) 安装考核时长180分钟；

b) 拆卸考核时长150分钟。

14.1.6 应按下列考核评分标准评分：

a) 高处作业吊篮安装与拆卸现场操作考核评分标准应符合表18规定。高处作业吊篮安装与拆卸现场操作考核评分表应符合附录表55要求。

表18  高处作业吊篮安装拆卸现场操作考核评分标准

| 序号 | 项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 个人防护 | 正确穿戴、使用个人安全和劳动防护用品 | 5 |
| 2 | 安全检查 和准备 | 1）检查零件、部件、构件和工具及现场作业环境等； 2）核对吊篮零件、部件、构件等数量，并归类放置 | 5 |
| 3 | 悬挂装置安装或拆卸 | 1）正确安装或拆卸安全大绳； 2）安装/拆卸螺栓或销轴符合要求； 3）配重安装符合要求； 4）钢丝绳夹等安装符合要求； 5）正确穿绕或拆除工作和安全钢丝绳； 6）支架距离和悬臂长度等符合考核要求； 7）安装或拆卸程序正确等 | 30 |
| 4 | 悬挂平台安装或拆卸 | 1）正确拼装或拆卸悬挂平台； 2）在悬挂平台上正确安装或拆卸提升机、安全锁； 3）在悬挂平台上正确安装或拆卸电器控制箱； 4）安装或拆卸程序正确，螺栓或销轴安装符合要求； 5）提升机、安全锁穿绕或拆除钢丝绳程序正确，方法得当等 | 20 |
| 5 | 整机性能 调试 | 1）调试前检查悬挂装置和悬挂平台安装状况； 2）正确试验急停开关； 3）正确安装和试验安全锁； 4）空载运行试验提升机； 5）正确检查行程开关； 6）正确试验手动滑降功能等 | 30 |
| 6 | 收工撤离 | 1）悬吊平台应置于地面，工作钢丝绳应放松； 2）关闭电器箱电源总开关； 3）作业现场的工具、零件和材料等，整理归置完成 | 10 |
| 合计 |  |  | 100 |

b) 否决项。考生有下列情形之一，应不通过，并说明原因：

1）无个人安全防护的；

2）高处作业吊篮部件识别错误，不了解部件功能及前后安拆工序的。

14.2 口试

14.2.1 口试要点内容应包括：

a) 施工现场安全生产知识；

b) 主要部件的性能、作用及报废标准；

c) 常见故障、紧急情况处置；

d) 工作原理、安全操作规程等。

14.2.2口试所需设施与器具应符合下列要求：

a) 高处作业吊篮的零部件，应包括但不限于：机械零部件类、安全防护装置类、电器类等；

b) 施工现场的安全标识图牌、安全防护用品等。

14.2.3 口试方法应符合下列规定：

a) 应以文字、图示或影像资料、实物等设置考题形式；

b) 应设置零部件判废、故障识别判断、紧急情况处置和建筑施工现场高处作业吊篮安全检查维护及相关安全技术知识等题类。

15 建筑焊工

15.1 现场操作

15.1.1 考核要点内容应包括下列内容：

a) 考生个人的安全行为；

b) 安全检查内容和排除危险源的方法；

c) 焊接设备用电安全知识；

d) 焊接设备的主要组成部分；

e) 焊接设备的安全操作要领、正确检查和维护保养技能；

f) 电弧焊、电渣压力焊工艺的安全操作技能；

g)电弧焊、电渣压力焊相关辅助工具的正确安全使用。

15.1.2 考核流程设置应符合下列规定：

a) 在室内进行的焊接操作考核，考生进入现场前应开启全部通风设备，保证室内排风符合规定要求；

b) 在不同作业区进行的考核项目，应编排考核项目作业流程，确保每组考生能全程流畅完成考核项目，且互不干扰；

c) 考核基地安全员应全程监督和旁站建筑焊工的现场安全操作技能考核；

d) 考生的焊件留存前，应有考生和两个考评员的签字确认后封样。

15.1.3 考核所需设施与器具应符合下列要求：

a) 考核场地的作业环境应有符合环境保护和消防要求的相应通风、安全通道、消防器材、监控系统等设施；电弧焊和电渣压力焊考区应分别设置独立操作工位和隔离措施，并配备相应排风设施，考核区域周围应采取相应隔离围挡措施；

b) 配备满足本标准考核要求，且符合现行相关规定的焊接设备。其中，钢筋电渣压力焊夹具最大可焊钢筋直径18mm；

c) 每工位应配置的操作台、焊条或焊剂、钢筋等材料及辅助器具，应符合本标准考核要求和符合表19要求。

表19  建筑焊工现场操作考核配置材料及辅助器具表

| 名称 | 规格型号 | 数量 | 技术要求 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电渣压力焊操作台 | 满足钢筋电渣压力焊 考核要求 | 1 | ／ | 钢筋电渣压力焊考核 | / |
| 电弧焊操作台 | 满足钢筋电弧焊考核 要求 | 1 | ／ | 钢筋电弧焊考核 | / |
| 焊条 | E4303直径3.2mm | 若干 | ／ | 电弧焊考核 | / |
| 焊剂 | 350、360、430、431、433 | 若干 | ／ | 钢筋电渣压力焊考核 | / |
| 螺纹钢筋 | 直径16mm，长300mm以上 | 2根／人 | ／ | 电弧焊考核 | / |
| 螺纹钢筋 | 直径14 mm～18mm， 长200mm以上 | 2根／人 | ／ | 钢筋电渣压力焊考核 | / |
| 烘箱 | ／ | ／ | ／ | 焊条烘干用 | / |
| 保温筒 | ／ | 1个／工位 | ／ | 焊条保温用 | / |
| 接火盆 | ／ | 1个／工位 | 按现场条件 | 在高处焊接时防止焊渣掉落 | / |
| 敲渣锤 | ／ | 1把／工位 | ／ | / | / |
| 护目镜 | ／ | 1个／工位 | ／ | / | / |
| 钢丝刷 | ／ | 1个／工位 | ／ | / | / |
| 焊工专用 手套 | ／ | 1副／工位 | ／ | / | / |
| 劳保鞋 （护脚套） | ／ | 1双／人 | ／ | / | / |
| 工作服 | ／ | 1套／人 | ／ | / | / |
| 安全帽 | ／ | 1个／人 | ／ | / | / |
| 放大镜 | 20倍 | 2个 | ／ | 检查焊缝 | / |
| 钢尺 | 300mm | 2 | ／ | 检查焊缝 | / |
| 计时器 | ／ | 2 | ／ | 测用时 | / |
| 焊缝测量仪 | 套 | 2 | / | 检查焊缝 | / |
| 卡尺 | ／ | 2 | / | 测焊缝 | / |
| 其他 | 按实物 | 按需 | / | 辅助考试用 | / |

15.1.4 考核方法应符合下列规定：

考生应完成下列操作项目：

a) 正确佩戴、使用个人安全和劳动防护用品；

b) 电弧焊现场操作：

1）操作前作业环境危险源检查清理；

2）焊接设备与供电设施检查；

3）启动焊机试运行与防触电试跳测试；

4）按图3完成电弧焊连接钢筋焊接作业；

图3钢筋连接焊条电弧焊工件作业图

1——焊接方法SMAW；焊接位置1G；单面焊；

2——焊缝厚度s不小于主筋直径的0.3倍；

3——焊缝宽度b不应小于主筋直径的0.8倍

5）焊接完成后的安全检查整理。

c) 电渣压力焊现场操作：

1）操作前作业环境危险源检查清理；

2）焊接设备与供电设施检查；

3）启动焊机试运行与防触电试跳测试；

4）按图4完成电弧焊连接钢筋焊接作业；

图4  钢筋连接电渣压力焊工件作业图

1——钢筋长200mm以上；

2——钢筋直接d（14～18）mm，四周焊包凸出钢筋表面的高度不小于4mm

5）焊接完成后的安全检查整理。

15.1.5 钢筋焊条电弧焊考核时长为15分钟；钢筋电渣压力焊考核时长为15分钟。

15.1.6 应按下列考核评分标准评分：

a) 建筑焊工现场操作考核评分标准应符合表20规定。建筑焊工现场操作考核评分表应符合附录表56要求。

表20  建筑焊工现场操作考核评分标准

| 序号 | 项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 个人防护 | 正确穿戴、使用个人安全和劳动防护用品。 | 5 |
| 2 | 操作前检查 | 应检查工作环境并清除危险源，检查消防器材应有效，检查焊机电源开关箱、二次线的绝缘及防护情况应符合规范，检查焊机外壳保护接地及连接、产品名牌及标识、标牌等情况应符合规范，防触电试跳测试应符合规范 | 15 |
| 3 | 焊机 启动 | 应正确操作所用设备、工具、夹具、开启电源开关，不得使用胳膊夹持电焊钳 | 10 |
| 4 | 钢筋焊条电弧焊 | 应根据工件材料性能和图纸技术要求正确选用焊条和焊接（焊机）参数，正确调整焊接电流和极性开关，正确操作焊接工艺手法，焊缝厚度、长度应符合图纸技术要求，焊缝质量及表面应符合电弧焊焊接工艺规范 | 40 |
| 5 | 钢筋电渣压力焊 | 根据钢筋直径应正确选用焊接（焊机）参数，正确选择输出电流和时间，按照图纸连接要求应正确操作机具、夹具及焊钳与钢筋的固定，起弧前上下钢筋对接应符合图纸标定要求，端头接触应良好，四周焊包凸出钢筋表面的高度应符合JGJ18规定，接头处的轴线偏移及接头处的弯折角应符合图纸技术要求，钢筋与电极接触处应无烧伤缺陷 | 20 |
| 6 | 收工 撤离 | 每工位焊接结束，应规定切断电源，焊件、工具、剩余焊条、焊剂等应摆放到规定位置，场地应整洁并清扫，无遗留下火种 | 10 |
| 合计 |  |  | 100 |

b) 否决项。考生有下列情形之一，应不通过，并说明原因：

1）无个人安全防护的；

2）重大危险源（易燃易爆物）未清理或清理不符合要求的。

15.2 口试

15.2.1 口试要点内容应包括：

a) 建筑施工现场安全生产、消防知识；

b) 常见焊接设备类型的基本结构和工作原理；

c) 焊接设备用电安全、安全装置及安全防护知识；

d) 焊接设备检查和维护及常见故障识别与判断、紧急情况处置方法等；

e) 焊接设备基本操作规范和安全技术操作规程；

f) 焊接操作人员的岗位职责。

15.2.2 口试所需设施与器具应符合下列要求：

a) 口试场所应配备焊接设备的部分零部件，包括但不限于：机械零部件、安全防护装置、电器、焊工器具及防护用具等类；

b) 施工现场的安全标识图牌、安全防护用品等。

15.2.3 考核方法应符合下列规定：

a)应以文字、图示或影像资料、实物等设置考题形式；

b) 应设置各类焊接设备的配件及零部件判废、识别，焊接作业设备仪器、工具、用具使用操作要领及注意事项，安全隐患处置方法，紧急情况处置等题类。

16 建筑起重机械安装质量检验工（塔式起重机）

16.1 现场操作

16.1.1 考核要点内容应包括下列内容：

a) 考生个人的安全行为；

b) 现场设备安全检查知识；

c) 设备技术状态及安全装置有效性与规范标准符合程度的验证；

d) 各种检测仪器和工具的操作及应用；

e) 设备检验安全操作程序、作业规范；

f) 操作熟练程度。

16.1.2 考核流程设置应符合下列规定：

a) 登机检测和地面检测操作项目应归类完成，并设置流程节点和分段计时点；

b) 配合检验和试验的辅助人员，应持相应资格证。关键检验工序，应经考核基地安全员确认后进行。

16.1.3 考核所需设施与器具应符合下列要求：

a) 技术性能符合现行相关规定的成套整装塔式起重机，起升高度为20~30m；

b) 考核场地应平整、坚实、无扬尘等，大小应满足塔式起重机安装质量检验工的考核要求。距操作区域周围不小于6m的位置，应设置隔离围栏，无影响塔式起重机回转的障碍物；

c) 现场应配置安全操作技能考核所需的塔式起重机构件或部件、检验工具和仪器、砝码等辅助用具应符合21要求。

表21  塔式起重机安装质量检验工现场安全操作技能考核所需的器具

| 名称 | 规格型号 | 数量 | 技术要求 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 砝码 | 按实物 | 按需 | 按最大幅度额定起重量的1.5倍配置 | 力矩 测试用 | 砝码或相应实物 |
| 测试设备 | 三相电动机 | 1台 | 绝缘电阻应良好 | 供绝缘电阻测量 | / |
| 检验仪器 | 经纬仪或全站仪、接地电阻测试仪、兆欧表、万用表、游标卡尺 | 各1只 | 标定期内 | 仪器 操作用 | / |
| 常用检验 工具和仪器 | / | 1批 | 标定期内/完好 | 常规 检验用 | 包括但不限于卷尺、塞尺、钢直尺、磁力线锤、测厚仪、常用电工工具等 |
| 塔式起重机构件或部件 | 按实物 | 不限 | 部分构件或部件可设置缺陷或不合格 | 用于机上检验 | 塔式起重机不同部位设置少于三个点（非安全类关键项）的缺陷，考核后恢复 |
| 塔式起重机旧零部件 | 按实物 | 不限 | 可以使用标准节和套架、塔帽、起重臂段、回转支承等旧件 | 用于地面检验 | 结构件、焊缝的检验检测 |
| 速差自控器 | 20m | 2件 | 宜钢丝绳式 | 人员攀登上下用 | 符合GB24544 |
| 产品说明书 | / | / | / | / | 本设备的 |

16.1.4 考核方法应符合下列规定：

a）穿戴和使用个人劳动防护用品；

b）登机前设备现场安全作业环境检查；

c）结构件和连接检验；

d）起升机构和绳轮系统检验；

e）顶升机构检验；

f）电气系统检验；

g）空载试验；

h）安全装置检验；

i）检验仪器的使用；

j）收工撤离。

16.1.5 考核时长应符合如下规定：

考核时长为60分钟。分段进行的考核项目，间隔时间不计入考核时间，由考评员按实控制。

16.1.6 应按下列考核评分标准评分：

a) 建筑起重机械安装质量检验工（塔式起重机）现场操作考核评分标准应符合表22规定。建筑起重机械安装质量检验工（塔式起重机）现场操作考核评分表应符合附录表57要求。

表22  塔式起重机安装质量检验工（塔式起重机）现场操作考核评分标准

| 序号 | 项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 个人防护 | 正确穿戴、使用个人安全和劳动防护用品。 | 5 |
|  |  | 正确使用速差自控器攀登 | 3 |
| 2 | 结构件和连接检验 | 判断主要结构件是否存在明显塑性变形、裂纹、严重锈蚀等现象 | 15 |
|  |  | 判断构件、螺栓/销轴连接件的安装是否符合使用说明书、标准规范等要求 |  |
|  |  | 判断是否存在焊接缺陷、焊缝锈蚀等现象 |  |
| 3 | 起升机构和绳轮系统检验 | 判断制动力矩、摩擦片、高度限位、减速箱、联轴器、排绳和电机等情况 | 12 |
|  |  | 判断钢丝绳是否存在扭结、压扁、弯折、断股、笼状畸变、断芯等现象 |  |
|  |  | 判断绳轮系统和滑轮运行、润滑等情况 |  |
| 4 | 顶升机构 检验 | 判断顶升横梁、爬爪、油缸座、防脱装置、液压油缸、液压泵站和液压管线等情况 | 10 |
| 5 | 电气系统 检测 | 检查判断失压和零位保护、急停开关、仪器和仪表指示等情况 | 12 |
|  |  | 检查判断线缆防护、灭火器材、绝缘防护等情况 |  |
|  |  | 检查判断线路连接、电器防护、接零、接地等情况 |  |
| 6 | 空载试验 | 判断起升机构和绳轮系统的运行情况 | 10 |
|  |  | 判断变幅机构和绳轮系统的运行情况 |  |
|  |  | 判断回转机构运行情况 |  |
| 7 | 安全装置 检测 | 给出力矩限制器的警报值，正确判断变幅和起升机构运动情况 | 20 |
|  |  | 给出力矩限制器的限制值，正确判断变幅和起升机构运动情况 |  |
|  |  | 给出高度、变幅和回转限位器的限制值，正确并判断到限制值前后的机构运行情况 |  |
|  |  | 判断其它安全装置的情况 |  |
| 8 | 检验仪器的 使用 | 正确使用经纬仪或全站仪，计算数值并判断 | 8（5项中任选2项） |
|  |  | 正确使用接地电阻测试仪，读数并判断 |  |
|  |  | 正确使用兆欧表，读数并判断 |  |
|  |  | 正确使用万用表，读数并判断 |  |
|  |  | 正确使用游标卡尺，读数并判断 |  |
| 9 | 收工撤离 | 整理存放好检测用工具和仪器仪表等 | 5 |
| 合计 |  |  | 100 |

b)否决项。考生有下列情形之一，应不通过，并说明原因：

1）无个人安全防护的；

2）未在检验现场显著位置设置“正在检验”类警示标志的；

3）起重臂下方有人停留、工作或通过，未停止空载或载荷试验的；

4）未对现场设备安全作业环境进行检查的。

16.2 口试

16.2.1 口试要点内容应包括：

a) 建筑施工现场安全生产知识；

b) 塔式起重机原理、结构和机械性能知识；

c) 塔式起重机各安全装置的技术要求；

d) 塔式起重机主要结构件和零部件的报废标准；

e) 检查检测用仪器、仪表的精度要求和检定、使用的规定；

f) 塔式起重机安装、使用规定和安全防护知识等。

16.2.2 口试所需设施与器具应符合下列要求：

a) 口试现场应配备塔式起重机的部分零部件，包括但不限于：机械零部件类、安全防护装置类、电器类等；

b) 施工现场的安全标识图牌、安全防护用品等。

16.2.3 考核方法应符合下列规定：

a) 应以文字、图示或影像资料、实物等设置考题形式；

b) 应设置零部件判废、故障识别判断、紧急情况处置和建筑施工现场塔式起重机安全检查维护及相关安全技术知识等题类。

17 建筑起重机械安装质量检验工（施工升降机）

17.1 现场操作

17.1.1 考核要点内容应包括下列内容：

a) 考生个人的安全行为；

b) 现场设备安全检查知识；

c) 设备技术状态及安全装置有效性与规范标准符合程度的验证；

d) 各种检测仪器和工具的操作及应用；

e) 设备检验安全操作程序、作业规范；

f) 操作熟练程度。

17.1.2 考核流程设置应符合下列规定：

a) 登机检测和地面检测操作项目应归类完成，并设置流程节点和分段计时点；

b) 配合检验和试验的辅助人员，应持相应资格证。关键检验工序，应经考核基地安全员确认后进行。

17.1.3 考核所需设施与器具应符合下列要求：

a) 技术性能符合现行相关规定的成套整装SC系列人货两用施工升降机，行程高度大于20m；

b) 距操作区域周围不小于6m的位置，应设置隔离围栏；

c) 现场应配置安全操作技能考核所需的施工升降机构件或部件、检验工具和仪器、等辅助用具应符合表23要求。

表23  施工升降机安装质量检验工现场安全操作技能考核所需的器具

| 名称 | 规格型号 | 数量 | 技术要求 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试设备 | 电动机 | 1台 | 绝缘电阻应良好 | 供绝缘电阻测量 | / |
| 检验仪器 | 经纬仪或全站仪、接地电阻测试仪、兆欧表、万用表 | 各1只 | 标定期内 | 仪器操作用 | / |
| 常用检验工具和仪器 | / | 1批 | 标定期内/完好 | 常规检验用 | 包括但不限于卷尺、塞尺、钢直尺、磁力线锤、测厚仪、常用电工工具等 |
| 施工升降机构件或部件 | 按实物 | 不限 | 部分构件或部件可设置缺陷或不合格 | 用于机上或地面检验 | 包括但不限于导轨架、吊笼、齿轮、齿条等 |
| 产品说明书 | / | / | / | / | 本设备的 |

17.1.4 考核方法应符合下列规定：

a）个人安全防护用品的穿戴和使用；

b）登机前设备现场安全作业环境检查；

c）架体结构及防护围栏检验；

d）吊笼检验；

e）层门、楼层平台检验；

f）传动系统检验；

g）安全装置检验；

h）电气系统检验；

i）检验仪器的使用；

j）收工撤离。

17.1.5 考核时长为60分钟。分段进行的考核项目，间隔时间不计入考核时间，由考评员按实控制。

17.1.6 应按下列考核评分标准评分：

a) 建筑起重机械安装质量检验工（施工升降机）现场操作考核评分标准应符合表24规定。建筑起重机械安装质量检验工（施工升降机）现场操作考核评分表应符合附录表58要求。

表24  建筑起重机械安装质量检验工（施工升降机）现场操作考试评分标准

| 序号 | 项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 个人防护 | 正确穿戴、使用个人安全和劳动防护用品。 | 5 |
| 2 | 架体结构、防护围栏、附着装置 | 主要结构件的检验 | 16 |
|  |  | 结构件连接螺栓/销轴的检验 |  |
|  |  | 防护围栏、围栏门及外围栏门机电联锁装置的检验 |  |
|  |  | 附着装置的检验 |  |
| 3 | 吊笼 | 吊笼门机械锁钩的检验 | 9 |
|  |  | 吊笼顶部紧急出口向外开启的活板门电气安全联锁开关的检验 |  |
|  |  | 吊笼上的导轮、背轮、安全挡块的检验 |  |
| 4 | 层门、楼层平台 | 楼层平台的搭设的检验 | 16 |
|  |  | 楼层层门的检验 |  |
|  |  | 楼层平台侧面防护的检验 |  |
|  |  | 吊笼门框外缘与登机平台边缘之间的水平距离的检验 |  |
| 5 | 传动系统 | 传动齿轮、防坠安全器的齿轮与齿条啮合的检验 | 12 |
|  |  | 齿轮或齿条磨损情况的检验 |  |
|  |  | 传动系统制动器、制动器手动释放装置的检验 |  |
| 6 | 安全装置 | 齿轮齿条式施工升降机渐进式防坠安全器的检验 | 20 |
|  |  | 齿轮齿条式施工升降机吊笼上沿导轨设置的安全钩的检验 |  |
|  |  | 施工升降机设置自动复位的上下限位开关的检验 |  |
|  |  | 施工升降机设置的非自动复位性极限开关的检验 |  |
|  |  | 上限位与上极限开关之间的越程距离的检验 |  |
| 7 | 电气系统 | 专用开关箱检验及漏电保护器试验 | 9 |
|  |  | 操作控制台非自行复位的急停开关的检验 |  |
| 8 | 检验仪器的使用 | 经纬仪或全站仪 | 8（4项中任选2项） |
|  |  | 接地电阻测试仪 |  |
|  |  | 兆欧表尺 |  |
|  |  | 万用表 |  |
| 9 | 收工撤离 | 整理存放好检测用工具和仪器仪表等 | 5 |
| 合计 |  |  | 100 |

b) 否决项。考生有下列情形之一，应不通过，并说明原因：

1）无个人安全防护的；

2）未在检验现场显著位置设置“正在检验”类警示标志的；

3）未对现场设备安全作业环境进行检查的。

17.2 口试

17.2.1 口试要点内容应包括：

a) 建筑施工现场安全生产知识；

b) 施工升降机原理、结构和机械性能知识；

c) 施工升降机各安全装置的技术要求；

d) 施工升降机主要结构件和零部件的报废标准；

e) 检查检测用仪器、仪表的精度要求和检定、使用的规定；

f) 施工升降机安装、使用规定和安全防护知识等。

17.2.2 口试所需设施与器具应符合下列要求：

a) 口试现场应配备施工升降机的部分零部件，包括但不限于：机械零部件类、安全防护装置类、电器类等；

b) 施工现场的安全标识图牌、安全防护用品等。

17.2.3 口试方法应符合下列规定：

a) 应以文字、图示或影像资料、实物等设置考题形式；

b) 考题设置零部件判废、故障识别判断、紧急情况处置和建筑施工现场施工升降机安全检查维护及相关安全技术知识等题类。

18 桩机操作工

18.1 现场操作

18.1.1考核要点内容应包括下列内容：

a) 考生个人的安全防护；

b) 桩工设备主要组成、构造和工作原理；

c) 设备安全检查和维护保养技能；

d) 设备用电基础知识；

e) 机械操作技能和安全技术规程；

f) 打桩作业施工基本要求。

18.1.2考核流程设置应符合下列规定：

a) 考生在对桩机进行检查和确认的过程中，考评员应针对桩机部件等提两个问题，考生简要作答；

b) 在桩机送电或启动前，应经考核基地安全员检查确认同意。

18.1.3考核所需设施与器具应符合下列要求：

a) 考核场地应平整、坚实、无扬尘等，大小应满足桩机操作工的考核要求，考核区域周围应采取相应隔离围挡措施，无影响桩机架设的障碍物，并满足图17.1.4的现场操作考核的条件，场地应以下要求设置：

1）桩机架设区域地坪应硬化处理；

2）打桩区应平整设置为裸土覆盖，已满足打桩条件；

3）桩机架设区、停机区等处的显著位置设置相应的标识标牌；

4）桩位应设置位置标识标线。

b) 配备满足本标准条17.1.1条考核要点所要求的桩工机械设备一台

c) 考核现场应配备卷尺、水平尺，随车工具及辅助材料等器具应符合表25规定。

表25  桩机操作工现场安全操作考核配置材料及辅助器具表

| 名称 | 规格型号 | 数量 | 技术要求 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢卷尺 | 5m内 | 1 | / | 测量 | / |
| 水平尺 | / | 1 | / | 测量 | / |
| 随车工具 | / | 1 | / | 维护检查 | 随机配备 |
| 线锤 | / | 2 | / | 测量 | / |
| 其他 | / |  | / | 辅助 | / |

18.1.4考核方法应符合下列规定：

考生2位一组，按照图5共同完成下列操作项目：

a) 正确佩戴和使用个人安全防护用品；

b) 操作前检查作业环境、设备、电气等设施；

c) 每位考生操作桩机完成桩机移位与架设、打一个桩位（A或B）、收桩架、移位与停放桩机，操作时应遵守以下规定：

1）一位考生负责登机完成桩机移位至桩机架设区并架设、打A桩位、收桩架、移位至停机区。一位考生完成操作后，更换另一位考生登机操作，考核项目同前一位考生，但需打B桩位；

2）一位考生登机操作时，另一位考生应指挥和协助桩机移位与架设、收桩架与移位至停机区及测量打桩情况等工作；

3）每位考生登机操作完成后应向考评员示意，报告现场操作结束。

图5  桩机操作工模拟施工现场布置图

18.1.5每位考生现场操作考核时长为20分钟。

18.1.6应按下列考核评分标准评分：

1 桩机操作工现场操作考核评分标准应符合表26规定。桩机操作工现场操作考核评分表应符合附录表59要求。

表26  桩机操作工现场操作考核评分标准

| 序号 | 项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 个人 防护 | 正确穿戴、使用个人安全和劳动防护用品 | 5 |
| 2 | 操作前 检查 | 应检查桩机各部件连接、传动机构、齿轮箱、防护罩、吊索具、钢丝绳、制动器等完好情况，检查润滑油、液压油的油位及液压系统有无泄漏等情况，检查桩机作业区域障碍物、移动行驶地面平整和坚实度等情况，电动桩机应检查电源开关箱、电缆无破损，沿地明敷等情况，回答考评员的提问 | 15 |
| 3 | 桩机 移位 | 应对周边环境边观察边操作，正确操作移动桩机各控制开关和装置，严格按照说明书规定速度移动桩机，按实操考核规定路线移动桩机，桩机应按照规定和作业要求停放在架设区或停机区 | 15 |
| 4 | 架设、降落回收桩机及桩架 | 架设或降落桩机、桩架前，应检查各承装置受力情况，按照说明书规定顺序依次架设或降落桩架和移动桩机，架设或降落桩机桩架中应观察桩机架设区障碍物、各支承点、伸缩结构、牵引装置、导轮等情况，降落收回桩机和桩架时应按说明书的规定固定部件和结构 | 30 |
| 5 | 模拟打桩作业 | 应按规定桩孔完成打桩操作，吊装作业时应选用符合要求的索具，按照桩的类型、及施工技术规范正确完成打桩作业 | 20 |
| 6 | 安全 操作 | 应按操作规程操作各手柄并逐级挂挡，停机时应挂空档，主副卷扬机应处于制动状态的，校桩时应停机挂空档，主副卷扬机应处于制动状态且不得移动和回转桩机 | 10 |
| 7 | 结束 操作 | 桩机回收到位固定后，断电或熄火，拔下钥匙，锁好门箱等 | 5 |
|  | 合计 |  | 100 |

b) 否决项。考生无个人安全防护的，应不通过，并说明原因。

18.2 口试

18.2.1 口试要点内容应包括：

a) 桩工机械施工安全生产基础知识；

b) 桩工机械常见类型、基本结构和工作原理；

c) 桩工机械主要构造、零部件、性能、安全装置等专业知识；

d) 桩工机械检查和维护及常见故障识别与判断、紧急情况处置方法等；

e) 桩工机械安全技术操作规程及岗位职责等。

18.2.2 口试所需设施与器具应符合下列规定：

a) 口试场所应配备桩工机械的部分零部件，包括但不限于：机械零部件类、安全防护装置类、电器类、工具钻具类等；

b) 施工现场的安全标识图牌、安全防护用品等。

18.2.3 口试方法应符合下列规定：

a) 应以文字、图示或影像资料、实物等设置考题形式；

b) 应设置桩工机械常见类型基本构造工作原理、施工安全生产、安全操作等基础知识，零部件识别与判废、仪器工具使用、检查维护与隐患故障排除、紧急情况处置等题类。

19 建筑混凝土泵操作工

19.1 现场操作

19.1.1 考核要点内容应包括下列内容：

a) 考生个人的安全行为；

b) 设备主要组成、构造和工作原理；

c) 设备安全检查和维护保养技能；

d) 设备操作技能和安全技术规程；

e) 泵送混凝土施工基本知识。

19.1.2 考核流程设置应符合下列规定：

a) 考生在对混凝土泵车进行检查和确认的过程中，考评员应针对混凝土泵车的动力装置、工作状态控制转换器、臂架、支腿、泵送机构、混凝土分配机构、料斗、搅拌机、电控系统等部件等提两个基本构造或原理等问题，考生简要作答；

b) 对混凝土泵车启动、伸展臂架和折叠臂架前，应经考核基地安全员检查确认。

19.1.3 考核所需设施与器具应符合下列要求：

a) 考核场地应平整、坚实、无扬尘等，大小应满足混凝土泵操作工的考核要求。考核区域周围应采取相应隔离围挡措施，无影响混凝土泵车架设、伸展折叠臂架以及回转模拟泵送作业的障碍物，场地应按下列要求设置：

1）架设泵车区域地坪应硬化处理；

2）模拟泵送区域应按图18.1.4设置相应的标识、标线和标杆。

b) 配备满足本标准要求的混凝土泵车（5节以上臂架结构）；

c) 考试现场应配备混凝土泵车支承垫块，标杆、随车工具及辅助材料等器具应符合表27规定。

表27  混凝土泵操作工现场操作考核配置材料及辅助器具表

| 名称 | 规格型号 | 数量 | 技术要求 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 立杆 （标杆） | 直径20mm～30mm； 长度700mm | 74根 | 钢管、pvc管、木杆等 | 标志杆 | / |
| 立杆底座 | 直径300mm；厚度不小于10mm | 74个 | 金属 | 插标杆用 | / |
| 泵车支承垫块 | 宽度不小于500mm；厚度不小于250mm | 若干 | 木质材料 |  | / |
| 随车工具 | / | 1套 | / | 维护检查 | 按机型配备 |
| 其他 | 按实物 | 按需 | / | 辅助用 | / |

19.1.4 考核方法应符合下列规定：

考生2位一组，按照图6共同完成下列操作项目：

a) 正确佩戴和使用个人安全防护用品；

b) 操作前作业环境、设备、电气设施检查；

c) 每位考生操作混凝土泵车应完成架设泵车或收泵车支腿、伸展或折叠臂架、按图18.1.4指示方向（A至C点或C至A点）移动末端软管模拟泵送操作，操作时应遵守以下规定：

1）一位考生负责操作混凝土泵车完成架设泵车、伸展臂架、移动末端软管从A至C点模拟泵送作业并结束，更换另一位考生操作混凝土泵车移动末端软管从C至A点模拟泵送作业、折叠臂架、收泵车支腿并结束；

2）一位考生操作混凝土车时，另一位考生应协助并指挥、观察；

3）考生遥控操作混凝土泵车移动臂架前，应鸣笛示意；

4）回转臂架移动末端软管模拟泵送作业时，末端软管下口沿地面距离地面应保持在400mm～500mm之间；末端软管沿直线移动时，中途允许停顿1次，移动至转角向下一直线移动前，允许停顿2次；

5）每位考生操作混凝土车完成后应向考评员示意，报告操作完毕。

图6  建筑混凝土泵操作工模拟施工现场布置图

19.1.5 每位考生现场操作考核时长20分钟。

19.1.6 应按下列考核评分标准评分：

a) 建筑混凝土泵操作工现场操作考核评分标准应符合表28规定。建筑混凝土泵操作工现场操作考核评分表应符合附录表60要求。

表28  建筑混凝土泵操作工现场操作考核评分标准

| 序号 | 项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 个人防护 | 正确穿戴、使用个人安全和劳动防护用品 | 5 |
| 2 | 操作前 检查 | 应检查安全装置、仪器仪表情况，检查液压系统、工作机构运转情况，检查料斗网格完好牢固情况，检查软管安全链与臂架连接牢固及作业环境等情况，正确回答考评员的提问 | 10 |
| 3 | 架设或 收支腿 | 架设支腿前应检查停放地坪坚实情况，收支腿时应检查各支腿受力情况，应按照说明书规定顺序依次伸展支腿或收支腿，支腿伸展角度和垫板应符合说明书规定 | 15 |
| 4 | 伸展或 折叠臂架 | 应按要求正确佩戴遥控器，伸展或折叠臂架前应检查臂架回转范围内建筑物、外电架空线路的安全距离，应按照说明书规定顺序伸展或折叠臂架 | 15 |
| 5 | 模拟施工现场泵送作业 | 应选择良好视线位置，操作前应鸣笛，遥控操作移动末端软管时应在模拟场地内规定路线完成直线和转角运动，末端软管移动时软管下端口距离地面应为400mm～500mm并保持在两标杆内，末端软管沿直线移动时中途允许停顿1次，移动至转角向下一直线移动前允许停顿2次 | 40 |
| 6 | 安全操作 | 考生操作中应慢速移臂架，保持臂架及车身稳定，伸展或折叠臂架及模拟施工现场泵送作业时应观察布料杆周围及下方人员穿越情况 | 10 |
| 7 | 收工撤离 | 熄火锁门，拔下钥匙，整理物料，清理现场等 | 5 |
| 合计 |  |  | 100 |

b) 否决项。考生有下列情形之一，应不通过，并说明原因：

1）无个人安全防护的；

2）布料杆在升离或折叠降落到支架前回转的。

19.2 口试

19.2.1 口试要点内容应包括：

a) 施工安全生产基础知识；

b) 常见类型的基本结构和工作原理；

c) 主要构件、零部件、性能、安全装置等专业知识；

d) 检查和维护及常见故障识别与判断、紧急情况处置方法等；

e) 安全技术操作规程及岗位职责。

19.2.2 口试所需设施与器具应符合下列要求：

a) 口试场所应配备混凝土泵送设备的部分零部件，包括但不限于：机械零部件类、安全防护装置类、电器类、工具类等；

b) 施工现场的安全标识图牌、安全防护用品等。

19.2.3 口试方法应符合下列规定：

a) 应以文字、图示或影像资料、实物等设置考题形式；

b) 应设置混凝土泵送设备常见类型基本构造工作原理、施工安全生产、安全操作等基础知识，零部件识别与判废、仪器工具使用、检查维护与隐患故障排除、紧急情况处置等题类。

20 建筑施工现场场内叉车司机

20.1 现场操作

20.1.1 考核要点内容应包括下列内容：

a) 考生个人的安全行为；

b) 安全检查和维护保养知识；

c) 操作程序和动作规范；

d) 驾驶操控能力和作业技巧；

e) 操作熟练程度。

20.1.2 考核流程设置应符合如下规定：

考生在对叉车进行检查和确认的过程中，考评员应针对叉车部件等提两个问题，考生简要作答。

20.1.3 考核所需设施与器具应符合下列要求：

a) 符合现行规定的内燃平衡重式叉车；

b) 经查验和标定合格的哨子、计时器、卷尺等；

c) 个人安全防护用品；

d) 木质、铁质或塑料托盘4个（托盘尺寸约为：120cm×70cm×20cm（长×宽×高））；

e) 高度1m以上桩杆4根（放置于图7中A库的四个角处）；

f) 考核场地应平整、坚实、无扬尘等，场地设置参照图19.1.3所示。其中A库为停车库，B、C两个区为拆垛堆垛区，大小完全相同，B区中应预备叠放好的4个托盘，C区应位于坡道上方，地面为水平，出入C区的道路设置有不小于10°的坡道，坡道长度不小于车长的3倍，宽度与车库同宽在坡道中部设有坡道起步线，在坡道两侧和C区其它三边应设置防撞护栏。

图7  叉车现场操作考核场地设置示意图

20.1.4 考核方法应符合下列规定：

a) 考生应独立连续完成下列操作项目：

1）穿戴和使用个人安全和劳动防护用品；

2）安全检查和维护；

3）行驶和倒车入库；

4）坡道起步；

5）堆垛和拆垛作业；

6）收工撤离。

b) 叉车现场安全操作技能考核具体方法：

1）叉车的检查维护：

考生登机前，巡视机械一周完成作业前的检查维护，包括但不限于各部件的连接紧固情况；燃油、机油、液压油、防冻液的数量和质量等情况；各系统管路的裂纹或泄漏情况；蓄电池的连接紧固情况；轮胎、转向系统和工作装置等。在巡视检查过程中，考评员应针对检查的具体内容和操作方法，现场提问2项，由考生口述回答；

2）叉车驾驶和作业方法：

叉车驾驶和作业方法。考生从左侧面对机械登机，坐稳后系好安全带；启动机械，观察仪表盘显示是否正常；鸣笛，观察四周，挂上合适挡位，驾驶机械从A库出发，前进行驶进入B区，叉取B区内最上层3个托盘，然后倒车进入A库；再从A库出发，经坡道前进行驶，当行驶到坡道中部的坡道起步线时应停车再起步，然后到达C区，将3个托盘全部放置于C区内；接着，叉取C区内最上层1个托盘后，从C区出发，倒车行驶进入A库，再从A库出发，前进行驶进入B区，将托盘堆放在B区已有托盘上方；然后，再次倒车进入A库，并从A库出发经坡道停车与起步行驶后到达C区，叉取C区内剩余2个托盘后，倒车行驶进入A库，再从A库出发前进行驶进入B区，将托盘堆放在B区已有托盘上方；最后从B区倒车行驶回到A库停好，熄火后下机。

20.1.5 考核时长为10分钟。

20.1.6 应按下列考核评分标准评分：

a) 建筑施工现场场内叉车司机现场操作考核评分标准应符合表29规定。建筑施工现场场内叉车司机现场操作考核评分表应符合附录表61要求。

表29  建筑施工现场场内叉车司机现场操作考核评分标准

| 序号 | 项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 个人防护 | 正确穿戴、使用个人安全和劳动防护用品 | 5 |
| 2 | 安全检查和准备 | 考生操作前，应巡视机械一周，模拟检查各部件的连接紧固情况；燃油、机油、液压油、防冻液的用量、质量情况；各系统管路的裂纹或泄漏情况；蓄电池的连接紧固情况等；考生应正确回答考评员的提问； 考生上机时，应从机械左侧，面对机械上机 | 3 |
| 3 | 机械起步 | 考生应能正确启动机械；启动后，应检查机械的仪表盘读数和自检情况；起步时，应先提升货叉至30cm～40cm高度，并使货叉后倾，然后仔细观察机械四周的情况，选择合适挡位，鸣笛，正确握住方向盘球头，按照起步的动作要领，将机械平稳起步，确保起步安全 | 24 |
| 4 | 行驶 | 考生驾驶机械过程中，应坐姿端正，车速控制平稳；换挡时，应动作熟练，换挡平顺；转弯时，应方向准确，速度适中；坡道起步，应不溜车、不熄火；倒车时，应及时观察后方情况，确保安全再动作 | 20 |
| 5 | 作业 | 拆垛堆垛时，货叉位置要准确，应一次完成；货叉进出托盘时，应避免猛烈碰触托盘，托盘移动不应超过20cm；堆放托盘时，应位置准确，托盘前后、左右偏差不应超过10cm；运送货物时，应后倾货叉，货叉高度保持在30cm～40cm范围，行驶过程要平稳；出入库时应位置准确，不应碰刮桩杆 | 35 |
| 6 | 收工撤离 | 考生按停机动作要领将机械停机并熄火，停机后，机械应位于A库内，机械应处于可靠驻车状态，挡位杆应置于空挡；考生下机时，应面对机械下机，不应跳下 | 13 |
| 合计 |  |  | 100 |

b) 否决项。考生有下列情形之一，应不通过，并说明原因：

1）无个人安全防护的；

2）在规定停靠点外熄火停机2次及以上的。

20.2 口试

20.2.1 口试要点内容应包括：

a) 叉车的机械原理；

b) 主要部件和工作机构；

c) 叉车的机械性能及用途；

d) 操作规程和操作人员的岗位职责、检查和维护知识；

e) 建筑施工现场安全生产知识、叉车常见安全隐患、紧急情况处置方法等。

20.2.2 口试所需设施与器具应符合下列要求：

a) 口试现场应配备叉车的部分零部件，包含但不限于发动机零部件、传动机构、液压部件、工作装置和操控装置等；

b) 施工现场的安全标识图牌、安全防护用品等。

20.2.3 口试方法应符合下列规定：

a) 应以文字、图示或影像资料、实物等设置考题形式；

b) 应设置叉车零部件辨识、紧急情况处置和现场检查维护及安全操作技术知识等题类。

21 建筑施工现场场内装载机司机

21.1 现场操作

21.1.1 考核要点内容应包括下列内容：

a) 考生个人的安全行为；

b) 安全检查和维护保养知识；

c) 操作程序和动作规范；

d) 驾驶操控能力和作业技巧；

e) 操作熟练程度。

21.1.2 考核流程设置应符合如下规定：

考生在对装载机进行检查和确认的过程中，考评员应针对装载机部件等提两个问题，考生简要作答。

21.1.3 考核所需设施与器具应符合下列要求：

a) 符合现行规定的装载机；

b) 经查验和标定合格的哨子、计时器、卷尺、高度3m以上的标志杆4根、安全警戒带；

c) 个人安全和劳动防护用品；

d) 行驶场地应坚实平整，装载作业场地，作业时不应产生扬尘。按图8所示设置场地，其中装载区应预置物料用于装载作业；卸载区用标志杆和安全警戒带模拟自卸车车厢的大小和高度。

图8  装载机现场操作考核场地设置示意图

21.1.4 考核方法应符合下列规定：

a) 考生应独立连续完成下列操作项目：

1）穿戴、使用个人安全和劳动防护用品；

2）安全检查和维护；

3）直线行驶和直角转弯；

4）倒车入库；

5）装载和卸载作业；

6）收工撤离。

b) 考生按照以下方法，独立连续完成装载机现场操作考核项目：

1）装载机的检查维护：

考生登机前，巡视机械一周完成作业前的检查维护，包括但不限于：各部件的连接紧固情况；燃油、机油、液压油、防冻液的数量和质量等情况；各系统管路的裂纹或泄漏情况；蓄电池的连接紧固情况；轮胎、转向系统和工作装置等。在巡视检查过程中，考评员应针对检查的具体内容和操作方法，现场提问2项，由考生口述回答。

2）装载机驾驶：

考生从左侧面对机械，采用三点接触的方式登机，坐稳后系好安全带；启动机械，观察仪表盘显示是否正常，原地操作机械检查工作装置是否灵活可靠；鸣笛，观察四周，挂上合适挡位，驾驶机械从出发位置，按规定路线，经直线行驶、转弯等操作后到达装载区；完成装载作业后，按规定路线，驾驶机械回到倒机区；在倒机区内按倒机动作要领将机械正确停放在停机区，熄火后下机。

3）装载机作业：

考生驾驶装载机，采用一次铲装法或配合铲装法，在装载区装满物料后，运料到卸载区，进行卸载作业，然后倒车回到装载区进行第2次的铲装、运料、卸载作业。

21.1.5 考核时长为10分钟。

21.1.6 应按下列标准评分：

a)建筑施工现场场内装载机司机现场操作考核评分标准应符合表30规定。建筑施工现场场内装载机司机现场操作考核评分表应符合附录表62要求。

表30  建筑施工现场场内装载机司机现场操作考核评分标准

| 序号 | 项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 个人防护 | 正确穿戴、使用个人安全和劳动防护用品 | 5 |
| 2 | 作业前准备 | 考生操作前，应巡视机械一周，模拟检查各部件的连接紧固情况；燃油、机油、液压油、防冻液的用量、质量情况；各系统管路的裂纹或泄漏情况；蓄电池的连接紧固情况等；考生应能回答各项检查的具体操作方法；考生上机时，应位于机械左侧，面对机械，采用三点接触式的方式上机 | 7 |
| 3 | 驾驶 | 考生应能正确启动机械；启动后，应检查机械的仪表盘读数和自检情况；起步时，应升动臂，上转铲斗，使动臂下铰点离地40cm~50cm，仔细观察机械四周的情况，选择合适挡位，鸣笛，按照起步的动作要领，将机械平稳起步，确保起步安全；考生驾驶机械过程中，应坐姿端正，车速控制平稳，在规定的行驶区域内行驶；换挡时，应动作熟练，换挡平顺；转弯时，应方向准确，速度适中 | 14 |
| 4 | 铲装 | 考生进行铲装作业时，应采用低速挡，放平铲斗紧贴地面，对正物料，采用一次铲装法或配合铲装法，匀速进行铲装，直至装满铲斗 | 18 |
| 5 | 运料 | 考生进行运料作业时，应先上转铲斗至完全卷收，再调整动臂使铲斗下铰点离地面40cm~50cm，然后匀速驾驶机械进行运料，倒退行驶时，应先观察后方情况再动作 | 16 |
| 6 | 卸料 | 考生进行卸料作业时，应驾驶机械垂直于车箱，缓慢提升铲斗至超过车箱20cm~50cm处，再慢推铲斗操纵杆，使物料呈“流沙状”卸入车箱，铲斗不能触碰车箱，机械不能前滑；卸载完毕后，应先上转铲斗，再下降动臂至行驶高度 | 16 |
| 7 | 倒机入库 | 考生驾驶机械，应按照倒机动作要领，将机械平稳连贯地倒入停机区内；整个倒机入库过程中，应及时观察后方情况，合理使用油门和制动，整个机械车身不允许超出倒机区 | 12 |
| 8 | 收工撤离 | 考生按停机动作要领将机械停机并熄火，停机后，机械应位于停机区内，车身应平行于车库线，工作装置应置于地面，机械应处于可靠驻车状态，挡位杆应置于空挡；考生下机时，应面对机械，采用三点接触的方式下机，不应跳下 | 12 |
| 合计 |  |  | 100 |

b) 否决项。考生有下列情形之一，应不通过，并说明原因：

1）无个人安全防护的；

2）在规定停靠点外熄火停机的。

21.2 口试

21.2.1 口试要点内容应包括：

a) 装载机的机械原理；

b) 主要部件和工作机构；

c) 装载机的机械性能及用途；

d) 操作规程和操作人员的岗位职责、检查和维护知识；

e) 建筑施工现场安全生产知识、装载机常见隐患和故障、紧急情况处置等。

21.2.2 口试所需设施与器具应符合下列要求：

a) 口试现场应配备装载机的部分零部件，包含但不限于发动机零部件、传动机构、液压部件、工作装置和操控装置等；

b) 施工现场的安全标识图牌、安全防护用品等。

21.2.3 口试方法应符合下列规定：

a) 应以文字、图示或影像资料、实物等设置考题形式；

b) 应设置装载机零部件辨识、紧急情况处置和现场检查维护及安全操作技术知识等题类。

22 建筑施工现场场内翻斗车司机

22.1 现场操作

22.1.1 考核要点内容应包括下列内容：

a) 考生个人的安全行为；

b) 安全检查和维护保养知识；

c) 操作程序和动作规范；

d) 驾驶操控能力和作业技巧；

e) 操作熟练程度。

22.1.2 考核流程设置应符合如下规定：

考生在对翻斗车进行检查和确认的过程中，考评员应针对翻斗车部件等提两个问题，考生简要作答。

22.1.3 考核所需设施与器具应符合下列规定：

a) 符合现行规定的前置式翻斗车；

b) 经查验和标定合格的哨子、计时器、卷尺等；

c) 个人安全和劳动防护用品；

d) 高度1m以上桩杆12根（放置于图9中A、B、C三个库的四个角处）；

e) 考试用无扬尘的装卸物料；

f) 考核场地应坚实、平整、无扬尘，并按图9所示设置。其中A、B、C三个库的大小完全相同，B库边应预备装卸物料，C库应位于坡道上方，地面为水平，出入C库的道路设置不小于10°的坡道，坡道长度不小于车长的3倍，宽度与车库同宽，在坡道中部设有坡道起步线，C库外侧三边和坡道两侧应按现行道路技术标准设置防撞护栏。

图9  翻斗车现场操作考核场地设置示意图

22.1.4 考核方法应符合下列规定：

a) 考生应独立连续完成下列操作项目：

1）穿戴和使用个人安全和劳动防护用品；

2）安全检查和维护；

3）行驶和倒车入库；

4）坡道起步；

5）运料作业；

6）收工撤离。

b) 考生按照下列方法，独立连续完成翻斗车现场操作考核项目：

1）翻斗车的检查维护：

考生登机前，巡视机械一周完成作业前的检查维护，包括但不限于各部件的连接紧固情况；燃油、机油、液压油、防冻液的数量和质量等情况；各系统管路的裂纹或泄漏情况；蓄电池的连接紧固情况；轮胎、转向系统和工作装置等。在巡视检查过程中，考评员应针对检查的具体内容和操作方法，现场提问2项，由考生口述回答。

2）翻斗车机驾驶和作业：

考生从左侧面对机械，采用三点接触的方式登机，坐稳后系好安全带；启动机械，观察仪表盘显示是否正常；鸣笛，观察四周，挂上合适挡位，驾驶机械从A库出发，前进行驶进入B库进行装料（装料由考务人员协助完成）；然后从B库倒车行驶进入A库停好；再从A库出发，经坡道前进行驶到C库坡道停好，当行驶到坡道中部的坡道起步线时应停车再起步；接着从C库出发，倒车行驶进入A库；再从A库出发，前进行驶进入B库进行卸料；卸料后，从B库倒车行驶回到A库停好，熄火后下机。

22.1.5 考核时长应符合如下规定：

考核时长为10分钟。

22.1.6 应按下列考核评分标准评分：

a) 建筑施工现场场内翻斗车司机现场操作考核评分标准应符合表31规定。建筑施工现场场内翻斗车司机现场操作考核评分表应符合附录表63要求。

表31  建筑施工现场场内翻斗车司机现场操作考核评分标准

| 序号 | 项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 个人 防护 | 正确穿戴、使用个人安全和劳动防护用品 | 5 |
| 2 | 作业前 准备 | 考生操作前，应巡视机械一周，模拟检查各部件的连接紧固情况；燃油、机油、液压油、防冻液的用量、质量情况；各系统管路的裂纹或泄漏情况；蓄电池的连接紧固情况等；考生应能回答各项检查的具体操作方法；考生上机时，应位于机械左侧，面对机械，采用三点接触式的方式上机 | 7 |
| 3 | 起步 | 考生应能正确启动机械；启动后，应检查机械的仪表盘读数和自检情况；起步时，应仔细观察机械四周的情况，选择合适挡位，鸣笛，按照起步的动作要领，将机械平稳起步，确保起步安全 | 13 |
| 4 | 行驶 | 考生驾驶机械过程中，应坐姿端正，车速控制平稳；换挡时，应动作熟练，换挡平顺；转弯时，应方向准确，速度适中；坡道起步，应不溜车、不熄火；倒车时，应及时观察后方情况，确保安全再动作 | 40 |
| 5 | 出库 入库 | 考生驾驶机械出入库时，应一次完成，不能前后调整，车身任何部位不能碰刮车库边线或桩杆；卸载操作应符合操作规范 | 25 |
| 6 | 收工 撤离 | 考生按停机动作要领将机械停机并熄火，停机后，机械应位于A库内，机械应处于可靠驻车状态，挡位杆应置于空挡；考生下机时，应面对机械，采用三点接触的方式下机，不应跳下 | 10 |
| 合计 |  |  | 100 |

b) 否决项。考生有下列情形之一，应不通过，并说明原因：

1）无个人安全防护的；

2）在规定停靠点外熄火停机2次及以上的。

22.2 口试

22.2.1 口试要点内容应包括：

a) 翻斗车的机械原理；

b) 主要部件和工作机构；

c) 翻斗车的机械性能及用途；

d) 操作规程和操作人员的岗位职责、检查和维护知识；

e) 建筑施工现场安全生产知识、翻斗车常见隐患和故障、紧急情况处置等。

22.2.2 口试所需设施与器具应符合下列要求：

a) 口试现场应配备翻斗车的部分零部件，包含但不限于发动机零部件、传动机构、工作装置和操控装置等；

b) 施工现场的安全标识图牌、安全防护用品等。

22.2.3 口试方法应符合下列规定：

a) 应以文字、图示或影像资料、实物等设置考题形式；

b) 应设置翻斗车零部件辨识、紧急情况处置和现场检查维护及安全操作技术知识等题类。

23 建筑施工现场场内推土机司机

23.1 现场操作

23.1.1 考核要点内容应包括下列内容：

a) 考生个人的安全行为；

b) 安全检查和维护保养知识；

c) 操作程序和动作规范；

d) 驾驶操控能力和作业技巧；

e) 操作熟练程度。

23.1.2 考核流程设置应符合如下规定：

考生在对推土机进行检查和确认的过程中，考评员应针对推土机部件等提两个问题，考生简要作答。

23.1.3 考核所需设施与器具应符合下列要求：

a) 符合现行规定的推土机；

b) 经查验和标定合格的哨子、计时器、卷尺等；

c) 个人安全和劳动防护用品；

d) 行驶场地应坚实平整，推土作业场地作业时不应产生扬尘。按图10所示设置场地。其中平整区内初始土堆不少于6处，土堆最大起伏不小于0.4m。

图10  推土机现场操作考核场地设置示意图

23.1.4 考核方法应符合下列规定：

a) 考生应独立连续完成下列操作项目：

1）穿戴、使用个人安全和劳动防护用品；

2）安全检查和维护；

3）直线行驶和直角转弯；

4）倒车入库；

5）推土和平整作业；

6）收工撤离。

b) 考生按照下列方法，独立连续完成推土机现场操作考核项目：

1）推土机的检查维护：

考生登机前，巡视机械一周完成作业前的检查维护，包括但不限于各部件的连接紧固情况；燃油、机油、液压油、防冻液的用量和质量等情况；各系统管路的裂纹或泄漏情况；蓄电池的连接紧固情况；履带、托轮、驱动轮和工作装置等。在巡视检查过程中，考评员应针对检查的具体内容和操作方法，现场提问2项，由考生口述回答。

2）推土机驾驶：

考生从左侧面对机械，采用三点接触的方式登机，坐稳后系好安全带；启动机械，观察仪表盘显示是否正常，原地操作机械检查工作装置是否灵活可靠；鸣笛，观察四周，挂上合适挡位，驾驶机械从出发位置，按规定路线，经直线行驶、转弯等操作后到达平整区；完成平整作业后，按规定路线，驾驶机械回到倒机区；在倒机区内按倒机动作要领将机械正确停放在停机区，熄火后下机。

3）推土机作业：

考生驾驶推土机采取合适的作业步骤和作业方法，以正铲作业或拖刀作业的方式，将平整区内的所有预置土堆平铺到整个平整区域，作业过程中，机械可驶出平整区外。

23.1.5 考核时长为10分钟。

23.1.6应按下列考核评分标准评分：

a) 建筑施工现场场内推土机司机现场操作考核评分标准应符合表40规定。建筑施工现场场内推土机司机现场操作考核评分表应符合附录表64要求。

表32建筑施工现场场内推土机司机现场操作考核评分标准

| 序号 | 项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 个人防护 | 正确穿戴、使用个人安全和劳动防护用品 | 5 |
| 2 | 安全检查和准备 | 考生操作前，应巡视机械一周，模拟检查各部件的连接紧固情况；燃油、机油、液压油、防冻液的用量、质量情况；各系统管路的裂纹或泄漏情况；蓄电池的连接紧固情况等；考生应能回答各项检查的具体操作方法；考生上机时，应位于机械左侧，面对机械，采用三点接触式的方式上机 | 7 |
| 3 | 起步 | 考生应能正确启动机械；启动后，应检查机械的仪表盘读数和自检情况；起步时，应仔细观察机械四周的情况，提升铲刀，使之离地适当距离，选择合适挡位，鸣笛，按照起步的动作要领，将机械平稳起步，确保起步安全 | 11 |
| 4 | 驾驶 | 考生驾驶机械过程中，应坐姿端正，车速控制平稳，在规定的行驶区域内行驶；换挡时，应动作熟练，换挡平顺；转弯时，应方向准确，速度适中 | 8 |
| 5 | 作业 | 考生作业过程中，应采用正铲或拖刀作业方式，将土堆均匀平铺至整个平整区内；拖刀作业时，应先观察后方情况再动作；作业后，应使整个平整区高度相差不大于20cm，局部高差不大于10cm | 45 |
| 6 | 倒机入库 | 考生驾驶机械，应按照倒机动作要领，将机械平稳连贯地倒入停机区内；整个倒机入库过程中，应及时观察后方情况，合理使用油门和制动，整个机械车身不允许超出倒机区 | 12 |
| 7 | 结束操作 | 考生按停机动作要领将机械停机并熄火，停机后，机械应位于停机区内，车身应平行于车库线，工作装置应置于地面，机械应处于可靠驻车状态，挡位杆应置于空挡；考生下机时，应面对机械，采用三点接触的方式下机，不能跳下 | 12 |
| 合计 |  |  | 100 |

b) 否决项。考生有下列情形之一，应不通过，并说明原因：

1）无个人无安全防护的；

2）在规定停靠点外熄火停机的。

23.2 口试

23.2.1 口试要点内容应包括：

a) 推土机的机械原理；

b) 主要部件和工作机构；

c) 推土机的机械性能及用途；

e) 操作规程和操作人员的岗位职责、检查和维护知识；

f) 建筑施工现场安全生产知识、推土机常见隐患和故障、紧急情况处置等。

23.2.2 口试所需设施与器具应符合下列要求：

a) 口试现场应配备推土机的部分零部件，包含但不限于发动机零部件、传动机构、液压部件、工作装置和操控装置等；

b) 施工现场的安全标识图牌、安全防护用品等。

23.2.3 口试方法应满足下列规定：

a) 应以文字、图示或影像资料、实物等设置考题形式；

b) 应设置推土机零部件辨识、紧急情况处置和现场检查维护及安全操作技术知识等题类。

24 建筑施工现场场内挖掘机司机

24.1 现场操作

24.1.1 考核要点内容应包括下列内容：

a) 考生个人的安全行为；

b) 安全检查和维护保养知识；

c) 操作程序和动作规范；

d) 驾驶操控能力和作业技巧；

e) 操作熟练程度。

24.1.2 考核流程设置应符合如下规定：

考生在对挖掘机进行检查和确认的过程中，考评员应针对挖掘机部件等提两个问题，考生简要作答。

24.1.3 考核所需设施与器具应符合下列要求：

a) 符合现行规定的液压挖掘机；

b) 经查验和标定合格的哨子、计时器、卷尺、高度2m以上的标志杆4根、安全警戒带等；

c) 个人安全和劳动防护用品；

d) 行驶场地应坚实平整，挖掘装载和平整作业场地作业时不应产生扬尘。按图11所示设置场地。其中平整作业区应预置料堆用于平铺作业；挖掘装载作业区应预置料堆用于挖掘装车，并用标志杆和安全警戒带模拟自卸车车厢的大小和高度，注明车头方向。

图11  挖掘机现场操作考核场地设置示意图

24.1.4 考核方法应符合下列规定：

a) 考生应独立连续完成下列操作项目：

1）穿戴、使用个人安全和劳动防护用品；

2）安全检查和维护；

3）直线行驶和直角转弯；

4）倒车入库；

5）挖土装载和平整作业；

6）收工撤离。

b) 考生按照下列方法，独立连续完成挖掘机现场操作考核项目：

1）挖掘机的检查维护：

考生登机前，巡视机械一周完成作业前的检查维护，包括但不限于各部件的连接紧固情况；燃油、机油、液压油、防冻液的数量和质量等情况；各系统管路的裂纹或泄漏情况；蓄电池的连接紧固情况；履带、托轮、驱动轮和工作装置等。在巡视检查过程中，考评员应针对检查的具体内容和操作方法，现场提问2项，由考生口述回答。

2）挖掘机驾驶：

考生从左侧面对机械，采用三点接触的方式登机，坐稳后系好安全带；启动机械，观察仪表盘显示是否正常，原地操作机械检查工作装置是否灵活可靠；鸣笛，观察四周，挂上合适挡位，驾驶机械从出发位置，按规定路线，经直线行驶、转弯等操作后到达平整作业区；完成平整作业后，按规定路线，行驶到挖掘装载作业区；完成挖掘装载作业后，按规定路线，驾驶机械回到倒机区；在倒机区内按倒机动作要领将机械正确停放在停机区，熄火后下机。

3）挖掘机作业：

在平整作业区，考生驾驶操纵挖掘机将堆积料堆平铺至3m×3m区域内，在这过程中控制铲斗齿尖运动轨迹，将区域内面积全部平整一遍。在挖掘装载作业区，考生驾驶操作挖掘机对地面的堆积物料进行挖掘装车作业，将挖起的物料卸载到停放在距离挖掘机一定距离的模拟卸载区内，共完成2斗的物料挖掘装车作业；挖掘机作业后，应及时关闭先导手柄开关。

24.1.5 考核时长为12分钟。

24.1.6 应按下列考核评分标准评分：

a) 建筑施工现场场内挖掘机司机现场操作考核评分标准应符合表33规定。建筑施工现场场内挖掘机司机现场操作考核评分表应符合附录表65要求。

表33  建筑施工现场场内挖掘机司机现场操作考核评分标准

| 序号 | 项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 个人 防护 | 正确穿戴、使用个人安全和劳动防护用品 | 5 |
| 2 | 作业前准备 | 考生操作前，应巡视机械一周，模拟检查各部件的连接紧固情况；燃油、机油、液压油、防冻液的用量、质量情况；各系统管路的裂纹或泄漏情况；蓄电池的连接紧固情况等；考生应正确回答各项检查的具体操作方法；考生上机时，应位于机械左侧，面对机械，采用三点接触式的方式上机 | 6 |
| 3 | 驾驶 | 考生应能正确启动机械；启动后，应检查机械的仪表盘读数和自检情况；起步时，应使安全锁保持开启状态；仔细观察机械四周的情况，选择合适挡位，鸣笛，按照起步的动作要领，将机械平稳起步，确保起步安全；考生驾驶机械过程中，应坐姿端正，车速控制平稳，在规定的行驶区域内行驶；换挡时，应动作熟练，换挡平顺；转弯时，应方向准确，速度适中 | 15 |
| 4 | 平整 作业 | 考生进行平整作业时，应控制铲斗齿尖运动轨迹，将区域内面积全部平整一遍；在作业过程中，机械不随意移动，并保持机械的稳定性；平整后，物料应均匀平铺至整个区域，整体高度差应不大于20cm | 25 |
| 5 | 挖掘装载作业 | 考生进行挖掘装载作业时，应操作机械对地面堆积物料进行90°的挖掘装车作业，挖掘时铲斗应满斗，卸载时应不碰擦卸载区任何部位；机械旋转过程中不得从驾驶室上方越过，铲斗高度不超过4米，物料不应撒漏；整个过程中动作流畅，操作熟练，共完成2斗的物料挖掘装车作业；作业后应及时关闭先导开关 | 30 |
| 6 | 倒机 入库 | 考生驾驶机械，应按照倒机动作要领，将机械平稳连贯地倒入停机区内；整个倒机入库过程中，应及时观察后方情况，合理使用油门和制动，整个机械车身不允许超出倒机区 | 8 |
| 7 | 收工 撤离 | 考生按停机动作要领将机械停机并熄火，停机后，机械应位于停机区内，车身应平行于车库线，工作装置应置于地面，机械应处于可靠驻车状态，挡位杆应置于空挡，先导开关手柄处于关闭位置；考生下机时，应面对机械，采用三点接触的方式下机，不能跳下 | 11 |
| 合计 |  |  | 100 |

b) 否决项。考生有下列情形之一，应不通过，并说明原因：

1）无个人安全防护的；

2）在规定停靠点外熄火停机的；

3）作业后，先导开关手柄未置于关闭位置的。

24.2 口试

24.2.1 口试要点内容应包括：

a) 挖掘机的机械原理；

b) 主要部件和工作机构；

c) 挖掘机的机械性能及用途；

d) 操作规程和操作人员的岗位职责、检查和维护知识；

e) 建筑施工现场安全生产知识、挖掘机常见隐患和故障、紧急情况处置等。

24.2.2 口试所需设施与器具应符合下列要求：

a) 口试现场应配备挖掘机的部分零部件，包含但不限于发动机零部件、传动机构、液压部件、工作装置和操控装置等；

b) 施工现场的安全标识图牌、安全防护用品等。

24.2.3 口试方法应满足下列规定：

a) 应以文字、图示或影像资料、实物等设置考题形式；

b) 应设置挖掘机零部件辨识、紧急情况处置和现场检查维护及安全操作技术知识等题类。

25 建筑施工现场场内压路机司机

25.1 现场操作

25.1.1考核要点内容应包括下列内容：

a) 考生个人的安全行为；

b) 安全检查和维护保养知识；

c) 操作程序和动作规范；

d) 驾驶操控能力和作业技巧；

e) 操作熟练程度。

25.1.2 考核流程设置应符合如下规定：

考生在对压路机进行检查和确认的过程中，考评员应针对压路机部件等提两个问题，考生简要作答。

25.1.3 考核所需设施与器具应符合下列要求：

a) 符合现行规定的压路机；

b) 经查验或标定合格的哨子、计时器、卷尺等；

c) 个人安全和劳动防护用品；

d) 倒机和停机区场地应坚实平整，作业区应未硬化，作业时不应产生扬尘。按图12所示设置场地。

图12  压路机现场操作考核场地设置示意图

25.1.4 考核方法应符合下列规定：

a) 考生应独立连续完成下列操作项目：

1）穿戴、使用个人安全和劳动防护用品；

2）安全检查和维护；

3）直线行驶和转弯；

4）压实作业；

5）倒车入库；

6）收工撤离。

b) 考生按照下列方法，独立连续完成压路机现场操作考核项目：

1）压路机的检查维护：

考生登机前，巡视机械一周完成作业前的检查维护，包括但不限于各部件的连接紧固情况；燃油、机油、液压油、防冻液的数量和质量等情况；各系统管路的裂纹或泄漏情况；蓄电池的连接紧固情况；转向系统和工作装置等。在巡视检查过程中，考评员应针对检查的具体内容和操作方法，现场提问2项，由考生口述回答。

2）压路机驾驶：

考生从左侧面对机械，采用三点接触的方式登机，坐稳后系好安全带；正确启动机械，观察仪表盘显示是否正常，鸣笛，观察四周，做好机械前进准备；挂上合适挡位，驾驶机械从停机区出发，行驶到达作业区的起始线，开始碾压作业；完成碾压作业后，驾驶机械回到倒机区；在倒机区内按倒机动作要领将机械正确停放在停机区，熄火后下机。

3）压路机作业：

考生驾驶压路机，从起始线开始作业，依次完成直线前进碾压、曲线前进碾压、直线前进碾压，直到到达终止线，然后开始倒机作业，依次完成直线倒退碾压、曲线倒退碾压、直线倒退碾压，最后回到起始线，完成作业。

25.1.5 考核时长为8分钟。

25.1.6 应按下列考核评分标准评分：

a) 建筑施工现场场内压路机司机现场操作考核评分标准应符合表34规定。建筑施工现场场内压路机司机现场操作考核评分表应符合附录表66要求。

表34  建筑施工现场场内压路机司机现场操作考核评分标准

| 序号 | 项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 个人防护 | 正确穿戴、使用个人安全和劳动防护用品 | 5 |
| 2 | 安全检查和准备 | 考生操作前，应巡视机械一周，模拟检查各部件的连接紧固情况；燃油、机油、液压油、防冻液的用量、质量情况；各系统管路的裂纹或泄漏情况；蓄电池的连接紧固情况等；考生应正确回答各项检查的具体操作方法；考生上机时，应位于机械左侧，面对机械，采用三点接触式的方式上机 | 7 |
| 3 | 起步 | 考生应能正确启动机械；启动后，应检查机械的仪表盘读数和自检情况；起步时，应仔细观察机械四周的情况，选择合适挡位，鸣笛，按照起步的动作要领，将机械平稳起步，确保起步安全；起步时起振手柄应处于停振位置 | 10 |
| 4 | 驾驶 | 考生驾驶机械过程中，应坐姿端正，车速控制平稳，在规定的行驶区域内行驶；换挡时，应动作熟练，换挡平顺；转弯时，应方向准确，速度适中；倒车时，应及时观察后方情况，确保安全再动作 | 15 |
| 5 | 作业 | 考生操作机械作业过程中，车速应保持稳定，起振手柄应处于振动位置，并在规定的区域内作业；前进碾压或倒退碾压时，应沿直线行驶，两次碾压的重叠宽度应为20cm~40cm | 45 |
| 6 | 倒机入库 | 考生驾驶机械，应按照倒机动作要领，将机械平稳地倒入停机区内；整个倒机入库过程中，应及时观察后方情况，合理使用油门和制动，整个机械车身不允许超出倒机区 | 10 |
| 7 | 收工撤离 | 考生按停机动作要领将机械停机并熄火，停机后，机械应位于停机区内，车身应平行于车库线，机械应处于可靠驻车状态，挡位杆应置于空挡；考生下机时，应面对机械，采用三点接触的方式下机，不能跳下 | 8 |
| 合计 |  |  | 100 |

b) 否决项。考生有下列情形之一，应不通过，并说明原因：

1）无个人安全防护的；

2）在规定停靠点外熄火停机的。

25.2 口试

25.2.1 口试要点内容应包括：

a) 压路机的机械原理；

b) 主要部件和工作机构；

c) 压路机的机械性能及用途；

d) 操作规程和操作人员的岗位职责、检查和维护知识；

e) 建筑施工现场安全生产知识、压路机常见隐患和故障、紧急情况处置等。

25.2.2 口试所需设施与器具应符合下列要求：

a) 口试现场应配备压路机的部分零部件，包含但不限于发动机零部件、传动机构、液压部件、工作装置和操控装置等；

b) 施工现场的安全标识图牌、安全防护用品等。

25.2.3 口试考核方法应符合下列规定：

a) 应以文字、图示或影像资料、实物等设置考题形式；

b) 应设置压路机零部件辨识、紧急情况处置和现场检查维护及安全操作技术知识等题类。

26 建筑施工现场场内平地机司机

26.1 现场操作

26.1.1 考核要点内容应包括下列内容：

a) 考生个人的安全行为；

b) 安全检查和维护保养知识；

c) 操作程序和动作规范；

d) 驾驶操控能力和作业技巧；

e) 操作熟练程度。

26.1.2 考核流程设置应符合如下规定：

考生在对平地机进行检查和确认的过程中，考评员应针对平地机部件等提两个问题，考生简要作答。

26.1.3 考核所需设施与器具应符合下列要求：

a) 符合现行规定的平地机；

b) 经查验或标定合格的哨子、计时器、卷尺等；

c) 个人安全和劳动防护用品；

d) 高度1m以上桩杆4根（放置位置按图13中A、B、C、D四点处）。

e) 考核场地应坚实平整，无扬尘。按图13所示设置，其中A点处的桩杆应明显标记距地面10cm和20cm两处，D点处的桩杆应明显标记距地面20cm和30cm两处。

图13  平地机现场操作考核场地设置示意图

26.1.4 考核方法应符合下列规定：

a) 考生应独立连续完成下列操作项目：

1）穿戴和使用个人安全和劳动防护用品；

2）安全检查和维护；

3）行驶；

4）平地作业；

5）倒车入库；

6）收工撤离。

b) 考生按照下列方法，独立连续完成平地机现场操作考核项目：

1）平地机的检查维护：

考生登机前，巡视机械一周完成作业前的检查维护，包括但不限于各部件的连接紧固情况；燃油、机油、液压油、防冻液的用量和质量等情况；各系统管路的裂纹或泄漏情况；蓄电池的连接紧固情况；轮胎、转向系统和铲刀调节装置、工作装置等相关操作或调整点位的情况。在巡视检查过程中，考评员应针对检查的具体内容和操作方法，现场提问2项，由考生口述回答。

2）平地机驾驶：

考生从左侧面对机械，采用三点接触的方式登机，坐稳后系好安全带；正确启动机械，观察仪表盘显示是否正常，鸣笛，观察四周，做好机械前进准备；调整工作装置，挂上合适挡位，驾驶机械从停机区出发，按规定路线，经直线行驶、转弯行驶到达作业区的起始线，开始作业；完成作业后，驾驶机械倒机行驶回到倒机区；在倒机区内按倒机动作要领将机械正确停放在停机区，熄火后下机。

3）平地机作业：

考生驾驶平地机，在作业区内，首先从起始线开始，模拟正铲作业，到A点停止，要求到达A点时铲刀距离地面高度为10cm~20cm，平面角为90°，倾斜角为0°；然后从A点开始，模拟侧铲作业，到B点止，要求到达B点时，铲刀的平面角为35°~ 45°，其余不作调整；接着从B点开始，到C点止，模拟挖沟作业，要求到达C点时，铲刀的倾斜角为10°~15°，平面角为90°，铲刀离地高度保持不变；最后从C点开始，继续模拟平整作业，到终止线停止，要求到达终止线D点时铲刀离地面20cm~30cm，平面角为90°，倾斜角为0°；然后从终止线倒机行驶回到起始线，完成整个作业过程。整个过程中，铲刀可不进行实际铲土操作。

26.1.5 考核时长为10分钟。

26.1.6 应按下列考核评分标准评分：

a) 建筑施工现场场内平地机司机现场操作考核评分标准应符合表35规定。建筑施工现场场内平地机司机现场操作考核评分表应符合附录表67要求。

表35  建筑施工现场场内平地机司机现场操作考核评分标准

| 序号 | 项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 个人防护 | 正确穿戴、使用个人安全和劳动防护用品 | 5 |
| 2 | 安全检查和准备 | 考生操作前，应巡视机械一周，模拟检查各部件的连接紧固情况；燃油、机油、液压油、防冻液的用量、质量情况；各系统管路的裂纹或泄漏情况；蓄电池的连接紧固情况等；考生应正确回答各项检查的具体操作方法；考生上机时，应位于机械左侧，面对机械，采用三点接触式的方式上机 | 7 |
| 3 | 起步 | 考生应能正确启动机械；启动后，应检查机械的仪表盘读数和自检情况；起步时，应仔细观察机械四周的情况，将铲刀提升至离地35cm~ 45cm，选择合适挡位，鸣笛，按照起步的动作要领，将机械平稳起步，确保起步安全 | 10 |
| 4 | 驾驶 | 考生驾驶机械过程中，应坐姿端正，车速控制平稳，在规定的行驶区域内行驶；换挡时，应动作熟练，换挡平顺；转弯时，应方向准确，速度适中；倒车时，应及时观察后方情况，确保安全再动作 | 15 |
| 5 | 作业 | 考生操作机械作业过程中，车速应稳定在1挡~2挡，铲斗保持在合适的铲土深度，并在规定的区域内作业；针对不同的作业方式，考生应能快速平顺地调整铲刀状态，以符合作业要求；倒退作业过程中，应及时观察后方情况 | 45 |
| 6 | 倒机入库 | 考生驾驶机械，应按照倒机动作要领，将机械平稳地倒入停机区内；整个倒机入库过程中，应及时观察后方情况，合理使用油门和制动，整个机械车身不允许超出倒机区 | 8 |
| 7 | 结束操作 | 考生按停机动作要领将机械停机并熄火，停机后，机械应位于停机区内，车身应平行于车库线，工作装置应置于地面，机械应处于可靠驻车状态，挡位杆应置于空挡；考生下机时，应面对机械，采用三点接触的方式下机，不能跳下 | 10 |
| 合计 |  |  | 100 |

b)否决项。考生有下列情形之一，应不通过，并说明原因：

1）无个人安全防护的；

2）在规定停靠点外熄火停机的。

26.2 口试

26.2.1 口试要点内容应包括：

a) 平地机的机械原理；

b) 主要部件和工作机构；

c) 平地机的机械性能及用途；

d) 操作规程和操作人员的岗位职责、检查和维护知识；

e) 建筑施工现场安全生产知识、平地机常见隐患和故障、紧急情况处置等。

26.2.2 口试所需设施与器具应符合下列要求：

a) 口试现场应配备平地机的部分零部件，包含但不限于发动机零部件、传动机构、液压部件、工作装置和操控装置等；

b) 施工现场的安全标识图牌、安全防护用品等。

26.2.3 口试方法应符合下列规定：

a) 应以文字、图示或影像资料、实物等设置考题形式；

b) 应设置平地机零部件辨识、紧急情况处置和现场检查维护及安全操作技术知识等题类。

27 建筑施工现场场内沥青混凝土摊铺机司机

27.1 现场操作

27.1.1 考核要点内容应包括下列内容：

a) 考生个人的安全行为；

b) 安全检查和维护保养知识；

c) 操作程序和动作规范；

d) 驾驶操控能力和作业技巧；

e) 操作熟练程度。

27.1.2 考核流程设置应符合如下规定：

考生在对沥青混凝土摊铺机进行检查和确认的过程中，考评员应针对沥青混凝土摊铺机部件等提两个问题，考生简要作答。

27.1.3 考核所需设施与器具应符合下列要求：

a) 符合现行规定的沥青混凝土摊铺机；

b) 经查验或标定合格的哨子、计时器、卷尺等；

c) 个人安全和劳动防护用品；

d) 高度1m以上桩杆2根（放置位置按图14中的A、B点处）；

e) 考核场地应坚实平整，无扬尘。按图14所示设置。

图14  沥青混凝土摊铺机现场操作考核场地设置示意图

27.1.4 考核方法应满足下列规定的要求：

1 考生应独立连续完成下列操作项目：

1）穿戴和使用个人安全和劳动防护用品；

2）安全检查和维护；

3）行驶；

4）摊铺机作业；

5）倒机入库；

6）收工撤离。

2 考生按照下列方法，独立连续完成沥青混凝土摊铺机现场操作考核项目：

1）沥青混凝土摊铺机的检查维护：

考生登机前，巡视机械一周完成作业前的检查维护，包括但不限于各部件的连接紧固情况；燃油、机油、液压油、防冻液的用量和质量等情况；各系统管路的裂纹或泄漏情况；蓄电池的连接紧固情况；履带、托轮、驱动轮、受料装置、输料装置、找平装置、熨平板和其它工作装置等相关操作或调整点位情况。在巡视检查过程中，考评员应针对检查的具体内容，现场提问2项，由考生口述回答。

2）沥青混凝土摊铺机驾驶与作业：

考生从左侧面对机械，采用三点接触的方式登机，坐稳后系好安全带；正确启动机械，观察仪表盘显示是否正常，鸣笛，观察四周，做好机械前进准备；使用合适挡位，驾驶机械从停机区出发，行驶到达A点（摊铺起点）；针对操作台面板，口述熨平板的预热和保温、行驶速度和方向的调整、自动找平装置等的操作方法；下机就摊铺宽度和厚度等进行模拟调整，对分料器、输送料装置等所在位置进行现场指认和工作状态叙述等；然后沿规定行驶路线模拟摊铺作业，到达B点（摊铺结束点），完成摊铺作业；再驾驶机械到达调整区，调整好机械姿态，倒机行驶，经倒机区回到停机区，将机械正确停放，熄火后下机。

27.1.5 考核时长为15分钟。

27.1.6 应按下列考核评分标准评分：

a) 建筑施工现场场内沥青混凝土摊铺机司机现场操作考核评分标准应符合表36规定。建筑施工现场场内沥青混凝土摊铺机司机现场操作考核评分表应符合附录表68要求。

表36  建筑施工现场场内沥青混凝土摊铺机司机现场操作考核评分标准

| 序号 | 项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 个人防护 | 正确穿戴、使用个人安全和劳动防护用品 | 5 |
| 2 | 安全检查和机械 启动 | 考生操作前，应巡视机械一周，模拟检查各部件的连接紧固情况；燃油、机油、液压油、防冻液的用量、质量情况；各系统管路的裂纹或泄漏情况；蓄电池的连接紧固情况等；考生应正确回答各项检查的具体操作方法；考生上机时，应位于机械左侧，面对机械，采用三点接触式的方式上机 | 7 |
| 3 | 起步前 | 考生应能正确启动机械；启动后，应检查机械的仪表盘读数和自检情况；能口述熨平板的预热和保温方法、自动找平装置的使用方法、摊铺宽度、厚度、行驶速度等的调整方法等；起步时，应仔细观察机械四周的情况，选择合适挡位，鸣笛，按照起步的动作要领，将机械平稳起步，确保起步安全 | 31 |
| 4 | 行驶中 | 考生驾驶机械过程中，应坐姿端正，车速控制平稳，在规定的行驶区域内行驶，不得无故停机；换挡时，应动作熟练，换挡平顺；转弯时，应方向准确，速度适中；倒车时，应及时观察后方情况，确保安全再动作 | 15 |
| 5 | 作业中 | 考生操作机械进行模拟作业，作业过程中机械应保持匀速直线行驶，并紧靠摊铺边线沿规定路线进行作业 | 15 |
| 6 | 出入库 | 考生驾驶机械出入库时，不得压线；出库时，应合理规划路线，一次完成出库；入库时，应及时观察后方情况，合理使用油门和制动，将机械一次平稳倒入停好 | 15 |
| 7 | 收工撤离 | 考生按停机动作要领将机械停机并熄火，停机后，机械应位于停机区内，车身应平行于车库线，工作装置应置于地面，机械应处于可靠驻车状态，挡位杆应置于空挡；考生下机时，应面对机械，采用三点接触的方式下机，不能跳下 | 12 |
| 合计 |  |  | 100 |

b) 否决项。考生有下列情形之一，应不通过，并说明原因：

1）无个人安全防护的；

2）在规定停靠点外熄火停机的。

27.2 口试

27.2.1 口试要点内容应包括：

a) 沥青混凝土摊铺机的机械原理；

b) 主要部件和工作机构的知识；

c) 沥青混凝土摊铺机的机械性能及用途；

d) 操作规程和操作人员的岗位职责、检查和维护知识；

e) 建筑施工现场安全生产知识、沥青混凝土摊铺机常见隐患和故障、紧急情况处置等。

27.2.2 口试所需设施与器具应符合下列要求：

a) 口试现场应配备沥青混凝土摊铺机的部分零部件，包含但不限于：发动机零部件、传动机构、液压部件、工作装置和操控装置等；

b) 施工现场的安全标识标牌、安全防护用品等。

27.2.3 口试方法应符合下列规定：

a) 应以文字、图示或影像资料、实物等设置考题形式；

b) 应设置沥青混凝土摊铺机零部件辨识、紧急情况处置和现场检查维护及安全操作技术知识等题类。

28 附着式升降脚手架工

28.1 现场操作

28.1.1 考核要点内容应包括下列内容：

a) 考生个人的安全行为；

b) 架体安全检查和维护的知识；

c) 附着式升降脚手架结构组成及升降原理；

d) 架体安装拆卸程序和方法；

e) 架体调试和升降操作技能；

f) 安全操作技术规程。

28.1.2 考核流程设置应符合下列规定：

a) 安拆作业前，由考评员就现场附着式升降脚手架不同部位的某个部件，分别要求考生回答其名称和安拆时机及前后工序等，如考生不能回答，应否决；

b) 安拆作业过程中，对于关键工序节点，应经考核基地安全确认后，方可实施下道工序；

c) 应配置两组以上考评员和3个以上辅助考试人员，分别负责考评两个相邻机位考评和安全监护、补位等；

d) 考核基地安全员应全程监督和旁站附着式升降脚手架工的现场安全操作技能考试。

28.1.3 考核所需设施与器具应符合下列要求：

a) 考核场地应坚实、平整、无扬尘等，大小应满足附着式升降脚手架搭设拆卸考试要求。距操作区域周围不小于6m的位置，应设置隔离围栏，无影响安装、提升的障碍物；

b) 具备满足本标准图45安装附着式脚手架条件的建筑物或构筑物。建筑物或构筑物应牢固且符合现行规定，高度应满足架体安装高度加大于2m的提升行程，并满足最上和最下导向支座距离大于等于2.8m；

c)符合现行标准的全钢结构的附着式升降脚手架，配备3个及以上提升装置，架体支承跨度小于等于7m，架体高度覆盖建筑物或构筑物2至4层，架体支承面积（跨度×架体高度）小于等于110㎡；

d) 考核现场应配备所需的开关箱、手锤、水平尺等等辅助用具应符合表45规定。

表45  附着式升降脚手架工现场操作考核配置材料及辅助器具表

| 名称 | 规格型号 | 数量 | 技术要求 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电源开关箱 | / | 1个 | 符合JGJ46标准 | 供电电源 | / |
| 手锤 | 2.7kg | 4把 | / | 安装拆卸 | / |
| 电动扳手 | 24、30套筒 | 6把 | 24套筒2个 30套筒2个 | 安装拆卸 | / |
| 扳手 | 24 | 12把 | / | 安装拆卸 | / |
| 扳手 | 27-30开口 | 12把 | / | 安装拆卸 | / |
| 敲击扳手 | 46 | 4把 | 配1m加力杆 | 安装拆卸 | / |
| 撬棍 | / | 4根 | 金属制作 | 安装拆卸 | / |
| 钢卷尺 | 10m | 4个 | 查验合格 | 安装拆卸 | / |
| 水平尺 | 型号不限 | 4个 | 查验合格 | 安装拆卸 | / |
| 线锤 | 型号不限 | 2个 | 查验合格 | 安装拆卸 | / |
| 钢丝钳 | 型号不限 | 4把 | / | 安装拆卸 | / |
| 辅助起重机 | 起重量≥16t | 1台 | 满足安装拆卸吊装最大部件要求 | 辅助安装拆卸 | 配吊索具 |
| 铁丝 | 8号铁丝 | 若干 | / | / | / |
| 绳子 | / | 4根 | / | 安装拆卸 | / |
| 塑料扎带 | / | 若干 | / | 绑扎电缆 | / |
| 长方木若干 | / | 若干 | / | / | / |
| 个人防护用品 | 符合现行标准 | 若干 | 安全帽、安全带、手套、劳保鞋 | 安装拆卸 | / |
| 计时器 | / | 2个 | 查验合格 | 考试计时 | / |
| 其他 | 按实物 | 按需 | / | 辅助考试用 | / |

28.1.4 考核方法应符合下列规定：

a) 考生9～12名编为一组，3～4名考生编为一小组，共分为3个小组，各操作1个机位。考生按分工参加安全操作技能考核，并适时调换考生操作岗位；

b) 附着式升降脚手架工现场操作考核分A题和B题，每组考生共同完成其中一题。A题和B题考核项目的区别是一题为安装另一题为拆卸，其余考核项目相同；

c) 附着式升降脚手架工现场操作考核项目：

1）正确佩戴和使用个人安全防护用品；

2）现场安全检查和准备；

3）安装或拆卸架体（含3套升降机构、导轨、所有支座）；

4）提升大于等于1.5m行程、下降至提升前位置；

5）收工撤离(每组考生完成后，应向考评员报告现场操作完毕)。

d) 安拆作业过程中涉及通电调试、操作起重机和信号司索等作业，应由持相应资格证且经过三年以上实际工作经验的人员操作；

e) 附着式升降脚手架平面布置见示意图15。

图15  附着式升降脚手现场平面布置示意图

28.1.5 每组考生现场操作考核时长120分钟。

28.1.6 应按下列考核评分标准评分：

a) 附着式升降脚手架工现场操作考核评分标准应符合表37、38规定。附着式升降脚手架工现场操作考核评分表应符合附录表69、表70要求。

表37  附着式升降脚手架工现场操作考试评分标准（A题）

| 序号 | 项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 个人防护 | 正确穿戴、使用个人安全和劳动防护用品 | 5 |
| 2 | 安全检查 | 检查前应正确简述其中一项安装工序要领，应检查建筑（构筑）物锚固位置及结构安全，应对构配件、零部件、电源、钢丝绳、升降设备、防坠装置、同步装置等检查核对并确认 | 10 |
| 3 | 安装架体结构 | 应按规定顺序组装底架、竖向主框架、水平（桁）架、导轨、防倾导轨（座）、附墙支座、各受力构件等结构件，相邻两竖向主框架或水平（桁）架高差≤20mm，竖向主框架、防倾覆导向装置及架体的垂直度偏差应不大于5‰且不大于60mm，水平支承桁架各杆件的轴线应相交于节点上，各构件连接紧固方式应符合出厂设计规定 | 15 |
| 4 | 安装支座与升降 设备 | 安装竖向主框架时应覆盖每一楼层处并随同安装附墙支座，附墙支座、防倾装置、升降设备支座应支承在建筑（构筑）物承重结构处，锚固处螺栓应使用双螺母及垫板，防倾导轨（座）、导轮应固定牢靠，防坠落装置与升降设备应分别独立固定在建筑（构筑）物结构上 | 10 |
| 5 | 架体封闭及电气 系统 | 架体内首层、作业层、与建筑（构筑）物立面间应进行水平封闭，架体外立面应进行垂直封闭且与架体应按规范固定牢固，正确安装传感器、分控箱、控制箱，按规定敷设绑扎电线电缆 | 10 |
| 7 | 升降前 检查 | 应对附墙支座、防倾装置、导轨、导轮、导轨连接的可滑动的导向件等部位进行检查，检查并清理升降行程内障碍物，对供、用电线路、同步控制系统应检查；对每一机位升降防坠装置应检查调试，各升降设备应进行张力预紧且无环链绞结现象，送电应进行试运转并检查运转可靠、旋转方向正确等情况 | 15 |
| 8 | 升降作业 | 应按升降作业程序和操作规程进行作业，升降时安装与操作人员应站在安全位置且不得在架体上、下方停留，相邻两水平（桁）架两端高低差应不大于30mm、架体最大升降差应不大于80mm | 15 |
| 9 | 升降后 检查 | 升降完毕电动葫芦应卸荷，卸荷前应可靠锁定防坠装置，升降后防倾装置应与防倾导轨（座）固定牢固，每竖向主框架附墙支座应不少于2套，切断电源和对控制键进行复位保持在停机状态，检查竖向主框架、水平（桁）架等结构受力情况 | 15 |
| 10 | 收工撤离 | 清理现场 | 5 |
| 合计 |  |  | 100 |

表38  附着式升降脚手架工现场操作考试评分标准（B题）

| 序号 | 项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 个人 防护 | 正确穿戴、使用个人安全和劳动防护用品 | 5 |
| 2 | 安全 检查 | 检查前应正确简述其中一项拆除工序要领，检查建筑（构筑）物锚固情况，对构配件、零部件、电源、钢丝绳、升降设备、防坠装置、同步装置等检查核对并确认 | 10 |
| 3 | 拆除电气设备架体封闭 | 作业前应先切断并拆除电源后方可进行架体结构拆除作业，应按规范依次拆除升降设备、连接线、传感器、分控箱及电缆线、电控柜等电气系统，拆除的材料和电气设备应分类整理归集，应按顺序拆除架体立面垂直、首层、作业层水平的封闭设施，拆除的封闭材料应分类堆放 | 10 |
| 5 | 拆除架体结构 | 应按安装相反顺序依次拆除各受力构件、附墙支座、防倾导轨（座）、导轨、水平（桁）架、竖向主框架、底架等结构件，按从上至下的原则及安装相反顺序依次拆除架体结构，附墙支座应与架体同步向下拆除，起吊一个单元体时应先拆除相邻单元体的连接及附墙支座、防倾导轨（座） | 15 |
| 6 | 拆除操作安全 | 应采取可靠的防止物料坠落措施，拆除作业中作业人员应有可靠立足点并采取可靠的防止人员坠落措施，不得向下抛掷拆除的材料及设备 | 10 |
| 7 | 升降前 检查 | 应对附墙支座、防倾装置、导轨、导轮、导轨连接的可滑动的导向件等部位进行检查，检查并清理升降行程内障碍物，对供、用电线路、同步控制系统应检查；对每一机位升降防坠装置应检查调试，各升降设备应进行张力预紧且无环链绞结现象，送电应进行试运转并检查运转可靠、旋转方向正确等情况 | 15 |
| 8 | 升降作业 | 应按升降作业程序和操作规程进行作业，升降时安装与操作人员应站在安全位置且不得在架体上、下方停留，相邻两水平（桁）架两端高低差应不大于30mm、架体最大升降差应不大于80mm | 15 |
| 9 | 升降后 检查 | 升降完毕电动葫芦应卸荷，卸荷前应可靠锁定防坠装置，升降后防倾装置应与防倾导轨（座）固定牢固，每竖向主框架附墙支座应不少于2套，切断电源和对控制键进行复位保持在停机状态，检查竖向主框架、水平（桁）架等结构受力情况 | 15 |
| 10 | 收工撤离 | 清理现场 | 5 |
| 合计 |  |  | 100 |

b) 否决项。考生有下列情形之一，应不通过，并说明原因：

1）无个人安全防护的；

2）附着式升降脚手架部件识别错误，不了解部件功能及前后安拆工序的；

3）操作过程中，考生违反安全操作规定，造成构件、机构或零部件损坏的。

28.2 口试

28.2.1 口试要点内容应包括：

a) 建筑施工现场安全生产、消防知识；

b) 附着式升降脚手架结构组成及工作原理；

c) 附着式升降脚手架安全装置和常见安全隐患识别；

d) 主要构配件性能及检查维护、常见故障识别和判断、紧急情况处置等知识；

e) 附着式升降脚手架安全操作技术操作规程；

f) 附着式升降脚手架工岗位职责。

28.2.2 口试所需设施与器具应符合下列要求：

a) 口试场所应配备附着式升降脚手架的部分零部件，包括但不限于机械零部件类、安全防护装置类、电器类、工具类等；

b) 施工现场的安全标识图牌、安全防护用品等。

28.2.3 口试方法应满足下列规定：

a) 应以文字、图示或影像资料、实物等设置考题形式；

b) 应设置附着式升降脚手架基本构造、工作原理、施工安全生产、安全操作等基础知识，零部件识别与判废、工具使用、检查维护与隐患故障排除、紧急情况处置等题类。

29桥（门）式起重机司机

29.1 现场操作

29.1.1 考核要点内容应包括下列内容：

a) 考生个人的安全行为；

b) 设备基本构造和主要组成知识；

c) 检查和维护保养技能；

d) 操作技能和安全操作规程。

29.1.2 考核流程设置应符合如下规定：

考生在对起重机进行安全检查时，考评员应进行机械装置提两个问题，考生应简要作答。

29.1.3 考核所需设施与器具应符合下列要求：

a) 配备符合现行规定满足考核要求门式起重机（有操作室）或桥式起重机（有操作室）一台，门式起重机额定起重量大于等于5吨、桥式起重机额定起重量大于等于3吨，轨距大于等于12m，大车有效行程大于等于22m，吊钩起升高度大于等于6m；

b) 考核场地应平整、坚实、无扬尘，长宽尺寸不小于30m×15m，并按图16设置相应边框线和指示标识，考核区域周围应采取相应隔离围挡措施，无影响起重机运行障碍物；

c) 考核现场应配备所需的吊物、标志杆等辅助用具应符合表39规定。

表39  桥（门）式起重机司机现场操作考核配置材料及辅助器具表

| 名称 | 规格型号 | 数量 | 技术要求 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水箱 | 正方体，边长800mm | 1个 | 水箱内水面距水箱上口200mm | 作为吊物 | / |
| 索具 | 钢丝绳 | 4根 | 吊挂后，吊点距水箱上口距离≥800mm | 吊挂水箱 | / |
| 卸扣 | D型或弓型 | 4个 | 与钢丝绳直径相匹配 | 连接水箱与索具 | / |
| 标杆 | 直径20mm～30mm 长度2000mm | 19根 | 钢管、pvc管、木杆 | / | / |
| 标杆底座 | 直径300mm 厚度≥10mm | 19个 | 金属材料制作 | / | / |
| 立柱 | 高度600mm | 1个 | 金属材料制作 | / | / |
| 立柱 | 高度800mm | 1个 | 金属材料制作 | / | / |
| 立柱 | 高度1000mm | 1个 | 金属材料制作 | / | / |
| 长方体物块 | 200mm×200mm×300mm（长×宽×高） | 3个 | 采用木块、橡胶或铁板等材料制作 | 放置立柱上被击落 | / |
| 哨子 | / | 1个 | / | 指挥 | / |
| 对讲机 | / | 2个 | / | 指挥 | / |
| 其他 | 按实 | 按需 | / | 辅助 | / |

29.1.4 考核方法应符合下列规定：

考生应完成以下操作项目：

a) 正确佩戴和使用个人安全防护用品；

b) 登机前检查操作设备的电源、机械转动、安全及制动装置等内容；

c) 按照图16所示吊水箱从原点起，完成A点至B点绕杆的运行，完成C点至F点击落物块与定点停放的运行。吊水箱运行时应遵守以下规定：

1）每次起钩、小车和大车移动前，应鸣笛示意；

2）吊水箱绕杆时，水箱下端面距地面应在500mm～700mm高度范围内；

3）吊水箱定点停放时，水箱下端面距停放点≥2m高度下降，下降中途允许停顿1次；

4）吊水箱击落物块时，应按指示方向移动击落物块，打反车折返再击落无效；

5）完成击落物块后，水箱应放回原点，起重机停放在停机区。

图16  桥（门）式起重机司机实操考场地设置图

29.1.5 现场操作考核时长10分钟。

29.1.6 应按下列考核评分标准评分：

a) 桥（门）式起重机司机现场操作考核评分标准应符合表40规定。桥（门）式起重机司机现场操作考核评分表应符合表71要求。

表40  桥（门）式起重机司机现场操作考核评分标准

| 序号 | 项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 个人 防护 | 正确穿戴、使用个人安全和劳动防护用品 | 5 |
|  |  | 应按指定路线或通道和采用3点接触式（两手一脚或两脚一手与机械接触）登机 | 3 |
| 2 | 安全 检查 | 登机前，应检查电气电缆、机械传动及安全制动等装置；送电前应将各控制器手柄放在零位；操作前，应空载运转；停机时，依次断开各开关的，各项操作开关及或手柄归零，关闭操作室内供电开关和门窗 | 7 |
| 3 | 鸣笛及洒水 | 每次起钩、移动小车和大车等动作前，应鸣笛示意；吊水箱运行、定点停放时，应保持水箱内水不被洒出 | 10 |
| 4 | 吊水箱绕杆 | 应按规定路线和指示方向吊水箱绕杆，绕杆时水箱下端面应在500mm～700mm高度范围内，并保持水箱不碰或碰倒标杆；吊水箱移动至转角向下一直线移动前可停顿2次 | 25 |
| 5 | 击物块块与定点停放 | 应按规定路线和指示方向吊水箱击落击物块，打反车折返击落物块无效 | 35 |
|  |  | 应按规定路线和水箱下端面距停放点大于等于2m高度下降停放水箱，并停放在内圆内，下降中途可停顿1次 |  |
| 6 | 安全操作 | 应按指挥信号操作，操作中逐级加减档，并观察吊物运行路线，防止重物从人员上方经过 | 10 |
| 7 | 收工撤离 | 吊物放到原点，依次切断电源关好司机室门等 | 5 |
| 合计 |  |  | 100 |

b) 否决项。考生无个人安全防护的，应不通过，并说明原因。

29.2 口试

29.2.1 口试要点内容应包括：

a) 建筑施工现场安全生产知识；

b) 桥（门）式起重机安全装置和常见安全隐患识别；

c) 对桥（门）式起重机主要部件性能及可靠性的判定、常见故障识别和判断、紧急情况处置的能力；

e) 桥（门）式起重机各工作机构的工作原理；

f) 桥（门）式起重机司机的岗位职责。

29.2.2 口试所需设施与器具应符合下列要求：

a) 口试考试场所应配备桥（门）式起重机的部分零部件，包括但不限于机械零部件类、安全防护装置类、电器类等；

b) 施工现场的安全标识图牌、安全防护用品等。

29.2.3 口试方法应符合下列规定：

a) 应以文字、图示或影像资料、实物等设置考题形式；

b) 应设置桥（门）式起重机常见类型基本构造工作原理、施工安全生产、安全操作等基础知识，零部件识别与判废、仪器工具使用、安全操作、检查维护与隐患故障排除、紧急情况处置等题类。

30 盾构机司机

30.1 现场操作

30.1.1 考核要点内容应包括下列内容：

a) 考生个人的安全行为；

b) 隧道施工现场的安全防护知识；

c) 盾构机应急逃生、安全设施配置及使用；

d) 盾构机检查维保知识；

e) 盾构机结构与工作装置组成和功能；

f) 盾构机作业工艺流程、工序转换要领、安全操作技术动作和规程等。

30.1.2 考核流程设置应符合下列规定：

a) 考生进入盾构机装配现场考核作业区域，抽题后针对实物作答；

b) 考生进入VR模拟操作室，按照要求正确穿戴盾构机VR安全操作设备，按提示进行操作。

30.1.3 考核所需设施与器具应符合下列要求：

a) 盾构机安全操作VR模拟机（包括VR头盔）装备；

b) 配置win10系统以上的计算机，并安装盾构机安全操作VR考评系统；

c) VR模拟盾构机操作系统考核场所；

d) 盾构机安全操作考评用录像机；

e) 具备成套盾构机设备和满足现场操作安全要求的场地等。

30.1.4 考核方法应符合下列规定：

a) 盾构机司机现场操作技能考核分盾构机装配现场操作考核和VR模拟机操作考核；

b) 盾构机装配现场操作考核：

1）从应急逃生、安全设施和装置的题库中，考生抽取一题，现场指认该安全设施或装置所在的位置，所起的作用和检查、使用方法等；

2）从主要工作装置和系统题库中，抽取一题现场指认该工作装置所在位置，回答其工作装置的功能，应在哪种情况下可以启动该工作装置，该工作装置完成工作后的下道工序是什么等。

3 盾构机司机VR模拟操作考试：

1）考生检查与准备。对盾构机司机考核VR模拟设备能够正常通电，功能与动作正常的确认；在盾构机司机考核VR模拟主计算机上录入考生信息、抽题等考前准备内容；

2）考生在盾构机司机考核VR模拟主计算机上，随机抽取八条盾构机工作装置模拟操作题后，考评员宣布开始考试，考生随即分别按规程和动作要领模拟操作盾构机工作装置的方式答题。

30.1.5 考核时长应符合下列规定：

a) 盾构机装配现场操作考核时长为15分钟。从盾构机装配现场题库中抽题起计时，至答题完成或考满15分钟为止；

b) VR模拟操作考核时长为20分钟。考生在盾构机司机考核VR模拟主计算机上抽题完成后，点确认开始起计时，直到考生答题完成并提交答案或考满20分钟为止。

30.1.6 应按下列考核评分标准评分：

a) 满分为100分，其中：盾构机装配现场考核二题共20分，由考评员现场评分；盾构机司机VR模拟操作考核八题共80分，系统自动评分；

b) 盾构机司机装配现场操作考核和（VR）模拟操作考核评分标准应符合表41规定。盾构机司机装配现场操作考核和（VR）模拟操作考核评分表应符合表72要求。

表41  盾构机司机装配现场操作和（VR）模拟操作考核评分标准

| 序号 | 项目 |  | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装配现场考核 | 个人 防护 | 正确穿戴个人安全和劳动防护用品 | 5 |
|  |  | 安全设施和 装置 | 现场指出检查点位，并正确回答检查的要求和内容 | 5 |
|  |  |  | 现场指出应急逃生、安全设施和装置所在点位，并正确回答使用方法等 |  |
|  |  | 主要工作装置和系统 | 现场指出工作装置所在点位，回答该工作装置的作用。 | 10 |
|  |  |  | 回答该工作装置所在的系统，应在什么情况下可以启动作业 |  |
| 2 | （VR）模拟操作考核 | 考题1至 考题8 | 操作正确，按下按钮指示灯常亮 | 80 |
| 合计 |  |  |  | 100 |

c) 否决项。考生有下列情形之一，应不通过，并说明原因：

1）无个人安全防护的；

2）未能按要求操作盾构机司机考核VR模拟设备的。

30.2 口试

30.2.1 口试要点内容应包括：

a) 盾构机主要部件识别、常见故障和紧急情况处置的方法；

b) 盾构机各系统组成，各工作装置的原理和功能；

c) 盾构机作业的工艺流程、工序要求和操作要领等；

d) 操作人员检查和维护的职责，隧道施工现场安全生产知识，盾构机常见安全隐患等。

30.2.2 口试所需设施与器具应符合下列要求：

a) 口试现场应配盾构机的部分零部件或图片，包括但不限于：PLC、主控器、上位机等；

b) 隧道施工现场的安全标识图牌、安全防护用品等。

30.2.3 口试方法应符合下列规定：

a) 试题应以图片题、文字题和实物辨析题三种形式来呈现；

b) 应设置隧道施工安全法律法规、盾构机主要操作说明、盾构机主要部件识别与功能说明、盾构机施工法与应急处置说明等题类。

附录A

（规范性）

A.3基本规定

表42 建筑施工特种作业人员口试考核评分表

考生姓名：                    考核工种：

准考证号：                    考核时长： 时分 ～时    分，共    分钟

| 序号 | 题号 | 考生答题情况 | 得分 （每题满分20分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第（）题 | 答对知识点： 答错或未答知识点： |  |
| 2 | 第（）题 | 答对知识点： 答错或未答知识点： |  |
| 3 | 第（）题 | 答对知识点： 答错或未答知识点： |  |
| 4 | 第（）题 | 答对知识点： 答错或未答知识点： |  |
| 5 | 第（）题 | 答对知识点： 答错或未答知识点： |  |
|  | 总分 |  |  |

注：本表由每个考评员独立评分并签字。考核完毕后，本表存档备查。

考评员签字：                                               年    月    日

# A.4 建筑电工

表43  建筑电工现场操作考核评分表

| 序号 | 考核项目 |  | 评分标准 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 个人防护 |  | 未穿绝缘鞋、戴绝缘手套和安全帽等，扣5分/项；未着灵便紧口的工作服、正确穿戴个人劳动防护用品等的，扣2分/项 | 5 |  |
| 2 | 触电现场应急处置 | 模拟人脱离电源等 | 1）未采用安全的方法使模似人脱离电源的扣10分； 2）未判断是否为心脏骤停的扣3分；未拨打120电话、未请求群众帮助/取来AED的扣3分；未放松上衣和裤带的扣2分 | 10 |  |
|  |  | 心肺 复苏 | 抢救不成功扣5分 | 5 |  |
|  |  | AED 操作 | 模拟操作方法、口述不正确，扣5分 | 5 |  |
| 3 | 组装总配电箱和设置临时用电系统 | 线缆 选择 | 电线、电缆、母线等截面选择使用错误，扣2分/处；导线分色错误，扣2分/处 | 6 |  |
|  |  | 电器 选择 | 隔离开关、断路器、漏电保护器等参数型号选择使用错误，扣2分/处 | 6 |  |
|  |  | 安装接线 | 安装不牢固、位置错误、漏装灭弧装置和电器、漏接相线等，扣2分/处；线路排布走向不规则、混乱等，扣2分；总、分和末端箱及用电设备连接错误等，扣2分/处；接线错误、电线虚接、接线松动、导线裸露≥1mm、压绝缘层、损坏元件等，扣2分/处 | 6 |  |
|  |  |  | 工作接地、保护接零、工作零线和重复接地等设置错误或漏接等，或临时用电系统达不到TN-S系统要求的，扣7分 | 7 |  |
|  |  | 试验 | 未测试线路，扣5分；电流表和电压表通电后无显示、电度表和电动机通电后不运转、指示灯不亮等，扣2分/项；用电设备通电试验不成功，扣5分 | 5 |  |
| 4 | 测量仪器使用 | 万用表 | 未检查、测量电阻时未调零，扣2分；不会使用，扣5分 | 5 |  |
|  |  | 兆欧表 | 未对仪表检查、扣2分；不会使用扣5分；读数不准确扣2分 | 5 |  |
|  |  | 漏电保护器测试仪 | 未对仪表检查扣2分；不会使用扣5分；读数不准确扣2分 | 5 |  |
|  |  | 接地电阻测试仪 | 未对仪表检查、调零扣2分；不会使用扣5分；读数不准确扣2分 | 5 |  |
| 5 | 临时用电系统错误纠正 | 分配 纠错 | 未发现断路器、开关、线径、线色和相序等错误，未发现线路布置错误，扣3分/处。发现后未能正确纠错的，扣2分/处 | 5 |  |
|  |  | 其它 纠错 | 未发现接零、接地、电缆选择、连接错误、漏电参数、相序错误等的，扣3分/处。发现后未能正确纠错的，扣2分/处 | 5 |  |
| 6 | 建筑施工设备电气故障排除 | 故障点1 | 未排除故障、通电试验不成功的，扣5分 | 5 |  |
|  |  | 故障点2 | 未排除故障、通电试验不成功的，扣5分 | 5 |  |
| 7 | 收工撤离 |  | 通电测试结束，未断电挂牌，清理各工位，整理放置好各物料等，扣3分/处 | 5 |  |
| 合计 |  |  |  | 100 |  |

# A.5 建筑架子工

表44  建筑架子工现场操作考核评分表

| 序号 | 项目 | 评分标准 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 个人 防护 | 未着灵便紧口工作服、穿系带防滑鞋、戴工作手套等，扣2分/项；未正确穿戴安全帽、安全带等个人安全防护用品，扣5分/项 | 5 |  |
| 2 | 安全检查和操作 | 1）高处作业时未系安全带的，扣5分；系挂不正确的，扣2分； 2）搭设脚手架作业前，未检查识别作业危险源的，扣5分，未检查杆件和配件的，扣2分，掉落工具或螺母等小件的，扣5分／次 | 5 |  |
| 3 | 搭设 脚手架 | 1）未按所搭设脚手架类别设置垫木或底座的，扣5分；设置不正确的，扣2分/处； 2）未设置扫地杆的，扣5分；设置不正确的，扣2分/处； 3）一次搭设高度超过相邻连墙件2步以上的，扣10分； 4）搭设完一步脚手架后，未按相关规范的规定校正步距、纵距、横距及立杆间距的，扣2分/处；首步未设连墙件的，扣5分 | 10 |  |
|  |  | 1）立杆纵距、横距、跨距等超过规定的，扣1分/处；与水平杆连接不正确的，扣2分/处； 2）搭设扣件式脚手架的纵向水平杆未随立杆按步搭设的，扣5分/处；纵向水平杆未设置在立杆内侧的，扣5分/处；纵向水平杆未采用对接扣件连接或搭接的，扣5分/处； 3）构件组装类脚手架的搭设同步水平杆不足的，扣5分/处，组装不正确的，扣3分/处； 4）主节点处未设置横向水平杆的，扣5分/处；设置不正确的，扣1分/处 | 10 |  |
|  |  | 1）连墙件未随同脚手架搭设同步安装的，扣5分；设置数量不足的，扣3分/处；设置位置、拉结方法错误的，扣2分/处； 2）未设置剪刀撑与横向斜撑的，扣5分；设置不正确的，扣2分/处；剪刀撑与横向斜撑未随立杆、纵向和横向水平杆同步搭设的，扣5分/处；设置不足的，扣2分/处；剪刀撑接长搭接不符合规范要求的，扣5分/处，扣件不足的，2分/处 | 15 |  |
|  |  | 1）作业层未设置防护栏杆的，扣4分；设置不正确的，扣2分/处；作业层未设置脚手板的，扣10分；未满铺的，扣2分/处；脚手板未按规定进行对接或搭接的，扣2分/处；出现探头板的，扣10分；未设置爬梯的，扣5分等； 2）未按规范查验架体安装质量和紧固件预紧力的，扣5分，不能正确使用扭力扳手测量紧固件拧预紧力矩的，扣2分；随机抽查4个扣件的拧紧扭力矩，不符合要求的，扣2分/处 | 10 |  |
| 4 | 拆除 脚手架 | 未由上而下逐层拆除的，扣10分；上下同时拆除的，扣10分；同层杆件和构配件未按先外的顺序拆除的，扣5分 | 10 |  |
|  |  | 先拆除整层或数层连墙件拆除后再拆卸架体的，扣10分；分段拆除高差大于两步未增加连墙件加固的，扣5分；拆除中，对悬臂高度超过2步的架体未进行临时拉结的，扣5分；剪刀撑、斜撑等加固杆件未随同该部位架体已拆除未先拆除的，扣5分 | 10 |  |
|  |  | 拆除作业中未服从统一指挥，存在交叉作业的，扣5分；构配件直接从高空抛掷至地面的，扣5分 | 5 |  |
| 5 | 实体纠错 | 1）未找出错误或安全隐患的，扣2分/处； 2）未指出正确做法或整改方法的，扣1分/处 | 15 |  |
| 6 | 收工撤离 | 未清理现场，未按要求归置物料和工具等的，扣2分/处 | 5 |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |

# A.6 建筑起重机械信号司索工

表45  建筑起重机械信号司索工现场操作考核评分表

| 序号 | 项目 | 评分标准 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 个人防护 | 未着灵便紧口工作服、戴工作手套、穿系带防滑鞋等劳动防护，扣2分/项；未正确穿专用标识服装、戴安全帽、扎安全带等安全防护用品，扣5分/项 | 5 |  |
| 2 | 破断、允许拉力计算 | 钢丝绳破断拉力计算错误，扣10分/项 | 15 |  |
|  |  | 钢丝绳允许拉力计算错误，扣10分/项 |  |  |
| 3 | 估算重量 | 随机抽取一种实物，估算重量差超过±10%，扣10分/项 | 10 |  |
| 4 | 重心判断 | 随机抽取一种实物，重心判断错误，扣10分/项 | 10 |  |
| 5 | 绳扣制作 | 未能制作抽取的两种形式的绳扣，扣3分/项 | 5 |  |
| 6 | 钢丝绳夹装置制作 | 未正确选用与钢丝绳相匹配的绳夹，扣4分/项 | 4 |  |
|  |  | 绳夹数量错误，扣4分/项 | 4 |  |
|  |  | 绳夹设置的方向错误，扣4分/项 | 4 |  |
|  |  | 绳夹间距错误，扣4分/项 | 4 |  |
|  |  | 绳头长度错误，扣4分/项 | 4 |  |
| 7 | 吊运实物 | 未进行环境安全检查，未检查吊钩、吊索、吊物、钢丝绳等，未正确绑（捆）扎、挂钩，未对索具进行保护等，扣5分/项，吊索具选择错误，扣10分/项 | 10 |  |
|  |  | 指挥站位影响本人安全或本人不便观察吊物运行或使司机不便观察等，扣2分/项 | 5 |  |
|  |  | 信号不准确、未停钩试吊检查、起升高度小于4米、未观察吊物运行、未检查停放位置等，扣2分/项 | 10 |  |
|  |  | 未检查吊物停放是否稳定、未摘钩、未解索、未完成结束作业信号等，扣2分/项 | 5 |  |
| 8 | 收工撤离 | 未指挥吊机回到起始位置，未清理现场，未归置物料和工具等，扣2分/项 | 5 |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |

# A.7 建筑起重机械司机（塔式起重机）

表46  建筑起重机械司机（塔式起重机）现场操作考核评分表

| 序号 | 项目 | 评分标准 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 个人 防护 | 未着灵便紧口工作服、戴工作手套、穿系带防滑鞋等劳动防护，扣2分/项； 未正确穿戴安全帽、扎安全带等安全防护用品，扣5分/项 | 5 |  |
|  |  | 未正确使用速差自控器攀登或下机，扣3分 | 3 |  |
| 2 | 现场安全检查 | 未检查塔机基础、附近障碍物、开关箱和线缆等，扣3分/项 | 5 |  |
|  |  | 攀登过程中未检查结构件和连接情况等，未检查各工作机构、制动器、钢丝绳等，扣3分/项，检查要点简述不正确，扣3分/项 | 7 |  |
| 3 | 起吊前准备 | 送电前未检查操作手柄在零位、急停开关和仪表等，扣3分/项 | 5 |  |
|  |  | 作业前，未检查各机构、限位和进行空载运转的，扣3分/项 | 5 |  |
|  |  | 操作各工作机构动作前，未发出警示信号示意的，扣2分/次 | 5 |  |
| 4 | 定点 投放 | 在A点水箱离地200mm左右，未停钩试吊的，扣5分 | 5 |  |
|  |  | A点：水箱出中圆，扣4分；水箱出外圆，扣6分（不含压各圆边线）；碰遮挡物，扣8分 | 15 |  |
|  |  | C点：水箱出中圆，扣2分；水箱出外圆，扣4分（不含压各圆边线）；碰遮挡物，扣6分 |  |  |
|  |  | B点：水箱出内圆，扣2分；水箱出中圆，扣4分；水箱出外圆，扣6分（不含压各圆边线） |  |  |
|  |  | 每点定点投放水箱下降途中停顿超二次的，扣3分/次 | 5 |  |
| 5 | 绕杆和击落物体 | 碰杆的，扣2分/次 | 5 |  |
|  |  | 碰倒杆的，扣3分/次 | 5 |  |
|  |  | 碰立柱的，扣2分/次 | 5 |  |
|  |  | 未击落物体的或回程击落物体的，扣3分/次 | 5 |  |
| 6 | 其它 | 未准确执行指挥信号的，扣3分/次 | 5 |  |
|  |  | 洒水的，根据洒水量多少，扣1～3分/次 | 5 |  |
|  |  | 起重臂和重物下方有人停留、工作或通过，未停止操作的，扣5分 | 5 |  |
| 7 | 收工 撤离 | 停机时，吊钩未收起停到B点位置等，未将每个控制器拨回零位的，未依次断开各开关的，未关闭操纵室门窗的，扣5分/项 | 5 |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |

# A.8 建筑起重机械司机（施工升降机）

表47  建筑起重机械司机（施工升降机）现场操作考核评分表

| 序号 | 项目 | 评分标准 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 个人防护 | 未着灵便紧口工作服、戴手套等劳动防护，扣2分/项；未正确穿戴安全帽、穿保护足趾安全鞋等安全防护用品，扣5分/项 | 5 |  |
| 2 | 操作前现场安全检查 | 登机前，未检查吊笼运行通道、层门、随行电缆、护线圈、缓冲器、围栏、开关箱、安全钩、滚轮、背轮等。扣2分/项，检查要点简述不正确，扣2分/项 | 8 |  |
|  |  | 登机时，未检查外围栏门机械电气联锁装置，未检查外围栏电控箱、传动板、灭火器、门限位、天窗限位、极限限位、行程限位和安全防坠器等扣2分/项，未正确回答检查要点，扣2分/项 | 8 |  |
|  |  | 未检查操作手柄在零位、未进行急停开关试验、检查仪表指示灯等，扣1分/项 | 2 |  |
| 3 | 制动 试验 | 在操作手柄前，未鸣电铃；边操作手柄边鸣电铃等，扣1分/次 | 2 |  |
|  |  | 操作手柄时不稳定，导致吊笼运行不平稳，扣2分/次 | 4 |  |
|  |  | 吊笼在制动试验标尺色区未停机检查制动器的扣5分，停机不足十秒，扣2分； 上行前不鸣电铃扣1分 | 6 |  |
| 4 | 上行 操作 | 在第二层站停靠，误差在20mm～50mm以内，扣2分；50mm～100mm，扣4分；100mm以上，扣8分。上行前不鸣电铃扣1分 | 9 |  |
|  |  | 未关好吊笼出料门或层站平台门（如层站平台门插销未插紧等），扣2分/项 | 4 |  |
|  |  | 在第三层站停靠，误差在20mm～50mm以内，扣2分；50mm～100mm扣4分；100mm以上，扣8分； 下行前不鸣电铃扣1分 | 9 |  |
|  |  | 未关好吊笼出料门或层站平台门（如层站平台门插销未插紧等），扣2分/项 | 2 |  |
| 5 | 下行操作 | 在第一层站停靠，误差在20mm～50mm以内，扣2分；50mm～100mm扣4分；100mm以上，扣8分； 再次下行前不鸣电铃扣1分 | 9 |  |
|  |  | 未关好吊笼出料门或层站平台门（如层站平台门插销未插紧等），扣2分/项 | 4 |  |
|  |  | 到达底部停靠，误差20mm～50mm以内，扣2分；50mm～100mm扣4分；100mm以上，扣8分 | 8 |  |
| 6 | 收工 撤离 | 吊笼上行或下行途中，在规定停靠点外停机。有一次扣3分，有二次扣6分 | 6 |  |
|  |  | 操作手柄未归零位，未关拔电门钥匙、关吊笼门、外围栏门等，每项扣2分/项 | 8 |  |
|  |  | 操作结束，未依次切断电源，未关闭门窗、未检查施工升降机，未交钥匙的，扣2分/项 | 6 |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |

# A.9 建筑起重机械司机（物料提升机）

表48  建筑起重机械司机（物料提升机）现场操作考核评分表

| 序号 | 项目 | 评分标准 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 个人防护 | 未着灵便紧口工作服、穿系带防滑鞋、戴工作手套等，扣2分/项；未正确穿戴安全帽等个人安全防护用品，扣5分/项 | 5 |  |
| 2 | 现场安全检查 | 未确认控制按钮灵敏或操作手柄在零位、未检查急停按钮、查看仪表指示灯等，扣3分/次 | 6 |  |
|  |  | 未确认吊笼运行通道无障碍、层门、运行监控、底部进料口门关闭及未检查钢丝绳、停靠装置、制动器等，检查要点简述不正确，扣3分/次 | 10 |  |
| 3 | 上行操作 | 上行前，未发出音响信号示意，扣2分/次 | 4 |  |
|  |  | 上行操作未连续运行，有停顿，扣2分/次 | 4 |  |
|  |  | 上行至第一层接料平台处停层，停层位置±50mm~±100mm，扣4分/次；停层位置在±100mm~±200mm，扣6分/次；停层位置超过±200mm，扣8分/次 | 8 |  |
|  |  | 从第一层接料平台处上行至最上层停层，停层位置在±50mm~±100mm，扣4分/次；停层位置在±100mm~±200mm，扣6分/次；停层位置超过±200mm，扣8分/次 | 8 |  |
|  |  | 上行到最上层时未停层且触动上限位开关，扣8分 | 8 |  |
| 4 | 下行操作 | 下行前，未发出音响信号示意，扣2分/次 | 4 |  |
|  |  | 下行操作未连续运行，有停顿，扣2分/次 | 4 |  |
|  |  | 从最高接料平台处下行至第二停层接料平台处停层，停层位置在±50mm~±100mm，扣4分/次；停层位置在±100mm~±200mm，扣6分/次；停层位置超过±200mm，扣8分/次 | 8 |  |
|  |  | 从第二停层接料平台处下降至底部停层，停层位置在±50mm~±100mm，扣4分/次；停层位置在±100mm~±200mm，扣6分/次；停层位置超过±200mm，扣8分/次 | 8 |  |
|  |  | 下行到底部未停止且触动下限位开关，扣8分 | 8 |  |
| 5 | 收工撤离 | 操作结束后设备未检查吊笼门、围栏门、安全停靠装置、钢丝绳、卷筒及导轨轮，扣1分/次 | 5 |  |
|  |  | 未将控制开关拨到零位等，扣5分/次 | 5 |  |
|  |  | 未切断电源、锁闭门窗等的，扣5分/次 | 5 |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |

# A.10 建筑起重机械安装拆卸工（塔式起重机）

表49  塔式起重机安装和加节现场操作考核评分表

| 序号 | 项目 | 评分标准 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 个人安全行为 | 未着灵便紧口工作服、穿保护足趾安全鞋和戴手套等劳动防护用品，扣2分/项；未正确佩戴安全带和安全帽等，扣5分/项 | 5 |  |
| 2 | 安全检查和安装 准备 | 1）未测量找平基础，未检查零件、部件和构件、机构、辅助吊车、吊索具、作业环境等，扣5分/项； 2）未核对安装所需零件、部件和构件及附件、工具、测量器具、吊索具和辅助材料等数量或核对不准确，未归整到合理的安装位置，扣5分/项 | 15 |  |
| 3 | 安装 | 安装时被纠正标准节或构件附件方向或方位等的，扣5分/次 | 5 |  |
|  |  | 吊装部件或构件时，未与信号司索工沟通重心吊点站位等或被纠正的，扣5分/次 | 5 |  |
|  |  | 安装程序错误，错选构件或零部件被纠正的，扣5分/次 | 5 |  |
|  |  | 选用连接件错误被纠正的，扣5分/次，未装开口销或开口度不足，未装轴向制动等，扣3分/处； 安装过程中，掉落零件、工具等。扣5分/次 | 6 |  |
|  |  | 操作工具生疏，扣3分，不会使用工具，扣5分； 安装方法错误被纠正，扣5分/次，有构件可能被撞击或被硬拉、硬压等极易变形的行为，被纠正的，扣5分/次 | 7 |  |
|  |  | 错误穿绕钢丝绳被纠正的，扣5分，钢丝绳端部固定不符合要求，扣5分 | 5 |  |
|  |  | 没有及时整理安全帽、安全带没有高挂低用，扣3分／次，没有挂安全带，扣5分／次； 未确认安全防护设施便登高作业被纠正的，扣5分／次 | 7 |  |
| 4 | 调试 | 1）不会检查和调整制动器或安全限位装置的，扣10分，被纠正的，扣5分； 2）不会使用测量仪器或测量塔身垂直度方法不正确，扣10分，结果差异超过10％的，扣5分； 3）没有先单机构运行后进行联动空载运行等的，扣5分 | 15 |  |
| 5 | 加节 | 1）不会锁定回转机构被纠正的，扣10分，未检查电缆余量或引进滚轮或标准节或连接件或工具的，核对的数量不正确的，扣5分／项； 2）不会进行顶升配平或不会调整爬升套架导向轮与标准节间隙，扣10分，调试方法等错误被纠正的，扣5分； 3）不会安装顶升横梁防脱装置或被纠正的，扣10分，不会操作搁置爬爪的或被纠正的，扣5分； 4）不会连接管线或调试操作液压系统的，扣10分，调试操作方法等错误、没有观察构件运动被纠正的，扣5分；引进标准节时，动作不协调，扣3分。不会使用定位销或被纠正，扣3分；选用连接件错误或被纠正，扣5分； 5）没有及时整理安全帽、安全带没有高挂低用，扣3分／次，没有挂安全带，扣5分／次；未确认安全防护设施便登高作业，扣5分／次 | 20 |  |
| 6 | 收工撤离 | 未收起吊钩、切断电源、关好门窗，未清理构件、零部件和工具，未核对数等量和放置在规定的位置，扣3分／项 | 5 |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |

表50  塔式起重机降节和拆卸现场操作考核评分表

| 序号 | 项目 | 评分标准 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 个人安全行为 | 未着灵便紧口工作服、穿保护足趾安全鞋和戴手套等劳动防护用品，扣2分/项； 未正确佩戴安全带和安全帽等，扣5分/项 | 5 |  |
| 2 | 安全检查和拆卸 准备 | 1）未检查基础、零件、部件和构件、机构、辅助吊车、吊索具、作业环境等，扣5分/项； 2）未核对检查拆卸所需部件和构件及附件、工具、测量器具、吊索具和辅助材料等数量或核对不准确，未归整到合理的安装位置，扣5分/项 | 15 |  |
| 3 | 调试 | 1）不会检查和调整制动器或安全限位装置的，扣10分，被纠正的，扣5分； 2）不会使用测量仪器或测量塔身垂直度方法不正确，扣10分，结果差异超过10％的，扣5分； 3）没有先单机构运行后进行联动空载运行等的，扣5分 | 15 |  |
| 4 | 降节 | 1）不会锁定回转机构被纠正的，扣10分，未检查电缆或引进滚轮或标准节或连接件或工具或被纠正的，扣5分／项； 2）不会进行降节时配平或不会调整爬升套架导向轮与标准节间隙，扣10分，调试方法等错误被纠正的，扣5分； 3）不会安装顶升横梁防脱装置或被纠正的，扣10分，不会操作搁置爬爪的或被纠正的，扣5分； 4）不会调试操作液压系统的，扣10分，调试操作方法等错误、没有观察构件运动被纠正的，扣5分； 5）推出标准节时，动作不协调，扣3分；不会使用定位销或被纠正，扣3分；拆下的连接件或螺栓副没有成套保护或被纠正，扣5分； 6）没有及时整理安全帽、安全带没有高挂低用，扣3分／次，没有挂安全带，扣5分／次；未确认安全防护设施便登高作业，扣5分／次； | 20 |  |
| 5 | 拆卸 | 拆卸程序错误，错选被拆构件或部位等被纠正的。扣5分/次 | 5 |  |
|  |  | 操作工具生疏，扣3分，不会使用工具，扣5分 | 5 |  |
|  |  | 拆卸过程中，掉落零件、工具等，扣5分/次 | 5 |  |
|  |  | 拆卸部件或构件时，未与信号司索工沟通重心吊点或被纠正的，扣5分/次 | 5 |  |
|  |  | 拆除起升或变幅钢丝绳，未发出警告便放下的或被纠正的，扣5分/次；收回起升或变幅钢丝绳，未发出警告或被纠正的，扣5分/次；未与司机沟通或被纠正的，扣5分/次 | 8 |  |
|  |  | 拆卸方法错误被纠正，扣5分/次，有构件可能被撞击或被硬拉、硬压等极易变形的行为，被纠正的，扣5分/次 | 5 |  |
|  |  | 没有及时整理安全帽、安全带没有高挂低用，扣3分／次，没有挂安全带，扣5分／次，未确认安全防护设施便登高作业被纠正的，扣5分／次 | 7 |  |
| 20 | 收工撤离 | 现场零部件、构件等未归类合理堆放有序稳固，工具和仪器等未收集存放库房，场地未打扫干净整洁，扣3分／项 | 5 |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |

# A.11 建筑起重机械安装拆卸工（施工升降机）

表51  施工升降机安装现场操作考核评分表

| 序号 | 项目 | 评分标准 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 个人防护 | 未着灵便紧口工作服、穿保护足趾安全鞋和戴手套等劳动防护用品，扣2分/项；未正确佩戴安全带和安全帽等，扣5分/项 | 5 |  |
| 2 | 安全检查 | 未对施工升降机部件、辅助吊车及吊索具等进行检查、确认的，扣2分/项 | 6 |  |
|  |  | 安装前未对基础水平度、预埋件尺寸、作业环境等进行复核检查，扣3分/项 | 9 |  |
| 3 | 安装 | 吊点位置选择不正确或吊索具选择错误或被纠正的等，扣3分/次 | 9 |  |
|  |  | 螺栓未拧紧、销轴固定不正确或被纠正等，扣2分/处，安全装置安装错误或被纠正，扣2分/处 | 4 |  |
|  |  | 主要构件安装顺序不正确或被纠正的，扣5分/次 | 10 |  |
|  |  | 安装附墙时，未测量、调整标准节（导轨架）的垂直度或测量、调整不符合要求或被纠正的等，扣5分 | 5 |  |
|  |  | 外围栏、栏杆等缺失或安装不正确或被纠正，扣1分/处，掉落工具和零件等，扣2分/次 | 3 |  |
|  |  | 未松开制动器即安装驱动装置或安装驱动装置后未将制动器复位或被纠正的，扣3分/次， | 6 |  |
|  |  | 不会安装附墙架或安装程序有误或被纠正的，扣8分 | 8 |  |
|  |  | 不会利用吊杆安装标准节或安装程序有误或被纠正的，扣5分 | 5 |  |
| 4 | 调试 | 未调整齿轮与齿条、滚轮、背轮与主弦管间隙或调整不符合要求的，扣3分/处 | 6 |  |
|  |  | 未检查调整制动器或调整不当的，扣5分 | 5 |  |
|  |  | 安全装置未调试或调试有误的，扣2分/处 | 4 |  |
|  |  | 测量垂直度数值错误或未用（或不会使用）经纬仪（或全站仪）测量垂直度的，扣5分 | 5 |  |
|  |  | 未进行防坠安全器坠落试验、安全器未复位或不会复位的，扣5分 | 5 |  |
| 5 | 收工撤离 | 未断电、关好门窗，未整理配件、工具等，扣5分 | 5 |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |

表52  施工升降机拆卸现场操作考核评分表

| 序号 | 项目 | 评分标准 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 个人防护 | 未着灵便紧口工作服、穿保护足趾安全鞋和戴手套等劳动防护用品，扣2分/项，未正确佩戴安全带和安全帽等，扣5分/项 | 5 |  |
| 2 | 安全检查 | 未对施工升降机部件、辅助吊车及吊索具等进行检查、确认的，扣2分/项 | 6 |  |
|  |  | 拆卸前未检查作业安全环境、未空载运行、未断电等，扣3分/项 | 9 |  |
| 3 | 调试 | 未调整齿轮与齿条、滚轮、背轮与主弦管间隙或调整不符合要求的，扣3分/处，共扣6分 | 6 |  |
|  |  | 未检查调试制动器或调整不当的，扣5分 | 5 |  |
|  |  | 未调试安全装置或调试有误的，扣2分/处， | 4 |  |
|  |  | 测量垂直度数值错误或未用（或不会使用）经纬仪（或全站仪）测量垂直度的，扣5分 | 5 |  |
|  |  | 未进行防坠安全器坠落试验、安全器未复位或不会复位的，扣5分 | 5 |  |
| 4 | 拆卸 | 未按拆卸程序解除电气线路或被纠正的，扣2分 | 2 |  |
|  |  | 吊点位置选择不正确或吊索具选择错误或被纠正的，扣3分/次， | 9 |  |
|  |  | 不会利用吊杆拆卸标准节或拆卸程序有误或被纠正的，扣5分 | 5 |  |
|  |  | 不会拆卸附墙架或拆卸程序有误或被纠正的，扣8分 | 8 |  |
|  |  | 主要构件拆卸顺序不正确或被纠正的，扣5分/次 | 10 |  |
|  |  | 掉落工具或零件的或未正确使用牵引绳，扣2分/次 | 4 |  |
|  |  | 未松开制动器即拆除驱动装置或被纠正的，扣6分 | 6 |  |
|  |  | 拆卸重要部位销轴、螺栓未采取有效防护措施或被纠正的，扣2分/次 | 6 |  |
| 5 | 收工撤离 | 作业完毕未整理现场作业配件、工具等，扣5分 | 5 |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |

# A.12 建筑起重机械安装拆卸工（物料提升机）

表53  物料提升机安装现场操作考核评分表

| 序号 | 项目 | 评分标准 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 个人 防护 | 未着灵便紧口工作服、穿保护足趾安全鞋和戴手套等劳动防护用品，扣2分/项；未正确佩戴安全带和安全帽等，扣5分/项 | 5 |  |
| 2 | 安全 检查 | 未对物料提升机部件、辅助吊车及吊索具等进行检查、确认的，扣2分/项 | 6 |  |
|  |  | 安装前未对基础水平度、预埋件尺寸、作业环境安全等进行复核检查，扣3分/项 | 9 |  |
| 3 | 安装 | 吊点位置选择不正确或吊索具选择错误或被纠正的，扣3分/次 | 9 |  |
|  |  | 未拧紧螺栓、销轴固定不正确或掉落工具或掉落螺栓螺母或被纠正等，扣2分/处 | 9 |  |
|  |  | 主要构件安装顺序不正确或选择安装的构件错误或被纠正的，扣5分/次 | 10 |  |
|  |  | 安装附墙和整体调试时，未测量、调整导轨和架体垂直度或测量、调整不符合要求的，扣5分 | 5 |  |
|  |  | 围栏、门等缺失或安装不正确或被纠正的，扣1分/处 | 3 |  |
|  |  | 未调整吊笼滚轮、导轮与架体导轨间隙或调整不符合要求或被纠正的，扣3分/处 | 6 |  |
|  |  | 附墙架安装或安装程序错误或被纠正的，扣5分 | 5 |  |
|  |  | 钢丝绳穿绕、端部固定不正确或被纠正的，卷扬机或曳引机安装错误或固定不符合要求或被纠正的，扣5分/项 | 8 |  |
| 4 | 调试 | 未调整滚轮与导轨间隙或调整不符合要求的，扣3分/处 | 6 |  |
|  |  | 未检查调试制动器或调整不当的或被纠正的，扣5分 | 5 |  |
|  |  | 安全装置未调试或调试有误或安装有误或被纠正的，扣2分/处 | 4 |  |
|  |  | 未进行断绳防坠安全器坠落试验、安全器未复位或不会复位的，扣5分 | 5 |  |
| 5 | 收工 撤离 | 作业完毕未关闭门窗、打扫现场、整理配件和工具等，扣5分 | 5 |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |

表54  物料提升机拆卸现场操作考核评分表

| 序号 | 项目 | 评分标准 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 个人 防护 | 未着灵便紧口工作服、穿保护足趾安全鞋和戴手套等劳动防护用品，扣2分/项，未正确佩戴安全带和安全帽等，扣5分/项 | 5 |  |
| 2 | 安全 检查 | 未对物料提升机部件、辅助吊车及吊索具等进行检查、确认的，扣2分/项 | 6 |  |
|  |  | 拆卸前未对作业环境安全进行检查，未进行空载运行，未切断电源等，扣3分/项 | 9 |  |
| 3 | 调试 | 未调整滚轮与导轨间隙或调整不符合要求的，扣3分/处 | 6 |  |
|  |  | 未检查调试制动器或调整不当的，扣5分 | 5 |  |
|  |  | 未调试安全装置扣4分，调试有误的扣2分/处 | 4 |  |
|  |  | 测量垂直度数值错误或未用（或不会使用）经纬仪（或全站仪）测量垂直度的，扣5分 | 5 |  |
|  |  | 未进行断绳防坠安全器坠落试验、安全器未复位或不会复位的，扣5分 | 5 |  |
| 4 | 拆卸 | 未按拆卸程序解除电气线路或被纠正的，扣5分 | 5 |  |
|  |  | 吊点位置选择不正确或吊索具选择错误或被纠正的，扣3分/次 | 9 |  |
|  |  | 钢丝绳拆除方法不正确、未按规定收卷到位或被纠正的，扣4分/次 | 8 |  |
|  |  | 不会拆卸附墙架或拆卸程序有误或被纠正的，扣8分 | 8 |  |
|  |  | 主要构件拆卸顺序不正确或被纠正的，扣5分/次 | 10 |  |
|  |  | 掉落工具、螺栓等小件物品，扣2分/次， | 4 |  |
|  |  | 拆卸重要部位销轴、螺栓未采取有效防护措施或被纠正的，扣2分/次 | 6 |  |
| 5 | 收工 撤离 | 操作完毕，未清理打扫作业现场，整理配件、工具等，扣5分 | 5 |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |

# A.13 高处作业吊篮安装拆卸工

表55  高处作业吊篮安装与拆卸现场操作考核评分表

| 序号 | 项目 | 评分标准 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 个人 防护 | 未着灵便紧口工作服、穿保护足趾安全鞋和戴手套等劳动防护用品，扣2分/项；未正确佩戴安全带和安全帽等，扣5分/项 | 5 |  |
| 2 | 安全检查和准备 | 1）未检查零件、部件、构件和工具及现场作业环境安全情况等，扣2分/项； 2）未核对吊篮零件、部件、构件等数量，并归类放置，扣2分/项 | 5 |  |
| 3 | 悬挂装置安装或拆卸 | 1）安全大绳固定点不正确，转角未保护，自锁器未安装或拆卸，或被纠正的，扣5分/项； 2）配重数量不足或安装不稳固或被纠正等，扣5分/项； 3）钢丝绳夹规格、间距、方向、数量等和锲形块、花篮螺栓等安装错误，绳尾过短的或被纠正的等，扣5分/项； 4）在悬挂装置上，工作钢丝绳或安全钢丝绳穿绕或悬挂点不正确，或拆除钢丝绳的方法不正确或被纠正的，扣5分/项； 5）安装的支架距离或悬臂长度或支架高度等不符合考试要求，或支架不是前高后低的或被纠正的，扣5分/项； 6）程序错误或安装拆卸时致构件变形的或被纠正的，扣5分/项； 7）安装拆卸过程中掉落工具或构件等的，扣2分/次； 8）未安装限位挡块或安装在工作钢丝绳上被纠正的等，扣5分/项 | 30 |  |
| 4 | 悬挂平台安装或 拆卸 | 1）拼装或拆卸悬挂平台方法错误或被纠正的；造成构件变形或损坏的，扣5分/项； 2）安装或拆卸提升机的方法或位置错误或被纠正的，扣5分/项； 3）错误安装或拆卸电器控制箱或被纠正的，扣5分/项； 4）安装或拆卸程序错误或螺栓或销轴安装不符合要求或被纠正的等，扣5分/项； 5）提升机、安全锁穿绕或拆除钢丝绳顺序或方法错误或被纠正的等，扣5分/项 | 20 |  |
| 5 | 整机性能调试 | 1）调试前未检查悬挂装置和悬挂平台安装状况等，扣5分/项； 2）未试验急停按钮，扣5分； 3）错误安装安全锁或被纠正的，未试验安全锁等的，扣5分/项； 4）未空载运行试验提升机或升至1米时未停止检查或被纠正的等，扣5分/项； 5）未检查行程开关或未试验或被纠正的等，扣5分/项； 6）未试验手动滑降功能或未升至2米高度试验或被纠正的，扣5分/项； 7）安全钢丝绳的重块未装或未拆，扣5分；离地距离不符合要求，扣5分； 8）调试时，未挂好安全带或未使用自锁器或未随升降移动自锁器或被纠正的等，扣5分/项； 9）作业时出现其他不规范动作的，扣3分 | 30 |  |
| 6 | 收工 撤离 | 1）完成作业，悬吊平台未置于地面，工作钢丝绳未放松或被纠正的，扣5分/项； 2）未关闭电器箱电源总开关或被纠正的，扣5分/项； 3）作业现场的工具、零件和材料等，未整理归置完成，扣5分/项 | 10 |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |

# A.14 建筑焊工

表56  建筑焊工现场操作考核评分表

| 序号 | 项目 | 评分标准 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 个人 防护 | 未使用鞋盖、戴电焊手套和焊接防护面罩、防护眼镜等劳动防护用品，扣2分/项；未正确戴安全帽、着阻燃防护服、穿绝缘鞋等安全防护用品，扣5分/项 | 5 |  |
| 2 | 操作前 检查 | 1）未检查作业环境安全情况、灭火器材等的，扣2分/处； 2）未检查焊机电源开关箱及一、二次线的绝缘及接线柱防护装置的，扣2分/处； 3）未检查焊机外壳保护接地、连接及产品名牌及标识、标牌等情况的，扣2分/处； 4）未检查及进行防触电试跳测试的，扣10分/处 | 15 |  |
| 3 | 焊机启动 | 1）未按操作规程开启电源开关、使用工具、夹具的，扣5分/处； 2）使用胳膊夹持电焊钳的，扣10分 | 10 |  |
| 4 | 钢筋焊条电弧焊 | 1）选用焊条不符合工件材料性能和图纸技术要求的，扣5分； 2）未按钢筋直径和图纸中焊缝技术要求调整电流和极性开关的，扣10分，调整不正确的，扣5分； 3）未按照焊接工艺、手法不正确的，扣5分/处； 4）焊缝外观成形较差、焊缝宽度不一致的，扣5分； 5）焊缝余高达不到2mm～4mm的，扣5分； 6）焊缝表面不光滑， 有接头脱节、弧坑没有填满的扣10分；焊缝长度未达到图纸要求的，扣10分； 7）焊缝有夹渣、咬边、裂纹、表面凹陷、焊瘤、气孔、未熔合缺陷的，扣4分/处 | 40 |  |
|  | 钢筋电渣压力焊 | 1）未根据钢筋直径选择输出电流和时间的，扣10分；调整不正确的，扣5分； 2）未根据图纸连接要求正确安装固定机具、夹具及焊钳的，扣5分/处； 3）上下钢筋对接安装不符合图纸要求起弧的，扣5分； 4）钢筋端头接触不良起弧的，扣5分； 5）直径小于22mm的钢筋，四周焊包凸出钢筋表面的高度小于4mm，扣10分； 6）接头处的轴线偏移及接头处的弯折角不符合图纸技术要求的，扣10分； 7）接头处的轴线偏移大于钢筋直径的0.1倍或大于2mm的，扣5分； 8）钢筋与电极接触处存在烧伤缺陷的，扣5分 | 20 |  |
| 5 | 收工撤离 | 1）每工位焊接结束后，未切断电源的，扣3分； 2）未将焊件、工具、焊条、焊剂等摆放到规定位置的，扣3分/处； 3）未打扫，场地不整洁、遗留下火种的，扣5分/处 | 10 |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |

# A.15 建筑起重机械安装质量检验工（塔式起重机）

表57  建筑起重机械安装质量检验工（塔式起重机）现场操作考核评分表

| 序号 | 项目 | 评分标准 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 个人 防护 | 未着灵便紧口工作服、穿防滑鞋、戴手套和背工具包等劳动防护用品，扣2分/项，未正确戴安全帽、扎安全带等个人安全防护用品，扣5分/项 | 5 |  |
|  |  | 未正确使用速差自控器攀登，扣3分 | 3 |  |
| 2 | 结构件和连接检验 | 未能判断主要结构件是否存在明显塑性变形、裂纹、严重锈蚀等现象，扣2.5分/项 | 5 |  |
|  |  | 未能判断构件、螺栓/销轴连接件的安装是否符合使用说明书、标准规范等要求，扣2.5分/项 | 5 |  |
|  |  | 未能判断是否存在焊接缺陷、焊缝锈蚀等现象，扣2.5分/项 | 5 |  |
| 3 | 起升机构和绳轮系统检验 | 未能判断制动力矩、摩擦片、高度限位、减速箱、联轴器、排绳和电机等情况，扣2.5分/项 | 4 |  |
|  |  | 未能判断钢丝绳是否存在扭结、压扁、弯折、断股、笼状畸变、断芯等现象，扣2.5分/项 | 4 |  |
|  |  | 未能判断绳轮系统和滑轮运行、润滑等情况，扣2.5分/项 | 4 |  |
| 4 | 顶升机构 | 未能判断顶升横梁、爬爪、油缸座、防脱装置、液压油缸、液压泵站和液压管线等情况，扣2.5分/项 | 10 |  |
| 5 | 电气系统检测 | 未能检查判断失压和零位保护、急停开关、仪器和仪表指示等情况的，扣2分/项 | 4 |  |
|  |  | 未能检查判断线缆防护、灭火器材、绝缘防护等情况的，扣2分/项 | 4 |  |
|  |  | 未能检查判断线路连接、电器防护、接零、接地等情况的，扣2分/项 | 4 |  |
| 6 | 空载试验 | 未能判断起升机构和绳轮系统的运行情况，扣2分/项 | 4 |  |
|  |  | 未能判断变幅机构和绳轮系统的运行情况，扣2分/项 | 4 |  |
|  |  | 未能判断回转机构运行情况，扣2分/项 | 2 |  |
| 7 | 安全装置检测 | 未给出力矩限制器的警报值，未判断变幅和起升机构运动情况，扣5分/项 | 5 |  |
|  |  | 未给出力矩限制器的限制值，未判断变幅和起升机构运动情况，扣5分/项 | 5 |  |
|  |  | 未给出高度、变幅和回转限位器的限制值，未并判断到限制值前后的机构运行情况，扣5分/项 | 5 |  |
|  |  | 未判断其它安全装置的情况并说明的，扣5分/项 | 5 |  |
| 8 | 检验仪器的使用 | 不会使用经纬仪或全站仪和计算数值，并正确判断的，扣4分/项 | 8（5项中任选2项） |  |
|  |  | 不会使用接地电阻测试仪读数并正确判断的，扣4分/项 |  |  |
|  |  | 不会使用兆欧表和读数并正确判断的，扣4分/项 |  |  |
|  |  | 不会使用万用表和读数并正确判断的，扣4分/项 |  |  |
|  |  | 不会使用游标卡尺读数并正确判断的，扣4分/项 |  |  |
| 9 | 收工 撤离 | 未整理存放好检测用工具和仪器仪表等扣5分 | 5 |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |

# A.16 建筑起重机械安装质量检验工（施工升降机）

表58  建筑起重机械安装质量检验工（施工升降机）现场操作考核评分表

| 序号 | 项目 | 评分标准 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 个人 防护 | 未着灵便紧口工作服、穿防滑鞋、戴手套和背工具包等劳动防护用品，扣2分/项；未正确戴安全帽、扎安全带等个人安全防护用品，扣5分/项 | 5 |  |
| 2 | 架体结构、防护围栏、附着装置 | 未能判断主要结构件是否存在明显塑性变形、裂纹和严重锈蚀，焊缝存在明显可见的焊接缺陷及裂纹等现象，扣2分/项 | 4 |  |
|  |  | 未能判断结构件、螺栓/销轴连接件的安装是否符合使用说明书、标准规范等要求，扣2分/项 | 4 |  |
|  |  | 未能判断围栏、围栏门及外围栏门机电联锁装置等情况，扣2分/项 | 4 |  |
|  |  | 未能判断附着装置的安装是否符合使用说明书、标准规范等要求，扣2分/项 | 4 |  |
| 3 | 吊笼 | 未能判断吊笼门机械锁钩，运行时不能自动打开；电气安全开关，当门未完全关闭时，该开关能有效切断控制回路电源，使吊笼停止或无法启动等情况，扣2分/项 | 3 |  |
|  |  | 未能判断吊笼顶部紧急出口门向外开启的活板门，设有的电气安全联锁开关灵敏、有效性等情况，扣2分/项 | 3 |  |
|  |  | 未能判断吊笼上的导轮连接及润滑、背轮安装及润滑、安全挡块可靠有效性等情况，扣2分/项 | 3 |  |
| 4 | 层门、楼层平台 | 未能判断楼层平台的搭设是否符合是否符标准规范等要求，扣2分/项 | 4 |  |
|  |  | 未能判断楼层层门是否符合使用说明书、标准规范等要求，扣2分/项 | 4 |  |
|  |  | 未能判断楼层平台侧面防护装置与吊笼或层门之间任何开口的间距是否符合标准规范等要求，扣4分/项 | 4 |  |
|  |  | 未能判断吊笼门框外缘与登机平台边缘之间的水平距离是否符合标准规范等要求，扣4分/项 | 4 |  |
| 5 | 传动 系统 | 未能判断传动系统与吊笼连接、传动系统旋转的零部件防护罩等安全防护设施等情况，扣2分/项 | 4 |  |
|  |  | 未能判断齿轮和齿条的磨损是否符合标准规范等要求，扣2分/项 | 4 |  |
|  |  | 未能判断传动系统制动器、手动释放装置是否符合标准规范等要求，扣2分/项 | 4 |  |
| 6 | 安全 装置 | 未能判断齿轮齿条式施工升降机渐进式防坠安全器是否符合标准规范等要求，扣4分/项 | 4 |  |
|  |  | 未能判断齿轮齿条式施工升降机吊笼上沿导轨设置的安全钩是否符合标准规范等要求，扣4分/项 | 4 |  |
|  |  | 未能判断施工升降机自动复位的上下限位开关等情况，扣2分/项 | 4 |  |
|  |  | 未能判断施工升降机极限开关的情况，扣4分/项 | 4 |  |
|  |  | 未能判断上限位与上极限开关之间的越程距离是否符合标准规范等要求，扣4分/项 | 4 |  |
| 7 | 电气 系统 | 未能判断专用开关箱及漏电保护器情况，扣5分/项 | 5 |  |
|  |  | 未能判断操作控制台非自行复位的急停开关的状况，扣4分/项 | 4 |  |
| 8 | 检验仪器的使用 | 不会使用经纬仪或全站仪和计算数值，并正确判断的，扣4分/项 | 8（4项中任选2项） |  |
|  |  | 不会使用接地电阻测试仪读数并正确判断的，扣4分/项 |  |  |
|  |  | 不会使用兆欧表和读数并正确判断的，扣4分/项 |  |  |
|  |  | 不会使用万用表和读数并正确判断的，扣4分/项 |  |  |
| 9 | 收工 撤离 | 未整理存放好检测用工具和仪器仪表等扣5分 | 5 |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |

# A.17 桩机操作工

表59  桩机操作工现场操作考核评分表

| 序号 | 项目 | 评分标准 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 个人 防护 | 未着灵便紧口工作服、穿防滑鞋、戴手套等劳动防护用品，扣2分/项；未正确戴安全帽等个人安全防护用品，扣5分/项 | 5 |  |
| 2 | 操作前检查 | 1）未检查桩机各部件连接牢固情况及传动机构、齿轮箱、防护罩、吊索具、钢丝绳、制动器的，扣2分/处； 2）未检查润滑油、液压油油位、液压系统泄漏情况的，扣1分/处； 3）对电动桩机未检查电源开关箱、电缆无破损及沿地明敷无保护措施的，扣2分/处； 4）未检查桩机作业区域障碍物、移动地面平整和坚实度情况的，扣2分/处； 5）未正确回答考评员的提问，扣2分/问 | 15 |  |
| 3 | 桩机 移位 | 1）移位时未对周边环境观察的，扣5分； 2）未按说明书规定速度移动的，扣5分； 3）移为时桩机运行不稳产生剧烈晃动的，扣10分； 4）未按指定路线移动且呈S形路线移动的，扣10分； 5）未按规定停放在停机区或架设区的，扣10分 | 15 |  |
| 4 | 架设与降落回收桩机及桩架 | 1）桩机架设位置不能满足模拟打桩距离的，扣10分； 2）架设或降落桩机、桩架前未检查各承装置受力情况的，扣10分； 3）未按照说明书规定顺序依次架设或降落桩架和桩机的，扣10分； 4）架设或降落桩机或桩架中未检查观察障碍物、支承、伸缩结构、牵引装置、导轮等情况的，扣5分/项； 5）收回或降落桩架或桩机中，未应按说明书的规定固定部件及结构件的，扣10分； 6）桩架架设垂直度大于3°未纠偏的，扣5分 | 30 |  |
| 5 | 模拟打桩作业 | 1）吊装作业时未选用正确吊锁具的，扣5分； 2）所打桩位、桩垂直度及桩深不符合考核要求的，扣2分/处； 3）提升打桩装置时未正确归位的，扣10分 | 20 |  |
| 6 | 安全 操作 | 1）停机时未挂空档的，扣10分； 2）主副卷扬机停止作业时未制动的，扣10分； 3）打桩作业中在校桩时未停机挂空档的，扣10分； 4）操作完成后在停机区停机时未将各控制开关应拨到零位和切断电源的，扣10分 | 10 |  |
| 7 | 收工 撤离 | 桩机回收到位固定后，未断电或熄火，拔下钥匙，锁好门箱等扣5分 | 5 |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |

# A.18 建筑混凝土泵操作工

表60  建筑混凝土泵操作工现场操作考核评分表

| 序号 | 项目 | 评分标准 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 个人 防护 | 未着灵便紧口工作服、穿防滑鞋、戴手套等劳动防护用品，扣2分/项；未正确戴安全帽等个人安全防护用品，扣5分/项 | 5 |  |
| 2 | 操作前 检查 | 1）未检查安全装置、仪器仪表、液压系统、工作机构运转、料斗网格完好牢固情况的，扣1分/项； 2）未检查软管安全链与臂架连接牢固情况的，扣2分； 3）未正确回答考评员的提问，扣2分/问 | 10 |  |
| 3 | 架设或收支腿 | 1）架设或收支腿前，未检查停放地坪坚实或支腿受力情况的，扣5分； 2）未在支承件下方铺设垫块（木）的，扣15分； 3）支承件下方未全面支承在垫块（木）或有空腔的，扣10分； 4）未按说明书规定顺序伸展或收支腿的，扣10分； 5）架设或收支腿时，无人观察支腿伸展及受力情况的，扣2分； 6）支腿伸展未达到规定的伸展尺寸的，扣5分 | 15 |  |
| 4 | 伸展或折叠布料杆 | 1）未正确佩戴遥控器的，扣2分； 2）伸展或折叠臂架前，未检查臂架回转范围内的建筑物和外电架空线路安全距离情况的，扣5分； 3）未按说明书规定顺序依次打开或收回各节臂架的，扣5分/处； 4）每节臂架伸展或折叠未达到说明书规定角度时，即进行下一节伸展或折叠的，扣2分/处； 5）伸展或折叠臂架过程中，臂架与建筑或输电线小于安安距离时，未避让的，扣10分/次； 6）伸展或折叠臂架时，未按规定将末端软管固定或锁固在臂架上的，扣5分/次 | 15 |  |
| 5 | 模拟施工现场泵送作业 | 1）模拟泵送作业时，未选择良好视线位置操作的，扣2分； 2）移动臂架前或结束后，未鸣笛示意的，扣2分/次； 3）直线移动末端软管时，停顿超过2次及以上的，扣2分/次； 4）转角位置移动末端软管时，停顿超过3次及以上的，扣2分/次； 5）末端软管移动时，碰杆的，扣2分/次； 6）末端软管移动时，碰倒杆的，扣4分/次； 7）末端软管移动时，软管下端口超过或低于400～500mm高度的，扣5分/次； 8）末端软管移动时，连续拖地移动的，扣10分； 9）未按规定路线移动末端软管的，扣10分 | 40 |  |
| 6 | 安全 操作 | 1）未规定速度操作，快速回转、伸展、折叠、移动布料杆的，扣10分/次； 2）作业区和布料杆危险区域内有人员穿越，未立即停止操作且未按下急停按钮的，扣10分； 3）泵送作业面和设备检查时，未立即停止操作且未按下急停按钮的，扣10分； 4）实操完成后，机器未调整至怠速状态的，扣5分 | 10 |  |
| 7 | 收工撤离 | 未熄火锁门，拔下钥匙，整理物料，清理现场等扣5分 | 5 |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |

# A.19 建筑施工现场场内叉车司机

表61  建筑施工现场场内叉车司机现场操作考核评分表

| 序号 | 项目 | 评分标准 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 个人防护 | 未着灵便紧口工作服、穿防滑鞋、戴手套等劳动防护用品，扣2分/项；未正确戴安全帽等个人安全防护用品，扣5分/项 | 5 |  |
| 2 | 安全检查和准备 | 上机前未环绕机械一周检查机械，扣3分；考评员现场提问未回答出来，扣2分/题；考生上机时，未从机械左侧，面对机械上机或下机，扣2分/次 | 3 |  |
| 3 | 机械起步 | 起步前，不鸣号，扣3分 | 3 |  |
|  |  | 起步前，没有观察机械周围情况或仪表情况，扣3分 | 3 |  |
|  |  | 起步时，准备工作不充分，扣3分 | 3 |  |
|  |  | 起步不平稳，扣3分 | 3 |  |
|  |  | 未按要求操作方向盘（未握方向盘球头），扣3分 | 3 |  |
|  |  | 货叉拖地运行，扣3分 | 3 |  |
|  |  | 货叉未后倾，扣3分 | 3 |  |
|  |  | 起步时货叉离地高度不在30cm～40cm范围，扣3分 | 3 |  |
| 4 | 行驶 | 1）行车制动使用不当（长时间使用制动、刹车油门同时使用），扣5分； 2）车辆行进过程中，身体任何部位超出护顶架外，扣5分/次； 3）坡道起步，出现溜车，扣5分； 4）倒车未向后观察，扣5分/次 | 20 |  |
| 5 | 拆垛堆垛作业 | 1）拆垛堆垛还手一次（货叉插入堆垛托盘时，位置不对，车辆倒退后重新插入；堆放托盘时与下层托盘偏差太大，车辆倒退重新堆放），扣5分； 2）货叉进出托盘时，托盘移动超过20cm，扣5分； 3）堆垛时托盘前后、左右偏差超过10cm，扣5分； 4）货叉起升时，货叉未完全插入堆垛托盘或者货物重心不稳，扣5分/次； 5）叉运托盘过程中，货叉未后倾，扣5分/次； 6）叉运托盘过程中，货叉高度不在30cm～40cm范围，扣5分/次； 7）出入库时碰刮桩杆，扣5分/次 | 35 |  |
| 6 | 收工撤离 | 1）停车后货叉未放置于地面，扣4分； 2）停机后挡位杆未置于空挡，扣3分； 3）停机后未可靠驻车，扣3分； 4）停机后车身超出车库边线，未熄火拔钥匙，扣3分/项 | 13 |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |

# A.20 建筑施工现场场内装载机司机

表62  建筑施工现场场内装载机司机现场操作考核评分表

| 序号 | 项目 | 评分标准 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 个人防护 | 未着灵便紧口工作服、穿防滑鞋、戴手套等劳动防护用品，扣2分/项，未正确戴安全帽等个人安全防护用品，扣5分/项 | 5 |  |
| 2 | 安全检查和准备 | 1）上机前未环绕机械一周检查机械，扣3分；考评员现场提问未回答出来，扣2分/题； 2）上机和下机时未采用三点接触式（两手一脚或两脚一手与机械接触），扣2分 | 7 |  |
| 3 | 驾驶 | 1）长时间（登机后超过1分钟）不能起动机械，扣2分； 2）起步前没有观察机械周围情况或仪表情况，扣2分； 3）起步不平稳，扣2分； 4）行驶过程时，铲斗抬起过高或过低，扣2分； 5）行驶过程中机械轮胎压线或行驶路线明显呈曲线，扣2分/次； 6）行驶过程中换挡时机不当或无故停机，扣2分； 7）行驶过程中油门或车速控制不当，扣2分/次 | 14 |  |
| 4 | 铲装 | 1）铲装时没有对正料堆，扣4分/次； 2）通过加速冲撞料堆进行铲装，扣4分/次； 3）轮胎打滑时，仍然强行踩油门铲装，扣4分/次； 4）铲装时铲斗未放平并未贴紧地面，扣3分/次； 5）铲装物料没有满斗，扣3分/次 | 18 |  |
| 5 | 运料 | 1）运料中铲斗没有收斗到位，扣4分/次； 2）运料中速度控制不当或有物料途中洒落，扣4分/次； 3）运料中铲斗下铰点离地高度过高或过低，扣4分/次； 4）运料倒机时，没有及时观察机后情况，扣4分/次 | 16 |  |
| 6 | 卸料 | 1）卸料时前后轮未对正，扣4分/次； 2）卸料时出现机械前滑，扣分4分/次； 3）卸料时触碰车厢模拟线，扣4分/次； 4）卸料完毕，未先收斗，扣4分/次 | 16 |  |
| 7 | 倒机入库 | 1）未完成倒机入库，扣12分； 2）倒机过程中车身超过倒机区，扣2分/次； 3）制动使用不当，扣2分； 4）油门使用不当，扣2分； 5）倒机时未及时观察后方情况，扣2分； 6）中途无故停机，扣2分 | 12 |  |
| 8 | 收工撤离 | 工作装置未置于地面，扣2分 | 2 |  |
|  |  | 挡位杆未置于空挡或未可靠驻车，扣2分 | 2 |  |
|  |  | 停机时溜车，扣1分 | 1 |  |
|  |  | 车身超出停机区，扣3分 | 3 |  |
|  |  | 停机后车身不正，扣2分 | 2 |  |
|  |  | 未采用三点接触式下机、未熄火拔出钥匙或门未关好等，扣2分 | 2 |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |

# A.21 建筑施工现场场内翻斗车司机

表63  建筑施工现场场内翻斗车司机现场操作考核评分表

| 序号 | 项目 | 评分标准 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 个人防护 | 未着灵便紧口工作服、穿防滑鞋、戴手套等劳动防护用品，扣2分/项；未正确戴安全帽等个人安全防护用品，扣5分/项 | 5 |  |
| 2 | 安全检查和准备 | 1）上机前未环绕机械一周检查机械，扣3分；未能正确回答考评员现场提问，扣2分/题； 2）上机时未采用三点接触式（两手一脚或两脚一手与机械接触），扣2分 | 7 |  |
| 3 | 起步 | 长时间（登机后超过1分钟）不能起动机械，扣2分 | 2 |  |
|  |  | 起步前，没有观察机械周围情况或仪表情况，扣3分 | 3 |  |
|  |  | 起步前，不鸣号扣3分 | 3 |  |
|  |  | 起步时，准备工作不充分扣3分 | 3 |  |
|  |  | 起步不平稳扣2分 | 2 |  |
| 4 | 行驶 | 1）原地打方向，扣5分/次； 2）换挡时，离合器、油门和刹车配合不熟练，扣5分/次； 3）坡道起步，出现溜车，扣5分； 4）行车制动使用不当（长时间使用制动器，或油门、制动同时使用），扣5分/次； 5）车辆行进过程中，身体任何部位超出护顶架外，扣5分/次； 6）前进或倒退时挂错挡位，扣5分/次； 7）倒车未向后观察，扣5分/次； 8）行驶中熄火一次，扣5分 | 40 |  |
| 5 | 出库入库 | 1）停车时车辆任何部位超过车库边线，扣5分/次； 2）出入库时碰刮桩杆，扣5分/次； 3）出库未一次完成（通过倒车或前进调整），扣5分/次； 4）入库未一次进入（通过倒车或前进调整），扣5分/次； 5）卸载操作不当，扣5分 | 25 |  |
| 6 | 收工撤离 | 1）停机后挡位杆未置于空挡，扣3分； 2）停机后未可靠驻车，扣3分； 3）车身超出车库边线，扣2分； 4）未熄火拔钥匙，下机时未面向机械或未采用三点接触式，扣2分/项 | 10 |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |

# A.22 建筑施工现场场内推土机司机

表64  建筑施工现场场内推土机司机现场操作考核评分表

| 序号 | 项目 | 评分标准 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 个人防护 | 未着灵便紧口工作服、穿防滑鞋、戴手套等劳动防护用品，扣2分/项；未正确戴安全帽等个人安全防护用品，扣5分/项 | 5 |  |
| 2 | 安全检查和准备 | 1）上机前未环绕机械一周检查机械，扣3分；未正确回答考评员现场提问，扣2分/题； 2）上机时未采用三点接触式（两手一脚或两脚一手与机械接触），扣2分 | 7 |  |
| 3 | 起步 | 长时间（登机后超过1分钟）不能起动机械，扣2分 | 2 |  |
|  |  | 起动后无检查各仪表工作情况的动作，扣2分 | 2 |  |
|  |  | 起步前没有观察机械周围情况或仪表情况，扣3分 | 3 |  |
|  |  | 起步不平稳，扣2分 | 2 |  |
|  |  | 起步时工作装置没有提升至合适高度，扣2分 | 2 |  |
| 4 | 行驶 | 1）驾驶过程中油门和制动控制不当，出现明显的急起或急停现象，扣2分/次； 2）换挡时，挡位、制动配合不熟练，不能平顺地换挡，扣2分/次； 3）转弯操作方法不正确，扣2分； 4）行驶过程中车轮驶出规定区域，扣2分/次 | 8 |  |
| 5 | 作业 | 1）未达到平整面积，扣5分； 2）局部高差大于0.1米，扣3分/处； 3）平面整体高差大于0.2米，扣5分/处； 4）铲刀控制不稳，扣2分/次； 5）后退时不及时观察后方，扣3分/次； 6）操作不熟练，操纵杆配合不协调，扣5分； 7）作业方法不当，动作不规范，扣10分； 8）出现野蛮操作，扣3分/次 | 45 |  |
| 6 | 倒机入库 | 1）未完成倒机入库，扣12分； 2）倒机过程中车身超过倒机区，扣2分/次； 3）制动使用不当，扣2分； 4）油门使用不当，扣2分； 5）倒机时未及时观察后方情况，扣2分； 6）中途无故停机，扣2分 | 12 |  |
| 7 | 收工撤离 | 1）工作装置未置于地面，扣2分； 2）挡位杆未置于空挡或未可靠驻车，扣2分； 3）停机时溜车，扣2分； 4）车身超出停机区，扣2分； 5）停机后车身不正，未熄火拔钥匙关门，扣2分/项； 6）下机时未面向机械或未采用三点接触式，扣2分 | 12 |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |

# A.23 建筑施工现场场内挖掘机司机

表65  建筑施工现场场内挖掘机司机现场操作考核评分表

| 序号 | 项目 | 评分标准 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 个人 防护 | 未着灵便紧口工作服、穿防滑鞋、戴手套等劳动防护用品，扣2分/项；未正确戴安全帽等个人安全防护用品，扣5分/项 | 5 |  |
| 2 | 安全检查和准备 | 1）上机前未环绕机械一周检查机械，扣3分；未正确回答考评员现场提问，扣2分/题； 2）上机时未采用三点接触式（两手一脚或两脚一手与机械接触），扣2分 | 6 |  |
| 3 | 驾驶 | 1）长时间（登机后超过1分钟）不能起动机械，扣2分； 2）启动后没有观察仪表情况，扣2分； 3）起步前没有观察机械周围情况，扣2分； 4）行驶过程中，挖斗过高或位置不当，扣3分； 5）行驶过程中机械履带压线或行驶路线明显呈曲线，扣2分/次； 6）行驶过程中存在无关动作，比如动臂、斗杆、铲斗动作，扣2分/次； 7）行走操作驱动轮在前、引导轮在后，扣2分/次 | 15 |  |
| 4 | 平整 作业 | 1）平整后，整体高差超过20cm，扣5分；超过30cm，扣15分；超过40cm以上，扣25分； 2）平整后，物料未覆盖全部区域，扣5分； 3）平整作业过程中，车体控制不稳定，出现颠簸，扣5分； 4）平整作业过程中出现不相干的行走动作，扣5分/次 | 25 |  |
| 5 | 挖掘装载作业 | 1）挖掘不满斗，扣5分/次； 2）铲斗旋转过程中，高度过高（高于4米），扣5分/次； 3）铲斗旋转过程中，铲斗从驾驶室上越过，扣5分/次； 4）卸土时铲斗碰擦模拟卸载区任何部位，扣5分/次； 5）操作不平稳，物料撒漏明显，扣5分/次； 6）作业过程中，动臂、斗杆和铲斗配合不熟练、不协调，扣5分 | 30 |  |
| 6 | 倒机 入库 | 1）未完成倒机入库，扣8分； 2）倒机过程中车身超过倒机区，扣2分/次； 3）倒机时未及时观察后方情况，扣2分； 4）中途无故停机，扣2分 | 8 |  |
| 7 | 收工 撤离 | 1）机械超出规定区域，扣2分； 2）操纵杆未回中位，未可靠驻车等，扣3分； 3）铲斗未放置地面，未熄火拔钥匙关门扣，3分/项； 4）下机时未面向机械或未采用三点接触式，扣3分 | 11 |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |

# A.24 建筑施工现场场内压路机司机

表66  建筑施工现场场内压路机司机现场操作考核评分表

| 序号 | 项目 | 评分标准 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 个人 防护 | 未着灵便紧口工作服、穿防滑鞋、戴手套等劳动防护用品，扣2分/项；未正确戴安全帽等个人安全防护用品，扣5分/项 | 5 |  |
| 2 | 安全检查和准备 | 1）上机前未环绕机械一周检查机械，扣3分；未正确回答考评员现场提问，扣2分/题； 2）上机时未采用三点接触式（两手一脚或两脚一手与机械接触），扣2分 | 7 |  |
| 3 | 起动 | 长时间（登机后超过1min）不能起动机械，扣2分 | 2 |  |
|  |  | 起动后无检查各仪表工作情况的动作，扣2分 | 2 |  |
|  |  | 起步前没有观察机械周围情况或仪表情况，扣2分 | 2 |  |
|  |  | 起步不平稳，扣2分 | 2 |  |
|  |  | 起步时起振手柄处于停振位置，扣2分 | 2 |  |
| 4 | 驾驶 | 1）驾驶过程中油门和制动控制不当，出现明显的急起或急停现象，扣3分/次； 2）换挡时，离合器、挡位、制动配合不熟练，不能平顺地换挡，扣3分/次； 3）转弯操作方法不正确，扣3分； 4）倒退行驶时，没有及时观察后方情况，扣3分； 5）行驶过程中车轮驶出规定区域，扣3分/次 | 15 |  |
| 5 | 作业 | 1）直线前进碾压的直线度、重叠度、碾压程序不符合要求，扣5分/处； 2）直线倒退碾压的直线度、重叠度、碾压程序不符合要求，扣5分/处； 3）曲线前进碾压的直线度、重叠度、碾压程序不符合要求，扣5分/处； 4）曲线倒退碾压的直线度、重叠度、碾压程序不符合要求，扣5分/处； 5）不能正确使用振动器（起振、停振的时机不对），扣5分/次 | 45 |  |
| 6 | 倒机 入库 | 1）未完成倒机入库，扣10分； 2）倒机过程中车身超过倒机区，扣2分/次； 3）制动使用不当，扣2分； 4）油门使用不当，扣2分； 5）未及时观察后方情况，扣2分 | 10 |  |
| 7 | 收工 撤离 | 1）挡位杆未置于空挡，未可靠驻车，扣2分/项； 2）车身超出停机区，扣2分； 3）车身不正，未熄火拔钥匙关门的，扣2分/项； 4）下机时未面向机械或未采用三点接触式，扣2分 | 8 |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |

# A.25 建筑施工现场场内平地机司机

表67  建筑施工现场场内平地机司机现场操作考核评分表

| 序号 | 项目 | 评分标准 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 个人 防护 | 未着灵便紧口工作服、穿防滑鞋、戴手套等劳动防护用品，扣2分/项；未正确戴安全帽等个人安全防护用品，扣5分/项 | 5 |  |
| 2 | 安全检查和准备 | 1）佩戴安全帽不符合标准，或劳保工作服未系衣扣，或劳保鞋未系鞋带，各扣1分； 2）上机前未环绕机械一周检查机械，扣3分；未正确回答考评员现场提问，扣2分/题； 3）上机时未采用三点接触式（两手一脚或两脚一手与机械接触），扣2分 | 7 |  |
| 3 | 起步 | 长时间（登机后超过1分钟）不能起动机械，扣2分 | 2 |  |
|  |  | 起动后无检查各仪表工作情况的动作，扣2分 | 2 |  |
|  |  | 起步前没有观察机械周围情况或仪表情况，扣2分 | 2 |  |
|  |  | 起步不平稳或行驶过程中换挡时机不当，扣2分 | 2 |  |
|  |  | 起步时工作装置没有提升至合适高度，扣2分 | 2 |  |
| 4 | 驾驶 | 1）驾驶过程中油门和制动控制不当，出现明显的急起或急停现象，扣3分/次； 2）换挡时，挡位、制动配合不熟练，不能平顺地换挡，扣3分/次； 3）转弯操作方法不正确，扣3分； 4）倒退行驶时，没有及时观察后方情况，扣3分； 5）行驶过程中车轮驶出规定区域，扣3分/次 | 15 |  |
| 5 | 作业 | 作业过程中，机械行驶速度控制不当（未控制在1挡~2挡），扣5分 | 5 |  |
|  |  | 作业过程中，车轮驶出作业区，扣5分/处 | 5 |  |
|  |  | 到达A点时，铲刀高度不符合规定，扣5分 | 5 |  |
|  |  | 到达B点时，铲刀的平面角不符合规定，扣5分 | 5 |  |
|  |  | 到达C点时，铲刀的倾斜角不符合规定，扣5分 | 5 |  |
|  |  | 到达终止线时，铲刀的状态不符合规定，扣5分 | 5 |  |
|  |  | 作业过程中，不会调整控制铲刀，扣5分 | 5 |  |
|  |  | 作业过程中，操作不熟悉，动作不连贯，扣5分 | 5 |  |
|  |  | 倒退行驶中，铲刀高度不合适，扣5分 | 5 |  |
| 6 | 倒机 入库 | 1）未完成倒机入库，扣8分； 2）倒机过程中车身超过倒机区，扣2分/次； 3）制动或油门使用不当，扣2分/次； 4）未及时观察后方情况，扣2分 | 8 |  |
| 7 | 收工 撤离 | 1）挡位杆未置于空挡或未可靠驻车，扣2分； 2）工作装置未置于地面或左右伸出，扣2分； 3）车身超出停机区，扣2分； 4）车身不正，未熄火拔钥匙关门的，扣2分/项； 5）下机时未面向机械或未采用三点接触式，扣2分 | 10 |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |

A.26 建筑施工现场场内沥青混凝土摊铺机司机

表68  建筑施工现场场内沥青混凝土摊铺机司机现场操作考核评分表

| 序号 | 项目 | 评分标准 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 个人 防护 | 未着灵便紧口工作服、穿防滑鞋、戴手套等劳动防护用品，扣2分/项；未正确戴安全帽等个人安全防护用品，扣5分/项 | 5 |  |
| 2 | 安全检查和机械 启动 | 1）启动前，未检查车辆状态扣3分；未正确回答考评员现场提问，扣2分/题； 2）上机时未采用三点接触式（两手一脚或两脚一手与机械接触），扣2分 | 7 |  |
| 3 | 起步前 | 车辆启动后未检查仪表工作情况，扣3分 | 3 |  |
|  |  | 不能口述熨平板的预热和保温方法，扣5分；口述不准确，扣3分 | 5 |  |
|  |  | 不能口述自动找平装置的使用方法，扣5分；口述不准确，扣3分 | 5 |  |
|  |  | 不能口述摊铺宽度的调整方法，扣5分；口述不准确，扣3分 | 5 |  |
|  |  | 不能口述摊铺厚度的调整方法，扣5分；口述不准确，扣3分 | 5 |  |
|  |  | 不能口述摊铺时行驶速度的调整方法，扣5分；口述不准确，扣3分 | 5 |  |
|  |  | 起步前不鸣号，扣3分 | 3 |  |
| 4 | 行驶中 | 1）起步不平稳，扣3分； 2）转弯速度过快，扣3分； 3）行驶过程中压线，扣3分/次； 4）行驶过程中无故停机，扣3分； 5）倒车时未观察后方，扣3分/次 | 15 |  |
| 5 | 作业中 | 摊铺作业时离开摊铺边线超过10cm，扣5分 | 5 |  |
|  |  | 摊铺过程中未保持匀速行驶，扣5分 | 5 |  |
|  |  | 摊铺过程中未保持直线行驶，扣5分 | 5 |  |
| 6 | 出入库 | 出库时车身压车库线，扣3分 | 3 |  |
|  |  | 入库时车身压车库线，扣3分 | 3 |  |
|  |  | 出库时未一次完成，使用倒车或前进调整，扣3分 | 3 |  |
|  |  | 入库时未一次完成，使用倒车或前进调整，扣3分 | 3 |  |
|  |  | 倒机时未及时观察后方情况，扣3分 | 3 |  |
| 7 | 收工 撤离 | 1）工作装置未置于地面，扣2分； 2）挡位杆未置于空挡，扣2分； 3）未可靠驻车，扣2分； 4）车身超出停机区，扣2分； 5）停机后车身不正，未熄火拔钥匙关门的，扣2分/项； 6）下机时未面向机械或未采用三点接触式，扣2分 | 12 |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |

# A.27 附着式升降脚手架工

表69  附着式升降脚手架工现场操作考核评分表（A题）

| 序号 | 项目 | 评分标准 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 个人 防护 | 未着灵便紧口工作服、穿保护足趾安全鞋和戴手套等劳动防护用品，扣2分/项；未正确佩戴安全带和安全帽等，扣5分/项 | 5 |  |
| 2 | 安全检查 | 1）未对建筑（构筑）物锚固位置检查的，扣5分； 2）未对构配件、零部件、电源等进行检查核对的，扣3分/处； 3）未对钢丝绳、升降设备、防坠装置、同步装置检查的，扣3分/处 | 10 |  |
| 3 | 安装 架体结构 | 1）未按顺序组装底架、竖向主框架、水平（桁）架、导轨、防倾导轨（座）、附墙支座、各受力构件等结构件或被纠正的，扣2分/处； 2）相邻两竖向主框架或水平（桁）架高差＞20mm的，扣2分/处； 3）竖向主框架、防倾覆导向装置及架体的垂直度偏差大于5‰，且大于60mm的，扣2分/处； 4）水平支承桁架各杆件的轴线未相交于节点上的，扣3分/处； 5）各构件连接紧固方式不符合出厂设计规定的，扣1分/处 | 15 |  |
| 4 | 安装支座 升降设备 | 1）安装竖向主框架时，覆盖的每一楼层处未随同安装附墙支座或被纠正的，扣10分/处； 2）附墙支座、防倾装置、升降设备支座未支承在建筑（构筑）物承重结构处或被纠正的，扣5分/处；锚固处单螺或母缺垫板的，扣2分/处；防倾导轨（座）、导轮固定不牢或被纠正的，扣2分/处； 3）附墙支座、防坠落装置与升降设备未分别独立固定在建筑（构筑）物结构上的，扣10分/处 | 10 |  |
| 5 | 架体封闭及 电气系统 | 1）架体内首层、作业层未进行水平封闭的，扣5分/处；与建筑（构筑）物立面间未进行水平封闭的，扣3分/处；水平封闭不严密的，1分/处； 2）架体外立面未进行垂直封闭的，扣10分；垂直封闭不严密的，扣3分/处；使用铁丝与架体固定的，扣1分/处； 3）未正确安装传感器、分控箱的，扣5分/处，未按规定敷设电线电缆的，扣2分/处；敷设电线电缆未捆扎的，扣2分 | 10 |  |
| 6 | 升降前 检查 | 1）未对附墙支座、防倾装置、导轨、导轮、导轨连接的可滑动的导向件等部位检查的，扣3分/处； 2）未检查并清理升降行程内障碍物的，扣2分/处； 3）未对供、用电线路、同步控制系统检查的，扣2分/处； 4）未对每一机位升降防坠装置检查调试的，扣4分/处； 5）各升降设备未进行张力预紧的，扣4分/处；预紧张力不均衡的，扣2分/处；出现无环链绞结现象的，扣2分/处； 6）未送电试运转检查运转可靠、旋转方向是否正确的，5分/处 | 15 |  |
| 7 | 升降作业 | 1）未按升降作业程序和操作规程进行作业的，扣15分； 2）升降时，安装与操作人员未站在安全位置的，扣15分； 3）升降时，安装与操作人员在架体上、下方停留的，扣15分； 4）相邻两水平（桁）架两端高低差大于30mm的，扣5分；架体最大升降差大于80mm的，扣10分； | 15 |  |
| 8 | 升降后 检查 | 1）升降完毕电动葫芦卸载前，未可靠锁定防坠装置的，扣15分； 2）升降后，防倾装置未与防倾导轨（座）固定的，扣15分； 3）未检查竖向主框架、水平（桁）架等结构情况的，扣5分/处； 4）每竖向主框架附墙支座少于2套的，扣5分/处； 5）升降完毕后，对控制键未进行复位保持在停机状态并未切断电源的，扣15分 | 15 |  |
| 9 | 收工撤离 | 未进行现场清理、整理工具和零件的，扣5分/项 | 5 |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |

表70  附着式升降脚手架工现场操作考核评分表（B题）

| 序号 | 项目 | 评分标准 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 个人 防护 | 未着灵便紧口工作服、穿保护足趾安全鞋和戴手套等劳动防护用品，扣2分/项；未正确佩戴安全带和安全帽等，扣5分/项 | 5 |  |
| 2 | 安全检查 | 1）未对建筑（构筑）物锚固情况检查的，扣5分； 2）未对构配件、零部件、电源等进行检查核对的，扣3分/处； 3）未对钢丝绳、升降设备、防坠装置、同步装置检查的，扣3分/处 | 10 |  |
| 3 | 拆除电气设备架体封闭 | 1）未切断并拆除电源进行架体结构拆除作业的，扣10分； 2）未依次拆除升降设备、连接线、传感器、分控箱及电缆线、电控柜等电气系统的，扣5分/处；未分类整理归集的，扣2分； 3）未按顺序拆除架体立面垂直封闭的，扣5分/处； 4）未按顺序拆除架体内首层、作业层水平封闭的，扣5分/处； 5）拆除立面垂直和水平封闭材料未分类堆放的，扣5分 | 10 |  |
| 4 | 拆除架体结构 | 1）未按安装相反顺序依次拆除各受力构件、附墙支座、防倾导轨（座）、导轨、水平（桁）架、竖向主框架、底架等结构件的，扣5分/处； 2）未按从上向下并安装相反顺序依次拆除架体结构的，扣15分； 3）附墙支座与架体未同步拆除的，扣15分； 4）起吊未拆除相邻单元体的连接及附墙支座、防倾导轨（座）的，扣15分 | 15 |  |
| 5 | 拆除安全操作 | 1）未采取可靠的防止物料坠落措施的，扣10分； 2）拆除时，作业人员未站在可靠立足点的，扣10分；未采取可靠的防止人员坠落措施的，扣10分； 3）抛掷拆除的材料设备的，扣10分 | 10 |  |
| 6 | 升降前 检查 | 1）未对附墙支座、防倾装置、导轨、导轮、导轨连接的可滑动的导向件等部位检查的，扣3分/处； 2）未检查并清理升降行程内障碍物的，扣2分/处； 3）未对供、用电线路、同步控制系统检查的，扣2分/处； 4）未对每一机位升降防坠装置检查调试的，扣4分/处； 5）各升降设备未进行张力预紧的，扣4分/处；预紧张力不均衡的，扣2分/处；出现无环链绞结现象的，扣2分/处； 6）未送电试运转检查运转可靠、旋转方向是否正确的，5分/处 | 15 |  |
| 7 | 升降作业 | 1）未按升降作业程序和操作规程进行作业的，扣15分； 2）升降时，安装与操作人员未站在安全位置的，扣15分； 3）升降时，安装与操作人员在架体上、下方停留的，扣15分； 4）相邻两水平（桁）架两端高低差大于30mm的，扣5分；架体最大升降差大于80mm的，扣10分 | 15 |  |
| 8 | 升降后 检查 | 1）升降完毕电动葫芦卸载前，未可靠锁定防坠装置的，扣15分； 2）升降后，防倾装置未与防倾导轨（座）固定的，扣15分； 3）未检查竖向主框架、水平（桁）架等结构情况的，扣5分/处； 4）每竖向主框架附墙支座少于2套的，扣5分/处； 5）升降完毕后，对控制键未进行复位保持在停机状态并未切断电源的，扣15分 | 15 |  |
| 9 | 收工撤离 | 未进行现场清理、整理工具和零件的，扣5分/项 | 5 |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |

# A.28 桥（门）式起重机司机

表71  桥（门）式起重机司机现场操作考核评分表

| 序号 | 项目 | 评分标准 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 个人 防护 | 未着灵便紧口工作服、戴工作手套、穿系带防滑鞋等劳动防护，扣2分/项；未正确穿戴安全帽、扎安全带等安全防护用品，扣5分/项 | 5 |  |
|  |  | 未采用三点接触式（两手一脚或两脚一手与机械接触）的，扣3分；未按指定路线或通道登机的，扣3分 | 3 |  |
| 2 | 安全检查 | 1）登机前未规定检查起重机开关箱、电线电缆、接地装置及门式起重机大台车防护、制动、夹轨器、上轨道障碍物、行程限位器触发元件、止挡装置等内容的，扣2分/处，未能回答考评员的提问，扣2分/题； 2）送电前，各控制器手柄未放在零位的，扣2分； 3）操作前，未进行空载运转的，扣2分； 4）停机时，未依次断开各开关，各项操作开关及或手柄未归零，关闭操作室内供电开关和门窗扣的，扣2分/处 | 7 |  |
| 3 | 鸣笛及洒水 | 1）每次起钩、移动小车和大车等动作前，未发出音响信号示意的，扣2分/次； 2）吊水箱运行中或定点停放时，洒水的，扣1～3分/次 | 10 |  |
| 4 | 吊水箱 绕杆 | 1）碰杆的，扣1分/次； 2）碰倒杆的，扣2分/次； 3）水箱下端面距地面距离超出500～700mm范围的，扣5分； 4）未按规定路线绕杆的，扣20分； 5）水箱移动至转角向下一直线移动前停顿超过2次的扣1分/次 | 25 |  |
| 5 | 击物块块与定点停放 | 1）碰立柱或未击落木块，扣6分/次； 2）打反车折返再击落木块或碰立柱，扣10分/次； 3）水箱出内圆（D1）的，扣3分/次； 4）水箱出中圆（D2）的，扣6分/次； 5）水箱出外圆（D3），扣12分/次； 6）定点停放时，水箱下端面提升高度＜2m的，扣2分/次； 7）水箱定点停放下降过程中停顿超过1次的，扣1分/次 | 35 |  |
| 6 | 安全操作 | 1）操作中，未逐级加减档的，扣2分/次； 2）未按指挥信号操作的，扣5分/次； 3）水箱从人员上方经过的，扣10分 | 10 |  |
| 7 | 收工撤离 | 未吊物放到原点，未依次切断电源关好司机室门等，扣5分/项 | 5 |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |

# A.29 盾构机司机

表72  盾构机司机装配现场操作和（VR）模拟操作考核评分表

| 序号 | 项目 |  | 评分标准 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装配现场考核 | 个人防护 | 未着灵便紧口工作服、戴工作手套、穿系带防滑鞋等劳动防护，扣2分/项；未正确穿戴安全帽等安全防护用品，扣5分/项 | 5 |  |
|  |  | 安全设施和装置 | 1）现场未指出检查点位，未正确回答检查的要求和内容，扣2.5分/项； 2）现场未指出应急逃生、安全设施和装置所在点位，未正确回答使用方法等，扣2.5分/项 | 5 |  |
|  |  | 主要工作装置和系统 | 1）现场未指出工作装置所在点位，未回答该工作装置的作用，扣2.5分/项； 2）未回答该工作装置所在的系统，未说明启动作业的要领、前后衔接的工序等，扣2.5分/项 | 10 |  |
| 2 | （VR）模拟操作考核 | 考题1 | 操作不正确，按下按钮指示灯不亮；系统自动评分 | 10 |  |
|  |  | 考题2 | 操作不正确，按下按钮指示灯不亮；系统自动评分 | 10 |  |
|  |  | 考题3 | 操作不正确，按下按钮指示灯不亮；系统自动评分 | 10 |  |
|  |  | 考题4 | 操作不正确，按下按钮指示灯不亮；系统自动评分 | 10 |  |
|  |  | 考题5 | 操作不正确，按下按钮指示灯不亮；系统自动评分 | 10 |  |
|  |  | 考题6 | 操作不正确，按下按钮指示灯不亮；系统自动评分 | 10 |  |
|  |  | 考题7 | 操作不正确，按下按钮指示灯不亮；系统自动评分 | 10 |  |
|  |  | 考题8 | 操作不正确，按下按钮指示灯不亮；系统自动评分 | 10 |  |
| 合计 |  |  |  | 100 |  |